Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa systemu zdalnego generowania wyładowań iskrowych. System ma spełniać poniższe wymogi specyfikacji technicznej:

- Zestaw 4 głowic wyzwalających zintegrowanych z systemem, umożliwiających minimalizację strat energii i efektywne generowanie iskier o energii: 1 mJ, 3mJ, 10 mJ i 30 mJ,

- Głowica nie może przekroczyć wymiarów fi 60mm, długość 600mm,

- Możliwość podłączenia różnych typów elektrod za pomocą przewodów o maksymalnej długości 10 cm, z możliwością regulacji odległości od obudowy urządzenia do 10-12 cm,

- Wskaźnik wyładowania: wbudowany wskaźnik informujący użytkownika o pomyślnym wygenerowaniu iskry,

- Układ sterujący i LCD: Zintegrowany układ sterujący z wyświetlaczem LCD, umożliwiający wprowadzanie parametrów pracy, takich jak pojemność robocza pasożytnicza, energia iskry i obliczanie napięcia zasilania oraz napięcia na elektrodach,

- Odchylenie energii iskry: ±10 % wartości energii,

- Odległość między elektrodami: 1mm i 3 mm,

- Wyładowania iskrowe pojemnościowe,

- Możliwość wyzwalania z odległości co najmniej 10 m,

- Urządzenie odporne na falę detonacyjną,

- Przenośność: urządzenie mobilne, umożliwiające łatwe przenoszenie i użycie w różnych lokalizacjach zasilane z sieci 230V,

- Możliwość montowania w mieszaninie wodorowo-tlenowej.