Nr sprawy: FZ/5988/SK/24/GIG					                      Katowice, dn. 07.05.2024r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na zakup w formie leasingu na okres 48 miesięcy sprzętu komputerowego z opcją wykupu

We wstępnej ofercie nnależy podać:

- Cenę netto w PLN/brutto w PLN zgodnie z formularzem ofertowym,

- Czas dostawy sprzętu komputerowego po podpisaniu umowy,

- Okres gwarancji i rękojmi,

- Wymagane parametry zgodnie z formularzem ofertowym

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

- Komputer biurowy – 31 szt.

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ stanowiska: | Komputer biurowy |
| Wydajność obliczeniowa: | Procesor osiągający min. 24 000 pkt w teście PassMark - CPU Mark (ilość punktów będzie weryfikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/ lub zgodnie z uwagami do testów wydajności) |
| Pamięć operacyjna: | Min. 16 GB |
| Dysk twardy: | Min. 1 x SSD PCIe 512 GB - dysk systemowy |
| Złącza zewnętrzne, panel przedni: | Min. 2 x USB 3.x |
| Złącza zewnętrzne, panel tylny: | Min. 4 x USB w tym min. 2 x USB 3.x Min. 1 x HDMI (dopuszczalny adapter na DisplayPort) Min. 1 x DisplayPort Min. 1 x RJ-45 (LAN) |
| Złącza wewnętrzne: | Min. 1 x PCI-e x16 Min. 1 x PCI-e x1 |
| Komunikacja: | Min. 1 x LAN 1 Gbps |
| Zasilacz | sprawność zasilacza przy obciążeniu 20% min. 90%, przy 50 % - min. 92%, przy 100% - min. 89% |
| Obudowa: | Max. 230 mm szerokości Max. 470 mm głębokości Max. 510 mm wysokości |
| Wyposażenie: | - Pełnowymiarowa mysz przewodowa, 3 przyciski + rolka, USB - Pełnowymiarowa klawiatura USB - Zabezpieczenie TPM - złącze/złącza audio umożliwiające podłączenie słuchawek i mikrofonu |
| Zainstalowane oprogramowanie: | System operacyjny Microsoft Windows 11 Profesional 64-bit lub równoważny*. Zamawiający wymaga, aby zainstalowany system operacyjny był fabrycznie nowy oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga, aby oryginalność systemu operacyjnego była potwierdzona naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną do zaoferowanej wersji systemu operacyjnego. |
| Certyfikaty i standardy | Producent musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat Energy Star |

Zamawiający zastrzega sobie w okresie gwarancji, prawo do modyfikacji konfiguracji komputera, poprzez montaż dodatkowych podzespołów. Wykonawca oświadcza, że zmiany te nie mają wpływu na bieg i zakres gwarancji.

Komputer obliczeniowy – 6 szt.

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ stanowiska: | Komputer obliczeniowy |
| Wydajność obliczeniowa: | Procesor osiągający min. 36 000 pkt w teście PassMark - CPU Mark (ilość punktów będzie weryfikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/ lub zgodnie z uwagami do testów wydajności) |
| Pamięć operacyjna: | Min. 32 GB |
| Karta grafiki: | Wielkość pamięci karty graficznej min. 4 GB |
| Dysk twardy: | Min. 1 x SSD PCIe 1TB - dysk systemowy Min. 1 x HDD 2000 GB – dysk dodatkowy |
| Złącza zewnętrzne, panel przedni: | min. 2 x USB 3.x |
| Złącza zewnętrzne, panel tylny: | Min. 4 x USB w tym min. 2 x USB 3.x Min. 1 x HDMI (dopuszczalny adapter na Display Port lub Mini Display Port) Min. 1 x Display Port Min. 1 x RJ-45 (LAN) |
| Złącza wewnętrzne: | Min. 1 x PCI-e x16 Min. 1 x PCI-e x1 |
| Komunikacja: | Min. 1 x LAN 1 Gbps |
| Zasilacz | Min. 500 W, sprawność zasilacza przy obciążeniu 20% min. 90%, przy 50 % - min. 92%, przy 100% - min. 89% |
| Obudowa: | Max. 230 mm szerokości Max. 470 mm głębokości Max. 510 mm wysokości |
| Wyposażenie: | - Pełnowymiarowa mysz przewodowa, 3 przyciski + rolka, USB - Pełnowymiarowa klawiatura USB - Zabezpieczenie TPM - złącze/złącza audio umożliwiające podłączenie słuchawek i mikrofonu |
| Zainstalowane oprogramowanie: | System operacyjny Microsoft Windows 11 Profesional 64-bit lub równoważny*. Zamawiający wymaga, aby zainstalowany system operacyjny był fabrycznie nowy oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga, aby oryginalność systemu operacyjnego była potwierdzona naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną do zaoferowanej wersji systemu operacyjnego. |
| Certyfikaty i standardy | Producent musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat Energy Star |  |

Zamawiający zastrzega sobie w okresie gwarancji, prawo do modyfikacji konfiguracji komputera, poprzez montaż dodatkowych podzespołów. Wykonawca oświadcza, że zmiany te nie mają wpływu na bieg i zakres gwarancji.

Notebook A - 11 szt.

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ stanowiska: | Notebook kompatybilny z monitorem dokującym A zapewniającym ładowanie notebooka i komunikacje sieciową |
| Wydajność obliczeniowa: | Procesor osiągający min. 18 000 pkt w teście PassMark - CPU Mark (ilość punktów będzie weryfikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/ lub zgodnie z uwagami do testów wydajności) |
| Pamięć operacyjna: | Min. 16 GB |
| Dysk twardy: | Min. 1 x SSD 480 GB - dysk systemowy |
| Ekran: | Przekątna 15”-16”, matowy |
| Rozdzielczość: | Min. 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
| Złącza zewnętrzne: | Min. 2 x USB Min. 1 x USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) Min. 1 x HDMI Min. 1 x Wyjście słuchawkowe/głośnikowe |
| Komunikacja: | Min. 1 x LAN 1 Gbps (dopuszczalny adapter USB) Bluetooth Min. Wi-Fi 6 |
| Waga (z baterią) | Max. 2,5 kg |
| Wyposażenie wbudowane: | Zabezpieczenie TPM Kamera Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki stereo Wydzielona klawiatura numeryczna Podświetlana klawiatura |
| Akcesoria zewnętrzne: | -Torba o wzmocnionej konstrukcji do transportu notebooka (posiadająca min. usztywnione boki i spód, przegrodę na notebooka zabezpieczoną pianką) - Pełnowymiarowa mysz przewodowa, 3 przyciski + rolka, USB - Pełnowymiarowa klawiatura USB |
| Zainstalowane oprogramowanie: | System operacyjny Microsoft Windows 11 Profesional 64-bit lub równoważny*. Zamawiający wymaga, aby zainstalowany system operacyjny był fabrycznie nowy oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga, aby oryginalność systemu operacyjnego była potwierdzona naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną do zaoferowanej wersji systemu operacyjnego. |
| Certyfikaty i standardy | Producent musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat Energy Star |  |

Zamawiający zastrzega sobie w okresie gwarancji, prawo do modyfikacji konfiguracji komputera, poprzez montaż dodatkowych podzespołów. Wykonawca oświadcza, że zmiany te nie mają wpływu na bieg i zakres gwarancji.

Notebook B – 2 szt.

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ stanowiska: | Notebook kompatybilny z monitorem dokującym B zapewniającym ładowanie notebooka i komunikacje sieciową |
| Wydajność obliczeniowa: | Procesor osiągający min. 22 000 pkt w teście PassMark - CPU Mark (ilość punktów będzie weryfikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/ lub zgodnie z uwagami do testów wydajności) |
| Pamięć operacyjna: | Min. 32 GB |
| Karta graficzna: | Dedykowana, min. 6 GB |
| Dysk twardy: | Min. 1 x SSD 512 GB - dysk systemowy |
| Ekran: | Przekątna 15”-16,5”, matowy |
| Rozdzielczość: | Min. 2560 x1600 |
| Złącza zewnętrzne: | Min. 1 x USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) Min. 1 x USB Typu-C (z Thunderbolt 4) Min. 1 x HDMI 2.1 Min. 1 x Wyjście słuchawkowe/głośnikowe |
| Komunikacja: | Min. 1 x LAN 1 Gbps (dopuszczalny adapter USB) Bluetooth Min. Wi-Fi 6 |
| Waga (z baterią) | Max. 2,3 kg |
| Bateria | Min. 80 Wh |
| Wyposażenie wbudowane: | Zabezpieczenie TPM Kamera Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki stereo Wydzielona klawiatura numeryczna Podświetlana klawiatura |
| Akcesoria zewnętrzne: | -Torba o wzmocnionej konstrukcji do transportu notebooka (posiadająca min. usztywnione boki i spód, przegrodę na notebooka zabezpieczoną pianką) - Pełnowymiarowa mysz przewodowa, 3 przyciski + rolka, USB - Pełnowymiarowa klawiatura USB |
| Zainstalowane oprogramowanie: | System operacyjny Microsoft Windows 11 Profesional 64-bit lub równoważny*. Zamawiający wymaga, aby zainstalowany system operacyjny był fabrycznie nowy oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga, aby oryginalność systemu operacyjnego była potwierdzona naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną do zaoferowanej wersji systemu operacyjnego. |
| Certyfikaty i standardy | Producent musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat Energy Star |  |

Zamawiający zastrzega sobie w okresie gwarancji, prawo do modyfikacji konfiguracji komputera, poprzez montaż dodatkowych podzespołów. Wykonawca oświadcza, że zmiany te nie mają wpływu na bieg i zakres gwarancji.

- Monitor A – 37 szt.

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ monitora: | LED, IPS |
| Przekątna ekranu : | 23,5”-24,5” |
| Proporcja: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | Min. 1920 x 1080 |
| Ilość kolorów: | Min. 16 mln |
| Jasność: | Min. 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | Min. 1000:1 |
| Czas reakcji: | Max. 5 ms |
| Konstrukcja: | Możliwość regulacji obrotu, pochylenia i wysokości |
| Kąt widzenia: | Min. 178⁰/178⁰ |
| Złącza: | Min. 1 x HDMI Min. 1 x Display Port |
| Wbudowane głośniki: | TAK |
| Dołączone akcesoria: | Kabel: zasilający, HDMI, Display Port |
| Pobór mocy (praca/standby): | Max. 99/0,5W |
| Certyfikaty i standardy | Producent musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat Energy Star |

- Monitor B – 2 szt.

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ monitora: | LED, IPS lub VA, matowy |
| Przekątna ekranu : | 33”-35” |
| Proporcja: | 21:9 |
| Rozdzielczość natywna: | Min. 3440 x 1440 |
| Ilość kolorów: | Min. 16 mln |
| Jasność: | Min. 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | Min. 4000:1 |
| Czas reakcji: | Max.4 ms |
| Konstrukcja: | Możliwość regulacji pochylenia i wysokości |
| Kąt widzenia: | Min. 178⁰/178⁰ |
| Złącza: | Min. 2 x HDMI Min. 2 x Display Port |
| Wbudowane głośniki: | TAK |
| Dołączone akcesoria: | Kabel: zasilający, HDMI, Display Port |
| Pobór mocy (praca/standby): | Max. 99/0,5W |
| Certyfikaty i standardy | Producent musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat Energy Star |

- Monitor dokujący A – 9 szt.

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ monitora: | IPS, monitor kompatybilny z notebookiem A zapewniający ładowanie notebooka i komunikację sieciową |
| Przekątna ekranu : | 23,5”-24,5” |
| Proporcja: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | Min. 1920 x 1080 |
| Ilość kolorów: | Min. 16 mln |
| Jasność: | Min. 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | Min. 1000:1 |
| Czas reakcji: | Max. 6 ms |
| Konstrukcja: | Możliwość regulacji pochylenia i wysokości |
| Kąt widzenia: | Min. 178⁰/178⁰ |
| Złącza: | Min. 1 x HDMI Min. 1 x wejście Display Port Min. 1 x wyjście Display Port Min. 1 x USB–C (umożliwiające wyświetlanie obrazu z notebooka A i jego ładowanie) Min. 1 x RJ-45 (LAN) Min. 3 x USB 3.x |
| Wbudowane głośniki: | TAK |
| Dołączone akcesoria: | Kabel: zasilający, HDMI, Display Port, USB-C |
| Pobór mocy (praca/standby): | Max. 99/0,5W |
| Certyfikaty i standardy | Producent musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat Energy Star |

Uwagi do testów wydajności komputerów/notebooków

Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania komputera/notebooka w celu potwierdzenia testów wydajnościowych syntetycznych i aplikacyjnych. Testy odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. Procedura testowa:

1. Zainstalowanie czystego systemu operacyjnego i koniecznych sterowników sprzętu;

2. Zainstalowanie oprogramowania PerformanceTest 9.0 i wykonanie 3 iteracji pełnego benchmarku.

Otrzymany wynik po trzeciej iteracji CPU Mark zostanie wzięty do oceny wydajności procesora. Jeżeli otrzymany wynik będzie mniejszy niż wymagany w OPZ to komputer/notebook zostanie zakwalifikowany jako uszkodzony, co będzie podstawą do roszczeń gwarancyjnych.

*Warunki równoważności dla Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit:

1. Obsługa aplikacji użytkowanych przez Zamawiającego: ESET Endpoint Antivirus w wersji min. 8.0, CorelDRAW, MS Office od wersji 2007 do wersji 2019, Microsoft Edge, Total Commander, LogSystem, aplikacje bazodanowe wykonane w Unify Team Developer.

2. Wsparcie dla architektury 64-bitowej.

3. Łączenie z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.

4. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z wyborem instalowanych poprawek.

5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet z witryny producenta systemu.

6. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat).

7. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

8. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6 z możliwością odrębnego konfigurowania reguł dla ruchu przychodzącego i wychodzącego.

9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

10. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

11. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

12. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

14. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, programów, ustawień) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

15. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

16. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

17. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

19. Zapewnienie aktualnego wykazu sprzętu komputerowego certyfikowanego przez producenta oprogramowania.

20. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

21. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

22. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

23. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

24. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

25. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework min. 4.0, 4.5, 4.7, 4.8– możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

26. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

27. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

28. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

29. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

30. Możliwość przywracania plików systemowych.

31. System operacyjny musi posiadać możliwość identyfikacji sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywania ustawień i przypisywania do minimum 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików, itp.).

32. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

33. System powinien posiadać wbudowaną funkcję szyfrowania urządzenia umożliwiającą całkowitą jego blokadę na wypadek zaginięcia lub kradzieży.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 13/05/2024r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (32) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg