Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa zaworów metalowych do worków Tedlara. Worki Tedlara wykonywane są w Zakładzie Aerologii Górniczej GIG – PIB.

Zaoferowane zawory mają spełniać poniższe wymogi specyfikacji technicznej:

- Zawory mają być lekkie o maksymalnej masie jednej sztuki do 20 gramów.

- Nakrętka: gwint M11, sześciokąt S17 mm i masa do 3 gramów.

- Zawory mają być przystosowane do umocowania na folii z tworzywa sztucznego o grubości do 1 mm.

- Długość króćca pomiarowego do 38 mm.

- Średnica króćca wlotowego powinna być dostosowana do standardowych wężyków próbobiorczych stosowanych w chromatografii, o średnicy wewnętrznej 5 mm.

- Materiał z którego wykonane zostaną zawory ma być odporny na czynniki chemiczne występujące w kopalniach węgla kamiennego oraz na korozję atmosferyczną i w wodzie (np.: mosiądz, stal nierdzewna). Materiał ten musi być również niepalny i antystatyczny.

- Zawór ma być skonstruowany w taki sposób, aby jego zamykanie i otwieranie z wężykiem próbobiorczym nałożonym na króciec pomiarowy mogło odbywać się w wyniku obrotu worka próbobiorczego bez konieczności ręcznego dokręcania lub odkręcania.

- Zawór ma zapewniać szczelność zamknięcia przy nadciśnieniu minimum 500 Pa.