Katowice, dn. 10.09.2024r.

Dotyczy:  Wstępnego zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej oferty

na  zakup systemu ochrony poczty elektronicznej na okres 3 lat

Należy podać:

-	cenę netto / brutto  w PLN  (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

-  Termin realizacji zamówienia

-  Termin płatności – preferowany w GIG PIB  wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do GIG po realizacji zlecenia

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.  Do formularza ofertowego należy dołączyć zał. nr. 2

Opis przedmiotu zamówienia:

System ochrony poczty musi zapewniać kompleksową ochronę antyspamową, antywirusową oraz antyspyware’ową bez limitu licencyjnego na ilość chronionych kont użytkowników.

Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania rozwiązanie musi pracować w oparciu o komercyjne bazy zabezpieczeń.

Dostarczone rozwiązanie musi mieć możliwość pracy w każdym trybów:

- Tryb Gateway.

- Tryb transparentny (nie wymaga rekonfiguracji istniejącego systemu poczty elektronicznej).

# Parametry fizyczne systemu antyspamowego

- System musi być wyposażony w interfejsy:

- 4 porty Gigabit Ethernet RJ-45.

- System musi być wyposażony w lokalną przestrzeń dyskową o pojemności minimum 1 TB .

- System musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej.

- Zasilanie z sieci 230V/50Hz.

# Funkcja serwera poczty

W ramach oferowanego systemu musi zostać dostarczony moduł realizujący funkcję serwera poczty umożliwiający zdefiniowanie co najmniej 150 lokalnych skrzynek pocztowych. Moduł serwera poczty musi integrować się z serwerem LDAP obsługując tym samym pełną listę zdefiniowanych tam użytkowników i przypisanych do nich kont pocztowych.

# Funkcje serwera poczty

W tym zakresie dostarczony system musi zapewniać:

- Obsługę serwisów pocztowych: SMTP, POP3, IMAP.

- Wsparcie szyfrowania komunikacji: SMTP over SSL (w tym zakresie musi wspierać protokoły: SSL, TLS 1.0, TLS 1.1 oraz TLS 1.2).

- Definiowanie powierzchni dyskowej dedykowanej dla poszczególnych użytkowników.

- Szyfrowany dostęp do poczty poprzez WebMail – z wykorzystaniem protokołu SSL (w tym zakresie musi wspierać protokoły: SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 oraz TLS 1.3).

- Polski interfejs użytkownika przy dostępie przez WebMail.

- Lokalne konta użytkowników oraz możliwość czerpania kont pocztowych z zewnętrznego serwera LDAP.

- Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o: bazę lokalną, zewnętrzny LDAP, Radius oraz protokoły: SMTP, POP3, IMAP.

# Ogólne funkcje systemu ochrony poczty

Dostarczany system obsługi i ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje:

- Wsparcie dla co najmniej 20 domen pocztowych.

- System musi realizować skanowanie antyspamowe i antywirusowe z wydajnością min. 28 tys wiadomości/godzinę.

- Polityki filtrowania poczty tworzone co najmniej w oparciu o: adresy mailowe, nazwy domenowe, adresy IP (w szczególności powinna być możliwość definiowania reguł all-all).

- Email routing w oparciu o reguły lokalne lub w oparciu o zewnętrzny serwer LDAP.

- Zarządzanie kolejkami wiadomości (np. reguły opóźniania dostarczenia wiadomości).

- Możliwość ograniczenia ilości poczty wychodzącej do chronionych domen w oparciu o nie mniej niż: ilość jednoczesnych sesji, maksymalną liczbę wiadomości w ramach sesji, maksymalną liczbę odbiorców w zadanym czasie.

- Ochrona i analiza zarówno poczty przychodzącej jak i wychodzącej.

- Szczegółowe, wielowarstwowe polityki wykrywania spamu oraz wirusów.

- Możliwość tworzenia polityk kontroli Antywirusowej oraz Antyspamowej w oparciu o użytkownika i atrybuty zwracane z zewnętrznego serwera LDAP.

- Kwarantanna poczty z dziennym podsumowaniem dla użytkownika z możliwością samodzielnego zwalniania bądź usuwania wiadomości z kwarantanny przez użytkownika.

- Możliwość poddania ponownemu skanowaniu (antywirus, sandbox) wiadomości w momencie uwalniania ich z kwarantanny użytkownika lub administratora.

- Dostęp do kwarantanny użytkownika możliwy poprzez WebMail.

- Archiwizacja poczty przychodzącej i wychodzącej w oparciu o polityki.

- Możliwość przechowywania poczty oraz jej backup realizowany lokalnie na dysku systemu oraz na zewnętrznych zasobach, co najmniej: NFS, iSCSI.

- Białe i czarne listy adresów mailowych definiowane globalnie oraz dla domen wskazanych przez administratora systemu.

- Białe i czarne listy adresów mailowych dla poszczególnych użytkowników.

- Skanowanie załączników zaszyfrowanych. Odszyfrowywanie ich w oparciu o nie mniej niż: słowa zawarte w wiadomości pocztowej, wbudowaną listę haseł, listę haseł zdefiniowaną przez użytkownika.

# Kontrola antywirusowa i ochrona przed malware

W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać:

- Skanowanie antywirusowe wiadomości SMTP.

- Kwarantannę dla zainfekowanych plików.

- Skanowanie załączników skompresowanych.

- Definiowanie komunikatów powiadomień w języku polskim.

- Blokowanie załączników w oparciu o typ pliku.

- Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 60 polityk kontroli antywirusowej.

- Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. Rozwiązanie musi umożliwiać zatrzymanie poczty w dedykowanej kolejce wiadomości do momentu otrzymania werdyktu.

- Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania wirusów i malware'u. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, zastąpienie podejrzanej treści lub załącznika, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora.

- Ochronę typu wirus outbrake.

- Ochronę przed zagrożeniami zawartymi wiadomościach pocztowych i w załącznikach (nie mniej niż: pliki MS Office, PDF, HTML, tekstowe) poprzez usuwanie treści będących zagrożeniem (makra, adresy URL zagnieżdżone w plikach, skrypty, ActiveX) i dostarczaniem oczyszczonych w ten sposób wiadomości.

# Kontrola antyspamowa

System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania spamu:

- Reputacja adresów źródłowych IP oraz domen pocztowych w oparciu o bazy producenta.

- Filtrowanie poczty w oparciu o sumy kontrolne wiadomości dostarczane przez producenta rozwiązania.

- Szczegółowa kontrola nagłówka wiadomości.

- Analiza Heurystyczna.

- Współpraca z zewnętrznymi serwerami RBL, SURBL.

- Filtrowanie w oparciu o filtry Bayes’a z możliwością uczenia przez administratora globalnie dla całego systemu lub dla poszczególnych chronionych domen.

- Możliwością dostrajania filtrów Bayes’a przez poszczególnych użytkowników.

- Wykrywanie spamu w oparciu o analizę plików graficznych oraz plików PDF.

- Kontrola w oparciu o Greylisting oraz SPF.

- Filtrowanie treści wiadomości i załączników.

- Kwarantanna zarówno użytkowników jak i systemowa z możliwością edycji nagłówka wiadomości.

- Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 60 polityk kontroli antyspamowej.

- Ochrona typu outbrake.

- Filtrowanie poczty w oparciu o kategorie URL (co najmniej: malware, hacking).

- Możliwość skanowania linków znajdujących się w przesyłkach pocztowych, w momencie ich kliknięcia przez adresata.

- Możliwość wykrywania i ochrony przed podszywaniem się (spoofing) pod wiadomości wysyłane przez osoby na stanowiskach kierowniczych (C-level).

- Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania spamu. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora.

# Ochrona przed atakami na usługę poczty

System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania:

- Ochrona przed atakami na adres odbiorcy (m.in. email bombing).

- Definiowanie maksymalnej ilości wiadomości pocztowych otrzymywanych w jednostce czasu.

- Defniowanie maksymalnej liczby jednoczesnych sesji SMTP w jednostce czasu.

- Kontrola Reverse DNS (ochrona przed Anty-Spoofing).

- Weryfikacja poprawności adresu e-mail nadawcy.

# Funkcje logowania i raportowania

W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać:

- Logowanie do zewnętrznego serwera SYSLOG.

- Logowanie zmian konfiguracji oraz krytycznych zdarzeń systemowych np. w przypadku przepełnienia dysku.

- Logowanie informacji na temat spamu oraz niedozwolonych załączników.

- Możliwość podglądu logów w czasie rzeczywistym jak również danych historycznych.

- Możliwość analizy przebiegu sesji SMTP.

- Powiadamianie administratora systemu w przypadku wykrycia wirusów w przesyłanych wiadomościach pocztowych.

- Predefiniowane szablony raportów oraz możliwość ich edycji przez administratora systemu.

- Możliwość generowania raportów zgodnie z harmonogramem lub na żądanie administratora systemu.

# Funkcje pracy w trybie wysokiej dostępności (HA)

System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje:

- Konfigurację HA w każdym z trybów: gateway, transparent.

- Tryb synchronizacji konfiguracji dla scenariuszy gdy każde z urządzeń występuje pod innym adresem IP.

- Wykrywanie awarii poszczególnych urządzeń oraz powiadamianie administratora systemu.

- Monitorowanie stanu pracy klastra.

# Aktualizacje sygnatur, dostęp do bazy spamu

W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać:

- Pracę w oparciu o bazę spamu oraz url uaktualniane w czasie rzeczywistym.

- Planowanie aktualizacji szczepionek antywirusowych zgodnie z harmonogramem co najmniej raz na godzinę.

# Zarządzanie

System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje:

- System musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH.

- Możliwość modyfikowania wyglądu interfejsu zarządzania oraz interfejsu WebMail z opcją wstawienia własnego logo firmy.

- Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 3 lokalnych kont administracyjnych.

# Certyfikaty

Dostarczony system powinien posiadać co najmniej dwie z poniższych certyfikacji:

- VBSpam, VB100 rated, Common Criteria NDPP, FIPS 140-2 Certified.

# Serwisy i licencje

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: kontrola Antyspam, URL Filtering, kontrola antywirusowa, ochrona typu Virus Outbrake, Sandbox w chmurze, ochrona typu Click Protect, Content Disarm & Reconstruction, Business Email Compromise na okres 36 miesięcy.

# Wdrożenie

Powinno być wykonane przez zespół składający się z co najmniej jednego inżyniera posiadającego certyfikat NSE 7 Security Professional oraz obejmować poniższy zakres:

- Instalację urządzenia w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

- Aktywację licencji producenta.

- Na domenie gig.eu Zamawiający wymaga konfiguracji systemu tak, aby równolegle pracował system Microsoft 365 oraz GroupWise. Obecenie Zamawiający posiada system poczty elektronicznej w konfiguracji:
- EFA Email Filter Appliance 4.0.4 (wpisany w DNS jako MX dla domeny)
- MicroFocus GroupWise 18.4.0 600 Mailboxes (dostęp do poczty przez klienta GroupWise lub WebAccess)

- Konfiguracje dodatkowego backupu na wskazany udział sieciowy.

- Konfigurację z posiadanymi już urządzeniami FortiGate oraz FortiAnalyzer.

- Konfiguracje wstępna (adresy IP, routing, DNS, NTP).

- Konfiguracje profilów administracyjnych.

- Konfiguracje wysyłania logów do serwera Syslog.

- Konfiguracje chronionej domeny pocztowej – do 3 domen.

- Konfiguracje polityk Access Control.

- Konfiguracje polityk IP.

- Konfiguracje polityk recipient.

- Konfiguracje lokalnej bazy użytkowników (wraz ze zdefiniowaniem grup).

- Konfiguracje raportów lokalnych.

- Konfiguracje profilów sesyjnych.

- Konfiguracje profilów antyspamowych wraz z akcjami i podpięcie do polityk.

- Konfiguracje profilów kontroli WWW i podpięcie do profilu AntySpam.

- Konfiguracje profilów kontroli antywirusowej wraz z akcjami i politykami (m. In. Wykonanie oznaczania przesyłek zewnętrznych komunikatem w treści: “Uwaga: Mail zewnętrzny - bądź ostrożny otwierając załącznik lub klikając w link”)

- Konfiguracje profilów kontroli zawartości wraz z akcjami i podpięcie do polityk.

- Przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego z zakresu: obsługi urządzenia, całego interfejsu, rozwiązywania prostych problemów. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia online. Szkolenie min. 3 dni po 8 godzin na każdego pracownika.

- Testy akceptacyjne.

- Uruchomienie urządzenia w trybie produkcyjnym zgodnie z harmonogramem uwzględniającym charakter działania przedsiębiorstwa Zamawiającego

- Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej wraz ze schematami.

- Wykonanie poprawnej implementacji wszystkich obowiązkowych protokołów i zabezpieczeń sieciowych dla domen pocztowych, co najmniej: DKIM, DMARC, SPF

# Gwarancja oraz wsparcie

- Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

# Rozszerzone wsparcie serwisowe

- System musi być objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym /w ciągu 8 godzin/ od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 36 miesięcy.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w trybie 8x5 / 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 8x5 / 24x7. Oferent winien przedłożyć dokumenty:

- Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej).

- Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego.

# Opisy do wymagań ogólnych

- Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

- Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

III. Miejsce i termin składania ofert :

  - Ofertę należy złożyć do godz 12:00 dnia 16.09.2024r. drogą elektroniczną

na adres e-mail: kbula@gig.eu

2 . W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

Kontakt handlowy:

mgr Krystyna Bula	- tel. (032) 259 25 11, e-mail: kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/6015/KB/24/SN

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wycena wstępnej oferty

na  zakup systemu ochrony poczty elektronicznej na okres 3 lat

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia/ nazwa | Cena za dzierżawę za 1 mc w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | system ochrony poczty elektronicznej na okres 3 lat ………………….. |  |  |  |  |  |

1. Oświadczenie Wykonawcy:

2.1 Oświadczam, że cena netto/brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2. Oświadczam, że oferowane urządzenie  posiada wszystkie parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

2.3 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.4 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.5 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

2.6. W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

.............................................................                              ………………………………………………                                                Miejscowość, data 					             Podpis

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  na  zakup systemu ochrony poczty elektronicznej na okres 3 lat

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie powyższego zamówienia publicznego:

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

.............................................................                                           …………………………

Miejscowość, data 					             Podpis