Zakup będzie realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS): Akronim SIRIMA – Zarządzanie ryzykiem zapadliskowym w obszarach pogórniczych (Grant Agreement nr 101157400)

Nr sprawy: FZ/6034/AR/24/BH				                                 Katowice, dn. 11/09/2024r.

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty wstępnej na usługę w postaci dostawy telemetrycznych systemów monitorowania wód podziemnych wraz z wykonaniem piezometrów.

- Informacje ogólne

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy.

2. Zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu ustalenia wartości zamówienia.

3. W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa 4 telemetrycznych systemów monitorowania poziomu wód podziemnych w piezometrach wraz z programem do przeglądania danych oraz wykonanie trzech odwiertów (piezometrów) do głębokości 20 m.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

- stawkę i wartość podatku VAT,

- pełną nazwę przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

- 1 zestaw systemu pomiarowego do automatycznego monitorowania poziomu zwierciadła wody, temperatury i konduktywności w piezometrze głębokim (300 m) wraz z montażem w wykonanym wcześniej piezometrze w miejscowości Jaworzno (woj. Śląskie),

- 3 zestawy do monitorowania położenia zwierciadła wody, temperatury i konduktywności w piezometrach płytkich do 20 m wraz z montażem w wykonanych przez składającego ofertę piezometrach w miejscowości Trzebinia (woj. małopolskie),

- Odwiercenie 3 otworów wiertniczych o głębokości do 20 m w rejonie dzielnicy Siersza należącej do miasta Trzebinia (woj. małopolskie) do obserwacji położenia zwierciadła wód gruntowych (głowica piezometru – rury zabezpieczające ~12” do głębokości około 1,5 m ppt, zacementowane w strefie głębokości 0,2—1,5 m ppt), dalsze wiercenie pod rury 6”; zapuszczenie do otworu kolumny filtrowej i przekształcenie ich w piezometry do obserwacji położenia zwierciadła wód gruntowych. Wykonanie obudowy i głowic otworów obserwacyjnych z pokrywą kanalizacyjną i zabezpieczeniem specjalnym kluczem do kół samochodowych oraz wykonanie prac porządkowych i rekultywacyjnych po przeprowadzonych robotach wiertniczych.

Każdy zestaw powinien zawierać czujnik poziomu wody oraz rejestrator danych, umieszczony w szczelnej i zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich obudowie. Zestaw rejestrujący powinien być zasilany panelem słonecznym a w razie awarii lub niedostatecznego nasłonecznienia podtrzymywany akumulatorem zapewniającym pracę urządzenia przez okres 7 dni.

Czujnik poziomu wody w piezometrach:

- Czujnik mierzący ciśnienie hydrostatyczne słupa wody, temperaturę oraz konduktywność (przewodność) wody we wszystkich 4 sondach,

- Zakres pomiarowy 0 – 20 m (w piezometrach płytkich) oraz od 0 do 300 m poniżej powierzchni terenu (piezometr głęboki),

- Częstotliwość pomiaru w piezometrach: programowana – od 1 sekundy,

- Specjalny kabel z wbudowaną kapilarą do kompensacji ciśnienia atmosferycznego, o długości odpowiadającej głębokości piezometru,

- Średnica zewnętrzna sondy nie większa niż 25 mm,

- Czujnik ciśnienia ceramiczny lub krzemowy, obudowa sondy ze stali nierdzewnej,

- Dokładność (całkowite pole błędu) pomiaru nie większa niż 0,1%.

- Rozdzielczość nie mniejsza niż 1 mm (w piezometrach płytkich) oraz 10 mm (w piezometrze głębokim),

- Sygnał wyjściowy cyfrowy,

- Możliwość pracy w temperaturach  od -5o do +60oC.

Rejestrator danych:

- Co najmniej dwa kanały do rejestracji impulsów, w tym jeden kanał pozwalający rejestrować impulsy z dużą częstotliwością (co najmniej 30 Hz),

- Wbudowana pamięć pozwalająca zapisać co najmniej 500 000 zmierzonych wartości,

- Możliwość zasilania czujników napięciem wewnętrznym rejestratora oraz co najmniej jeden kanał umożliwiający zasilanie precyzyjnym napięciem referencyjnym 5V lub 12V,

- Klasa szczelności obudowy: nie gorsza niż IP67,

- Praca w zakresie temperatur nie mniej niż od –20oC do +60oC,

- Synchronizacja czasu przez sieć GSM oraz moduł RTC zapewniający informację o dacie i godzinie również podczas przerw w dostawie energii,

- Obudowa zabezpieczająca przed dostępem osób trzecich,

- Rejestrator z portem USB (co najmniej 2.0) do transmisji danych lub z interfejsem bezprzewodowym umożliwiającym komunikację z urządzeniem zewnętrznym.

Transmisja i przetwarzanie danych:

- Rejestrator powinien być wyposażony w moduł GSM/GPRS umożliwiający transmisję danych w postaci plików CSV z rejestratora bezpośrednio na serwer Zamawiającego co najmniej raz na dobę przy interwałach pomiarowych rejestratora co 1 sekundę. Zamówienie obejmuje koszt trzyletniej transmisji danych (od daty uruchomienia systemu) na serwer Zamawiającego.

- Do systemów dostarczone zostanie oprogramowanie do obsługi stanowisk pomiarowych. Oprogramowanie powinno mieć możliwość prezentacji danych w formie graficznej i ich eksportowania do pliku ASCII oraz CSV z możliwością uśredniania poszczególnych danych pomiarowych do wartości godzinowych oraz dobowych. Program powinien umożliwiać konfigurowanie pracy urządzenia (wersja off-line), sprawdzenie stanu baterii, stanu zapełnienia pamięci oraz podgląd bieżących wartości pomiarowych (wersja on-line).

Wymagania dodatkowe:

- Rejestrator z modułem GPRS oraz regulatorem napięcia z panelu PV umieszczony w szczelnej, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich obudowie,

- Panel PV o mocy zapewniającej działanie rejestratora i transmisję danych oraz ładowanie akumulatora, pozwalającego na podtrzymywanie pracy urządzenia przez okres 7 dni.

- W piezometrze głębokim przewód od sondy do rejestratora powinien być umieszczony na dodatkowym bębnie umożliwiającym zmianę głębokości położenia sondy w otworze w zakresie 0 – 300 m. Na przewodach wymagane jest oznaczenie głębokości położenia sondy co 5 m. Bęben z przewodem powinien być umieszczony w jednym, szczelnym pojemniku wraz z rejestratorem.

- Dostawca stacji udzieli pisemnej, minimum 3-letniej gwarancji na działanie zainstalowanej aparatury oraz wsparcie techniczne i informatyczne przez okres jej trwania. Do stacji dołączona będzie instrukcja obsługi oraz przeprowadzone zostanie szkolenie dla pracowników Zamawiającego.

Wymagana jest instalacja systemów w miejscach wskazanych przez użytkownika (Trzebinia woj. małopolskie) oraz szkolenie użytkowników.

- Termin wykonania zamówienia

Do 31.03.2025r.

- Wymagania dotyczące wykonawcy i oferty:

1. 	Wykonawca musi:

- dysponować co najmniej 1 osobą z uprawnieniami geologicznymi umożliwiającymi dozór nad pracami związanymi z wykonaniem piezometrów oraz sporządzeniem raportu z ich wykonania.

- posiadać doświadczenie z zrealizowała podobnych prac mających na celu automatyczny monitoring wód podziemnych w piezometrach.

2.	Wymagany termin ważności oferty: 60 dni od daty złożenia.

3.	Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

4. Integralną częścią złożonej wstępnej oferty jest podpisane oświadczenie RODO w załączniku nr 1.

- Warunki płatności

Wynagrodzenie będzie płatne na postawie rachunku lub faktury wystawionej po odbiorze prac potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni liczony od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT.

VI. Miejsce i termin składania ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 17/09/2024r. do godz. 14.00 na adres e-mail: arodak@gig.eu, lkortas@gig.eu

Osoby do kontaktu:

dr inż. Łukasz Kortas                      - tel. (032) 259 23 50, e-mail: lkortas@gig.eu

mgr Agnieszka Rodak		- tel. (032) 259 23 42,  e-mail:  arodak@gig.eu

mgr Monika Wallenburg		- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/6034/AR/24/BH						  Załącznik nr 1

do wstępnego zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: …………………………………………

Regon: ………………………………………

Nr tel.:	………………………………………

Adres e-mail:	…………………………….

Osoba do kontaktu: ………………………..

Nazwa banku: ………………………………

Nr rachunku:	…………………………….

Główny Instytut Górnictwa

Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ

I. W odpowiedzi na wstępne zapytanie ofertowe z dnia 11/09/2024r na dostawę 4 telemetrycznych systemów monitorowania poziomu wód podziemnych w piezometrach wraz z programem do przeglądania danych oraz wykonanie trzech piezometrów do głębokości 20m, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we wstępnym zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… /PLN/, słownie ………………………………………………………….

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… /PLN/, słownie ………………………………..

*należy podać prawidłową stawkę VAT

brutto: ………………………… /PLN/, słownie …………………………………………………………………..

II. Oświadczenie RODO dla Wykonawcy:

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest:

Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym;

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego zapytania w związku z jawnością postępowania

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych  dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.