Katowice, dn. 12.09.2024r.

Dotyczy:  Wstępnego zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej oferty

na  zakup macierzy dyskowych – 2szt oraz serwera

Należy podać:

-	cenę netto / brutto  w PLN  (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty wdrożenia i szkolenia),

-  Termin realizacji zamówienia

-  Termin płatności – preferowany w GIG PIB  wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do GIG po realizacji zlecenia

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.  Do formularza ofertowego należy dołączyć zał. nr. 2 i zał. nr 3

Opis przedmiotu zamówienia:

- Znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania

III. Miejsce i termin składania ofert :

  - Ofertę należy złożyć do godz 12:00 dnia 17.09.2024r. drogą elektroniczną

na adres e-mail: mwallenburg@gig.eu

2 . W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

Kontakt handlowy:

Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/6036/MW/24/FI

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wycena wstępnej oferty

na  zakup macierzy dyskowych – 2szt oraz serwera

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia/ nazwa | Ilość szt | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Macierz dyskowa All Flash ………………….. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Macierz dyskowa HYBRID | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Serwer Backup | 1 |  |  |  |  |
| 4 | razem |  |  |  |  |  |

1. Oświadczenie Wykonawcy:

2.1 Oświadczam, że cena netto/brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2. Oświadczam, że oferowane urządzenie  posiada wszystkie parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

2.3 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.4 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.5 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

2.6. W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

.............................................................                              ………………………………………………                                                Miejscowość, data 					             Podpis

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  na  zakup na  zakup macierzy dyskowych – 2szt oraz serwera

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie powyższego zamówienia publicznego:

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

.............................................................                                           …………………………

Miejscowość, data 					             Podpis

Załącznik nr 3

Macierz dyskowa, ALL-FLASH  – 1 sztuka, wymagania:

| Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| - Macierz musi zostać dostarczona wraz z całością osprzętu (m.in. szyny, uchwyty etc.) do instalacji w szafie montażowej typu rack 19”. | TAK/NIE |
| - Kompletne oferowane rozwiązanie, tzn. kontrolery macierzy (zwane dalej kontrolerami) wraz z dyskami, musi zawierać się w obudowie o maksymalnej wysokości 2U. | TAK/NIE |
| - Urządzenie musi składać się z pojedynczej macierzy dyskowej zarządzanej z jednego interfejsu GUI i jednego interfejsu CLI. Nie dopuszcza sią rozwiązania opartego o tzw. wirtualizator sieci SAN, ani rozwiązania opartego o serwery z oprogramowaniem symulującym funkcjonalności macierzy opisane w niniejszym Zamówieniu. | TAK/NIE |
| - Skalowalność pojemnościowa: Dostarczona macierz musi umożliwiać rozbudowę do minimum 48 dysków jedynie poprzez dodanie dysków lub dodanie kart i dołączenie półek dyskowych. Rozbudowa musi odbywać się w ramach zaoferowanych kontrolerów i być wykonywana w trybie on-line, bez przerywania dostępu do danych serwerom korzystającym z zasobów macierzy. Niedopuszczalne jest spełnienie tego wymagania poprzez wymianę kontrolerów na wyższy model. | TAK/NIE |
| - Kontrolery i obsługa dostępu do danych: - Minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active-active. - Macierz musi posiadać procesory w architekturze x86. - Możliwość rozbudowy do min. 12 kontrolerów za pomocą przełączników Ethernet. Po rozbudowie macierz musi oferować zarządzanie z jednego interfejsu GUI i jednego interfejsu CLI. - Macierz musi być wyposażona w co najmniej 128 GB sumarycznej pamięci cache do buforowania operacji odczytu (nie dopuszcza się użycia modułów flash/SSD do tego celu) oraz NVRAM do zapisów (ta część musi być podtrzymywana bateryjnie). - Kontrolery muszą posiadać licencje na protokoły udostępniane natywnie: NVMe over TCP, iSCSI, Fibre Channel. Kontrolery muszą mieć możliwość obsługi protokołów NAS (NFS i CIFS/SMB) i protokołu S3 za pomocą dodatkowych licencji. Nie dopuszcza się realizacji funkcjonalności NAS i S3 za pomocą dodatkowych/zewnętrznych urządzeń, serwerów z oprogramowaniem. Dostawa licencji do obsługi protokołu NAS nie jest wymagana w tym postępowaniu. - Macierz musi być odporna na awarię obszaru pamięci cache przeznaczonego do zapisu danych (write cache) i zapewniać w razie utraty zasilania zabezpieczenie danych niezapisanych na dyski przez nieograniczony czas. - Macierz musi umożliwiać wykonywanie procesu aktualizacji mikrokodu w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych macierzy i przerywania pracy dla serwerów zewnętrznych, które korzystają z jej zasobów. | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |
| - Dyski oraz technologia medium: - Macierz musi zostać wyposażona w co najmniej 18 dysków typu 7.68TB, 2.5" NVMe SED TLC. - Macierz musi mieć możliwość podłączenia dysków min.: 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB, and 15.36 TB NVMe SSDs TLC. /Zamawiający nie dopuszcza dysków QLC z uwagi na ich mniejszą trwałość/. - Parametr DWPD nie mniejszy niż 1 | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |
| - Redukcja danych (kompresja i deduplikacja): - Macierz musi zapewniać mechanizm kompresji i deduplikacji danych. Kompresja i deduplikacja muszą być integralną częścią systemu operacyjnego macierzy dyskowej. Procesy nie mogą być wykonywane przez dedykowane układy wbudowane w dyski, ani zewnętrzne oprogramowanie. - Operacje kompresji i deduplikacji muszą działać na wszystkich rodzajach przechowywanych danych niezależnie od użytego protokołu dostępu do danych. Musi być możliwość dokonania procesu odwrotnego do deduplikacji i kompresji. - Technologia deduplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na bloku o wielkości 4K. - System operacyjny macierzy musi oferować kompresję na poziomie porcji danych o wielkości 4K lub 32K. | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |
| - Interfejsy sieciowe: - Oferowane urządzenie musi być wyposażone w minimum: - 8 portów 16/32Gb FC - 4 porty 1GbE RJ45 - 4 porty 10GBASE-T - 4 porty 25Gb Ethernet - Oferowane urządzenie musi zapewnić możliwość rozbudowy o minimum: - 8 portów FC 32Gb lub, - 8 portów iSCSI 25GbE lub, - 4 porty 100 GbE QSFP28 jedynie poprzez instalację dodatkowych kart rozszerzeń, bez konieczności instalacji/wymiany kontrolerów. | TAK/NIE TAK/NIE |
| - Bezpieczeństwo: - Macierz musi obsługiwać RAID w konfiguracji zabezpieczającej przed awarią 3 dysków. - Awaria trzech dowolnych dysków w obrębie pojedynczej grupy RAID nie może spowodować utraty danych, ani przerwy w dostępie do danych. Awaria dysku musi uruchamiać natychmiastowy proces odtwarzania na dysku zapasowym. Proces odtwarzania danych nie może wiązać się z procesem przenoszenia danych po wymianie dysku uszkodzonego (dysk wymieniony musi być automatycznie uznany za zapasowy). - System operacyjny macierzy musi posiadać funkcjonalność szyfrowania danych. - Macierz musi zapewniać możliwość szyfrowania danych przy użyciu dysków typu FIPS SSD. Realizacja procesu szyfrowania i zarządzania kluczem może się odbywać przez kontrolery macierzy lub zewnętrzne urządzenia i oprogramowanie do zarządzania kluczami. | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |
| - Pozostałe funkcjonalności: - Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych musi działać w trybie Redirect On Write dla danych blokowych i plikowych. - Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych z inną macierzą tego samego producenta z tej samej rodziny na poziomie kontrolerów bez udziału hostów i oprogramowania zewnętrznego. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Jeśli funkcjonalność ta jest odrębnie licencjonowana, licencja na replikację synchroniczną i asynchroniczną musi być dostarczona wraz z macierzą. Replikacja nie może powodować zmian w odniesieniu do uruchomionych procesów redukcji danych, w szczególności replikacja nie może powodować konieczności odwrócenia procesów deduplikacji i kompresji oraz musi obejmować wyłącznie dane podane redukcji. - Macierz musi posiadać funkcjonalność natychmiastowego klonowania danych bez potrzeby utrzymywania dodatkowego miejsca dyskowego. Jeśli funkcjonalność ta jest odrębnie licencjonowana, licencja musi być dostarczona wraz z macierzą. - System operacyjny kontrolerów macierzy musi oferować funkcjonalność QoS (Quality of Service) dla dowolnego wolumenu blokowego, to znaczy musi być możliwość ograniczenia liczby operacji IO na sekundę lub przepustowości w kB (lub analogicznych jednostkach) na sekundę, jaka jest możliwa do uzyskania ze wskazanego wolumenu. - Macierz ma mieć możliwość obsługi funkcjonalności oferującej ochronę przed złośliwym oprogramowaniem na zasobach plikowych, oprogramowanie musi pozwalać na analizę zachowań użytkowników oraz systemu (Macierzy) i na tej podstawie pozwalać na wykrywanie anomalii wskazujących na aktywność złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie musi pozwalać na wykrycie anomalii, poinformowanie administratora i zainicjowanie kopii migawkowych typu snapshot. Licencja nie jest elementem zapytania. - W celach bezpieczeństwa macierz musi posiadać funkcjonalność wieloetapowej akceptacji wybranych operacji tj. operacje takie jak: Skasowanie LUN/wolumeny, skasowanie snapshotu, wyłączenie replikacji. Macierz musi pozwalać by wykonanie w/w operacji było akceptowane przez przynajmniej dwóch administratorów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich. - Producent macierzy musi posiadać program gwarancji redukcji danych dla oferowanej macierzy all-flash, który dla danych blokowych gwarantuje stopień redukcji danych na poziomie 4:1. | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |
| - Gwarancja i serwis: - 3 lata serwisu producenta. Z czasem reakcji 4h 24x7. Dyski uszkodzone pozostają u Zamawiającego. - Dostarczona macierz musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. | TAK/NIE TAK/NIE |

- Macierz dyskowa HYBRID – 1 sztuka, wymagania:

| Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| - Macierz musi zostać dostarczona wraz z całością osprzętu (m.in. szyny, uchwyty etc.) do instalacji w szafie montażowej typu rack 19”. | TAK/NIE |
| - Pojemność: 2.1. Macierz musi zostać dostarczona w konfiguracji zawierającej jedną obudowę z kontrolerami, która mieści minimum: - 40x 8TB 7.2K 3.5" HDD - 20x 1.92TB SAS SSDs 2.2. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 192 dysków hot-swap oraz mieć możliwość podłączania półek z dyskami SAS, NL-SAS i SSD | TAK/NIE TAK/NIE |
| - Dwa kontrolery macierzy wyposażone w przynajmniej 32GB pamięci cache każdy. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash. Zawartość cache musi być mirrorowana (kopia lustrzana) między kontrolerami. | TAK/NIE |

| - Interfejsy: Oferowana macierz musi posiadać minimum: - 8 portów 32Gb FC obsadzonych wkładkami SFP+, - 4 porty SAS 12 Gb/s, - 2 porty RJ-45 10/100/1000 Mb Ethernet typu out-of-band management. Macierz musi pozwalać na wymianę 8 portów FC na 8 portów 10Gb iSCSI bez potrzeby wymiany kontrolera macierzy. | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- |
| - RAID: Kontrolery macierzy muszą umożliwiać konfigurację dysków w RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Dodatkowo macierz musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na minimum 120 dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji procesów odtwarzania dysków pojemnościowych | TAK/NIE |  |
| - Obsługiwane protokoły: Macierz musi obsługiwać protokoły FC, iSCSI. | TAK/NIE |  |
| - Inne wymagania: - Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów: Microsoft Windows Server; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); VMware vSphere. - Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania minimum 128 kopii migawkowych typu copy-on-write. Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych i replikacji asynchronicznej. - Macierz musi mieć możliwość replikacji danych po FC w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Macierz musi pozwalać na wykonanie do 16 jednoczesnych replikacji bez używania systemów zewnętrznych wykonujących replikację. - Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. - Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 512 partycji. - Macierz musi posiadać funkcjonalność thin provisioning - Macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID. - Macierz musi posiadać możliwość integracji z Active Directory w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem autentykacji. - Macierz musi posiadać oprogramowanie pozwalające na integrację z VMware vCenter. - Macierz musi obsługiwać standard T10-PI (Protection Information). - Macierz musi umożliwiać tworzenie pamięci typu SSD read cache przy użyciu dysków SSD o pojemności 5TB. - Macierz musi zapewniać możliwość szyfrowania danych przy użyciu dysków typu FIPS SSD. Realizacja procesu szyfrowania i zarządzania kluczem może się odbywać przez kontrolery macierzy lub zewnętrzne urządzenia i oprogramowanie do zarządzania kluczami. - Wszystkie licencje na funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy. | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |  |
| - Gwarancja i serwis: 3 lata serwisu producenta. Z czasem reakcji 4h 24x7. Dyski uszkodzone pozostają u Zamawiającego. Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. | TAK/NIE TAK/NIE |  |

- SERWER Backup wymagania:

| Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| - Obudowa: Do instalacji w szafie rack 19", wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, wyposażona w zestaw ułatwiający wyprowadzenie przewodów z tyłu serwera. | TAK/NIE |
| - Procesor: Architektura x86. Maksymalna ilość wydzielanego ciepła TDP (ang. Thermal Design Power) dla procesora – 135W. Minimalna ilość rdzeni dla procesora – 16. Wynik wydajności procesora instalowanego w oferowanym serwerze powinien przekraczać 230 punktów baseline w teście CPU2017 Integer Rate opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org). Test przeprowadzony przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie www.spec.org. | TAK/NIE |
| - Płyta główna: Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów wykonujących instrukcje 64-bitowe. Obsługa procesorów do 40 rdzeni oraz ciepła TDP do 270W. | TAK/NIE |
| - Pamięć operacyjna: Zainstalowane minimum 256 GB pamięci RAM, minimum 32 sloty na pamięć, wsparcie pamięci typu RDIMM do 8TB. Zabezpieczenie pamięci: ECC, SDDC, Patrol/Demand Scrubbing, DRAM Address Command Parity with Replay, DRAM Uncorrected ECC Error Retry, Post Package Repair. | TAK/NIE |
| - Dyski: Zainstalowane dyski: 2 x min. 2.5” 960GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD. Serwer musi posiadać min. 8 zatok na dyski Hot-Swap 2,5”, umożliwiających instalację dysków SATA/SAS – bez wymiany/dokładania jakichkolwiek elementów serwera. Możliwość zastosowania w serwerze systemu montażu dysków typu backplane umożliwiającego instalację zarówno dysków SATA/SAS, jak i NVMe w tych samych zatokach. | TAK/NIE |
| - Kontroler dyskowy: Zintegrowany na płycie kontroler SATA oraz zainstalowany kontroler 12 Gb/s SAS/SATA z obsługą RAID 0, 1, 10 i 5. | TAK/NIE |
| - Zasilacz: Minimum 2 redundantne zasilacze o mocy minimum 750W z certyfikatem minimum 80 Plus Titanium. | TAK/NIE |
| - Interfejsy sieciowe: Serwer wyposażony w minimum jedno dedykowane gniazdo, które ma interfejs PCI 4.0 x16. Gniazdo musi mieć możliwość obsługi kart 2-portowych i 4-portowych o prędkości 1GbE, 10GbE i 25GbE. W gnieździe powinna być zainstalowana karta 2 porty typu 10 GbE SFP+, wyposażone we wkładki światłowodowe 10GbE SR. Interfejsy te nie mogą wpływać na ilość dostępnych slotów PCIe wymienionych w punkcie 13. Minimum 1 port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. | TAK/NIE |
| - Karty sieciowe SAN: zainstalowane dwie 1-portowe karty FC 32Gb lub jedna dwu-portowa karta FC 32Gb. | TAK/NIE |
| - Dodatkowe sloty I/O: Minimum 3 sloty PCIe 4.0 x16 LP | TAK/NIE |
| - Dodatkowe porty: - z przodu obudowy: 1 x USB 3.2 G1, 1 x USB 2.0, - z tyłu obudowy: 3 x USB 3.2 G1, 1 x DB-15 VGA; - wewnątrz 1 x USB 3.2 G1. | TAK/NIE |
| - Chłodzenie: Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo, minimum 6x N+1. | TAK/NIE |
| - Zarządzanie: - Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania; - Monitoring statusu i zdrowia systemu; - Logowanie zdarzeń; - Możliwość aktualizacji sprzętowego oprogramowania firmware; - Możliwość zdalnej konfiguracji serwera; - Monitoring; - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart; - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu; - Zdalny dostęp do serwera; - Możliwość mapowania HDD, CD, DVD, USB flash drive, obrazów plików; - Możliwość jednoczesnej pracy dla minimum 6 użytkowników; - Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, REST API. | TAK/NIE |
| - Funkcje zabezpieczeń: - Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM; - Czujnik otwarcia obudowy. | TAK/NIE |
| - Urządzenia typu Hot Swap: Dyski twarde, zasilacze oraz wentylatory. | TAK/NIE |
| - Obsługa: Możliwość instalacji serwera oraz wymiany procesora, radiatora oraz systemu montażu dysków twardych typu backplane, do celów serwisowych bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych. | TAK/NIE |
| - Diagnostyka: Możliwość przewidywania awarii min. dla regulatorów napięcia, pamięci, wentylatorów i zasilaczy. | TAK/NIE |
| - Wspierane systemy operacyjne: co najmniej Microsoft Windows Server 2016, 2019 i 2022 Red Hat Enterprise Linux 7,8, SUSE Linux Enterprise Server 12 i 15, VMware vSphere (ESXi) 6.5, 6.7 i 7.0. | TAK/NIE |
| - Pochodzenie: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. | TAK/NIE |
| - Minimalne wymagania dla gwarancji : - Okres gwarancji i wsparcia technicznego: minimum 36 miesięcy. - Wymagane jest zapewnienie autoryzowanego serwisu producenta dostarczanego sprzętu. - Gwarancja i wsparcie techniczne dla serwerów mają być świadczone na następujących zasadach: - Możliwość zgłaszania awarii w trybie 11h x 5 dni roboczych; - Serwis na miejscu instalacji (ang. on-site); - Czas reakcji zdalnej: maksymalnie do 4 godzin; - Czas reakcji w siedzibie Zamawiającego: najpóźniej następny dzień roboczy; - Dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia firmware; - Wsparcie techniczne udzielane telefonicznie i pocztą elektroniczną. | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |
| - System operacyjny: Microsoft Windows Server Standard 2022 z pokryciem wszystkich fizycznych rdzeni CPU. | TAK/NIE |

- Kompatybilność – cechy wspólne dla wszystkich składowych rozwiązania (serwer i macierze):

| Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| - Wymaga się dostarczenia jednej dedykowanej aplikacji w postaci konsoli zarządzającej producenta macierzy dyskowej i serwerów do wykrywania tych urządzeń w sieci, podglądu statusu i monitorowania elementów sprzętowych wchodzących w skład postępowania zakupowego. Każdy element Zapytania, tzn. macierze i serwer muszą posiadać licencję na dedykowaną wtyczkę do obsługi w konsoli zarządzającej. Kompatybilność oferowanych urządzeń musi być potwierdzona linkiem do strony producenta urządzeń, na której będą wymienione modele oferowanych produktów. | TAK/NIE |
| - Macierze muszą być kompatybilne z oprogramowaniem Veeam ( potwierdzone odpowiednim dokumentem lub certyfikatem) posiadanym przez Zamawiającego, używanym minimum w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych, z wykorzystaniem macierzowych kopii migawkowych (native hardware snapshots). | TAK/NIE |
| - Wszystkie dostarczone elementy w ramach postępowania muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta. | TAK/NIE |
| - Zamawiający w 2022 roku zakupił i wdrożył system xClarity do zarządzania infrastrukturą serwerową macierzową GIG. Zamawiający wymaga by dostarczone urządzenie były w pełni zarządzane w przez ten system. W przypadku oferowania macierzy i serwerów nie spełniających tego warunku jednolitego zarządzania przez system xClarity, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w pełni równoważnego systemu zarządzania. Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnych licencji oraz wdrożenia wraz ze szkoleniem administratorów systemu obejmującego posiadane serwery i macierze oraz nowo dostarczone. | TAK/NIE* *Należy podać pełną nazwę oraz wersję równoważnego systemu zarządzania, w oddzielnym dokumencie należy podać funkcjonalności |

- Wymagania wdrożeniowe / zakres wdrożenia:

Zamawiający posiada infrastrukturę witalizacyjną pracującą pod VMware ESXi, obejmującą :

•	2 macierze SAN IBM Storwize V5030

•	macierz Qnap TS-hx87XU-RP

•	macierz EMC2 VNX 5200

•	macierz EMC2 VNX 5300

•	2 przełączniki SAN Lenovo ThinkSystem DB610S Gen 6 FC SAN Switch

•	2 przełączniki FC EMC2 BROCADE CONNECTRIX DS-300B SAN Switch - DS-300B

•	16 serwerów wirtualizacyjnych

Zamawiający wymaga by Wykonawca:

•	przeprowadzić inwentaryzację fizycznych urządzeń tego środowiska, obejmującą  udokumentowanie logiki połączeń sieciowych FC oraz zasobów dyskowych udostępnianych środowisku VMware ESXi  przez macierze dyskowe

•	opracować projekt wykonawczy nowej infrastruktury macierzy, serwerów , sieci SAN. Projekt powinien obejmować integrację posiadanych przez  Zamawiającego serwerów i macierzy, oraz wykorzystanie obecnej sieci LAN i SAN,

•	przeprowadzić aktualizację oprogramowania firmware przełączników sieciowych FC oraz na nowo skonfigurować do nich zdalny dostęp

•	zamontować fizycznie nowe macierze w szafach rack w 2 serwerowniach oraz wdrożyć zgodnie z projektem wykonawczym

•	połączyć macierze z przełącznikami FC i hostami

•	zainicjować macierze

•	skonfigurować interfejsy sieciowe macierzy

•	skonfigurować udostępnianie zasobów dyskowych w środowisku VMware ESXi (zdefiniować jednostki logiczne LUN)

•	uruchomić zdalny dostęp do nowych macierzy

•	uruchomić monitoring pracy macierzy – nowych i starych

•	zweryfikować poprawność działania nowych urządzeń

•	przeprowadzić migrację zasobów z macierzy EMC2 VNX 5200 EMC2 VNX 5300 na zasoby nowych macierzy

•	zainstalować i wdrożyć na dostarczonym serwerze systemu backup Veeam i kopii migawkowych maszyn wirtualnych. Przeprowadzić testy odtworzeniowe wytypowanych systemów wg scenariuszy opracowanych przez Zamawiającego,

•	wykonać dokumentację powykonawczą wdrożenia obejmującą cały zakres ww. prac połączeń FC oraz oraz zasobów dyskowych udostępnianych środowisku obejmującą cały zakres wykonanych prac.

Instruktaż

Oferent zobowiązuje się zorganizować w siedzibie Zamawiającego szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników (max. 5 osób). Szkolenie powinno być przeprowadzone przez inżynierów producenta lub przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty szkoleniowe producenta. Szkolenie musi obejmować pełny zakres będący przedmiotem wdrożenia. Szkolenie powinno trwać nie mniej niż trzy dni po minimum 6 godzin zajęć. Szkolenie może być przeprowadzane zarówno na miejscu, jak i zdalnie, jednak w każdym przypadku minimum jeden dzień szkolenia powinien odbywać się na miejscu i zawierać ćwiczenia praktyczne.

Powinien on obejmować następujące zagadnienia:

•	Podstawy środowiska zarządzającego;

•	Konfiguracja podstaw bezpiecznego zarządzania macierzami;

•	Przegląd komponentów macierzy;

•	Konfiguracja pamięci podręcznej;

•	Konfiguracja parametrów sieciowych macierzy;

•	Konfiguracja grup RAID;

•	Konfiguracja puli dyskowych;

•	Tworzenie logicznych zasobów dyskowych LUN dla grup RAID;

•	Tworzenie logicznych zasobów dyskowych LUN dla puli dyskowych;

•	Podłączenie fizyczne hostów do macierzy;

•	Udostępnianie jednostek logicznych LUN do hosta Windows poprzez interfejsy Fiber Channel;

•	Udostępnianie jednostek logicznych LUN do hosta Windows poprzez interfejsy iSCSI;

•	Konfiguracja i zarządzanie usługami klastra geograficznego;

•	Zwiększanie pojemności jednostek logicznych LUN dla grup RAID;

•	Zwiększanie pojemności puli dyskowych;

•	Monitoring urządzenia macierzowego;

•	Alertowanie i rozwiązywanie problemów (ang. troubleshooting).