Prace są realizowane w ramach Funduszu Badań Węgla i Stali, projekt: „Prognozowanie i ograniczenie efektów wybuchów metanu dla zwiększenia ochrony infrastruktury kopalnianej i kluczowego wyposażenia” (akronim: EXPRO)

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

PLAC GWARKÓW 1

40-166 KATOWICE

Tel. (32) 259-26-47;	Fax (32) 25-85-997

NIP: 634-012-60-16;	KRS: 0000090660

http://www.gig.eu

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

dla zamówienia o nazwie:

Adaptacja chodnika doświadczalnego na poligonie podziemnym KD „Barbara" w Mikołowie dla prowadzenia testów badawczych w ramach projektu EXPRO.

Teren budowy:

KD „Barbara”, Mikołów, ul. Podleska 72

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45254100-3	Roboty budowlane dla górnictwa

45255500-4	Roboty wiertnicze i górnicze

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany przez: mgr inż. Roberta Hildebrandta, mgr inż. Jana Karolczyka, mgr inż. Adriana. Tomana,  mgr Józefa Karafioła

Katowice, dnia 20 V 2015

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

2.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA:	3

3.	POZOSTAŁE WYMAGANIA INFORMACJE ORAZ OBOWIĄZKI	5

4.	ZAGROŻENIA NATURALNE:	9

II.	Część Informacyjna	10

1.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	10

2.	WYKAZ PRZEPISÓW DO STOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	10

3.	PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY	11

# CZĘŚĆ OPISOWA

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Informacja o realizowanym obiekcie, informacja w sprawie podjęcia wykonania prac adaptacyjnych w chodniku doświadczalnym 400 m na poz. 46 m w KD „Barbara” w Mikołowie na potrzeby przeprowadzenia doświadczeń projektu EXPRO.

Analiza możliwości przeprowadzenia doświadczeń projektu EXPRO w chodniku doświadczalnym 400 m wykazała konieczność wykonania kanałów kablowych w obudowie chodnika 400 m. wraz z gniazdami na stacje pomiarowe oraz wykonanie stanowiska do gromadzenia i szybkiego uwalniania metanu.

Lokalizację kanałów kablowych wraz ze stacjami pomiarowymi oraz stanowiska ze zbiornikiem metanu pokazano na rysunku nr 1, Szkic stacji pomiarowych przedstawiono na rysunkach nr 2, 2a, 2b i 2c. Mapę wyrobisk poziomu 46 m na rysunku nr 3.

Wszystkie rysunki, łącznie z rysunkiem nr 1 na którym przedstawiono lokalizację kanałów kablowych wraz ze stacjami pomiarowymi oraz stanowisko ze zbiornikiem metanu, jak i wymiary na nich przedstawione mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianom, co wynikać będzie z bieżących ustaleń z Zamawiającym i z możliwości wykonawczych.

Zamówienie planuje się podzielić na następujące zadania:

- Opracowanie projektu technicznego i wykonanie robót górniczych i prac adaptacyjnych w chodniku 400 m.

- Opracowanie projektu technicznego i wykonanie stanowiska do szybkiego uwalniania metanu.

- Wykonanie zbiorników buforowych metanu.

Zadania są zależne od siebie. Wykonawcy nie mogą składać ofert oddzielnych na poszczególne zadania.

## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA:

  - Zakres projektu techniczno-technologicznego winien obejmować:

- technologię sposobu prowadzenia robót dostosowaną do rodzaju obudowy chodnika oraz warunków górniczych w rejonie prac

-	wyszczególnienie maszyn i narzędzi zastosowanych dla realizacji zamówienia oraz niezbędną dokumentację techniczno - obliczeniową dla ich zastosowania,

- schematy i rysunki, mapy z naniesieniem prowadzonych robót,

- rysunki wykonawcze stacji pomiarowych,

- dokumentację powykonawczą.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania projektu technicznego, sporządzania stosownych aneksów lub kart zmian w przypadku takiej potrzeby. Opracowany projekt techniczny i technologia podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.

Opracowanie i zatwierdzenie projektu technicznego i technologii robót warunkuje możliwość przystąpienia do realizacji robót.

  - Zakres rzeczowy wykonania robót górniczych i prac adaptacyjnych w chodniku 400 m, obejmuje;

- Wykonanie bruzd kablowych o wymiarach 100*150 mm i długości 300 mb, w ociosach betonowej obudowy chodnika 400 m,

- Wykonanie niezbędnych przepustów i przejść kablowych na skrzyżowaniach ww. chodnika,

- Wykonanie (wykucie) 20 szt. gniazd na stacje pomiarowe w ociosach betonowej obudowy chodnika,

- Zabudowa rur (w wykonanych bruzdach kablowych) typu kanalizacyjnego fi 80 z PVC-U do zastosowania na terenach górniczych w wersji z wydłużonym kielichem stosowanych na zewnątrz,

- Wykonanie stacji pomiarowych w ilości 20 szt. wg rysunków wykonawczych zawartych w projekcie, wykonanych ze stali austenitycznej o wymiarach wg załączonego rysunku,

- Wypełnienie odpowiednim spoiwem cementowym wykutych wcześniej bruzd i gniazd stacji pomiarowych.

  - Zakres wykonania projektu i stanowiska do szybkiego uwalniania metanu.

- Wykonanie projektu stanowiska do szybkiego uwalniania metanu ze zbiornika buforowego.

- Wykonanie niezbędnych prac ślusarskich przy instalacji do podawania metanu,

- Wykonanie stanowiska do szybkiego uwalniania metanu ze zbiornika buforowego.

2.4.	Wykonanie zbiorników buforowych metanu w kształcie cygara o objętości 50 m3, średnicy ok. 2.5 m i długości ok. 10 m. Jedna strona cygara zakończona rękawem do napełniania metanu. Zbiornik należy wykonać z poliuretanu (TPU) nie mniej niż 220 g/m2. Elementy łączone poprzez zgrzewanie, wymagana szczelność połączeń zgrzewanych. - 10 sztuk.

Opracowanie przez Wykonawcę projektów technicznych dla wykonania robót górniczych i prac adaptacyjnych w chodniku 400m wraz z technologią wykonywania robót należy przeprowadzić zgodnie wymogami ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów wykonawczych do ustawy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, wraz z późn, zm.).

2.5.	Z uwagi na złożoność oraz nowatorski charakter zadania nr 1 i 2 projekty należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. Zamawiający zaleca Wykonawcy zapoznania się z rejonem i zakresem planowanych prac przed złożeniem oferty.

2.6.	Prace prowadzone będą pod nadzorem kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie.

2.7.	W zakres przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy wchodzi ponadto:

- Dostarczenie materiałów do wykonania przedmiotu umowy oraz odbiór urobku po wykonanych pracach, transport kołowy dołowy i powierzchniowy, obsługa urządzeń transportowych.

- wyposażenie w media robocze stanowisk realizacji przedmiotu zamówienia,

- obsługa energomaszynowa maszyn i urządzeń dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy,

- likwidacja i wytransportowanie na powierzchnię urządzeń, maszyn i zbędnych materiałów, likwidacja stanowisk roboczych i usunięcie wszelkich odpadów pozostałych po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.

## POZOSTAŁE WYMAGANIA INFORMACJE ORAZ OBOWIĄZKI

3.1.	Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Prawem Geologicznym i Górniczym – Ustawą z dnia 09.06.2011 r. (Dz. U. z 2015 poz. 196), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zmianami) wraz z załącznikami oraz innymi przepisami wykonawczymi do Prawa Geologicznego i Górniczego, Planem Ruchu Zakładu prowadzącego roboty podziemne w celach naukowych, badawczych, doświadczalnych i szkoleniowych na potrzeby geologii i górnictwa na lata 2013 -2018 Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie oraz obowiązującymi normami.

3.2.	Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Zamawiającego dla celów sporządzenia oferty na wykonanie robót.

3.3.	Obowiązki Wykonawcy w trakcie wykonywania robót:

- dostawa wszelkich materiałów i urządzeń koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

- transport materiałów i urządzeń z terenu powierzchni do miejsc wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem parametrów technicznych górniczego wyciągu szybowego KD „Barbara” oraz wyrobisk dołowych na poz. 46m,

- rozładunek urobku na powierzchni z wozów urobkowych na jednostki transportu samochodowego i wywóz na składowisko odbioru i utylizacji odpadów,

- w zakresie obsługi energomaszynowej i maszyn transportowych Wykonawca zobowiązany jest:

- dysponować osobami dozoru średniego i wyższego ruchu energomechanicznego oraz szczebla Kierownika Działu Energomechanicznego,

- dysponować pracownikami posiadającymi wymagane kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne badania lekarskie,

- doprowadzić niezbędne do potrzeb wykonania przedmiotu zamówienia media robocze: jak energia elektryczna, sprężone powietrze, rurociągi przeciwpożarowe wykonane ze środków własnych Wykonawcy od punktów zdawczo - odbiorczych wskazanych przez Zamawiającego,

3.4.	Obowiązki Wykonawcy w zakresie organizacji wykonania przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania organizacji czasu pracy do czasu pracy Zamawiającego (dotyczy rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy).

- Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się oraz przestrzegać zarządzenia Kierownika Ruchu Kopalni Barbara w sprawie działalności i funkcjonowania obcych podmiotów gospodarczych zatrudnionych na terenie ruchu zakładu górniczego.

- Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do postępowania zgodnego z odpowiednimi przepisami Regulaminu Pracy oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków Zamawiającego w odniesieniu do osób kierownictwa i dozoru Wykonawcy oraz do obowiązków dozoru Wykonawcy - w odniesieniu do pozostałych pracowników

- Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do rejestrowania obecności na terenie zakładu górniczego, zgodnie z Regulaminem Pracy Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do czytelnego oznakowania swoich pracowników nazwą firmy, umieszczoną w widocznym miejscu na ubraniu roboczym lub hełmie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w odzież roboczą i sprzęt ochronny oraz pochłaniacze i lampy górnicze :

-	odzież robocza, w którą są wyposażeni pracownicy firm obcych zatrudnieni w KD „Barbara” w Mikołowie , musi posiadać opinię, z której wynika potwierdzenie jej właściwości antyelektrostatycznych do stosowania w atmosferze wybuchowej w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych, pomieszczeniach zaliczonych do stopni „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu, wydaną przez Komisję ds. Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych, powołaną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

- sprzęt ochronny - zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania przez cały okres przebywania pod ziemią okularów ochronnych, ochronników słuchu i półmasek przeciwpyłowych stosownie do obowiązujących zarządzeń w zakresie stosowania ochron osobistych wydanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego,

- Wykonawca zapewni odpowiedni nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych robót, stosownie do wymogów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704),

- Do realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dysponować osobami kierownictwa i dozoru ruchu posiadającymi kwalifikacje wymagane zapisami w Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z 9 czerwca 201 lroku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U 2011.163.981 z dnia 05.08.2011) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, tj. posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego dla następujących stanowisk:

- Kierownik Działu Energomechanicznego,

- przynajmniej jedna osoba dozoru wyższego o specjalności mechanicznej,

- przynajmniej jedna osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej,

- przynajmniej jedna osoba dozoru wyższego o specjalności BHP,

- przynajmniej jedna osoba dozoru średniego o specjalności elektrycznej,

- przynajmniej jedna osoba dozoru średniego o specjalności mechanicznej,

W/w osoby powinny zapewniać spełnienie warunku właściwego nadzorowania prac zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U 2011.163.981 z dnia 05.08.2011) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

- Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dysponować pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje (art. 53 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze) potwierdzone stosownymi świadectwami i zaświadczeniami, w ilości zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

j)	Wykonawca zobowiązany jest do pouczenia swoich pracowników wykonujących prace na terenie zakładu górniczego o obowiązkach wynikających z art, 119 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 poz. 196)

k)	Dla pracowników wykonujących prace na stanowiskach, dla których są wymagane badania psychotechniczne, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aktualne orzeczenia lekarskie - zgodnie z wymogami przepisów dla danych stanowisk pracy,

1)	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (łopaty, kilofy, wiertarki, młotki pneumatyczne, narzędzia ślusarskie i elektromonterskie, wciągarki itp.).

m)	Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne materiały, zapewni we własnym zakresie maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, w ilościach zapewniających realizację zadania.

n)	Wykonawca zapewni obsługę energomaszynową podczas realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania i utrzymania instalacji energetycznych, wykonania przyłączy maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zadania, przygotowania do zabezpieczenia przewodów i urządzeń elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

o)	Zamawiający nie zapewnia zaplecza sanitarnego (łaźnie),

p)	Wykonawca odpowiada przed organami kontrolnymi (WUG, OUG, PIP) za prowadzone roboty oraz zabezpieczenie urządzeń i instalacji w miejscu prowadzonych prac. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia uporządkuje i przygotuje rejon do odbioru technicznego.

3.5.	Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentowania realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia dokumentacji realizacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzanych kontroli eksploatowanych urządzeń (zgodnie z załącznikami nr 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.) stosując się do obowiązujących w tym zakresie przepisów, umożliwiając wgląd do tych dokumentów upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego,

- dokumentowania przestojów i zahamowań robót z podaniem przyczyn, prowadzenia dokumentacji instruktaży (wstępnych, stanowiskowych) oraz okresowych szkoleń BHP,

- posiadania kartotek pracowników (dane osobowe, informacje o szkoleniach, badaniach okresowych i specjalistycznych kwalifikacjach) na terenie kopalni.

3.6.	Obowiązki Zamawiającego.

- Zamawiający wykona prace w celu przygotowania rejonu do rozpoczęcia robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia polegające na:

- przeprowadzeniu przez służby elektryczne okresowych i doraźnych pomiarów natężenia prądów błądzących, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, po wcześniejszym, min. dwudniowym, powiadomieniu o konieczności ich przeprowadzenia.

- Zamawiający zapewni nieodpłatnie Wykonawcy energię elektryczną, wodę i powietrze sprężone.

3.7.	Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

- Prace w wyrobiskach należy prowadzić po uzyskaniu zgody Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KD „Barbara”.

- W przypadku uszkodzenia rurociągów lub instalacji będących własnością Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, naprawy dokona Zamawiający a kosztami obciąży Wykonawcę.

- Nadzór nad robotami będącymi przedmiotem zamówienia ze strony Zamawiającego prowadzić będzie osoba dozoru wyznaczona jako koordynator nadzoru prowadzonych robót oraz osoby wyższego dozoru ruchu energomaszynowego.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy:

- Nieodpłatnie łączność telefoniczną oraz sygnalizację alarmową dla poszczególnych punktów pracy w wyrobiskach dołowych,

- Łączność telefoniczną wewnątrzzakładową, bez możliwości dostępu do sieci publicznej,

- Możliwość korzystania z punktu pierwszej pomocy medycznej.

- Wykonawca, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie odbioru technicznego, którego dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

-	Przedmiotem odbioru technicznego będzie zadanie wykonane kompletnie zgodnie z projektem technicznym i technologią wykonywania robót. Protokół końcowy będzie stanowił potwierdzenie wykonania całości zadania.

## ZAGROŻENIA NATURALNE:

- wodne: nie występuje

- wybuchem pyłu węglowego: klasa A

- metanowe: nie występuje

- tąpaniami: nie występują

- wyrzutami gazów i skał: nie przewiduje się

- radiacyjne powodowane naturalnymi substancjami promieniotwórczymi: nie występują,

- klimatyczne - w wyrobiskach dołowych nie stwierdza się miejsc z podwyższoną temperaturą, a wilgotność względna kształtuje się w granicach 75-95%.

# Część Informacyjna

## PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wymagania ogólne

Wykonawca we wszystkich stadiach swej działalności (projektowanie, pomiary, ekspertyzy, dobór materiałów, urządzeń i wyposażenia, transport, składowanie, roboty budowlano-montażowe, próby odbiorowe, rozruch) będzie przestrzegał obowiązujących w Polsce przepisów prawnych dotyczących rozwiązań projektowych, konstrukcji urządzeń, zabezpieczeń przeciwpożarowych, bhp i innych stosowanych. Wykonawca będzie stosował przytoczone normy i standardy.

Dopuszcza się stosowanie przepisów i norm alternatywnych o ile są one równoważne lub stawiają warunki ostrzejsze niż normy przytoczone. W razie stosowania norm alternatywnych lub zamiennych WYKONAWCA musi wykazać równoważność tych norm z normami przytoczonymi w Specyfikacji.

## WYKAZ PRZEPISÓW DO STOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

Poniżej wyszczególniono ważniejsze przepisy, normy i inne wymagania prawne dotyczące ogólnych warunków technicznych i bezpieczeństwa. Wykonawca potwierdzi zgodność swoich rozwiązań i usług z niżej wyspecyfikowanymi przepisami i normami.

-	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz.U. 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami,

-	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Dz.U. 2012 poz. 1059 z późniejszymi zmianami,

-	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. 2014 poz. 1645 z późniejszymi zmianami,

-	Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386,

-	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi  zmianami,

-	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami,

-	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 81),

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587

-	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2003 nr 59 poz. 529),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji - Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366

-	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2842),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody - Dz.U. 2014 poz. 1542

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

## PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Prace w ramach zadania „Adaptacja chodnika doświadczalnego na poligonie podziemnym KD „Barbara" w Mikołowie dla prowadzenia testów badawczych w ramach projektu EXPRO” odbywać się będą w części dołowej zakładu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia z właściwymi służbami ruchu Kopalni czynności wynikających z przepisów PGiG pozwalających na rozpoczęcie prac.