Zakup będzie realizowany z Przedsięwzięcia:

„Ocena wpływu drgań wywołanych eksploatacją kopalin i działalnością zakładów górniczych przekazywanych przez podłoże na obiekty budowlane” w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

Nr sprawy: FZ.26.25.2025.SYKO					                              Katowice, dn. 27.05.2025r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę oprogramowania przeznaczonego do zaawansowanych testów fizycznych oraz analizy danych pomiarowych w zakresie akustyki, wibroakustyki, dynamiki strukturalnej, analizy modalnej, testów wibracyjnych oraz analizy pracy maszyn wirujących

Należy podać:

a) cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

b) pełną nazwę zaoferowanego oprogramowania, producenta, wersję, warunki aktualizacji i wsparcia technicznego,

c) termin i warunki wykonania zamówienia (w tym sposób dostawy).

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie przeznaczone do zaawansowanych testów fizycznych oraz analizy danych pomiarowych w zakresie akustyki, wibroakustyki, dynamiki strukturalnej, analizy modalnej, testów wibracyjnych oraz analizy pracy maszyn wirujących.

Oprogramowanie musi umożliwiać prowadzenie pomiarów, rejestracji, analizy online i offline oraz wizualizacji wyników badań, z możliwością tworzenia raportów i animacji.

Oprogramowanie musi współpracować z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą pomiarową do rejestracji drgań mechanicznych, gdzie w torze pomiarowym umieszczone są przetworniki drgań wytwórcy PCB, oraz rozwiązaniami sprzętowymi i algorytmami rejestracji sygnałów wytwórcy National Instruments.

Wersja licencji: licencja bezterminowa, jedno stanowisko, wersja komercyjna.

| Lp. | Wymagania funkcjonalne oprogramowania | Warunek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 |
| 1. | Rejestracja danych z możliwością pełnej konfiguracji testów, w tym ustawienia triggerów, pasma częstotliwościowego i okien czasowych | ## Wymagane |
| 2. | Obsługa wielu częstotliwości próbkowania w zależności od kanału, modułu lub typu danych | ## Wymagane |
| 3. | Możliwość tworzenia i wykorzystywania kanałów wirtualnych oraz przeprowadzania zaawansowanej analizy w dziedzinie czasu, częstotliwości, prędkości obrotowej lub wskazanego kanału | ## Wymagane |
| 4. | Wykonywanie analiz i pomiarów wibroakustycznych i akustycznych, w tym: natężenie dźwięku, parametry akustyczne materiałów, pomiary w rurach impedancyjnych, komorach bezechowych, pogłosowych, sprzężonych, analizy psychoakustyczne i jakości dźwięku (sound quality). | ## Wymagane |
| 5. | Możliwość stosowania zaawansowanych kalkulatorów danych i filtrów harmonicznych (w tym Kalman) | ## Wymagane |
| 6. | Generowanie prostej geometrii i wizualizacja drgań obiektów w czasie lub częstotliwości na bazie widm, FRF, spektrów krzyżowych, orderów, animacji drgań skrętnych. | ## Wymagane |
| 7. | Możliwość przeprowadzania testów modalnych z użyciem młotka modalnego lub wzbudników (również wielu jednocześnie), z pełną analizą danych z akcelerometrów, mikrofonów i tensometrów. Możliwość wykonywania pomiarów oraz analizy danych z operacyjnej analizy modalnej w tym z zastosowaniem funkcji order dla maszyn wirujących. | ## Wymagane |
| 8. | Generowanie sygnałów wzbudzających (sine, chirp, random – burst, periodic, pseudo, shaped), sygnałów nieskorelowanych oraz rzeczywistych. | ## Wymagane |
| 9. | Równoczesne przeprowadzanie analiz FRF, koherencji, widm i widm krzyżowych z zapisem surowych danych dowolnej długości | ## Wymagane |
| 10. | Zastosowanie zaawansowanych algorytmów modalnych, w tym filtrowanych diagramów stabilizacyjnych, narzędzi do estymacji niepewności częstotliwości i tłumienia, automatycznej selekcji biegunów oraz metod wspomaganych sztuczną inteligencją. | ## Wymagane |
| 11. | Możliwość estymacji wpływu zmian masy, sztywności i tłumienia na parametry modalne | ## Wymagane |
| 12. | Możliwość przeprowadzania analizy TPA oraz testów wibracyjnych z kontrolą w pętli sprzężenia zwrotnego (sinus, random, shock, SRS, resonance search & dwell, sinus na randomie, random na randomie, kurtoza, limitowanie profili). | ## Wymagane |
| 13. | Zaawansowany post-processing danych. | ## Wymagane |
| 14. | Narzędzia do tworzenia wizualizacji wyników w formie interaktywnych wykresów, animacji oraz automatyzacji generowania raportów. | ## Wymagane |
| 15. | Obsługa importu danych w formatach: UFF, ASAM-ODS atfx, SDF, Matlab, RPC3, pliki Excel, Nastran, Abaqus, Ansus, Dynaworks, TEAC TAFFmat, WAV, Head HDF, Simcenter 3D Motion wyniki, Simcenter 1D (Amesim ), nCode DAC, NI DIAdem, HBM SoMat SIE i SIF, Lexade, MTS I-deas ati / afu, MDF 3.0, DEWESoft d7d, d7z i dxd. | ## Wymagane |
| 16. | Obsługa eksportu danych w formatach: UFF, ASAM-ODS atfx, SDF, WAV, pliki Excel, Matlab, RPC3, Dynaworks, GPS (.nmea i .kml), HDF Head, NI DIAdem, Lexade, ASCII, IST RigSys, MTS I-deas. afu, MOOG, nCode DAC. | ## Wymagane |
| 17. | Warunki wsparcia technicznego: - Roczna aktualizacja oprogramowania. - Bezpłatne wsparcie techniczne obejmujące pomoc w konfiguracji i obsłudze oprogramowania oraz doradztwo w zakresie przeprowadzania pomiarów i analiz z użyciem programu. - Dostęp do portalu producenta z bazą wiedzy i materiałami wspierającymi użytkownika. | ## Wymagane |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 30/05/2025r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ.26.25.2025.SYKO					                                             	Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę oprogramowania przeznaczonego do zaawansowanych testów fizycznych oraz analizy danych pomiarowych w zakresie akustyki, wibroakustyki, dynamiki strukturalnej, analizy modalnej, testów wibracyjnych oraz analizy pracy maszyn wirujących

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot wstępnego zapytania ofertowego | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ### Pełna nazwa oprogramowania: ……………………..…….………. Producent: ……………….…….. ### Wersja: …………………...…….. Warunki aktualizacji i wsparcia technicznego: ……………………………………. Termin i warunki wykonania zamówienia (w tym sposób dostawy): ……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania funkcjonalne oprogramowania | Warunek | Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 |
| 1. | Rejestracja danych z możliwością pełnej konfiguracji testów, w tym ustawienia triggerów, pasma częstotliwościowego i okien czasowych | ## Wymagane |  |
| 2. | Obsługa wielu częstotliwości próbkowania w zależności od kanału, modułu lub typu danych | ## Wymagane |  |
| 3. | Możliwość tworzenia i wykorzystywania kanałów wirtualnych oraz przeprowadzania zaawansowanej analizy w dziedzinie czasu, częstotliwości, prędkości obrotowej lub wskazanego kanału | ## Wymagane |  |
| 4. | Wykonywanie analiz i pomiarów wibroakustycznych i akustycznych, w tym: natężenie dźwięku, parametry akustyczne materiałów, pomiary w rurach impedancyjnych, komorach bezechowych, pogłosowych, sprzężonych, analizy psychoakustyczne i jakości dźwięku (sound quality). | ## Wymagane |  |
| 5. | Możliwość stosowania zaawansowanych kalkulatorów danych i filtrów harmonicznych (w tym Kalman) | ## Wymagane |  |
| 6. | Generowanie prostej geometrii i wizualizacja drgań obiektów w czasie lub częstotliwości na bazie widm, FRF, spektrów krzyżowych, orderów, animacji drgań skrętnych. | ## Wymagane |  |
| 7. | Możliwość przeprowadzania testów modalnych z użyciem młotka modalnego lub wzbudników (również wielu jednocześnie), z pełną analizą danych z akcelerometrów, mikrofonów i tensometrów. Możliwość wykonywania pomiarów oraz analizy danych z operacyjnej analizy modalnej w tym z zastosowaniem funkcji order dla maszyn wirujących. | ## Wymagane |  |
| 8. | Generowanie sygnałów wzbudzających (sine, chirp, random – burst, periodic, pseudo, shaped), sygnałów nieskorelowanych oraz rzeczywistych. | ## Wymagane |  |
| 9. | Równoczesne przeprowadzanie analiz FRF, koherencji, widm i widm krzyżowych z zapisem surowych danych dowolnej długości | ## Wymagane |  |
| 10. | Zastosowanie zaawansowanych algorytmów modalnych, w tym filtrowanych diagramów stabilizacyjnych, narzędzi do estymacji niepewności częstotliwości i tłumienia, automatycznej selekcji biegunów oraz metod wspomaganych sztuczną inteligencją. | ## Wymagane |  |
| 11. | Możliwość estymacji wpływu zmian masy, sztywności i tłumienia na parametry modalne | ## Wymagane |  |
| 12. | Możliwość przeprowadzania analizy TPA oraz testów wibracyjnych z kontrolą w pętli sprzężenia zwrotnego (sinus, random, shock, SRS, resonance search & dwell, sinus na randomie, random na randomie, kurtoza, limitowanie profili). | ## Wymagane |  |
| 13. | Zaawansowany post-processing danych. | ## Wymagane |  |
| 14. | Narzędzia do tworzenia wizualizacji wyników w formie interaktywnych wykresów, animacji oraz automatyzacji generowania raportów. | ## Wymagane |  |
| 15. | Obsługa importu danych w formatach: UFF, ASAM-ODS atfx, SDF, Matlab, RPC3, pliki Excel, Nastran, Abaqus, Ansus, Dynaworks, TEAC TAFFmat, WAV, Head HDF, Simcenter 3D Motion wyniki, Simcenter 1D (Amesim ), nCode DAC, NI DIAdem, HBM SoMat SIE i SIF, Lexade, MTS I-deas ati / afu, MDF 3.0, DEWESoft d7d, d7z i dxd. | ## Wymagane |  |
| 16. | Obsługa eksportu danych w formatach: UFF, ASAM-ODS atfx, SDF, WAV, pliki Excel, Matlab, RPC3, Dynaworks, GPS (.nmea i .kml), HDF Head, NI DIAdem, Lexade, ASCII, IST RigSys, MTS I-deas. afu, MOOG, nCode DAC. | ## Wymagane |  |
| 17. | Warunki wsparcia technicznego: - Roczna aktualizacja oprogramowania. - Bezpłatne wsparcie techniczne obejmujące pomoc w konfiguracji i obsłudze oprogramowania oraz doradztwo w zakresie przeprowadzania pomiarów i analiz z użyciem programu. - Dostęp do portalu producenta z bazą wiedzy i materiałami wspierającymi użytkownika. | ## Wymagane |  |

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

.............................................................					.............................................................

Miejscowość, data 					             		       Podpis