Zakup będzie realizowany z Przedsięwzięcia:

„Metodyka monitorowania deformacji powierzchni i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych 
i pogórniczych” w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

Nr sprawy: FZ.26.28.2025.SYKO					                              Katowice, dn. 21.07.2025r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę komponenta (serwera obliczeniowego) do posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury Górnośląskiego Systemu Informacji o Deformacjach Powierzchni

Należy podać:

a) cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie niżej wymienione koszty związane z realizacją zamówienia);

b) nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny/parametry zaoferowanego urządzenia lub karta katalogowa zaoferowanego urządzenia;

c) termin i warunki wykonania zamówienia;

d) okres gwarancji i rękojmi.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfiguracje komponentu oraz instalację i konfigurację systemu operacyjnego i zasobów sprzętowych wraz z weryfikacją poprawności działania, a także przeszkolenie personelu 
w zakresie eksploatacji i zarządzania zasobami sprzętowymi.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19" o wysokości max. 2U z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory min. 32-rdzeniowe klasy x86, maksymalny TDP dla procesora –210W. Minimalna częstotliwość pracy procesora minimum 3.0GHz. Wynik wydajności procesora zainstalowanego w oferowanym serwerze nie powinien być niższy niż 725 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. Test przeprowadzony przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org. |
| RAM | Min. 512 GB o częstotliwości min. 6400MHz, zainstalowanej w modułach min. 32GB, po 256GB RAM na procesor. Płyta główna powinna być wyposażona w minimum 24 sloty umożliwiające instalację modułów pamięci RAM. Płyta główna powinna obsługiwać do 6TB pamięci RAM. |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Mirroring, ECC, SDDC, Patrol/Demand Scrubbing, Bounded Fault, ECS |
| Gniazda PCIe | W chwili dostawy serwer powinien być wyposażony w pięć slotów PCIe z czego jeden powinien funkcjonować w standardzie PCIe Gen4 x16. Maksymalnie serwer powinien umożliwiać rozbudowę do obsługi przynajmniej 10 kart PCIe. |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Zainstalowana czteroportowa karta 10/25Gb SFP28 przy czym nie powinna zajmować żadnego z dostępnych slotów PCIe. Zainstalowane jedna dwuportowa karta 32Gb FC wraz z modułami obsadzonymi we wszystkich portach. Jeden port RJ-45 o przepustowości 1Gb dedykowany dla karty zarządzającej. |
| Dyski twarde | W chwili dostawy serwer musi posiadać zainstalowane min.: - 2 sztuki dysków M.2 SSD każdy o pojemności min. 480GB - 5 sztuk dysków U.3 NVMe PCIe 4.0 x4 SSD każdy o pojemności min. 3.84TB. Wymagany jest wewnętrzny slot na kartę Micro SD. Serwer powinien mieć możliwość zainstalowania w przyszłości kontrolera dyskowego obsługującego RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60, wspierający dyski SAS/SATA/NVME, wyposażony w pamięć cache min. 4GB. Dodatkowo serwer powinien umożliwiać następujące scenariusze rozbudowy: - dodanie zatok dyskowych umożliwiających jednoczesną i wymienną instalację dysków NVMe oraz dysków SAS SSD w ramach tych samych zatok na tym samym backplane |
| Wbudowane porty | - z przodu obudowy: min. 1x USB 3.2, min. 1x USB 2.0 (możliwość lokalnego zarządzania serwerem przez ten port). Możliwość instalacji portu VGA. - z tyłu obudowy: min. 3x USB 3.2, min. 1x VGA . Możliwość instalacji portu DB9. Możliwość instalacji drugiego redundantnego dedykowanego portu zarządzania - wewnątrz obudowy: min. 1x USB3.2, min 1x slot na kartę Micro SD Wszystkie tylne porty USB, port RJ-45 służący do zarządzania, tylny port VGA, wewnętrzny port USB, wewnętrzny port na kartę Micro SD powinny być umieszczone na osobnej dedykowanej płytce I/O, którą łączy się bezpośrednio z płytą główną serwera. |
| Video | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 32bpp przy 60 Hz. 1 port VGA na tylnym panelu. |
| Wentylatory | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 |
| Zasilacze | Min. dwa redundantne zasilacze Hot-Swap o mocy min. 1800W z certyfikatem min. Titanium |
| Bezpieczeństwo | Zainstalowany czujnik otwarcia obudowy zintegrowanego z modułem zarządzania serwerem, hasło włączania, hasło administratora, moduł RoT (umieszczony na dedykowanej płytce I/O wspomnianej w sekcji Dodatkowe porty) wspierający TPM2.0. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. Możliwość włączania i wyłączania portów USB na obudowie z poziomu UEFI. Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z systemu zarządzania serwerem. Wbudowany w BIOS mechanizm umożliwiający usunięcie konfiguracji kart zarządzających, BIOS oraz danych ze wszystkich wewnętrznych urządzeń pamięci masowej. Możliwość automatycznego przywrócenia BIOS do wspieranej wersji w przypadku wykrycia nieautoryzowanej modyfikacji. |
| Diagnostyka | Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych (włącznie z dyskami m.2), wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID Możliwość użycia aplikacji mobilnej na telefonie, do przeglądania awarii, konfiguracji i włączenia/wyłączenia serwera. Wymaga się aby serwer posiadał diody sygnalizacyjne awarię przy każdej kości pamięci RAM, każdej zatoce dyskowej, każdym zasilaczu. |
| Karta Zarządzania | Niezależny od systemu operacyjnego, posiadający dedykowany port 1Gbs base-T, sprzętowy kontroler zdalnego zarzadzania wyposażony w przynajmniej 4GB pamięci flash na potrzeby przechowywania oraz instalacji firmware komponentów serwera jak i plików konfiguracyjnych. Na potrzeby utrzymaniowe oraz serwisowe, wymaga się, aby kontroler zarządzania nie był integralną częścią płyty głównej serwera lecz był na osobnej płytce I/O wspomnianej w sekcji Dodatkowe Porty W przypadku awarii płyty głównej serwera, wymaga się możliwości instalacji wykorzystywanej Płytki I/O wraz z pamięcią flash (wersje firmware oraz pliki konfiguracyjne) na nowe płycie głównej. Wymaga się możliwości skonfigurowania w serwerze dwóch fizycznych portów 1Gb Base-T dedykowanych tylko na potrzeby zarządzania. Nie dopuszcza się rozwiązania w którym którykolwiek z dwóch portów miałby być portem współdzielonym na karcie LAN. Wymagane funkcjonalności procesora serwisowego: • Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: cpu, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna • Pozyskanie następujących informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres ip karty zarządzającej, utylizacja cpu, utylizacja pamięci oraz komponentów I/O • Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów. • Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń. • Możliwość zapisywania zdarzeń w formacie HTML oraz JSON • Wysylanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3 • Update systemowego firmware • Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu • Zdalne włączanie/wyłączanie/restart • Zapis video zdalnych sesji • Podmontowanie lokalnych mediów • Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI oraz SSH • Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu • Możliwość przejęcia zdalnego ekranu • Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego,. • Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego • Alerty Syslog • szyfrowane połączenie (TLS min TLS 1.2) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; • możliwość zdefiniowania min 12 użytkowników lokalnych na karcie zarządzającej • Wyświetlanie danych aktualnych oraz historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera • Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora • Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS • montowanie obrazów ISO musi być możliwe bez instalacji dodatkowych komponentów Java czy AciveX • Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę • wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API • zgodność z FIPS 140-3 oraz NIST 800-193 • zabezpieczenie przed nieautoryzowaną wymianą komponentów sprzętowych serwera. Wymaga się możliwości ustawienia zablokowania startu systemu na skutek wykrycia takiego zdarzenia. • Możliwość grupowania serwerów w kontekście synchronizacji jednolitej konfiguracji oraz wersji firmware dla całej grupy serwerów • Wymaga się możliwości wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z karta zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. |
| Oprogramowanie do zarządzania | Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone dodatkowe oprogramowanie zarządzające umożliwiające: - zarzadzanie infrastrukturą serwerów i storage bez udziału dedykowanego agenta - przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń - możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń - obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2 - wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych - udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska - udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia - tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia - monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii, - konsola zarzadzania oparta o HTML 5 - dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu, - automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja - możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostepne na stronie producenta oferowanego rozwiązania - definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzań - definiowanie roli użytkowników oprogramowania - obsługa REST API oraz Windows PowerShell - obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding - autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML - obsługa tzw Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami - przedstawianie historycznych aktywności użytkowników -blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarzadzania do urządzeń zarządzanych - tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub bledem, oraz zdarzeń będących w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv - Obsługa NTP - przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich - tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń) - instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtalizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie - możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesylem plików diagnostycznych Jeżeli oprogramowanie wymaga dodatkowej licencji, powinno ono zostać dostarczone wraz z serwerem oraz okres trwania licencji powinien pokrywać się z okresem gwarancji. Producent serwera ponadto powinien mieć w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami: VMware vCenter, Microsoft AdminCenter, Microsoft SystemCenter, RedHat CloudForms, Splunk. |
| Wspierane systemy operacyjne: | Minimum: Windows Server 2019, 2022; Red Hat Enterprise Linux 9.0, 9.1, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 oraz 15; ESXi 7.0 U3, ESXI 8.x; Ubuntu 22.04 LTS, 24.04 LTS |
| Waga | Max. 40 kg |
| Warunki gwarancji | Minimum 60 miesięcy pełnego wsparcia producenta on-site w trybie NBD z usługą pozostawiania dysków w przypadku awarii. Możliwość rozszerzenia gwarancji do trybu 24/7 z gwarantowanym czasem naprawy nieprzekraczającym 24h. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 25/07/2025r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ.26.28.2025.SYKO					                                             	     Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę komponenta (serwera obliczeniowego) do posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury Górnośląskiego Systemu Informacji o Deformacjach Powierzchni

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: ### nazwa producenta, typ/model, opis techniczny/parametry lub karta katalogowa urządzenia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

-  Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………………..

-  Okres gwarancji i rękojmi:  …………………………………………….……

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................					.............................................................

Miejscowość, data 					             		     Podpis