Nr sprawy: FZ.26.173.2025.AGRO                                                                                               Katowice, dn. 22/10/2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę przenośnego, elektromagnetycznego przyrządu do pomiaru prędkości przepływu wód

w ciekach otwartych, przeznaczonego do pracy w warunkach terenowych.

Informacje ogólne

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

2. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa przenośnego, elektromagnetycznego przyrządu do pomiaru prędkości przepływu wód w ciekach otwartych, przeznaczonego do pracy w warunkach terenowych. Urządzenie ma umożliwiać wykonywanie pomiarów zarówno w wodach czystych, jak i zanieczyszczonych, w tym w ciekach o niewielkiej głębokości.

Wymagane parametry techniczne

1. Czujnik pomiarowy

- Minimalna głębokość pracy: „≤ 5 cm”.

- Zakres pomiarowy prędkości: „od -5 m/s do +5 m/s”.

- Dokładność: „±0,5% wartości odczytu ± 5 mm/s”.

- Stabilność zera: „< 5 mm/s”.

- Objętość próbki pomiarowej: walec o średnicy ok. 20 mm i wysokości 10 mm.

- Czujnik powinien umożliwiać pomiary w ograniczonej przestrzeni i być odporny na zakłócenia powodowane zanieczyszczeniami organicznymi i mineralnymi.

- Konstrukcja sensora ma umożliwiać redukcję wpływu turbulencji poprzez możliwość wydłużenia czasu pomiaru (> 30 s).

2. Jednostka sterująco-rejestrująca (czytnik)

- Aktualizacja danych: „1 Hz”.

- Uśrednianie: regulowane w zakresie „1–600 s”.

- Wyświetlane wartości: prędkość chwilowa, prędkość uśredniona, odchylenie standardowe.

- Rozdzielczość odczytu: „1 mm/s”.

- Pamięć wewnętrzna: min. „999 rekordów uśrednionych”.

- Transfer danych: interfejs „RS-232”.

- Wyposażenie w „podświetlany wyświetlacz”.

- Wymiary maksymalne: ok. „244 × 163 × 94 mm”.

- Masa maksymalna: „2 kg”.

- Klasa szczelności: min. „IP67”.

- Czas pracy min. 37 h.

- Zakres temperatur pracy: „od -5 °C do +50 °C”.

3. Wyposażenie podstawowe

- Tyczka pomiarowa do pracy w terenie, długość całkowita „1,5 m” (3 sekcje po 0,5 m), ze skalą w centymetrach.

- Kabel połączeniowy sensora z jednostką sterującą o długości min. „2 m”.

- Zestaw transportowy (walizka lub torba ochronna).

Warunki użytkowe

- Urządzenie powinno być przeznaczone do pracy w warunkach terenowych (ciekach otwartych, wodach o różnym stopniu zanieczyszczenia, w tym w środowisku antropogenicznie zmodyfikowanym).

- Konstrukcja powinna umożliwiać szybki montaż/demontaż tyczek oraz łatwe przygotowanie urządzenia do transportu i przechowywania.

- Całość zestawu powinna być dostarczona w stanie kompletnym, gotowym do pracy.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego),

- stawkę i wartość podatku VAT,

- pełną nazwę przedmiotu zamówienia

- termin realizacji zamówienia

Inne wymagania:

Termin i warunki realizacji zamówienia - do 60 dni od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

- Warunki płatności

Zamawiający wymaga 30 dniowego terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG-PIB prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o zrealizowaną dostawę, potwierdzoną protokołem odbioru.

- Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryterium oceny ofert będzie „cena brutto” = 100%

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia o najniższej cenie.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia / umowy.

- Miejsce i termin składania ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 28/10/2025r. do godziny 12.00 na adres e-mail: arodak@gig.eu

Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Rodak		             - tel. (032) 259 23 42,  e-mail:  arodak@gig.eu

mgr Monika Wallenburg		- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy składać na formularzu ofertowym – załącznik nr 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego załącznika, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu oferty (w tym dołączenie podpisanego oświadczenia dot. braku przesłanek wykluczenia z postępowania oraz RODO).

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Zakupy będą realizowane w ramach projektu pn.: „Metodyka ograniczenia zagrożenia zapadliskowego i zawodnienia powierzchni terenu w warunkach piętrzenia wód podziemnych w procesie likwidacji zakładów górniczych”