Nr sprawy: FZ.26.21.2026.AGJU 								załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI: pozyskanie danych o terenach poprzemysłowych na podstawie badań in-situ poprzez wykonanie geodezyjnych pomiarów terenowych, w tym wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej dla terenów poprzemysłowych zlokalizowanych na obszarze następujących miast: Ruda Śląska, Zabrze, Sosnowiec, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Bytom.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu: ”Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0)”, który jest

prowadzony przez konsorcjum w składzie: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Województwo Śląskie (lider projektu: Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy).

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie danych o terenach poprzemysłowych na podstawie badań in-situ poprzez wykonanie geodezyjnych pomiarów terenowych, w tym wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej dla terenów poprzemysłowych zlokalizowanych na obszarze następujących miast:

- Ruda Śląska

- Zabrze

- Sosnowiec

- Jastrzębie-Zdrój

- Rybnik

- Bytom

Każde z ww. miast stanowi odrębny teren opracowania, łącznie sześć (6) terenów poprzemysłowych. Łączny obszar opracowania wynosi ok. 170 ha +/- 10 ha

2. Zakres rzeczowy zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac geodezyjnych, w szczególności:

- Zgłoszenie pracy geodezyjnej we właściwych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Pozyskanie i analiza materiałów wyjściowych, w tym baz danych:

  - GESUT,

  - BDOT500,

  - EGiB.

- Analiza pozyskanych materiałów pod kątem ich przydatności do realizacji prac terenowych i kameralnych.

- Uzyskanie zgód na wejście w teren

- Wywiad terenowy na obszarach objętych opracowaniem.

- Wykonanie pomiarów terenowych uzupełniających, w tym:

  - pomiarów sytuacyjnych,

  - pomiarów wysokościowych.

- Aktualizacja baz danych:

  - BDOT500,

  - GESUT,

  - EGiB – w zakresie wynikającym z przeprowadzonych pomiarów i aktualnego stanu zagospodarowania terenu.

- Prace kameralne, obejmujące:

  - opracowanie wyników pomiarów,

  - integrację danych pomiarowych z materiałami zasobu.

- Opracowanie mapy zasadniczej w formacie DWG/DXF (oraz w innych formatach wymaganych przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

- Złożenie operatu technicznego do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Uzyskanie pozytywnych protokołów weryfikacji dla wszystkich wykonanych opracowań.

- Przekazanie wyników prac Zamawiającemu w formie elektronicznej, w formatach DWG/DXF (mapa); PDF (operat).