FZ.26.25.2026.AGJU									załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa główek zapalczych o energii 5kJ (5000 szt.). Zamawiający wymaga aby zaoferowane główki zapalcze były fabrycznie nowe, przystosowane do prowadzenia badań właściwości wybuchowych pyłów w standardowej komorze sferycznej o objętości 20-l (aparatura badawcza Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, KD-2, GIG - PIB), posiadanej przez Zamawiającego. Oferowane główki zapalcze muszą być dopuszczone do użytku na terenie UE. Zaoferowane główki zapalcze muszą spełniać poniższe wymogi:

| Opis | Ilość szt. |
| --- | --- |
| Chemiczne główki zapalcze o energii 5 kJ klasy 1. Skład masowy materiału pirotechnicznego ma być następujący: - 40% cyrkonu metalicznego, - 30% azotanu baru, - 30% nadtlenku baru. Materiał pirotechniczny w osłonce z tworzywa sztucznego umieszczonej w osłonce aluminiowej o długości 25 mm. Całość zamknięta elastyczną zatyczką. Dopuszczalna temperatura użytkowania: - 25 oC do + 50 oC Prąd nieodpalający 0,18 A Prąd odpalający 0,6 A Całkowita rezystancja 1,10 – 2,20 Ω (z przewodami 20 cm) | 5 000 |