SPECYFIKACJA TECHNICZNA I JAKOŚCIOWA MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH W HALI NR 4 – GIG W KATOWICACH PL. GWARKÓW 1

- Szafy

- korpusy szaf aktowych (wieńce, boki, drzwi i plecy) wykonać z płyty wiórowej gr. 18mm obustronnie laminowanej, półki z płyty gr. 25 mm. Plecy wykonać z płyty 18mm w kolorze korpusu i wpuszczonej w rowki we wieńcach i bokach.

- Elementy korpusu łączyć za pomocą złączy mimośrodowych. Wszystkie wąskie krawędzie płyt zabezpieczyć obrzeżem ABS w kolorze płyty. Półki mocować do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Lewe skrzydło drzwi zaopatrzyć w listwę przymykową z uszczelką zapobiegającą przedostawanie się kurzu do wnętrza szafy.

- Szafy wyposażyć w zamek trzypunktowy (baskwilowy). Szafy stojące wyposażyć w nóżki wysokości 27 mm (+ 5 mm) z regulacją poziomu dokonywaną z wnętrza szafy. Szafy umieścić na cokole metalowym wysokości 6 cm RAL9006

- Szafy nadstawkowe 1 i 2 OH wyposażyć dodatkowo w okucia służące do połączenia korpusów ze sobą.

- Sposób połączenia korpusów zgodny z instrukcją producenta. System blend zasłaniających wnękę, montowany na okuciach z możliwością demontażu. Ponadto blendy wyposażyć w listwę zapobiegającą dostawanie się kurzu do przestrzeni za blendą.

- Szafy otwierane za pomocą uchwytu jednopunktowego, gałkowego. W gałce zamontować wkładkę zamka. Szuflady otwierać uchwytem dwupunktowym o rozstawie otworów 110 ÷ 140 mm w kolorze, podobnie jak gałki, metalu satynowanego.

- W szafach aktowych o wysokości 190 – 4 półki o regulowanej wysokości

- Kolorystyka: korpusy - szary zbliżony do RAL 7035, fronty –brzoza, cokoły RAL 9006

  - S-1 	Szafa aktowa 40x42x190cm (wysokość i głębokość + 1 cm)

  - S-2	Szafa aktowa 60x42x190cm (wysokość i głębokość + 1 cm)

  - S-3	Szafa aktowa 80x42x190cm (wysokość i głębokość + 1 cm)

  - S-5	Szafa aktowa z drzwiami szklanymi (szkło bezpieczne matowe nieprzezierne) w ramie aluminiowej 80x42x190cm (wysokość i głębokość + 1 cm)

  - S-6	Garderoba 60x42x190cm z wysuwanym wieszakiem i jedną półką (wysokość i głębokość + 1 cm)

  - Uchwyty do szuflad ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub ze znalu

Kolor drzwi (brzoza) identyczny jak krzeseł konferencyjnych.

- Nadstawki na szafy

- korpusy szaf aktowych (wieńce, boki, drzwi i plecy) wykonać z płyty wiórowej gr. 18mm obustronnie laminowanej. Plecy wykonane z płyty 18mm w kolorze korpusu i wpuszczonej w rowki we wieńcach i bokach.

- Elementy korpusu łączyć za pomocą złączy mimośrodowych. Wszystkie wąskie krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem ABS w kolorze płyty. Lewe skrzydło drzwi zaopatrzone w listwę przymykową z uszczelką zapobiegającą przedostawanie się kurzu do wnętrza szafy.

- Szafy wyposażyć w zamek trzypunktowy (baskwilowy).

- Szafy nadstawkowe wyposażyć dodatkowo w okucia służące do połączenia korpusów ze sobą.

- Sposób połączenia korpusów zgodny z instrukcją producenta. System blend zasłaniających wnękę, montowany na okuciach z możliwością demontażu. Ponadto blendy wyposażone w listwę zapobiegającą dostawanie się kurzu do przestrzeni za blendą.

- Szafy otwierane za pomocą uchwytu jednopunktowego, gałkowego. W gałce zamontowana wkładka zamka. Szuflady otwierane uchwytem dwupunktowym o rozstawie otworów 110 ÷ 140 mm w kolorze, podobnie jak gałki, metalu satynowanego.

- Kolorystyka: korpusy - szary zbliżony do RAL 7035, fronty – brzoza,

- Uchwyty do szuflad ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub ze znalu

Kolor drzwi (brzoza) identyczny jak krzeseł konferencyjnych.

  - N-1	Nadstawka 40x42x40cm (wysokość i głębokość + 1 cm);

  - N-2	Nadstawka 60x42x40cm (wysokość i głębokość + 1 cm)

  - N-3	Nadstawka 80x42x40cm (wysokość i głębokość + 1 cm)

- Kontenery podblatowe

- Korpusy kontenerów wykonać z płyty wiórowej pokrytej melaminą w kolorze: szarym RAL7035,

- Boki oraz wieniec dolny - płyta o grubości 18 mm; Wieniec górny - płyta o grubości 25mm; Ściana tylna - płyta o grubości 8mm

- Kontenery podbiurkowe wyposażyć w kółka jezdne z funkcją "stop". Szafkę A-4 wysokości biurka wyposażyć w stopki wykonane z tworzywa umożliwiające poziomowanie.

- Wyposażenie kontenerów	
- wkłady metalowe szuflad ( standard C+ ),	
- wzmocnione prowadnice rolkowe o zwiększonej głębokości ( standard C+ ),	
- zamek centralny,	
- 70 % wysuwu ( szuflady zwykłe ),	
- 100 % wysuwu ( szuflady failowe ),	
- blokada wysuwu szuflad ,	
- piórnik jako oddzielna szuflada,

- Uchwyty do szuflad ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub ze znalu

Kolor frontów szuflad (brzoza) identyczny jak krzeseł konferencyjnych.

  - A-1	kontener na kółkach z 3 szufladami – 43x58x60cm (+ 1 cm)

Kontener z trzema szufladami: piórnik, szuflada, szuflada na teczki zawieszane

  - A-1.1	kontener na kółkach z 4 szufladami – 43x58x60cm (+ 1 cm)

Kontener z czterema szufladami: piórnik, 3 szuflady

  - A-2	systemowy metalowy malowany proszkowo uchwyt na komputer 23x52x51,2cm (+ 0,5 cm)

  - A-4	szafka/pomocnik o wysokości biurka z dwoma szufladami na teczki zawieszane

- Szuflady na teczki zawieszane wykonane na bazie ram metalowych zawieszonych na prowadnicach kulkowych z wysuwem 100%. Zamek blokujący wszystkie szuflady wyposażony w blokadę jednoczesnego wysuwu

- Biurka i stoły

- Kolorystyka: blaty – brzoza, konstrukcja w kolorze aluminiu

Kolor drzwi (brzoza) identyczny jak krzeseł konferencyjnych.

Biurka

- Noga biurka spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta 70x30mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi za pośrednictwem śrub metrycznych. Konstrukcja trawersów zapewniająca dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „Blat pływający”.

- Stelaż  – noga o przekroju prostokąta 70x30

- Biurka posiadające możliwość poziomowania do 15mm.

- Blat biurka wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18mm.

- Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm.

- Biurka przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przelotek i power port’ów. W każdym blacie biurka otwór na kable z zaślepką w kolorze szarym.

Stoły konferencyjne.

- Blaty wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą  o gr. 18mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm.

- Noga stołu spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta. Całość połączyć dwoma trawersami poprzecznymi za pośrednictwem śrub metrycznych. Konstrukcja trawersów zapewniająca dystans 10mm między blatem burka a stelażem tzw. „Blat pływający”.

- Stoły posiadające możliwość poziomowania do 15mm.

- Stoły posiadające możliwość rozbudowy kompozycji do dowolnej wielkości za pomocą nogi pośredniej cofniętej w stosunku do obrysu blatu.

  - B-1	Biurko 160x70x72

  - B-2	Biurko 80x60x72

  - B-3 	Stół konferencyjny 180x80x72

  - B-4 	Stół 120x70x72cm – wykonać zgodnie z rysunkiem AR.17/R1; blat lakierowany w kolorze śnieżnobiałym na stelażu w kolorze aluminium

- Krzesła

  - K-1	 Fotel obrotowy

- Oparcie krzesła na bazie plastikowych paneli oraz pianki. Tył z czarnej maskownicy. Górna tylna część maskownicy oparcia z tapicerowaną nakładką. Model zbliżony do przedstawionej wyżej fotografii.

- Zakres regulacji wysokości oparcia min. 60 mm.

Wymiary oparcia: Wysokość całkowita od poziomu siedziska: 560mm do 620mm. grubość: min. 50 mm; Oparcie zwężane ku dołowi od górnej części 460mm (+ 20 mm) do poziomu przegięcia lędźwiowego 440mm (+ 20 mm) i niżej do dolnej krawędzi 350mm (+ 20 mm).

- Siedzisko na bazie formatki sklejkowej o grubości 10 mm, z układem tapicerskim z zastosowaniem ciętej, zimno formowanej pianki. Siedzisko wyposażone w mechanizm regulujący jego głębokość w zakresie minimum 50mm. Siedzisko z zaokrągloną przednią krawędzią w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie i naczynia krwionośne ud. Siedzisko wykończone pod spodem plastikową maskownicą w kolorze czarnym.

- Wymiary siedziska: szerokość: 460mm (+ 5 mm), głębokość 470mm (+ 5 mm).

- Krzesło wyposażyć w mechanizm synchron z regulacją głębokości i kąta pochylenia siedziska. Mechanizmy posiadające funkcję zapobiegającą uderzeniu oparcia w plecy po odblokowaniu oraz regulowaną sprężynę napięcia oparcia w zależności od wagi użytkownika. Mechanizm obsługujący zakres nachylenia oparcia -5 stopni + 25 stopni.

- Regulacja wysokości siedziska za pomocą amortyzatora gazowego w zakresie 500mm do 615mm. Krzesło wyposażone w krzyżak czarny plastikowy oraz kółka samohamowne o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłogi.

- Podłokietniki plastikowe z regulacją pozwalającą na zmianę ich wysokości. Podłokietniki posiadającw specjalnie wyprofilowane nakładki PU(miękkie) o nerkowatym kształcie i długości 270mm (+ 10 mm).

- Tkanina kolor zbliżony do NCS S 1080-Y70R- 6szt., pozostałe NCS S 5040-B: poliester 100%, gestość 250 g/m2, odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2:2000P - lub równoważna), odporność na pilling 5 (PN-EN ISO 12945-22002P - lub równoważna), odporność na światło 6 (EN ISO 105-B02 - lub równoważna), atest trudnozapalności (PN-EN 1021-12007P - lub równoważna) (PN-EN 1021-2:2007P - lub równoważna), CRIB 5, BS 7176 Medium Hazard

- Krzesło wykonane z wymaganiami norm:

DIN EN 1335-1/08.02 - lub równoważna , DIN EN 1335-2/08.02 - lub równoważna, DIN EN 1335-3/08.02 - lub równoważna, DIN 4550/05.92 - lub równoważna oraz  PN-EN 1335-3:2002 - lub równoważna w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

  - K-2 	Krzesło konferencyjne z możliwością sztaplowania

- Siedzisko i oparcie: Wykonane z wyprofilowanej sklejki lakierowanej w kolorze brzozy

siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki, siedzisko tapicerowane tkaniną

- Gabaryty krzesła	
Głębokość całkowita: 570 mm + 3 mm	
Szerokość całkowita: 535 mm + 5 mm	
Wysokość całkowita: 810 mm + 3 mm

- Stelaż: konstrukcja malowana w kolorze aluminium, metalowa 4-nożna oraz ruchomymi stopkami podwyższającymi walory wzornicze krzesła.

- Bez podłokietników

- Możliwość sztaplowania

- Krzesło wykonane zgodnie z normą PN-EN 13761:2004 - lub równoważna w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych potwierdzone Opinią Instytutu Technologii Drewna lub równoważną.

- Tkanina kolor: zbliżony do NCS S 1080-Y70R – 6 szt., kolor czarny – 4 szt.; poliester 100%, gestość 250 g/m2, odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2:2000P - lub równoważna), odporność na pilling 5 (PN-EN ISO 12945-22002P - lub równoważna), odporność na światło 6 (EN ISO 105-B02 - lub równoważna), atest trudnozapalności (PN-EN 1021-12007P - lub równoważna) (PN-EN 1021-2:2007P - lub równoważna), CRIB 5, BS 7176 Medium Hazard

- Widoczne elementy drewniane krzesła w kolorze identyczny jak fronty szaf.

  - K-3 	Krzesło konferencyjne z możliwością sztaplowania: głębokość krzesła – 515 mm (+ 10 mm); szerokość krzesła: 540 mm (+ 10 mm); wysokość krzesła – 800 mm (+ 10 mm).

- Siedzisko: kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie; kubełek elastyczny, a oparcie ugina się pod naciskiem pleców; pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła; Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach; Plastik na oparciu i siedzisku z przodu z chropowatą powierzchnią. Boczne elementy kubełka gładkie	
Głębokość siedziska: 390 mm + 3 mm	
Szerokość siedziska: 445 mm + 5 mm	
Wysokość oparcia: 340 mm + 3 mm

- Stelaż: ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19mm (+ 1 mm) o kształcie odwróconej litery V; Stelaż mocowany wyłącznie pod siedziskiem

- Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie kopytka; Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła o łukowym kształcie odpowiadającym średnicy rury stelaża. - ułatwiające sztaplowanie i dystansowanie stelaży podczas układania na sobie kolejnych krzeseł

- Możliwość sztaplowania min do 6szt.

- Bez podłokietników

- Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 13761:2004 (lub równoważną) w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  .

- Kolorystyka:

- Plastik pomarańczowy, stelaż chrom

- Meble kuchenne do zabudowy wraz z wyposażeniem

Wykonać zgodnie z rysunkiem AR.17/R1