KD Barbara – opis robót budowlanych  do przetargu na modernizację obiektów na terenie KD Barbara w Mikołowie.

- Budynek  „ K „-

- Pomieszczenie nr 1 – malowanie pomieszczenia

- Pomieszczenie nr 2 :

- strop podwieszony- wymiana płyt w stropie podwieszonym lub wymiana stropu podwieszonego  ( decyzja w trakcie realizacji ),

- zerwanie wykładziny podłogowej ,

- skucie wylewki  cementowej i wykonanie nowej wylewki pod posadzkę  gresową,

- posadzka gres,

-wykonanie gładzi na ścianach, malowanie .

3.  Pomieszczenie nr 3:

- zmiana przeznaczenia pomieszczenia na wc z umywalką :

- - zerwanie wykładziny podłogowej ,

- skucie wylewki  cementowej i wykonanie nowej wylewki pod posadzkę  gresową,

- posadzka gres,

- glazura ścian do wysokości 2 m,

-wykonanie gładzi na ścianach  powyżej 2 m, malowanie.

4. pomieszczenie nr 4:

- wymiana posadzki, malowanie  ścian.

5. Pomieszczenie nr 5 :

- strop podwieszony- wymiana płyt w stropie podwieszonym lub wymiana stropu podwieszonego

( decyzja w trakcie realizacji ),

- skucie wylewki  cementowej i wykonanie nowej wylewki pod posadzkę  gresową,

- posadzka gres,

-wykonanie gładzi na ścianach, malowanie .

6. pomieszczenie nr 6;

- zerwanie wykładziny podłogowej ,

- skucie wylewki  cementowej i wykonanie nowej wylewki pod posadzkę  gresową,

- posadzka gres,

-wykonanie gładzi na suficie i ścianach, malowanie .

7. Pomieszczenie nr 7 :

- zerwanie wykładziny podłogowej ,

- skucie wylewki  cementowej i wykonanie nowej wylewki pod posadzkę  gresową,

- posadzka gres,

-wykonanie gładzi na suficie i ścianach, malowanie .

8. Pomieszczenie nr 8 :

- skucie płytek na ścianach ,

- wyburzenie ścianki w pomieszczeniu,

- otynkowanie ścian,

- sufit i  ściany- gładź, malowanie farbą zmywalną,

- posadzka – betonowa przemysłową, zbrojona siatka fi 4 mm 15/15 cm, beton B30 z dodatkiem

włókien stalowych,

- zabudowa zlewu zgodnie z projektem branży sanitarnej,

- fartuch z płytek przy zlewie 1,00*2,00m.

9. pomieszczenie nr 9 :

- wykucie drzwi  na zewnątrz celem wyprowadzenia urządzenia i ponowny montaż drzwi,

- sufit , ściany- zmycie malowania ,gładź,  malowanie farba zmywalną

- skucie progu przy drzwiach zewnętrznych i obniżenie kostki brukowej na zewnątrz wyjścia

( powierzchnia  120x 100 cm),

10. Pomieszczenie nr 10:

- zmycie istniejącego malowanie , ponowne malowanie.

11. pomieszczenie nr 11:

-skucie istniejącej posadzki ,

- posadzka – betonowa przemysłową, zbrojona siatka fi 4 mm 15/15 cm, beton B30 z dodatkiem

włókien stalowych,

- sufit, ściany – przetarcie tynków, malowanie,

- pozostawić istniejące płytki ścian ( ewentualne uzupełnienia do decyzji w trakcie realizacji  ),

- wymiana istniejącej wciągarki na nową o udźwigu 400 kg na istniejącej belce jezdnej.

12. Pomieszczenia nr 12-13-14 :

- wyburzenie istniejących ścianek działowych ,

- wykonanie nowych ścianek wg. rozwiązania branży sanitarnej,

- zabudowa prysznica, wc, umywalki oraz szafek ubraniowych w szatni,

- glazura ścian do wysokości 250 cm, powyżej gładź , malowanie farba zmywalną,

- posadzka gres,

- sufit podwieszony

13. Pomieszczenia nr 15,16 :

- malowanie.

14. Pomieszczenie nr 17:

- tynk w części nietynkowanej,

- malowanie ,

- posadzka betonowa .

15. Pomieszczenie nr 18- zamurowanie otworów w ścianach o wym. 30x50 cm ( 20 szt )

16. Pomieszczenia 19,20:

- zerwanie istniejącej wykładziny,

- wylewka cementowa,

- nowa wykładzina,

- malowanie

17. Pomieszczenie 20a:

- wykonanie tynku oraz wylewki cementowej.

18. pomieszczenia 25-29:

- przetarcie części tynków,

- malowanie wapienne

- oczyszczenie i malowanie drzwi wejściowych

- naprawa tynku elewacyjnego nad wejściem do pom. nr 29.

Uwaga :Ze względu na prace remontowe i brak możliwości dokładnego sprawdzenia stanu

technicznego  posadzek oraz ścian,  zakres prac może ulec zmianie - rezygnacja lub zamiana prac .

Decyzje podjęte zostaną przez nadzór inwestorski.

II .  Budynek „ C „ – pokój nr 205:

- usunięcie istniejącego wyposażenia meblowego,

- zmycie istniejącego malowania

- malowanie ścian i sufitów, parapetu,

- wymiana  opraw oświetleniowych,

- wymiana gniazdek i wyłączników elektrycznych.