Nr sprawy: FZ-1/5051/AJ/18

Załącznik nr 1 B

Część B: oprogramowanie do modelowania 3D na podstawie fotografii – 1 licencja bezterminowa

FORMULARZ WYMAGANYCH FUNKCJI I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Oferujemy dostawę programu spełniającego poniższe wymagania techniczne: |  |
| --- | --- |
| Wymagane oprogramowanie: program do modelowania 3D na podstawie fotografii. Licencja komercyjna , bezterminowa - 1 szt. | Oferowany program komputerowy: …………………………………………………………………..…………………………………………….. /należy podać pełną nazwę oprogramowania/ |

| Lp. | Funkcje i warunki techniczne programu komputerowego | Warunek | Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 |
| 1. | Oprogramowanie musi posiadać funkcję triangulacji fotogrametrycznej – umożliwiającej przetwarzanie różnych typów obrazów (powietrzny, z bliskiej odległości), wsparcie projektów wielo-aparatowych i automatycznej kalibracji aparatów. Wsparcie dla fotografii fisheye i sferycznych. | ## Wymagane |  |
| 2. | Oprogramowanie musi posiadać funkcję gęstej chmury punktów i klasyfikację punktów w celu dostosowania rekonstrukcji geometrii. | ## Wymagane |  |
| 3. | Oprogramowanie musi umożliwiać eksportowanie plików LAS umożliwiające przetwarzanie danych punktowych. | ## Wymagane |  |
| 4. | Oprogramowanie musi umożliwiać modelowanie 3D – tworzenie i teksturowanie (hdr i tryb wielu plików). | ## Wymagane |  |
| 5. | Oprogramowanie musi umożliwiać łączenie sferycznych obrazów (rekonstrukcję 3D dla danych uchwyconych aparatem w tej samej pozycji, o ile uchwycone są przynajmniej dwie pozycje aparatów i łączenie 360-stopniowych zdjęć panoramicznych z danych pochodzących z jednej pozycji aparatu). | ## Wymagane |  |
| 6. | Oprogramowanie musi umożliwiać eksport DEM (Cyfrowego Modelu Wysokościowego) w oparciu o numeryczny model powierzchni i/lub terenu, georeferencję (metadane EXIF/ rejestr lotu: dane GPS/GCP), wsparcie dla rejestru EPSG układów współrzędnych WGS84, UTM , itp. | Wymagane |  |
| 7. | Oprogramowanie musi umożliwiać georeferencję (obsługiwać format GeoTIFF i pliki .KML), eksportować w częściach bardzo duże projekty, a także umożliwiać korekcję kolorów w celu uzyskania jednorodnej struktury. | Wymagane |  |
| 8. | Oprogramowanie musi posiadać wbudowane narzędzia do pomiaru odległości, powierzchni i objętości. Musi także zapewnić eksport rezultatów do zewnętrznych aplikacji w celu dokonania zaawansowanej analizy metrycznej. | Wymagane |  |
| 9. | Oprogramowanie musi posiadać wsparcie GCP (naziemnych punktów kontrolnych) w celu kontroli dokładności wyników. Musi przeprowadzać automatyczną detekcję kodowanych i niekodowanych obiektów do szybkiego wprowadzania Gps, a także posiadać narzędzie paska skali do ustalania odległości referencyjnej bez użycia narzędzi pozycjonujących. | Wymagane |  |
| 10. | Oprogramowanie musi umożliwiać autodetekcję sygnałów kodowanych (12-, 16- i 20- bitowych) i niekodowanych. | Wymagane |  |
| 11. | Oprogramowanie musi umożliwiać wielospektralne obrazowanie – przetwarzanie obrazowania RGB, NIR, termicznego i wielospektralnego, szybką rekonstrukcję opartą na preferowanym kanale oraz wielokanałowe eksportowanie ortomozaiki w celu obliczeń NDVI i analizy. | ## Wymagane |  |
| 12. | Oprogramowanie musi pozwalać na modelowanie 4D dla scen dynamicznych. | ## Wymagane |  |
| 13. | Oprogramowanie musi pozwalać na przetwarzanie w sieci w celu skorzystania z połączonej mocy wielu węzłów, gdy przetwarzane będą ogromne zbiory danych w ramach jednego projektu. | ## Wymagane |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagane:

1. Gwarancja powinna być zgodna z umowami licencyjnymi producenta oprogramowania.