Załącznik nr 1

Parametry techniczne

Pyłomierz przenośny – cechy urządzenia:

- badanie parametrów jakości powietrza:

  - pyły zawieszone (PM 10; PM 2,5; PM 1,0),

  - IAQ (zawartość związków zgodnie z wytycznymi UE),

  - LZO (lotne związki organiczne: formaldehyd, alkohol, benzen),

  - temperatura,

  - wilgotność,

  - ciśnienie.

- Komunikacja: bluetooth,

- dedykowana aplikacja na telefon zapewnia (GIG), prezentacja wyników pomiarowych,

- niewielki rozmiar,

- możliwość integracji z systemami automatyki domowej,

- wiarygodność danych gwarantuje GIG (kalibracja, wysoka dokładność pomiarów),

- konstrukcja zapewniająca uzyskanie optymalnych wyników.

Wymagania technologiczne dla produkcji pyłomierzy:

- park maszynowy składający się z linii montażowej SMT/THT, maszyn kontroli inspekcji optycznej i testowania elektrycznego,

- linia produkcyjna dwustronnych obwodów drukowanych PCB o rozmiarach 85 mm x 80 mm z minimalną szerokością i odstępem ścieżek 6 mils, pokryciu HAL, solder maską, grubością miedzi 35µm, frezowaniem,

- obrabiarka do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych,

- personel z doświadczeniem z montażem urządzeń elektronicznych