FZ-1/4959/KB/18					                           Katowice, dn. 14.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa  aparatury kontrolno-pomiarowej

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

- Opis przedmiotu zamówienia

1.Miernik uniwersalny z wyposażeniem dodatkowym

Typ: stacjonarny

Zasilanie 230V AC, max. 25W

Minimalna rozdzielczość wyświetlania pomiarów: 5 ¾ cyfry (max wskazania 480 000)

Odświeżanie: min. 200 pomiarów na sekundę

Wyświetlanie: min. 3 niezależne informacje pomiarowe

Pomiary (funkcjonalności minimalne):

AC/DC V rozdzielczość min. 1uV,

AC/AC V rozdzielczość min. 100nA,

TrueRMS,

Dokładność DC min. 0,015%,

Częstotliwość rozdzielczość min. 1Hz,

Rezystancja rozdzielczość min. 1mOhm, 2 i 4 przewodowa,

Pojemność rozdzielczość min. 1pF,

Test ciągłości max. 1mA,

Test diod min. 5V 1mA,

Temperatura rozdzielczość min. 0.1C,

Moc przy pomiarze U i I

Obsługa PT100, PT1000

Statystyka pomiarów: min/ max/ średnia, offset, dB, dBm

Interfejsy: min. 1 x USB, min. 1 x Ethernet/LXI

Zapis danych w formacie CSC, TXT, BMP, PNG, PCL

Wyposażenie:

Przewody pomiarowe (para) – 1 szt

3 x Zestaw pomiarowy:

2x  Przewód 1m 4mm(M)-4mm(M) (czerwony i czarny),

2 x chwytak cęgowy 4mm (F) 6A zakres do 4.5mm (czerwony i czarny),

2 x chwytak krokodylkowy 4mm (F) 20A 1000V (czerwony i czarny)

2 x końcówka pomiarowa 4mm(F) – 2mm 50mOhm (czerwony i czarny)

2 x końcówka pomiarowa 4mm(F) – 4mm 30A (czerwony i czarny)

2 x Przewód 1m 4mm(M)-końcówka pomiarowa 2mm (czerwony i czarny)

2 x Krokodylek 2mm (F) 10A (czerwony i czarny)

- x Chwytak cęgowy 2mm (F) 6A zakres do 3mm (czerwony i czarny)

2.Zasilacz laboratoryjny z wyposażeniem dodatkowym

Typ: czterokanałowy programowalny

Zasilanie 230V AC

Parametry minimalne:

Kanał 1: 0-30V 0-3A

Kanał 2: 0-30V 0-3A

Kanał 3 : 0-5V 0-3A, 5-10V 0-1A

Kanał 4: 0-5V 0-1A

Liniowość regulacji napięciowej <= 0.01% + 3mV

Liniowość regulacji prądowej <= 0.2% + 3mA

Wyświetlacz:

2 x 4 i ¾ cyfry dla nastawy napięcia, rozdzielczość 1mV

2 x 3 i ¾ cyfry dla nastawy prądu, rozdzielczość 1mA

Jednoczesne wskazania U i I dla dwóch kanałów

Możliwość zaprogramowania 4 ustawień (preset)

Możliwość pracy kanałów 1 i 2 równolegle/szeregowo

Interfejsy: min 1 x USB – możliwość sterowania zdalnego

Wyposażenie: Kabel zasilający, Instrukcja obsługi

Przewód pomiarowy 4mm (para) 1m, 15A, czarny – 2 szt

Przewód pomiarowy 4mm (para) 1m, 15A, czerwony – 2 szt

Przewód pomiarowy 4mm (para) 1m, 15A, niebieski– 2 szt

Przewód pomiarowy 4mm (para) 1m, 15A, biały – 2 szt

Przewód pomiarowy 4mm (para) 2m, 15A, czarny – 1 szt

Przewód pomiarowy 4mm (para) 2m, 15A, czerwony – 1 szt

Przewód pomiarowy 4mm (para) 2m, 15A, niebieski– 1 szt

Przewód pomiarowy 4mm (para) 2m, 15A, biały – 1 szt

Krokodylek 4mm (para) 10A, 25mm, czarny – 3 szt

Krokodylek 4mm (para) 10A, 25mm, czerwony – 3 szt

Krokodylek 4mm (para) 10A, 25mm, niebieski– 3 szt

Krokodylek 4mm (para) 10A, 25mm, biały – 3 szt

3.Oscyloskop Sygnałów Mieszanych

Zasilanie: 230V AC

Wyświetlacz: min. 8”, min 800x480

Interfejsy: min. 1 x USB, min. 1 x Ethernet

Parametry oscyloskopu:

Liczba kanałów analogowych: min. 4

Pasmo przenoszenia min 200MHz

Próbkowanie: min 1 Gsps dla pracy 4-kanałowej

Długość rekordu pamięci: min. 10 Mpts

Rozdzielczość pionowa: min 8bit

Maksymalne nap. Wejściowe: min 200V

Impedancja wejściowa: min 1MOhm/16pF

Czułość wejściowa, zakres min: 1mV/dz – 10V/dz

Sprzężenie wejścia: AC, DC, GND

Sprzężenie wyjścia: AC, DC, dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe

Pomiary kursorem min.: Amplitude, Time, Gating available; Unit:Seconds(s),Hz(1/s), Phase(degree), Ration(%)

Automatyczne pomiary min.: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase

Operacje na sygnałach min.: +, -, *, /, FFT, FFTrms, możliwość definiowania własnych

Parametry dla FFT:

Próbkowanie: min. 1Mpts

Tryby min.: FFT:Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman-Harris

Wyzwalanie oscyloskopu:

Z Kanałów 1, 2, 3, 4

Tryby wyzwalania min.: Edge, Pulse Width(Glitch), Video, Pulse Runt, Rise & Fall(Slope), Alternate,tme out, Event-Delay(1~65535 events), Time-Delay(Duration,4nS~10S), Bus

Rozdzielczość pozioma zakres min.: 1ns/div – 100s/div

Pamięć pre-trigger: min. 10 div

Pamięć post-trigger: min. 2 000 000 div

Parametry analizatora logicznego:

Liczba kanałów cyfrowych: min. 16

Próbkowanie: min. 1 GSa/s

Wyzwalanie min: Edge, Patern, Pulse Width, Serial bus(I2C, SPI, UART (RS232/422/485), Can, Lin), Parallel bus

Maksymalne napięcie wejściowe: min. 40V

Możliwość ustawienia poziomów logicznych

Impedancja wejściowa: min. 100kOhm

Parametry generatora:

Liczba kanałów generatora: min. 2

Próbkowanie min 200Msa/s

Rozdzielczość pionowa: min. 14 bit

Standardowe przebiegi min.: Sin, Square, Pulse, Ramp, DC, Noise

Rozdzielczość wyjściowa: min. 1mV

Zakres napięciowy wyjściowy min.: 20mVpp-5Vpp

Zakres przesunięcia (Offset) min.: +/- 2.5V

Parametry dla sygnału SIN:

Zakres częstotliwości min.: 100mHz – 25MHz

Poziom harmonicznych zniekształceń: max 1%

Stosunek sygnału do szumu: min. 40dB

Parametry dla sygnału SQUARE:

Zakres częstotliwości min.: 100mHz – 25MHz

Czas narastania/opadania: max. 15ns

Zakres wypełnienia min.: 0.4-99.6%

Wyposażenie:  Instrukcja obsługi,   Przewód zasilający

Sonda 16 kanałowa cyfrowa – 1 szt.

Sonda oscyloskopowa pasmo min. 200MHz, przełącznik 1x, 0.1x – 8 szt.

4.Miernik RLC

Typ: multimetr przenośny

Wyświetlacz 3 i ¾ cyfry (maksymalne wskazanie 3999)

Funkcjonalności minimalne:

Ręczna zmiana zakresów

Pomiar napięcia DC: zakresy pomiarowe 400mV, 4V, 40V, 400V, 7500V; dokładność min. 2%+4c; rozdzielczość min. 0.1mV; impedancja wejściowa 10mOhm

Pomiar napięcia AC: zakresy pomiarowe 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V; dokładność min. 0.5%+1c; rozdzielczość min. 0.1mV; impedancja wejściowa 10mOhm

Pomiar prądu DC: zakresy pomiarowe 400uA, 40mA, 400mA, 10A; dokładność pomiaru 1%+1c (zakresy uA i mA), 3%+1C (zakres A), rozdzielczość min. 0.1uA

Pomiar prądu AC: zakresy pomiarowe 400uA, 40mA, 400mA, 10A; dokładność pomiaru 1%+1c (zakresy uA i mA), 3%+1C (zakres A), rozdzielczość min. 0.1uA

Pomiar rezystacji: zakresy pomiarowe 400, 4k, 40k, 400k, 40M, 400M; dokładność 0.8%+4c (zakres Ohm), 0.8%+2c (zakres k), 3%+4c (zakres 40M), napięcie rozwartego obwodu 3V (dla zakresu 400Ohm i 400MOhm), 0.6V (dla pozostałych zakresów), rozdzielczość min. 0.1Ohm

Pomiar pojemności: zakresy pomiarowe 4nF, 40nF, 400nF, 4uF, 400uF; dokładność 5%+10C (<100uF), 8%+10C (>100uF), rozdzielczość min. 1pF

Pomiar indukcyjności: zakresy pomiarowe 4mH, 40mH, 400mH, 4H, 40H; dokładność 5%+20c (zakres 4mH), 5%+10c (dla pozostałych zakresów; rozdzielczość min. 1uH

Pomiar częstotliwości: do min 4MHz, dokładność min. 0.1%+1c; rozdzielczość min. 0.001Hz;

Pomiar temperatury: zakres pomiarowy min. -40C do 750C; dokładność 2%+3c (do 500C), 3%+2c (ponad 500C)

Test diod: prąd testu max. 2mA; dokładność 3%+3c; napięcie rozwartego obwody min 3V

Test ciągłości: reakcja przy R < 20Ohm

Wyposażenie:

Przewody pomiarowe (para) 1 szt

Sonda temperatury typu K

Bateria 9V

Instrukcja obsługi

5. Stacja lutownicza HOT AIR:

Typ: Stacja lutująco – rozlutowująca z dyszą gorącego powietrza

Napięcie zasilania: 220-240 V AC

Moc pobierana: max. 900 W

Temperatura lutowania min.: 150-480 C

Maksymalna moc lutownicy: min. 100 W

Temperatura rozlutowania min. : 300-450 C

Maksymalna moc rozlutownicy: min. 100 W

Temperatura gorącego powietrza min.: 100-480 C

Maksymalna moc grzałki powietrza: min. 600 W

Przepływ powietrza min. : 1,5-40 l/min

Możliwość jednoczesnej pracy wszystkich trzech elementów (lutownica, rozlutownica, gorące powietrze)

Elektroniczna regulacja każdej z temperatur oraz siły nadmuchu

Technologia wykonania ESD

Technologia nie wytwarzająca przepięć

Wyposażenie minimalne:

Lutownica

Groty do lutownicy, stożek o średnicy: 0.4mm, 0.8mm

Groty do lutownicy, dłutko o szerokości: 0.4mm, 0.8mm, 1.2mm, 1.6mm, 3.2mm, 4.8mm

Zapasowa grzałka do lutownicy

Lutownica pincetowa

Końcówki do lutownicy pincetowej o szerokości: 2mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm

Rozlutownica

Groty do rozlutownicy o średnicy: 1.0mm, 1.2mm 1.5mm

Zapasowa grzałka do rozlutownicy

Zapasowy zbiornik na cynę do rozlutownicy

Zapasowa uszczelka do rozlutownicy

Lutownica gorącego powietrza

Zapasowa grzałka nadmuchu

Dysze QFP do lutownicy gorącego powietrza: 32x32mm, 28x28mm, 20x20mm, 17.5x17.5mm

Dysze SOP do lutownicy gorącego powietrza: 13x28mm, 8.6x18mm

Dysze okrągłe do lutownicy gorącego powietrza

Pochłaniacz oparów

Podstawki do lutownic z czyścikami grotów – 3 szt

Komplet 5 pincet

Szczypce boczne

6.Lutownica grzałkowa:

Zasilanie 230 V AC

Moc stacji: max. 150 W

Maksymalna moc lutownicy: min. 80 W

Cyfrowa regulacja temperatury min.:150-450 C

Przyciski szybkiej zmiany: min. 3 szt

Wyposażenie minimalne:

Grot stożek 0.4mm

Grot stożek 0.8mm

Grot stożek 1.0mm

Grot wkrętak 1.6mm

Grot wkrętak 2.2mm

Grot wkrętak 5.0mm

Grot szpilka 0.4mm

7. Lutownica gazowa:

Moc min.: 30-125W

Wbudowany zapalacz

Gotowość do pracy w ciągu max. 15s po zapłonie

Temperatura płomienia min. 1300 C

Temperatura grota min.:  250-500 C

Czas pracy na pełnym pojemniku min. 200 minut

Masa z pełnym pojemnikiem 170 g

Wyposażenie minimalne:

Grot stożkowy 1mm

Grot stożkowy 3mm

Grot gorący nóż

Grot wydmuch gorącego powietrza

8.Podgrzewacz do lutowania pcb w technologii bezołowiowej (PreHeater).

Zasilanie 220-230 V AC 1600 W

Typ: kwarcowy

Moc podgrzewacza min. 1400 W

Uchwyt min.: 410x316mm

Płyta grzejna min.: 280x270 mm

Ustawianie cyfrowe temperatury do 450 C

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

- Termin płatności = 5%

- do 14 dni – 0pkt.

- do 30 dni –5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Termin  dostawy: do 14 dni

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,  co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 22.03.2018 do godz. 12.00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

email: kbula@gig.eu

Kontakt  handlowy:

Krystyna Bula	- tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

Mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na dostawę ……………………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

Termin płatności:  …………………………..*)

( *) należy wpisać: 14 lub 30 dni

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

......................................................                               .............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)