WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.02.2018 r.

dotyczące dostawy z montażem suwnicy dla GIG Katowice

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę suwnicy wraz z montażem.

Należy podać:

- Cenę netto/brutto w PLN( cena winna obejmować także cenę transportu i jego ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT,

- Szczegółowy opis techniczny

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia

- Okres gwarancji

- Warunki płatności

Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana suwnicy.

Dane techniczne istniejącej suwnicy 5 t przeznaczonej do demontażu:

Suwnica dwudźwigarowa - pomostowa – produkcji TECHMET 1970 r. Udźwig 5T

JAZDA MOSTEM Vm=45,0 m/min.- falownik HITACHI 5,5KW

Jazda wciągarki 27/13m/min. – silnik Ude46a P= 3,0 kW

Prędkość podnoszenia 8,0m/min wciągnik „ PODEM” GRABOWO

Zasilanie 3x400V linia trolejowa 4 przewodowa

Wysokość podnoszenia 5,89mb

Rozpiętość torowiska 17,5 mb.

Długość hali 55mb

Długość toru jazdy 48 mb

Wysokość podestu suwnicy do stropu hali ok.5,5mb

Sterownie kasetą z podestu roboczego

Szerokość główki szyny ok.53mm

Parametry oczekiwane nowej suwnicy o udźwigu 5t:

- UDZWIG 5T   /jedno lub dwubelkowa/

- Wymiana linii zasilającej – trakcyjnej długość ok. 55mb na wózkach kablowych

- Sterownie kasetą z podestu roboczego

- Zainstalowanie rozłączników na moście i przy zasilaniu suwnicy /poziom roboczy/

- Prędkość robocza jazdy suwnicy regulowana falownikowo

- Prędkość dojazdowa suwnicy regulowana falownikowo

- Prędkość podnoszenia robocza i mikroprędkość – regulowana falownikowo

- Zainstalowanie kasety sterowej wiszącej na kablu sterowym oraz sterowanie radiowe/zgodne z obowiązującymi przepisami/.

- Sygnalizacja świetlna i akustyczna ruchu suwnicy

- Zainstalowanie firanki kablowej wciągnika podnoszenia

- Możliwość zdefiniowania obszaru zabronionego dla jazdy suwnicy.

- Pomiary elektryczne ochronne izolacji i skuteczności zerowania

- Instrukcje , tabliczki ostrzegawcze , napisy

- Wykonanie prób statycznych

- Regulacja i rozruch suwnicy

- Wykonanie dokumentacji techniczno - ruchowej

- Odbiory urządzenia z udziałem U.D.T)

- Szkolenie obsługi suwnicy i służb serwisowych

III.	Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 28.02.2018 r. do godz. 12.00. pok. 9a budynek B Katowice 40-166 Pl. Gwarków 1

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

budynek B, pokój 9a

adres e-mail: zgrzyska@gig.eu

IV.	Załączniki:

      - Formularz oferty.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

__________________

pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

_____________________________________________

_____________________________________________

Adres: _______________________________

Nr tel.: _________________ Nr faksu: ________________

Adres e-mail: _________________________

OFERTA

z dnia ____________

dotyczące dostawy z montażem suwnicy dla GIG Katowice

      - Niniejszym oferujemy cenę, zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym za kwotę:

- netto: _________________________ PLN,

- VAT – ___%, wartość ___________________ PLN,

- brutto: _______________________________ PLN.

słownie: ______________________________________________________________

Termin realizacji ………………………………………………………………………

_____________________________					____________________________

(miejscowość, data)							                     (podpis)