FZ-1/4932/KB/18					                           Katowice, dn. 24.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa   miernika do pomiarów oraz miksera do cementu i zapraw

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą część oddzielnie.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

- Miernik  do pomiarów parametrów fizykochemicznych  w warunkach terenowych

Wymagania techniczne

miernik dwukanałowy posiadający gniazdo DIN oraz gniazdo 8-pinowe    do jednoczesnego podłączenia dwóch różnych sond/elektrod

- możliwość pomiarów pH, potencjału redoks, stężenia jonów, przewodności, tlenu rozpuszczonego     (zależnie od podłączonej sondy/elektrody)

- zakres pomiaru pH -2.000 … + 19.999 pH ±0.005 pH

- zakres pomiaru mV -2500 … +2500 mV ± 1 mV

- zakres pomiaru stężenia jonów 0.000 … 999999 (mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %)

- zakres pomiaru stężenia O2 0.00 … 20.00 mg/l; 0.0 … 90.0 mg/l (zależnie od sondy)

- zakres pomiaru przewodności 0.000 µS/cm … 1000 mS/cm

- zakres pomiaru zasolenia 0.0 … 70.0

- zakres pomiaru TDS 0 … 199.9 g/l

- zakres pomiaru temp. -5.0 … 105.0°C ±0.1°C

- pamięć max 10 kalibracji

- kalibracja pH 1-5 punktowa (bufory techniczne WTW, bufory NIST    i   min. 20 dodatkowych zestawów          buforów)

- kalibracja stężenia jonów 2-7 punktowa

- funkcja CMC – ciągła kontrola zakresu pomiarowego

- funkcja AutoRead do ustalenia stabilnego wyniku pomiaru    (automatyczna lub manualna)

- jednostki pomiaru temperatury C/F

- wyświetlacz LCD podświetlany   - pamięć danych pomiarowych min.  200 w trybie manualnym,

- min.  500 w trybie automatycznym

- zapisywanie danych (logger) manualnie lub w określonych   programowalnych odstępach czasu (1s…60min)

- stopień szczelności obudowy min IP 67

- port komunikacyjny mini USB-B

- zasilanie 4x1.5V AA lub 4x1.2V NiMH

- min. praca ciągła do 800 h bez podświetlenia lub do 100 h z podświetleniem

- kabel komunikacyjny

- interfejs USB

- komplet baterii zasilających

- CD ROM

- Mikser do cementu i zapraw

powinien bezwzględnie spełniać wymagania norm:  PN-EN 196-1 oraz  PN-EN 196-3. Dodatkowo być również zgodny z: PN-EN 480-1, PN-EN 459-2, PN-EN 413-2 lub równoważnych .

Charakterystyka techniczna:

- tryb pracy: automatyczny i ręczny,

- zaprogramowane cykle mieszania zgodne z w/w normami,

- możliwość programowania i zapamiętywania cykli mieszania własnych użytkownika (regulacja prędkości obrotowej w zakresie przynajmniej 30–350 obr/min                           i planetarnej w zakresie przynajmniej 30–160 obr/min),

- w komplecie misa ze stali nierdzewnej o poj. 5 litrów, mieszadło normowe i szpatułka z gumy,

- waga – maks. 40 kg,

- zasilanie: 230 V/50 Hz.

- dozownik do dodawania domieszek podczas cyklu mieszania.

_III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

- Termin gwarancji= 5%

- do 12 m-cy – 0pkt.

- do 24 m-cy –5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Termin  dostawy: do 4 tygodni

- Termin płatności : 30 dni od daty dostarczenia  do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej zrealizowaną dostawę

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

- IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 01.02. 2018 r do godz. 12.00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

email: kbula@gig.eu

Kontakt  handlowy:

Krystyna Bula	- tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

Mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na dostawę ……………………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

Termin gwarancji:  …………………………..*)

( *) należy wpisać: 12 lub 24  mcy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

......................................................                               .............................................................

(miejscowość, data)			        (podpis osoby uprawnionej)