Załącznik nr 1

do wstępnego zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

zakup sprzętu obsługującego system informatyczny służący do prezentacji materiałów multimedialnych oraz interaktywnego przeglądania treści  w wygenerowanej rzeczywistości wirtualnej.

| Nr. | Nazwa urządzenia | Minimalne parametry techniczne | Wymagania dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ręczny skaner 3D | - Typ skanera: skaner światła białego - Skaner powinien umożliwiać wybór różnych trybów i prędkości skanowania. - Minimalna dokładność skanowania: 0.05 mm - Skaner powinien umożliwić skanowanie przedmiotów o gabarytach od 3x3x3 cm do 4x4x4 m - Możliwość skanowania zarówno w trybie ręcznym jak i na statywie bez konieczności naklejania markerów - Maksymalna waga skanera 1,5 kg - Skaner powinien być wyposażony w oprogramowanie służące do przechwytywania chmury punktów i możliwość zapisu plików w formatach STL, OBJ, PLY, PTX oraz w formatach tekstowych ASCII (XYZ+RGB) - Łączność skanera z komputerem przez port USB - Możliwość pozyskiwania kolorowych tekstur w trakcie skanu 3D | - Szkolenie z obsługi min. 8 godzin - Wsparcie techniczne świadczone przez okres 5 lat – czas reakcji do 2 dni roboczych |
|  | Dedykowany do skanera 3D statyw i stolik obrotowy do skanowania małych obiektów | - Maksymalna waga skanowanego przedmiotu: 5kg - Automatyczne sterowanie stołem obrotowym przez oprogramowanie skanera - Możliwość sterowania zakresem obracania stołu od 0 to 360 stopni, z krokiem nie mniejszym niż 2 stopnie - Stół obrotowy fabrycznie wyposażony w markery |  |
|  | Gogle służące do prezentacji wirtualnej rzeczywistości (25 sztuk) | - Wyświetlacz o minimalnej rozdzielczości 2500 x 1400, - Pamięć wewnętrzna: min. 32 GB miejsca na dane, pamięć operacyjna min. 4 GB, - System operacyjny - Wbudowany touchpad dotykowy służący do interakcji z wyświetlaną w nich wirtualną rzeczywistością, - Czas pracy na wbudowanym akumulatorze: min. 4 godziny - Łączność bezprzewodowo przez WIFI |  |
|  | Oprogramowanie do obróbki skanów 3D | - Program służący do cyfrowego modelowania, rzeźbienia i malowania siatek i tekstur obiektów 3D. - Umożliwia renderowanie realistycznych postaci 3D, scen i świata, razem z oświetleniem i efektami atmosferycznymi. - Eksportuje wyniki pracy do formatów rastrowych (obrazy) i przestrzennych (modele 3D). |  |
|  | Monitor LCD | - Rozdzielczość: 4K - Matryca IPS - Przekątna monitora: min. 32 cale - Złącza: min. 1x DisplayPort, min. 1x USB 3.0, min 2x USB, 3x HDMI |  |
|  | Laptop | - Przekątna ekranu LCD: min.15.6 cali - Nominalna rozdzielczość LCD: min. 1920 x 1080 pikseli - Powłoka ekranu: antyrefleksyjna - Procesor: Intel Core i7; i7-6700HQ (2.6 GHz, 3.5 GHz Turbo, 6 MB Cache) - Pamięć RAM: min. 16 GB, DDR4 (2133 MHz) - pojemność dysku magnetycznego: min. 1000 GB - Pojemność dysku SSD: min. 256 GB - Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060, pamięć 6144 MB - Wyjścia karty graficznej: min.1 x mini Display Port, min. 1 x wyjście HDMI - Komunikacja: LAN 1 Gbps; Bluetooth; WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac - Interfejsy: min. 2 x USB 3.0; min. 1 x USB typ C - Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Pro |  |
|  | Manipulator do obróbki i prezentacji obiektów 3D | - Wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.): 80 mm x 80 mm x 60 mm - Czujnik wykorzystujący sześć stopni swobody ruchu - Interfejs: USB - Liczba klawiszy programowalnych: 2 - Wspomagane systemy operacyjne: Windows 7 x86 lub x64, Windows 10 Pro |  |
|  | Router bezprzewodowy WIFI | - Rodzaj urządzenia: router bezprzewodowy - Częstotliwość pracy: 2.4/5 Ghz (DualBand) - Standard bezprzewodowy: 800 (Mbps) -802.11ac - Minimalna liczba portów USB: 2 - Minimalna liczba portów lan: 4 - Minimalna liczba portów wan: 1 - Porty LAN: 10/100/1000 - Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej dla 2,4 GHz: 800 Mbps - Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej dla 5 GHz: 1700 Mbps - Protokoły routingu: Dynamiczne IP/Statyczne IP/ PPPoE/ PPTP/ L2TP/ BigPond - Maksymalne wymiary: 280x200x40 mm - Dwurdzeniowy procesor min. 1,4 GHz |  |
|  | Kamera 360 stopni | - Stopień ochrony IP: IP53 - Rozdzielczość nagrywania 360°: (3840 x 1920), 30 klatek/sekundę - Statyw: trójnóg w zestawie - Liczba mikrofonów: min. 2 - Format nagrywania wideo: MP4 - Komunikacja: USB, WIFI (802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz), Bluetooth - Liczba pikseli: min. 25 Mpix |  |