FZ-1/4756/MKO/17							Katowice, dn. 25.04.2017 r.

PO ZMIANIE Z DNIA 05.05.2017 r.

Dotyczy  :  zapytania ofertowego.

Szanowni Państwo,

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

2.	Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015.2164 j.t.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa:

Pieca laboratoryjnego o niżej opisanych parametrach:

- mufla ceramiczna osłaniająca elementy grzewcze

- wielkość komory (szer. wys. głęb.): co najmniej 200x180x300 mm

- wymiary zewnętrzne (szer. wys. głęb.): nie więcej niż 550x700x650 mm

- temperatura maksymalna: co najmniej 1100C

- regulator umożliwiający ustawienie przyrostu temperatury i włączenia/wyłączenia po określonym czasie

- piec do postawienia na stole laboratoryjnym

- dodatkowa półka wolnostojąca

- dodatkowy otwór serwisowy w tylnej ścianie komory umożliwiający wprowadzenie czujnika termometru kontrolnego

- jednorodność temperatury: nie więcej niż ± 5°C

- stabilność temperatury: max  ± 5°C

- moc pieca laboratoryjnego min 2,5 kW

- wyświetlacz temperatury zadanej i aktualnej

- zabezpieczenie nadtemperaturowe

- instrukcja w języku polskim

W ofercie należy podać:

-	cenę netto w PLN za sztukę / brutto w PLN za sztukę (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)

-     model oferowanego urządzenia ze szczegółowym opisem technicznym. W przypadku nie podania w/w informacji w formularzu ofertowym należy dołączyć do oferty karty katalogowe bądź opisy pozwalające na ocenę czy oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego,

-    okres gwarancji

Inne wymagania:

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamawiający wymaga realizacji zamówienia 
w terminie do max 8 tygodni od daty podpisania umowy/ potwierdzenia zamówienia na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania  tj. Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna Barbara ul. Podleska 72 w Mikołowie 43-190, PRACOWNIA ZWALCZANIA WYBUCHÓW PYŁÓW I GAZÓW W KOPALNIACH.

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga 30 dniowego  terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- okres gwarancji na dostarczony „przedmiot zamówienia” będzie liczona od daty dostarczenia go do GIG Kopalnia Doświadczalna Barbara, sprzedawca w okresie gwarancji musi zapewnić również przeglądy serwisowe i gwarancyjne

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 90 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  90.

- Okres Gwarancji = 10%

- do 12 miesięcy – 0 pkt.

- do 24 miesięcy – 5 pkt.

- do 36 miesięcy – 10 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie w zakresie danej części, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 15.05.2017 r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną,		         lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

adres e-mail: makolczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

Marzena Kolczyk	- tel. (32) 259 23 42- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: makolczyk@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,        bez podania przyczyny.

Z  poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg