Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa dwóch (2) czujników  ciśnienia wraz z okablowaniem.

1. Wymagania techniczne

- czujniki ciśnienia –2 szt.

- piezorezystywny czujnik ciśnienia, współpracujący ze wzmacniaczem firmy Kistler typu 4624AK (posiadanym przez Zamawiającego),

- zakres pomiaru ciśnienia:   0 do 20 bar,

- czułość:   radial ≤±0,4 % mbar/g;   axial ≤±0,2 % mbar/g,

- liniowość:   ≤±0,1 %FSO,

- maksymalne odchylenie temperaturowe  ≤±3°C,

- przeciążenie:  ok. 25 bar,

- zasilanie:  ze zintegrowanego wzmacniacza 10…30V,

- zakres kompensacji temperaturowej:   20…120(L), -15…180 (H),

- cyfrowa kompensacja temperaturowa,

- zakres temperatur pracy:  nie mniej niż -40/180°C,

- połączenie mechaniczne czujnika:  kompatybilne z czujnikiem 4043/4045,

- czujnik zintegrowany z kablem o długości 1m lub 2m zakończonego wtyczką przyłączeniową typu fischer (S103A054),

- funkcja TEDS kompatybilna ze wzmacniaczem (automatyczne przesyłanie parametrów czujnika m.in. czułości do wzmacniacza).

W/w czujniki ciśnienia przeznaczone są do komory badawczej 1 m3 (komora do badań wybuchowości pyłów przemysłowych) posiadanej przez Zamawiającego.