Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa:

- część I - kalibratora ręcznego układów pomiarowych w chodniku doświadczalnym – 1 szt.:

- Generator sygnałów 1VDC 3VDC 5VDC,

- Dokładność sygnału: min 0.01% wartości zadanej,

- Impedancja wyjściowa: 50Ω,

- Regulacja impulsu częstotliwość 0-1Hz,

- Sygnalizacja optyczna impulsu,

- Sygnalizacja optyczna zasilania,

- Zasilanie: 12VDC bateryjne, <400mA,

- Obudowa: min IP54,

- Wyjście sygnału: BNC,

- Obudowa wymiary mm: max 220x170x80 (szer. dł. wys.),

- Długość przewodu sygnałowego: min 1m,

- Waga max 2kg.

- część II - płytek drukowanych PCB - 2 szt.:

Zamawiający wymaga wykonania płytek drukowanych PCB wraz z zakupem części i montażem elementów elektronicznych na płytkach.

- Grubość laminatu bazowego 1,55 mm,

- Końcowa grubość miedzi na warstwach zewnętrznych [µm] 35,

- Końcowa grubość miedzi na warstwach wewnętrznych [µm] 35,

- Maska antylutownicza od strony elementów (TOP) czarna,

- Maska antylutownicza od strony lutowania (BOT) czarna,

- Opis od strony elementów (TOP) biały,

- Opis od strony lutowania (BOT) biały,

- Pokrycie złoto chemiczne,

- Test elektryczny,

- Obróbka mechaniczna frezowanie,

- Układ płytek pojedynczo.