Załącznik nr 1 do 5348

Wymagania ogólne oraz szczegółowe do aparatury sejsmicznej, przeznaczonej do badań dołowych:

1. wymagania ogólne:

- iskrobezpieczność (aparatura ma być przystosowana do badań w strefach zagrożonych wybuchem, Certyfikat ATEX),

- minimalna liczba kanałów 30,

- transmisja sygnału: cyfrowa,

- dynamika >110 dB,

- próbkowanie sygnału zmienne w zakresie od 500 Hz do 10 kHz,

- czujniki dwuskładowe z możliwością montażu w otworze (do 2 m głębokości),

- przetwornik AC >21 bit,

- wymagana możliwość podłączania czujników w dowolnych odległościach wzajemnych (w zakresie od 1m do 50 m),

- zasilenie akumulatorowe z minimalnym czasem pracy 4 godziny.

2. wymagania szczegółowe:

- jednostka centralna wraz z oprogramowaniem do pozyskiwania i przetwarzania danych z portem USB, dwoma kompletami baterii oraz ładowarką – 1 sztuka,

- 2-kanałowy moduł aparatury sejsmicznej, umożliwiające podłączenie geofonów rozstawionych w dowolnej odległości między sobą - 16 sztuk,

- czujnik otworowy, 2-składowy geofonowy, z zestawem do montażu – 18 sztuk,

- moduł aparatury sejsmicznej do odpalania źródła sejsmicznego – 1 sztuka,

- moduł aparatury sejsmicznej do wzmocnienia sygnału – 1 sztuka,

- kabel do połączenia ze sobą modułów aparatury – 1 sztuka,

- stacja ładowania modułów – 2 sztuki,

- źródło sygnału sejsmicznego do wzbudzania aparatury – 1 sztuka.