Projekt „EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”, realizowany 
w ramach Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr sprawy: FZ-1/5389/SK/20/BH					        Katowice, 17/06/2020r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu EPOS-PL+ zwracamy się z prośbą o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę materiałów i podzespołów sejsmicznych:

CZĘŚĆ I - Dostawa materiałów i podzespołów do wytworzenia stanowiska pod nazwą iskrobezpieczny system ciągłej obserwacji sejsmicznej SOS-128 w celu utworzenia Geofizycznego Systemu Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych (GSB-GFO GIG)

CZĘŚĆ II - Dostawa materiałów i podzespołów do wytworzenia stanowiska zestawu kopalnianej sieci tensometrycznej SOS_STRESS 16 w celu utworzenia Geofizycznego Systemu Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych (GSB-GFO GIG)

CZĘŚĆ III - Dostawa materiałów i podzespołów do wytworzenia stanowiska AMAX-GSIS 
w celu utworzenia Geofizycznego Systemu Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych (GSB-GFO GIG)

Należy podać:

-     Nr i/lub nazwę części, na którą jest składana wstępna oferta,

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający),

-    Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, tj. na daną część (musi jednak zawierać wszystkie pozycje z tej części) lub na całość zamówienia.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie służące wcześniej jako urządzenia demonstracyjne na konferencjach i imprezach targowych. Przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany w 2019 lub 2020 roku.

A) Zamawiane elementy muszą być zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE , a także z rozporządzeniami krajowymi  
i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi, tj. PN-EN 60079-0:2013,  PN-EN60079-11:2012  
i  PN-EN50303:2004 lub równoważnymi.

## Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawiane elementy parametrów technicznych, które umożliwiają pracę tych elementów w podziemnych wyrobiskach górniczych zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy  „A” i „B” zagrożenia wybuchem  pyłu węglowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817))

CZĘŚĆ I - Dostawa materiałów i podzespołów do wytworzenia stanowiska pod nazwą iskrobezpieczny system ciągłej obserwacji sejsmicznej SOS-128 w celu utworzenia Geofizycznego Systemu Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych (GSB-GFO GIG)

a) Odbiornik stacji odbiorczej – sztuk 192

*Zamawiane elementy muszą być zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE , a także z rozporządzeniami krajowymi  
i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi, tj. PN-EN 60079-0:2013,  PN-EN60079-11:2012  
i  PN-EN50303:2004 opisanymi w punkcie A) lub równoważnymi.

Przedmiot zamówienia musi spełniać przedstawione poniżej wymagania:

1. Rodzaj transmisji: prądowa

2. Czułość : 2V/mA÷ 20V/mA (zależności od wzmocnienia ×1,×2,×5,×10)

3. Zakres napięć wyjściowych: ±10 V

4. Pasmo częstotliwościowe: 0.8 ÷ 250 Hz (-3 dB)

5. Prąd zerowy: 12 mA±5%

6. Modulacja :± 5 mA

7. Tłumienie sygnału 50Hz: -40dB (włączony filtr)

8. Obwód zasilania: 2x18 V AC

9. Obwody wyjściowe do aparatury pomiarowej  muszą być wyprowadzone na gniazda BNC: Um=253V

10. Obwody transmisyjne wyprowadzone  na  gniazda wyj.

poziom bezpieczeństwa „ia”

Uo=47,3V

Io=98mA

Po=1,2W

charakterystyka obwodu: liniowa

Li= 0, Ci=0

Lo=30mH

Co=1,19µF

11. Warunki  eksploatacji:

a. wilgotność -  30 ÷ 85 % w temp. 20 ºC

b. temperatura pracy  +10 ÷ +40 º C

c. atmosfera : nie agresywna wolna od pyłu węglowego i metalowego oraz oparów kwasów

12.Wymiary płytki obwodu drukowanego:  szer. 100mm, dł. 280mm

13. Laminat grubości  1.5 mm z grubością warstwy miedzi nie mniejszą niż 25µm zgodnie 
z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

14. Elementy muszą być montowane sposobem na przewlekanie

15. Płytki drukowane muszą być wykonane jako dwustronne z otworami metalizowanymi, malowane dwustronnie z maską opisu elementów zgodnie z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

16. Montaż elementów elektronicznych: dowolny

17. Tył płytki zaopatrzony w złącze kątowe 90°  64 pin Europa

18. Przód  płyty musi być wykonany, tak aby było możliwe wyprowadzenie elementów elektronicznych  montowanych  na płycie czołowej,  tj.:

- dioda dwukolorowa Ø 5mm sygnalizacja  zwarcia linii

- dioda dwukolorowa Ø 5mm sygnalizacja  prądu linii

- diody czerwone Ø3mm sygnalizacja pozycji  wzmocnienia

- gniazdo BNC  wyprowadzenie sygnału - wyjście

19. Na płycie obwodu drukowanego musi być rozdzielenie obwodów iskrobezpiecznego 
i  nieiskrobezpiecznego.

b) Podzespół  elektroniczny do sondy sejsmicznej wraz czujnikiem drgań sejsmicznych – sztuk 192

*Zamawiane elementy muszą być zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE , a także z rozporządzeniami krajowymi 
 i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi, tj. PN-EN 60079-0:2013,  PN-EN60079-11:2012  
i  PN-EN50303:2004 opisanymi w punkcie A) lub równoważnymi.

Przedmiot zamówienia musi spełniać przedstawione poniżej wymagania:

1. Wymiary płytek obwodu drukowanego ≤  Ø37

2. Laminat grubości  1.5 mm z grubością warstwy miedzi nie mniejszą niż 25µm i zgodnie z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

3. Płytki muszą zapewniać zachowanie odległości pomiędzy elementami elektronicznymi zgodnie 
z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

4. Elementy montowane sposobem na przewlekanie

5. Możliwość montażu stojącego lub leżącego, dopuszczony rozstaw nietypowy

6. Obwody  drukowane muszą być wykonane dwustronnie z otworami metalizowanymi i obustronnym malowaniem  z naniesioną maską opisu elementów

7. Parametr mierzony - prędkość drgań podłoża z użyciem czujnika prędkościowego o następujących parametrach: częstotliwość rezonansowa 4.5Hz, rezystancja cewki 380 Ohm,  czułość 0.32 V/cm/sek.

8. Rodzaj transmisji – prądowa

9. Czułość podzespołu – od 0.5mA/mm/s do 5mA/mm/s,

10. Zakres rejestrowanych częstotliwości – 1 ÷ 400 Hz (-3dB),

11. Pobór prądu - ≤12 mA,

12. Głębokość modulacji prądowej - ±5 mA,

13. Zakres napięć zasilających - 18 ÷40 V,

14. Dokładność pomiaru - ± 5%,

15. Współpraca z odwodami iskrobezpiecznymi   Ex ia I,

16. Maksymalne parametry obwodu wyjściowego: Ui = 50V;   Ii  = 100mA;   Pi = 1.2W,

17. Warunki eksploatacji:   - temperatura pracy -5º ÷ + 50ºC

c) Obudowa sondy  pomiarowej 1 składowej – sztuk 147

*Zamawiane elementy muszą być zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE , a także z rozporządzeniami krajowymi  
i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi, tj. PN-EN 60079-0:2013,  PN-EN60079-11:2012 
 i  PN-EN50303:2004 opisanymi w punkcie A) lub równoważnymi.

Przedmiot zamówienia musi spełniać przedstawione poniżej wymagania:

1. Obudowa sondy w  kształcie cylindra o wymiarach nie większych  niż h = 125mm i Ø 42mm wraz 
z zaciskiem kablowym, wykonana ze stali nierdzewnej typ: 1H1810T  lub 1H189T ze stopniem ochrony IP67

2. Wytrzymałość  ścianek bocznych sondy zgodnie z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

3. Dół sondy musi być przystosowany do przykręcenia na kotew górniczą Ø20mm

4. Zamknięcie górne sondy musi być wykonane z podejściem pod kabel wraz z zaciskiem kablowym wykonanym zgodnie z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

5. Zapewniona wytrzymałość zacisku  na wyrywanie kabla zgodnie z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

6. Zamknięcie obudowy sondy musi być skręcone śrubami nimbusowymi

7. W dolnej części obudowy  musi być zapewnione podejście na klucz płaski ułatwiające montaż i demontaż sondy.

8. W dolnej części wnętrza sondy muszą być wykonane elementy do zamontowania  i odizolowania czujnika pomiarowego prędkości drgań zgodnie z  odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

9. Musi być zapewniony sztywny kontakt obudowy czujnika i obudowy sondy (przenoszenie drgań)

10. Wnętrze sondy musi mieć miejsce na blok  elektroniki o wymiarach h=25mm i Ø37mm

11. Zapewniony element montażowy i odizolowujący blok elektroniki  od obudowy

12. Zapewniona możliwość wnikania  zalewy elektroizolacyjnej do wnętrza sondy po zamontowaniu wszystkich jej podzespołów.

d) Obudowa sondy  pomiarowej 3 składowej – sztuk 15

*Zamawiane elementy muszą być zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE , a także z rozporządzeniami krajowymi  
i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi, tj. PN-EN 60079-0:2013,  PN-EN60079-11:2012  
i  PN-EN50303:2004 opisanymi w punkcie A) lub równoważnymi.

Przedmiot zamówienia musi spełniać przedstawione poniżej wymagania:

1. Obudowa sondy o kształcie cylindra o wymiarach nie większych  niż h = 265mm i  Ø 85mm wraz 
z zaciskiem kablowym, wykonana ze stali nierdzewnej typ: 1H1810T lub 1H189T ze stopniem ochrony IP67

2. Wytrzymałość  ścianek bocznych sondy zgodnie z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

3. Dół sondy musi być przystosowany do przykręcenia na kotew górniczą Ø20mm

4. Zamknięcie górne sondy musi być wykonane z podejściem pod kabel wraz z zaciskiem kablowym wykonanym zgodnie z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

5. Zapewniona wytrzymałość zacisku  na wyrywanie kabla zgodnie z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

6. Zamknięcie obudowy sondy musi być skręcone śrubami imbusowymi

7. W dolnej części musi być zapewnione podejście na klucz płaski ułatwiające montaż i demontaż sondy

8. Wnętrze sondy musi być przystosowane do zamontowania trzech czujników prędkości drgań 
i trzech podzespołów elektroniki tak, aby możliwa  była  rejestracja  drgań  w  trzech  kierunkach x,y,z.

9. Zapewnić elementy wnętrza do zamontowania czujników i elektroniki, tak aby zachodziła galwaniczna izolacja pomiędzy kanałami sondy, a także pomiędzy obudową sondy zgodnie 
z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

10. Zapewniony sztywny kontakt  czujników z obudową sondy (przenoszenie drgań)

11. Zapewniona możliwość wnikania zalewy elektroizolacyjnej do wnętrza sondy po zamontowaniu wszystkich jej podzespołów.

e) Obudowa stacji odbiorczej  dla linii 16 kanałów sejsmicznych – sztuk 8

*Zamawiane elementy muszą być zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE , a także z rozporządzeniami krajowymi  
i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi, tj. PN-EN 60079-0:2013,  PN-EN60079-11:2012  
i  PN-EN50303:2004 opisanymi w punkcie A) lub równoważnymi.

Przedmiot zamówienia musi spełniać przedstawione poniżej wymagania:

1. Typ kasety: 19” wersja z ekranowaniem EMC, wys. 3HE**, głęb. 475mm

2. Kątowniki montażowe przednie z rączkami aluminiowymi i przyklejonymi uszczelkami EMC

3.  Kątowniki montażowe tylne z uszczelkami EMC

4. Belki przednie i tylne z krótką wargą i podziałką szerokości 84HP**

5. Para belek z szyną typu „Z” z nagwintowanymi otworami M2.5

6. Para belek wzmacniających o szerokości 84HP**

7. Pokrywa górna i dolna perforowana wciskana do belek z uszczelnieniem EMC, belki z listwami izolującymi, zestaw  montażowy, listwy gwintowane M2.5 do przykręcania paneli

8. Panel  tylny  na  pełną  szerokość,  panele przednie 16 szt. z jednej strony anodowane, a z drugiej przewodzące z uchwytami

9. Paski przewodzące prąd maksymalny 4A

**HP – 5.08mm, HE – 44.45mm

f) Moduł rejestrujący drgania sejsmiczne do transmisji, analizy i akwizycji efektu drgań sejsmicznych – sztuk  1

*Zamawiane elementy muszą być zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE , a także z rozporządzeniami krajowymi  
i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi, tj. PN-EN 60079-0:2013,  PN-EN60079-11:2012  
i  PN-EN50303:2004 opisanymi w punkcie A) lub równoważnymi.

Wymagana charakterystyka techniczna rejestratora drgań sejsmicznych:

•	ilość kanałów............................................ 128

•	zakres częstotliwości ............................... od 1 do 3000 Hz – (wybiera użytkownik)

•	próbkowanie sygnału................................ minimum 16 bitowe

•	zakres napięć wejściowych sygnału...........+-10V,+-5V,+-2.5V,+-1.25

•	automatyczne wyzwalanie zapisów wstrząsów

•	system ciągłego zapisu danych

•	zapisywanie wszystkich rejestracji w bazie danych o wstrząsach

•	system operacyjny dowolny, spełniający niżej wymienione wymagania **

•	sposób detekcji sygnałów z użyciem komunikacji międzyprocesowej oraz procesy wielowątkowe

•	synchronizacja czasu systemowego..........GPS

•	zasilanie ................................................... 230 V

•	min. energia zjawiska sejsmicznego: 102J

•	możliwość zdalnego sterowania pracą rejestratora oraz jego parametrami

•	podgląd online zapisu drgań sejsmicznych na rejestratorze oraz w trybie zdalnego sterowania

Wymagana charakterystyka oprogramowania dostarczonego wraz modułem drgań sejsmicznych:

•	prezentacja graficzna zarejestrowanych wstrząsów

•	analiza Fouriera (FFT)

•	filtracja częstotliwościowa sejsmogramów (w celu wycinania szumów i zakłóceń)

•	różniczkowanie i całkowanie sejsmogramów

•	korekcja linii bazowej

•	wydruki sejsmogramów na dowolną drukarkę i eksport plików graficznych do innych programów

•	zapis grafiki do plików wektorowych typu windowsmetafile

•	eksport i import sejsmogramów do pliku ASCII

•	lokalizacji ognisk wstrząsów w wariancie płaskim i przestrzennym na bazie algorytmów: metody fali P, różnicy czasów przyjścia fal P i S

•	obliczenia energii z całki z sejsmogramu prędkości i metodą spektralną

•	informacja o błędzie dopasowania czasów w procesie lokalizacji na poszczególnych stanowiskach sejsmometrycznych

•	drukowanie wyników analizy wstrząsów na tle mapy wyrobisk, tektoniki i wielu innych elementów

•	możliwość bezpośredniego wykorzystywania sejsmogramów do analizy stanu zagrożenia sejsmicznego metodą tomografii pasywnej

•	analiza parametrów spektralnych źródła (moment sejsmiczny, spadek naprężeń, przemieszczenia

w ognisku),

•	wprowadzanie różnych modeli prędkościowych górotworu

** Minimalne wymagania dla systemu operacyjnego :

1. Wsparcie dla architektury 32-bitowej.

2.  Łączenie z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.

3.  Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z wyborem instalowanych poprawek.

4.   Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet z witryny producenta systemu.

5.   Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6 z możliwością odrębnego konfigurowania reguł dla ruchu przychodzącego i wychodzącego.

6.   Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

7. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

8. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

9. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca  systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

10. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, programów, ustawień) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

11.  Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

12. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

13. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

14.  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

15.  Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

16. Możliwość przywracania plików systemowych.

CZĘŚĆ II - Dostawa materiałów i podzespołów do wytworzenia stanowiska zestawu kopalnianej sieci tensometrycznej SOS_STRESS 16 w celu utworzenia Geofizycznego Systemu Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych (GSB-GFO GIG)

a) Moduł trójskładowej sondy do pomiaru tensora naprężeń górotworu - sztuk 6

*Zamawiane elementy muszą być zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE , a także z rozporządzeniami krajowymi 
 i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi, tj. PN-EN 60079-0:2013,  PN-EN60079-11:2012 
 i  PN-EN50303:2004 opisanymi w punkcie A) lub równoważnymi.

Przedmiot zamówienia musi spełniać przedstawione poniżej wymagania:

1. Obudowa sondy w  kształcie cylindra wraz z zaciskiem kablowym, wykonana ze stali nierdzewnej ze stopniem ochrony IP67.

2. Wytrzymałość  ścianek bocznych sondy zgodnie z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

3. Podejście  pod kabel zasilający  wraz z zaciskiem kablowym wykonanym zgodnie z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

4. Zapewniona wytrzymałość zacisku  na wyrywanie kabla zgodnie z odpowiednimi normami opisanymi 
w punkcie A)* lub równoważnymi

5. We wnętrzu sondy muszą być zamontowane czujniki do pomiaru tensora naprężeń

6. Zapewniony sztywny kontakt czujników  z obudową sondy i górotworem (przenoszenie naprężeń)

7. We  wnętrzu  sondy musi być przewidziane miejsce na blok  elektroniki o następujących wymaganiach:

- pomiar odkształceń sprężystych w przedziale od 0 ÷ 1mm

- transmisja sygnałów pomiarowych w postaci prądowej: 7÷17mA

- napięcia zasilające na zaciskach wejściowych max.: 41 ± 1 V

- płytki obwodów drukowanych z zachowaniem odstępów pomiędzy elementami a obrzeżem płytki  zgodnie 
z odpowiednimi normami opisanymi w punkcie A)* lub równoważnymi

8. Zapewniony elementy montażowy i odizolowujący blok elektroniki  od obudowy

9. Zapewniona możliwość wnikania  zalewy elektroizolacyjnej do wnętrza sondy po zamontowaniu wszystkich jej podzespołów.

b) Moduł rejestrujący drgania sejsmiczne do transmisji, analizy i akwizycji efektu drgań sejsmicznych – sztuk 1

*Zamawiane elementy muszą być zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE , a także z rozporządzeniami krajowymi  
i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi, tj. PN-EN 60079-0:2013,  PN-EN60079-11:2012  
i  PN-EN50303:2004 opisanymi w punkcie A) lub równoważnymi.

Wymagana charakterystyka techniczna rejestratora drgań sejsmicznych:

•	ilość kanałów............................................ 64

•	zakres częstotliwości ............................... od 1 do 3000 Hz – (wybiera użytkownik)

•	próbkowanie sygnału................................ minimum 16 bitowe

•	zakres napięć wejściowych sygnału...........+-10V,+-5V,+-2.5V,+-1.25

•	automatyczne wyzwalanie zapisów wstrząsów

•	system ciągłego zapisu danych

•	zapisywanie wszystkich rejestracji w bazie danych o wstrząsach

•	system operacyjny dowolny, spełniający niżej wymienione wymagania **

•	sposób detekcji sygnałów z użyciem komunikacji międzyprocesowej oraz procesy wielowątkowe

•	synchronizacja czasu systemowego..........GPS

•	zasilanie ................................................... 230 V

•	min. energia zjawiska sejsmicznego: 102J

•	możliwość zdalnego sterowania pracą rejestratora oraz jego parametrami

•	podgląd online zapisu drgań sejsmicznych na rejestratorze oraz w trybie zdalnego sterowania

Wymagana charakterystyka oprogramowania dostarczonego wraz modułem drgań sejsmicznych:

•	prezentacja graficzna zarejestrowanych wstrząsów

•	analiza Fouriera (FFT)

•	filtracja częstotliwościowa sejsmogramów ( w celu wycinania szumów i zakłóceń)

•	różniczkowanie i całkowanie sejsmogramów

•	korekcja linii bazowej

•	wydruki sejsmogramów na dowolną drukarkę i eksport plików graficznych do innych programów

•	zapis grafiki do plików wektorowych typu windowsmetafile

•	eksport i import sejsmogramów do pliku ASCII

** Minimalne wymagania dla systemu operacyjnego:

1. Wsparcie dla architektury 32-bitowej.

2.  Łączenie z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.

3.  Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z wyborem instalowanych poprawek.

4.   Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet z witryny producenta systemu.

5.   Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6 z możliwością odrębnego konfigurowania reguł dla ruchu przychodzącego i wychodzącego.

6.   Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

7. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

8. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

9. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca  systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

10. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, programów, ustawień) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

11.  Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

12. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

13. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

14.  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

15.  Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

16. Możliwość przywracania plików systemowych.

CZĘŚĆ III - Dostawa materiałów i podzespołów do wytworzenia stanowiska AMAX-GSIS w celu utworzenia Geofizycznego Systemu Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych (GSB-GFO GIG)

a) Moduł rejestrujący drgania sejsmiczne do transmisji, analizy i akwizycji efektu drgań sejsmicznych – sztuk 2

*Zamawiane elementy muszą być zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE , a także z rozporządzeniami krajowymi  
i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi, tj. PN-EN 60079-0:2013,  PN-EN60079-11:2012  
i  PN-EN50303:2004 opisanymi w punkcie A) lub równoważnymi.

Wymagana charakterystyka techniczna rejestratora drgań sejsmicznych:

•	ilość kanałów............................................ 32

•	zakres częstotliwości ............................... od 1 do 3000 Hz – (wybiera użytkownik)

•	próbkowanie sygnału................................ minimum 16 bitowe

•	zakres napięć wejściowych sygnału...........+-10V,+-5V,+-2.5V,+-1.25

•	automatyczne wyzwalanie zapisów wstrząsów

•	system ciągłego zapisu danych

•	zapisywanie wszystkich rejestracji w bazie danych o wstrząsach

•	system operacyjny dowolny, spełniający niżej wymienione wymagania **

•	sposób detekcji sygnałów z użyciem komunikacji międzyprocesowej oraz procesy wielowątkowe

•	synchronizacja czasu systemowego..........GPS

•	zasilanie ................................................... 230 V

•	min. energia zjawiska sejsmicznego: 103J

•	możliwość zdalnego sterowania pracą rejestratora oraz jego parametrami

•	podgląd online zapisu drgań sejsmicznych na rejestratorze oraz w trybie zdalnego sterowania

Wymagana charakterystyka oprogramowania dostarczonego wraz modułem drgań sejsmicznych:

•	prezentacja graficzna zarejestrowanych wstrząsów

•	analiza Fouriera (FFT)

•	filtracja częstotliwościowa sejsmogramów ( w celu wycinania szumów i zakłóceń)

•	różniczkowanie i całkowanie sejsmogramów

•	korekcja linii bazowej

•	wydruki sejsmogramów na dowolną drukarkę i eksport plików graficznych do innych programów

•	zapis grafiki do plików wektorowych typu windowsmetafile

•	eksport i import sejsmogramów do pliku ASCII

** Minimalne wymagania dla systemu operacyjnego:

1. Wsparcie dla architektury 32-bitowej.

2.  Łączenie z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.

3.  Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z wyborem instalowanych poprawek.

4.   Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet z witryny producenta systemu.

5.   Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6 z możliwością odrębnego konfigurowania reguł dla ruchu przychodzącego i wychodzącego.

6.   Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

7. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

8. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

9. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca  systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

10. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, programów, ustawień) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

11.  Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

12. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

13. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

14.  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

15.  Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

16. Możliwość przywracania plików systemowych.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 26/06/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47,  e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska       - tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1

Nr sprawy: FZ-1/5389/SK/20/BH

Wstępna wycena na dostawę materiałów i podzespołów sejsmicznych

część: …………………………..

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                            Podpis