Zakup będzie realizowany z projektu: „Wstrząsy i deformacje górotworu na terenach pogórniczych: mechanizm, zagrożenia i ocena ryzyka / Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas: mechanisms, hazard and risk assessment” (Akronim: PostMinQuake).

Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań Węgla i Stali (RFCS)

Nr sprawy: FZ-1/5414/SK/20/BH					          Katowice, 17/09/2020r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu PostMinQuake zwracamy się z prośbą o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę aparatury sejsmologicznej.

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie (np. €, £, $). Dla celów ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert,

-     Opis techniczny zaoferowanego sprzętu, nazwę producenta, typ/model,

-    Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej sieci sejsmologicznej do ciągłej obserwacji 
w czasie rzeczywistym wstrząsów z obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w Polsce. Aktualnie GIG zarządza regionalną siecią sejsmologiczną na Górnym Śląsku (GRSS), zbudowaną 
w roku 1976 i zmodernizowaną w roku 2010. Sieć składa się z 28 rejestratorów firmy GeoSIG, wyposażonych w sejsmometry (14 stanowisk), trójskładowe czujniki akcelerometryczne (9 stanowisk) i otworowe sondy  akcelerometryczne (5 stanowiska). Nasza sieć co roku rejestruje od 1000 do 2000 zjawisk sejsmicznych o lokalnej magnitudzie w zakresie wartości 1,5 ÷ 4,0. Rejestracja i analiza górniczych zjawisk sejsmicznych w obszarze Górnego Śląska są związane nie tylko z zagrożeniem powierzchni, lecz także z zagrożeniem stateczności wyrobisk podziemnych w trakcie eksploatacji węgla (tzw. tąpnięcia). Z tego powodu sieć sejsmiczna musi być niezawodna i uniwersalna 
w użytkowaniu interfejsów komunikacji.  Preferowane będą przenośne rejestratory sejsmiczne,

pozwalające w tym samym czasie na gromadzenie danych w pamięci wewnętrznej rejestratora jak 
i równocześnie na ciągłą transmisję danych do Centrum Danych w GIG. Obecnie w Centrum Danych GIG działa oprogramowanie GeoDAS służące do akwizycji danych sejsmologicznych oraz do zdalnej konfiguracji stanowisk pomiarowych. Wymagane jest, aby nowe urządzenia były w pełni przystosowane do współpracy z istniejącym oprogramowaniem. Ważną cechą Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GRSS jest synchronizacja czasu na wszystkich kanałach i ze wszystkich rejestratorów polowych, wspólny opis osi czasu dla wszystkich kanałów i wspólne wyzwalanie zjawisk użytecznych. Ponadto korzystamy z własnego oprogramowania do lokalizacji ognisk wstrząsów, obliczania pola prędkości fali wykorzystując metodę tomografii pasywnej oraz obliczania energii sejsmicznej. Stąd wspólny względny czas dla wszystkich kanałów jest bardzo ważny. Oprogramowanie systemowe musi być rozwiązaniem kompletnym dla akwizycji danych, przesyłania 
i przetwarzania danych sejsmicznych, w tym również w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość lokalizacji hipocentrum, obliczania lokalnej magnitudy wstrząsów oraz przygotowywania raportów. Niezbędną opcją oprogramowania musi być możliwość importu 
i eksportu plików do ASCII.

Wymagamy następującej konfiguracji urządzeń do Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG:

Rozbudowa sieci sejsmologicznej do ciągłej, cyfrowej rejestracji wstrząsów górniczych 
z uwzględnieniem wspólnej podstawy czasu (2 trójskładowych stanowisk polowych):

- Rejestratory polowe: 2 przenośne polowe rejestratory sejsmiczne (DC), 3 kanałowe, 24 bitowe, pamięć wewnętrzna lub flash memory do zapisu zjawisk sejsmicznych, bateria wewnętrzna z możliwością ładowania, zasilanie zewnętrzne 230 VAC , GPS z kablem (20 metrów), dynamika 120 dB przy 200 próbkach/sekundę, automatyczne wyzwalanie wstrząsów STA/LTA, temperature pracy urządzenia: od -20oC do 70oC, możliwość podłączenie transmisji radiowej, możliwość komunikacji TCP/IP.

- Czujniki – sejsmometry: 2 trójskładowych sejsmometrów (charakterystyka częstotliwościowa od min 0.5 Hz do 150 Hz lub więcej, czułość wyjściowa: 300-500 V/m/s, sygnał wyjściowy 10-20 Vpp, kabel wejściowy i złączka).

- Oprogramowanie: oprogramowanie zarządzające wykrywaniem i rejestrowaniem wstrząsów w czasie rzeczywistym, przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, 
w dowolnym momencie przeglądanie danych oraz przygotowywanie raportów o wstrząsach górniczych.

- Dodatkowo: 2 zasilacze sieciowe do rejestratorów sejsmicznych

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 25/09/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Sylwia Kolińska       - tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

mgr inż. Marzena Kolczyk

Dział Handlowy GIG

Zakup będzie realizowany z projektu: „Wstrząsy i deformacje górotworu na terenach pogórniczych: mechanizm, zagrożenia i ocena ryzyka / Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas: mechanisms, hazard and risk assessment” (Akronim: PostMinQuake).

Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Nr sprawy: FZ-1/5414/SK/20/BH						             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę aparatury sejsmologicznej

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Opis techniczny zaoferowanego sprzętu, nazwa producenta, typ/model | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …..* | Wartość ogółem netto w …..* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w ….* | Wartość ogółem brutto w ….* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

*należy podać walutę. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                            Podpis