Zakup będzie realizowany z projektu: „Wstrząsy i deformacje górotworu na terenach pogórniczych: mechanizm, zagrożenia i ocena ryzyka / Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas: mechanisms, hazard and risk assessment” (Akronim: PostMinQuake).

Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań Węgla i Stali (RFCS)

Nr sprawy: FZ-1/5415/20/BH					          Katowice, 21/09/2020r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu PostMinQuake zwracamy się z prośbą o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę następujących urządzeń:

Część I: Dostawa  telemetrycznej stacji METEO.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jeden zestaw systemu pomiarowego do automatycznego monitorowania warunków atmosferycznych.

Stacja pogodowa zasilana prądem zmiennym 230V powinna posiadać zapasowe zasilanie akumulatorem, statyw, oraz instrukcje obsługi. System powinien być wyposażony w modem GPS/GPRS umożliwiający transmisję danych na serwer GIG raz na dobę przy interwałach pomiarowych rejestratora co 30 minut. Dostawa powinna obejmować koszt trzyletniej transmisji danych oraz dostępu do danych poprzez konto internetowe odpowiednio zabezpieczone oraz program do odczytu danych. Dostawca powinien udzielić trzyletniej gwarancji na sprawność operacyjną stacji.

Wymagana jest instalacja systemu w Sosnowcu (woj. Śląskie) oraz szkolenie użytkowników.

Dodatkowe wymagania:

Prędkość wiatru:

Zakres pomiaru: 1 ÷ 80 m/sek

Dokładność: ± 1 m/sek lub ± 5%,

Kierunek wiatru:

Zakres pomiaru: 16 kierunków róży wiatrów 0 ÷ 360°

Rozdzielczość: 0.1°

Dokładność: ±3°

Temperatura powietrza:

Zakres pomiaru: -40 ÷ +60°C

Dokładność: 0.5°C

Wilgotność:

Zakres pomiaru: 0 ÷ 100 %

Dokładność: ± 3%

Ciśnienie barometryczne:

Zakres pomiaru: 800 ÷ 1100 hPa

Dokładność: ±1 hPa

Opad deszczu:

Rozdzielczość: 0.1 mm

Dokładność: ± 4%

Rejestrator:

Temperatura pracy w zakresie -40 ÷ +60°C, praca czujnika opadów w zakresie temperatur dodatnich

Stopień ochrony: IP65

Pamięć wewnętrzna: liczba próbek: 100 000.

CZĘŚĆ II : Dostawa 3 telemetrycznych systemów monitorowania poziomu wód podziemnych w piezometrach wraz z programem do przeglądania danych

Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia są:

- 1 zestaw systemu pomiarowego do automatycznego monitorowania poziomu zwierciadła, temperatury i konduktywności w piezometrze głębokim (400 m),

- 2 zestawy do monitorowania polożenia zwierciadła wody w piezometrach płytkich do 10 m,

- Odwiercenie 2 otworów wiertniczych o głębokości do 10 m (w dzielnicy Sosnowca Kazimierz) do obserwacji położenia zwierciadła wód gruntowych (głowica piezometru – rury zabezpieczające ~12” do głębokości około 1,5 m ppt, zacementowane w strefie głębokości 0,2—1,5 m ppt), dalsze wiercenie pod rury 6”; zapuszczenie do otworu kolumny filtrowej i przekształcenie ich w piezometry do obserwacji położenia zwierciadła wód gruntowych. wykonanie obudowy i głowic otworów obserwacyjnych z pokrywą kanalizacyjną i zabezpieczeniem specjalnym kluczem do kół samochodowych oraz wykonanie prac porządkowych i rekultywacyjnych po przeprowadzonych robotach wiertniczych.

Każdy zestaw powinien zawierać czujnik poziomu wody oraz rejestrator danych.

Czujnik poziomu wody w piezometrach:

- Czujnik mierzący ciśnienie hydrostatyczne słupa wody we wszystkich 3 sondach

- czujnik mierzący temperaturę i konduktywność wody w piezometrze głębokim,

- Zakres pomiarowy 0 – 10 m (w piezometrach płytkich) oraz od 400 m do 0 m, z podziałem na odcinki 50 m, co 50 m wzrostu słupa wody w (w piezometrze głębokim) sonda byłaby podciągana)

- częstotliwość pomiaru w piezometrach płytkich 1 sek,

- częstotliwość pomiaru w piezometrze głębokim 1 godzina

- Specjalny kabel z wbudowaną kapilarą do kompensacji ciśnienia atmosferycznego, o długość odpowiadającej głębokości piezometru,

- Średnica sondy nie większa niż 25 mm,

- Czujnik ciśnienia ceramiczny, obudowa sondy ze stali nierdzewnej,

- Dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,25 mm (w piezometrach płytkich) i oraz 10 mm (w piezometrze głębokim)

- Sygnał wyjściowy analogowy,

- Możliwość zasilania sondy napięciem w zakresie co najmniej 7 do 30 VDC,

- Możliwość pracy w temperaturach  od –5o do +60oC,

Rejestrator danych z konwerterem analogowo-cyfrowym:

- Rejestrator danych ogólnego zastosowania z możliwością podłączenia różnego typu sond,

- Co najmniej 4 kanały analogowe,

- Co najmniej dwa kanały do rejestracji impulsów, w tym jeden kanał pozwalający rejestrować impulsy z dużą częstotliwością (co najmniej 30 Hz),,

- Wbudowana pamięć pozwalająca zapisać co najmniej 600000 zmierzonych wartości w (w piezometrze płytkim) i 600 (w piezometrze głębokim),

- Zasilanie z wymiennej baterii ogólnodostępnej pozwalającej na pracę rejestratora przez około 1 rok z możliwością podłączenia zasilania zewnętrznego 12 V (DC),

- Możliwość zasilania czujników napięciem wewnętrznym rejestratora oraz co najmniej jeden kanał umożliwiający zasilanie precyzyjnym napięciem referencyjnym 5V,

- Klasa szczelności obudowy: nie gorsza niż IP67,

- Praca w zakresie temperatur nie mniej niż od –20oC do +60oC,

- Wymiary obudowy nie większe niż 150 x 110 x 50 mm,

- W zestawie kabel RS232 lub USB do połączenia z komputerem oraz oprogramowanie pozwalające w pełni skonfigurować rejestrator i sczytać dane. Oprogramowanie powinno mieć możliwość prezentacji sczytanych danych w formie graficznej i eksportowania danych do pliku ASCII. Dodatkowo program powinien umożliwić sprawdzenie stanu baterii, stanu zapełnienia pamięci oraz podgląd bieżących wartości pomiarowych,

Dodatkowa zamykana obudowa rejestratora z możliwością instalacji wewnątrz modemu / bramki GPRS, regulatora napięcia do panelu słonecznego,

System powinien być wyposażony w modem GPRS umożliwiający transmisję danych na serwer GIG  co najmniej raz na dobę przy interwałach pomiarowych rejestratora co 1 sekundę (w piezometrze płytkim) i co 1 godzinę  (w piezometrze głębokim). Dostawa powinno obejmować koszt trzyletniej transmisji danych do GIG  oraz  licencji na oprogramowanie do przeglądania danych poprzez konto internetowe odpowiednio zabezpieczone.

Wymagana jest instalacja systemów w miejscach wskazanych przez użytkownika oraz szkolenie użytkowników

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie (np. €, £, $). Dla celów ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert,

-     Opis techniczny zaoferowanego sprzętu, nazwę producenta, typ/model,

-    Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-    Okres i warunki gwarancji.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  na każdą część oddzielnie.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 30/09/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:     Krystyna Bula	- tel. (32) 259 25 11

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

mgr inż. Marzena Kolczyk

Dział Handlowy GIG

Zakup będzie realizowany z projektu: „Wstrząsy i deformacje górotworu na terenach pogórniczych: mechanizm, zagrożenia i ocena ryzyka / Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas: mechanisms, hazard and risk assessment” (Akronim: PostMinQuake).

Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Nr sprawy: FZ-1/5415/KB/20/BH						             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę  dla części nr ………… Nazwa………..

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Opis techniczny zaoferowanego sprzętu, nazwa producenta, typ/model | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …..* | Wartość ogółem netto w …..* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w ….* | Wartość ogółem brutto w ….* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

*należy podać walutę. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                            Podpis