Nr sprawy: FZ-1/5481/SK/20/SW					          Katowice, 01/12/2020r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę sprzętu do przygotowania próbek brykietu ziarnowego i kawałkowego, składającego się z precyzyjnej przecinarki automatycznej, urządzenia do impregnacji w podciśnieniu, automatycznej szlifierko-polerki

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający),

-     Opis techniczny zaoferowanego sprzętu,

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Automatyczna przecinarka precyzyjna wyposażona w:

- Automatyczny stolik, z regulowaną szybkością posuwu w zakresie od 0,005 – 3mm/s z krokiem nie większym niż 0,005mm/s,

- Stolik o wymiarach nie mniejszych niż 256mm szerokości i 182mm długości

- Regulowaną prędkość obrotową ściernicy w zakresie co najmniej 300-5000obr.min z regulacją co 100obr.min

- Cięcie w trybie automatycznym z kontrolą obciążenia. W przypadku przeciążenia, posuw automatycznie redukowany.

- Wyposażona w funkcję cięcia z optymalnym posuwem. Jeśli cięcie z nastawionym posuwem nie powoduje przeciążenia, cięcie odbywa się z zadanym posuwem. Jeśli wystąpi przeciążenie maszyny, posuw zostanie automatycznie zredukowany. Jeżeli obciążenie zmaleje, posuw zostanie automatycznie zwiększony do pierwotnie zadanej wartości. Niedopuszczalne jest tryb jakiegokolwiek wycofania i ponownego wprowadzenia ściernicy w miejsce cięcia z tą samą szybkością posuwu.

- Sterowanie z panelu sterującego wyposażonego w duży kolorowy wyświetlacz LCD, klawiaturę, joystick, pokrętło wielofunkcyjne, wyłącznik bezpieczeństwa.

- Programowanie parametrów cięcia. Możliwość zapisania parametrów cięcia dla trzech tzw. metod cięcia.

- Regulowane położenie osi ściernicy nad stołem w zakresie 0-40 mm.

- Możliwość cięcia ściernicami o różnych średnicach w zakresie 75 – 203 mm.

- Maksymalna długość cięcia: 200mm, maksymalna średnica ciętego wałka: 70 mm.

- Szybki przesuw stołu w położenie początku cięcia za pomocą joysticka.

- Programowanie punktu końca cięcia: albo zaprogramowanie długości cięcia, albo użycie funkcji automatycznego rozpoznania końca cięcia.

- Możliwość rozbudowy do precyzyjnego pozycjonowania detali z dokładnością do 5um w osi X i odczytem pozycji detalu na wyświetlaczu LCD.

- Przestronna komora cięcia z oświetleniem LED, ułatwiającym kontrolowanie procesu cięcia.

- Możliwość rozbudowy o uchwyt do cięcia obrotowego i oscylacyjnego

- Umieszczony pod stolikiem sitko pozwalające na łatwe odzyskanie niewielkich próbek, usunięcie większych odpadków z cięcia oraz zapobiega ich przedostaniu się do zbiornika na chłodziwo.

- Wyposażona w układ chłodzenia w obiegu zamkniętym ze zbiornikiem 4,75 l.

- Możliwość podłączenia do zewnętrznego układu chłodzenia.

- Wbudowany wskaźnik laserowy, prezentujący linię cięcia.

- Zasilanie 230V

- Masa nie większa niż 74kg

- Silnik o mocy nie mniejszej niż 0,78kW

- Wspornik stały do rowków T, pozwalający na montaż precyzyjnych uchwytów,

- Uchwyt precyzyjny próbek, imadłowy, o maksymalnym rozwarciu 60mm,

- Uchwyt szybkomocujący, kompletny z tylnym blokiem oporowym, mocowany na stoliku, pozwalający na umieszczenie próbki bezpośrednio na stoliku, bez wymuszania jej pozycji ponad stolikiem.

- Ściernicę diamentową do cięcia próbek inkludowanych i do cięcia materiałów zawierających żywice lub tworzywa sztuczne

- Dodatek do chłodziwa

- Płyn bakteriobójczy

Aparat do inkludowania techniką „na zimno” w podciśnieniu, wyposażony w:

- Duża komora robocza o średnicy 200 mm (możliwość umieszczenia do 10 foremek ø30 mm lub 8 foremek ø40 mm lub 1 foremki o średnicy do 200 mm jednocześnie)

- Obsługa za pomocą klawiatury dotykowej i ekranu ciekłokrystalicznego LCD. Klawiatura i ekran LCD umieszczone z boku komory próżniowej dla zminimalizowania ryzyka zalania żywicą

- Monitorowanie procesu – wartości ciśnienia zadanego i bieżącego w komorze próżniowej oraz czasu do końca procesu wyświetlane są na ekranie LCD

- Możliwość programowania własnych parametrów pracy, ostatnio używane nastawy parametrów zapamiętane w pamięci urządzenia i przywracane po ponownym załączeniu urządzenia

- Możliwość nastawy ciśnienia w komorze próżniowej jako wartości bezwzględnej lub jako wartości względem ciśnienia otoczenia

- Pokrywa komory próżniowej wykonana z przeźroczystego materiału dla zapewnienia możliwości obserwacji procesu

- Wykorzystanie jednorazowych akcesoriów do podawania żywicy (rurka, kubek), brak konieczności czyszczenia urządzenia po użyciu

- Obrotowy stół w komorze próżniowej, na którym ustawiane są foremki, obracany ręcznie spoza komory próżniowej w trakcie procesu

- Zestaw akcesoriów w tym jednorazowe rurki do nalewania żywicy oraz dodatkowa osłona komory próżniowej

- Zestaw żywicy epoksydowej – co najmniej 5l żywicy z odpowiednią ilością utwardzacza

- Zestaw foremek o średnicy 50mm – co najmniej 30 sztuk

- Zestaw foremek o średnicy 30mm – co najmniej 60 sztuk

Szlifierko-polerka automatyczna z głowicą automatyczną i dozownikiem wyposażona w:

- zasilanie 200-240V/50-60Hz

- możliwość pracy z aluminiowym dyskiem o średnicy 300 mm, mocowanym na trzpieniu stalowym, zapewniającym maksymalną stabilność i wytrzymałość w czasie. Dysk aluminiowy powinien być pokryty warstwą magnetyczną

- regulację prędkości obrotowej dysku w zakresie 40-600 obr/min, krokowo co 10 obr/min

- silnik dysku o mocy co najmniej 740 W

- silnik głowicy o mocy co najmniej 150W

- kranik oraz elektrozawór automatycznie odcinający dopływ wody po zakończonym procesie szlifowania

- tzw. miękki start dysku

- dane statystyczne: informacja nt. czasu pracy urządzenia

- parametry procesu wyświetlane na dużym, graficznym, kolorowym wyświetlaczu

- sterowanie urządzeniem i wprowadzanie danych przy pomocy klawiszy funkcyjnych oraz pokrętła wielofunkcyjnego

- funkcja chłodzenia dysku, polegająca na natrysku wody na spodnią część dysku, z regulacją natężenia chłodzenia oraz możliwością wyłączenia funkcji. Intensywność chłodzenia może być zapisana dla każdego kroku osobno,

- głowicę automatyczną z możliwością preparatyki próbek z dociskiem indywidualnym oraz centralnym

- możliwość jednoczesnego szlifowanie/polerowanie od 1 do 6 próbek przy docisku indywidualnym

- możliwość jednoczesnego szlifowanie/polerowanie do 12 próbek – w zależności od uchwytu - przy wykorzystaniu docisku centralnego

- regulację prędkości obrotowej głowicy w zakresie 50-150 obr/min, krokowo co 10 obr/min

- przełączany kierunek obrotów głowicy

- regulację siły docisku na pojedyńcze próbki (docisk indywidualny) – regulowana w zakresie 5-65 N, z możliwością zapisania ustawień dla każdego kroku osobno,

- regulację siły docisku na uchwyt próbek (docisk centralny) – 30-400 N, z możliwością zapisu dla każdego kroku osobno,

- automatyczna redukcja siły docisku przed końcem procesu

- identyczna pozycja uchwytu próbek w momencie startu oraz końca pracy

- osobny przycisk do obrotu głowicy o 180o, ułatwiający umieszczanie oraz wyjmowanie próbek przy pracy z dociskiem indywidualnym

- automatyczne podniesienie głowicy po zakończonej pracy

- wbudowany system oświetlenia strefy pracy przy pomocy oświetlenia LED

- dozowanie przy użyciu pomp perystaltycznych, z możliwa konfiguracją do 6 pomp do dozowania zawiesin diamentowych, lubrikantów i zawiesin diamentowych typu „wszystko w jednym” oraz 1 pompa do dozowania zawiesin tlenkowych

- kanały dozowania zawiesin diamentowych posiadające funkcję odsysania zawiesin w celu zapobiegnięcia ich skapywania na tarcze polerskie

- kanał dozowania zawiesin tlenkowych posiadający funkcję automatycznego odsysania zawiesiny z przewodów i automatycznego płukania przewodów wodą. Funkcja wykonywana automatycznie po zakończeniu operacji polerowania zawiesiną tlenkową

- funkcję automatycznego czyszczenia kanałów dozujących

- rozpoczęcie pracy od wstępnego dozowania zawiesiny lub (i) lubrikantu

- możliwość zaprogramowania do 200 metod użytkownika, zawierających wszystkie parametry procesu, tj.: rodzaj i rozmiar tarczy szlifierskiej/polerskiej, włączenie/wyłączenie podawania wody, rodzaj podawanej zawiesiny polerskiej, poziom dozowania wstępnego i właściwego zawiesiny polerskiej, czas, siła docisku, prędkość obrotowa dysku i głowicy, kierunek obrotów głowicy

- wbudowane 10 metod fabrycznych,

- wbudowaną baza danych materiałów eksploatacyjnych producenta

- możliwość zaprogramowania materiałów eksploatacyjnych użytkownika (w tym zapisania własnych nazw)

- możliwość rozbudowy o moduł sieciowy, pozwalający na podłączenie polerki do komputera lub do sieci LAN. Oprogramowanie załączone do modułu pozwala na zarządzanie metodami preparatyki przy pomocy podłączonego komputera lub komputerów w tej samej sieci LAN oraz na importowanie metod preparatyki pobranych ze strony producenta

- we wkładkę do miski zlewowej, ułatwiającą utrzymanie urządzenia w czystości, wraz z dodatkowymi 10 sztukami wkładek wymiennych

- cztery pompy perylstatyczne do dozowania zawiesin diamentowych, lubrikantów lub zawiesin typu wszystko w jednym,

- tacę do pozycjonowania butelek, dla 6 butelek 500ml oraz 1 butelki 1l,

- dysk magnetyczny, aluminiowym o średnicy 300 mm, mocowany na trzpieniu stalowym, zapewniającym maksymalną stabilność i wytrzymałość w czasie. Dysk aluminiowy pokryty warstwą magnetyczną,

- łączniki do płytek prowadzących dla próbek indywidualnych,

- płytki pozycjonujące dla max 6 próbek indywidualnych o średnicach 30mm oraz 6 próbek 50mm

- sprężarkę powietrzną, o maksymalnej głośności pracy do 50dB,

- co najmniej 300 sztuk papierów ściernych o średnicy 300mm lub folii ściernych o średnicy 300mm, pokrytych ścierniwem SiC, w przypadku folii ściernych zestaw musi zawierać odpowiednie tarcze do pracy z dyskiem magnetycznym,

- tarcze długiej żywotności o średnicy 300mm do szlifowania dokładnego przy użyciu zawiesin diamentowych - co najmniej 10 sztuk

- tarcze o średnicy 300mm do polerowania wstępnego materiałów polimerowych lub metali nieżelaznych – co najmniej 10 sztuk

- tarcze o średnicy 300mm do polerowania materiałów stalowych oraz dowolnych – co najmniej 10 sztuk

- stabilną zawiesinę diamentową wraz z lubrikantem, dobrane do najbardziej wydajnej pracy na tarczy do szlifowania dokładnego – diament polikrystaliczny o wielkości ziarna 9um – co najmniej 2,5l

- stabilną zawiesinę diamentową wraz z lubrikantem, dobrane do najbardziej wydajnej pracy na tarczy do polerowania materiałów polimerowych i metali nieżelaznych – diament polikrystaliczny o wielkości ziarna 3um – co najmniej 2,5l

- stabilną zawiesinę diamentową wraz z lubrikantem, dobrane do najbardziej wydajnej pracy na tarczy do polerowania materiałów stalowych i dowolnych – diament polikrystaliczny o wielkości ziarna 3um,

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 07/12/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Sylwia Kolińska       - tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5481/SK/20/SW						             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę sprzętu do przygotowania próbek brykietu ziarnowego 
i kawałkowego, składającego się z precyzyjnej przecinarki automatycznej, urządzenia do impregnacji w podciśnieniu, automatycznej szlifierko-polerki

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Opis techniczny zaoferowanego sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                            Podpis