FZ-1/5482/KB/20/BL	                                                          Katowice, 8.12.2020 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 r. 1843)

- Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja stanowiska badawczego w GIG (Hala nr V)

Wykonanie modernizacji stanowiska do badania odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych, w następującym zakresie:

- Zastąpieniu istniejącego agregatu hydraulicznego i układu sterowania (stacjonarny pulpit), nowym agregatem oraz nowym układem sterowania 3 siłownikami hydraulicznymi. Agregat zasila 3 siłowniki hydrauliczne Ø180/125 mm o wysuwie roboczym 1200 mm (tzw. czynne), które pracują w trybie manewrowym i roboczym.

Siłowniki te posiadają następujące parametry:

- maksymalne ciśnienie zasilania – 350 bar,

- nominalna siła obciążająca – 700 kN,

- długości przewodów (DN10) zasilających jeden siłownik – ok. 2×10 m = 20 m,

- tryby pracy każdego siłownika:

- manewrowy – wysuw i zsuw z prędkością ok. 250 mm/min

- roboczy – tylko wysuw z prędkością do 15 mm/min z dokładnością ±1 mm,

- czas pracy siłownika w trybie roboczym – do 8 godzin (wymagane ewentualne chłodzenie).

Zasilacz hydrauliczny powinien posiadać zbiornik na olej hydrauliczny wraz z układem chłodzenia.

Nowy układ sterowania (z elektrozaworami) powinien pozwalać na manewrowanie siłownikami z nowego, stacjonarnego pulpitu oraz z pilota przewodowego (długość przewodu ok. 15 m).

Przy roboczym trybie pracy musi być możliwość łączenia siłowników w grupy (do 3 siłowników), jak również sterowania każdego siłownika osobno.

- Zastąpienie istniejącego, stacjonarnego układu sterowania (pulpit stacjonarny) sześcioma siłownikami hydraulicznymi o parametrach jak wyżej (pracującymi w trybie manewrowym i roboczym), nowym układem sterowania z elektrozaworami, wyposażonym w stacjonarny pulpit oraz przewodowy układ zdalnego sterowania (długość przewodu ok. 15 m).

- Wymiana w całym stanowisku wszystkich zasilających i spływowych przewodów hydraulicznych.

Stanowisko badawcze w Głównym Instytucie Górnictwa przeznaczone jest do badania odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych. Składa się ze stalowej ramy do której zamocowane są przegubowo:

- 3 siłowniki hydrauliczne, tzw. czynne, służące do obciążania badanych odrzwi,

- 6 siłowników hydraulicznych, tzw. biernych, służące do wstępnego dociśnięcia i zablokowania badanych odrzwi obudowy.

Rodzaje obciążenia realizowane przez siłowniki pracujące w trybie manewrowym 
i roboczym:

- bierne, w którym siłowniki najpierw dojeżdżają do badanych odrzwi, w trybie manewrowym, a potem dociskają odrzwia z określoną siłą, w trybie roboczym. 
Następnie zostają zablokowane (nie zsuwają się pod wpływem działającej siły),

- czynne, w którym siłowniki obciążają obudowę w sposób ciągły z określoną prędkością w trybie roboczym, w przypadku zatrzymania zasilania nie może dojść do spadku ciśnienia w układzie zasilającym siłowniki. W tym trybie pracy wszystkie 3 siłowniki obciążają badane odrzwia jednocześnie (natomiast w trybie pracy biernej każdy z 3 siłowników pracuje z osobna).

Całość powinna być dostarczona i podłączona na miejscu w Hali nr V Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

W ofercie należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty jakie ponosi wykonawca w związku z realizacją niniejszego zapytania),

- termin płatności

- warunki gwarancji

- termin realizacji

III. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2020 r. godz. 9.00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub                                      w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

adres e-mail: kbula@gig.eu  lub mwallenburg@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Krystyna Bula	              - tel. (32) 259 25 11- e-mail: kbula@gig.eu

mgr Monika Wallenburg    	 - tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

FZ-1/5482/KB/20					Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………...

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 8.12.2020. na…………………………………………………. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / Pln / ;

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT ( przy stawce …………..% ): …………… … / Pln /

słownie: …………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  Pln /;

słownie:……………………………………….……………………………………

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

- Oświadczam, że jestem gotowy do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 2) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym zapytaniem ofertowym

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 4.

.............................................................					..............................................

(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np