FZ-1/5470/AJ/20							Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wymagania techniczne:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa aparatury do ciągłego pomiaru prędkości detonacji materiałów wybuchowych – 1 zestaw.

Zaoferowana aparatura ma spełniać poniższe wymogi specyfikacji technicznej:

- Liczba kanałów: 1 kanał do prędkości detonacji

- Rozdzielczość: minimalnie 12 bitów

- Prędkość próbkowania: minimalnie 1 MHz

- Czas próbkowania: minimalnie 100 ms przy częstotliwości 1 MHz

- Sposób wyzwalania: automatycznie, z sygnału z kanału pomiarowego prędkości detonacji

- Bezpieczeństwo: uniemożliwia prąd wyjściowy powyżej 50 mA

- Zasilanie: akumulatorowe

- Połączenie do komputera: przez port USB

- Warunki środowiskowe: minimalnie w zakresie temperatury od -20 do +60˚C

- Kabel koncentryczny do połączenia sondy z aparaturą o długości minimum 100 m

- 50 sztuk sondy 0,9 m do pomiaru prędkości detonacji