FZ-1/5509/AJ/21										Załącznik nr 1

Wymagania techniczne:

Przedmiotem wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa dawkomierzy, kaset na dawkomierze oraz fotopowielacza.

Zaoferowane elementy muszą być fabrycznie nowe, przystosowane do użytku z posiadanym przez Zamawiającego systemem dozymetrycznym firmy Panasonic, składającym się z automatycznego czytnika

UD-7900M i automatycznego urządzenia UD-794D do napromieniania dawkomierzy oraz muszą spełniać poniższe wymogi:

| Opis | Ilość szt. |
| --- | --- |
| Dawkomierz 4-elementowy UD–802AT–D TLD z kodem kreskowym, kompatybilny: z kasetą na dawkomierz UD–874ATM TLD oraz z automatycznym czytnikiem dawkomierzy UD-7900M firmy Panasonic, posiadanym przez Zamawiającego. | 2 000 |
| Plastikowe kaseta na dawkomierz UD–874ATM TLD z oddzielnym metalowym uchwytem, kompatybilna: z dawkomierzem 4-elementowym UD–802AT–D TLD firmy Panasonic. | 2 300 |
| Fotopowielacz R464-05 Hamamatsu, kompatybilny z automatycznym czytnikiem UD-7900M firmy Panasonic, posiadanym przez Zamawiającego. Zastosowanie fotopowielacza: do zliczania fotonów. Specyfikacja: min. efektywny obszar fotokatody 5 x 8 mm; napięcie zasilania między anodą a katodą 1500 V; średni prąd anodowy 0,01 mA; czas narastania impulsu anody 13 ns; czas przejścia elektronu 70 ns. | 1 |