Załącznik nr 1:  OPZ  do  CZĘŚCI  III

Młynek laboratoryjny

Młynek powinien być wyposażony w:

•	dwa naczynia robocze wykonane z tlenku cyrkonu o pojemności min. 35 ml,

•	kule o średnicy 15 mm (±1 mm)  wykonane z  tlenku cyrkonu (10 szt.).

Urządzenie powinno charakteryzować się następującymi parametrami:

•	maksymalna granulacja próbki na wstępie: 10 mm,

•	maksymalne rozdrobnienie próbki: 10 um,

•	maksymalna objętość próbki: 15 ml,

•	częstotliwość wibracji w zakresie od 3 do 30 Hz,

•	rozdzielczość ustawiania częstotliwości wibracji: min. 0,1 Hz,

•	możliwość ustawienia czasu mielenia w zakresie od 10 s do 60 min,

•	ustawianie parametrów za pomocą wielofunkcyjnego pokrętła,

•	wyświetlacz LED,

•	zasilanie: 230 V, 50 Hz

•	maksymalne wymiary urządzenia: 400 mm x 450 mm x 250 mm.

Piec do mineralizacji

Piec mikrofalowy służący do mineralizacji próbek, z funkcją mieszania i prowadzenia  procesu pod podwyższonym ciśnieniem.

Urządzenie powinno charakteryzować się następującymi parametrami:

•	maksymalna temperatura pracy dla  reakcji pod ciśnieniem atmosferycznym:  300°C,

•	maksymalna temperatura pracy dla reakcji wysokociśnieniowej:  230°C,

•	maksymalne ciśnienie pracy dla  reakcji wysokociśnieniowej: 2 MPa,

•	prędkości obrotowa mieszania mechanicznego w zakresie od  30 do 1600 RPM,

•	prędkości obrotowa mieszania magnetycznego w zakresie od  0 do 800 RPM,

•	źródło mikrofali: 2450 MHz, 0-1000 W tryb ciągły, bez impulsów i automatycznie regulowany wraz z programem temperatury, technologia PID,

•	objętość komory: min. 30 L,

•	minimalne wymiary wewnętrzne komory: 360 mm x 340 mm x 250 mm (S x G x W),

•	środowisko pracy:  temperatura/wilgotność:  0-40°C / 15-80% RH,

•	maksymalne wymiary urządzenia: 500 mm x 650 mm x 600 mm (S x G x W),

•	zasilanie: 220-240VAC 50/60Hz,  9A.

Piec powinien być wyposażony w:

•	komorę ze stali nierdzewnej 316L pokrytą wielowarstwową antykorozyjną powłoką PFA,

•	wbudowaną w komorze kolorową kamerę video,

•	ekran dotykowy do obsługi urządzania i podglądu komory o przekątnej min. 7’’ zapewniający ustawianie parametrów pracy,

- komputer z zainstalowanym oprogramowaniem  umożliwiającym wyświetlanie i analizę parametrów procesu w czasie rzeczywistym,

•	czujnik temperatury (dwukanałowa technologia wykrywania temperatury DTD, dokładność 1°C),

•	czujnik ciśnienia (piezoelektryczny kryształ, dokładność 0,01 MPa),

•	system kontroli temperatury za pomocą czujnika IR,

•	mieszadło magnetyczne i mechaniczne z kompletem wyposażenia,

•	system usuwania spalin o wydajności min. 3m3/min,

•	uchwyt na probówki,

•	szklane kolby wykonane ze szkła borokrzemowego (kuliste 4-szyjne o pojemności: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml oraz 1000 ml), korki szklane: fi 14 (2 szt.), fi 19 (3 szt.), fi 24 (1 szt.),

•	chłodnicę kulistą (fi 19), łącznik Claysona, skalowany lejek (fi 19), adapter typu A fi (24/19), wężyk gazowy i zatyczkę (fi 14),

•	naczynia ciśnieniowe wykonane z TFM (o pojemności: 100 ml, 200 ml oraz 500 ml), ramka naczynia ciśnieniowego, klucz dynamometryczny do zamykania naczyń, o-ringi do pokrywy (3 szt.),

•	port USB 2.0,

•	możliwość doposażenia pieca w homogenizator ultradźwiękowy.

Mieszadło

Mieszadło o pionowym ruchu rotacyjnym platformy roboczej do ekstrakcji próbek środowiskowych.

Urządzenie powinno charakteryzować się następującymi parametrami:

- środowisko pracy:  od 4 do 40°C,

- minimalny zakres prędkości obrotów: 1 - 100 rpm,

- maksymalne wymiary: 365 x 200 x 160 mm,

- zasilanie: 230 V, 50 Hz,

- maksymalny pobór mocy: 8 W,

- praca ciągła.

Mieszadło powinno być wyposażone w:

- timer cyfrowy w zakresie min. 1 min. - 24  godz.

- uchwyt na min. 10 probówek o pojemności 50 ml, który powinien być specjalnie  wzmocniony do ciężkich próbek np. gleby.