FZ-1/5498/AJ/21										Załącznik nr 1

Wymagania techniczne:

Przedmiotem wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa ekstrudera laboratoryjnego – 1 szt.

Zaoferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz musi spełniać poniższe wymogi:

1. Ekstruder laboratoryjny ma posiadać następujące parametry:

• max. wymiary: 21″ x 17″ x 23″,

• temperatura pracy: 0-150 °C,

• max. ciśnienie robocze: 4000 psi (276 bar),

• rozmiar ślimaka - 1″ (25,4 mm), 6:1 L/D,

• moc - 1/2HP (0,37 kW), 760 in-lb (85,9 nm),

• max. prąd - 1,9 A (230 V do silnika),

• napięcie - 120 V, 1 wejście, 230 V, 3 do silnika,

• częstotliwość - wejście 50 Hz, wyjście 60 Hz,

• max. prędkość ślimaka - 41 obr./min,

• pojemność objętościowa ślimaka - 67,7 cm3 (4,13 in3),

• min. wielkość partii - 140g,

• podwójny system podawania,

• producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością (CE).

2. Ekstruder laboratoryjny wyposażony ma być w:

• odczyt temperatury (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita),

• odczyt ciśnienia (psi lub bar),

• obrotowy nóż czołowy, wymienne ostrza tnące z możliwością konfiguracji 1, 2 i 4 cięć na obrót, regulacja prędkości,

• ogrzewanie lub chłodzenie wodą,

• regulator temperatury,

• 1 matrycę (średnica 1/8 ”, matryce są elementami wymiennymi),

• przycisk zatrzymania awaryjnego.