FZ/5541/KB/21/BD

ZAPYTANIE  OFERTOWE  z  dnia  7.06.2021 r.

na dostawę zaworów gazowych (400 szt.) do worków próbobiorczych,

wykonywanych w Zakładzie Aerologii Górniczej GIG

Informacje ogólne

1. Zamawiający:  Główny Instytut Górnictwa

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa zaworów gazowych (400 szt.) do worków próbobiorczych, wykonywanych w Zakładzie Aerologii Górniczej GIG.

Zaoferowane zawory gazowe mają spełniać poniższe wymogi specyfikacji technicznej:

1. Zawory mają być lekkie o maksymalnej masie jednej sztuki 15 gramów.

2. Zawory mają być przystosowane do umocowania na folii z tworzywa sztucznego o grubości do 1 mm.

3. Maksymalna długość króćca pomiarowego: 75 mm.

4. Średnica króćca wlotowego powinna być dostosowana do standardowych wężyków próbobiorczych stosowanych w chromatografii, o średnicy wewnętrznej 6 mm.

5. Materiał z którego wykonane zostaną zawory ma być odporny na czynniki chemiczne występujące w kopalniach węgla kamiennego oraz na korozję atmosferyczną i w wodzie (np.: mosiądz, stal nierdzewna). Materiał ten musi być również niepalny i antystatyczny.

6. Zawór ma być skonstruowany w taki sposób, aby jego zamykanie i otwieranie z wężykiem próbobiorczym nałożonym na króciec pomiarowy mogło odbywać się w wyniku obrotu worka próbobiorczego bez konieczności ręcznego dokręcania lub odkręcania.

7. Zawór ma zapewniać szczelność zamknięcia przy nadciśnieniu minimum 500 Pa.

Prosimy także aby integralną częścią złożonej oferty był podpisany druk załącznika nr 2.

W ofercie należy podać:

1. cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego);

2. warunki oraz okres gwarancji ( minimalna gwarancja to 6 miesięcy);

3. nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta oraz opis techniczny;

4. upusty, zniżki.

Inne wymagania:

1. termin realizacji dostawy: Zamawiający podpisze zamówienie / umowę z wybranym Wykonawcą na realizację dostawy; Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia / podpisania umowy;

2. warunki płatności – Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o zrealizowaną dostawę. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

- Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach  x  100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

- otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- Termin płatności = 5%

- do 21 dni – 0 pkt.

- do 30 dni – 5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w „opisie przedmiotu zamówienia”.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania i wyboru Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni oraz zostanie przygotowane zamówienie / umowa.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną do dnia 11.06.2021 r. godz.12.00 na adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:  Krystyna Bula:  tel. (32) 259 25 11;  ;  e-mail: kbula@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg