FZ-1/5544/AJ/21							Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wymagania techniczne:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa główek zapalczych o energii 5kJ (750 szt.) oraz główek zapalczych o energii 1kJ (750 szt.).

Zaoferowane główki zapalcze muszą być fabrycznie nowe, przystosowane do prowadzenia badań właściwości wybuchowych pyłów w standardowej komorze sferycznej o objętości 20-l (aparatura badawcza KD-2 - GIG), posiadanej przez Zamawiającego. Oferowane główki zapalcze muszą być dopuszczone do użytku na terenie UE. Zaoferowane główki zapalcze muszą spełniać poniższe wymogi:

| Opis | Ilość szt. |
| --- | --- |
| Chemiczne główki zapalcze o energii 5 kJ klasy 1. Skład masowy materiału pirotechnicznego ma być następujący: - 40% cyrkonu metalicznego, - 30% azotanu baru, - 30% nadtlenku baru. Materiał pirotechniczny w osłonce z tworzywa sztucznego umieszczonej w osłonce aluminiowej o długości 25 mm. Całość zamknięta elastyczną zatyczką. Dopuszczalna temperatura użytkowania: - 25 oC do + 50 oC Prąd nieodpalający 0,18 A Prąd odpalający 0,6 A Całkowita rezystancja 1,10 – 2,20 Ω (z przewodami 20 cm) | 750 |
| Chemiczne główki zapalcze o energii 1 kJ klasy 1. Skład masowy materiału pirotechnicznego ma być następujący: - 40% cyrkonu metalicznego, - 30% azotanu baru, - 30% nadtlenku baru. Materiał pirotechniczny w osłonce z tworzywa sztucznego umieszczonej w osłonce aluminiowej o długości 25 mm. Całość zamknięta elastyczną zatyczką. Dopuszczalna temperatura użytkowania: - 25 oC do + 50 oC Prąd nieodpalający 0,18 A Prąd odpalający 0,6 A Całkowita rezystancja 1,10 – 2,20 Ω (z przewodami 20 cm) | 750 |