Zakup będzie realizowany z projektu:

Utworzenie obserwatorium badawczego w celu udostępniania pokładów węgla w Europie do magazynowania dwutlenku węgla (Akronim: ROCCS)

This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under grant agreement No 899336

Nr sprawy: FZ-1/5575/SK/21					                             Katowice, 27/08/2021r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę elementów do monitoringu i podawania CO2

Część 1 - Dostawa elementów podziemnego systemu monitoringu CO2 i CH4

Część 2 - Dostawa elementów układu dozująco – pomiarowego dwutlenku węgla

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na 1 lub 2 część lub na całość zamówienia

Należy podać:

-      Numer  i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ 1 - Dostawa elementów podziemnego systemu monitoringu CO2 i CH4

Zakres zadań objętych zamówieniem odejmuje dostawę sprzętu oraz aktualizację posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą spełniać wymóg kompatybilności 
i współpracy z obecnie eksploatowanym przez Zamawiającego zintegrowanym systemem bezpieczeństwa SMP-NT/S pracującym w oparciu o centralę typu CMC-4 wyposażoną w moduły zasilająco-transmisyjne typu MZT opracowaną przez ITI EMAG. Dodatkowo urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych w polach metanowych. Specyfikację urządzeń oraz ich wymagania techniczne przedstawiono poniżej.

- Miniaturowa cyfrowa centrala dołowa - 1 szt.

Centrala musi być przystosowana do zasilania z powierzchni poprzez linię zasilająco-transmisyjną. Musi być wyposażona w baterię akumulatorów, umożliwiających podtrzymanie pracy, w przypadku uszkodzenia linii zasilająco-transmisyjnej lub wyłączenia napięcia.

Wymagania techniczne:

- cyfrowa dwukierunkowa transmisja z modulacją FSK odporną na zakłócenia odbywająca się po linii zasilającej o dł. do 10 km,

- zbieranie danych z czujników analogowych i dwustanowych i wysyłanie ich do stacji powierzchniowej systemu,

- sterowanie wyjściami dwustanowymi,

- możliwość realizacji lokalnej lub globalnej matrycy wyłączeń energii elektrycznej,

- obudowa odporna na korozje i udary.

- Metanomierz z cyfrowa transmisją - 2 szt.

Wymagania techniczne:

- ciągły pomiar zawartości metanu w atmosferze w zakresie od 0 do 100%,

- automatyczne wyłączanie energii elektrycznej po przekroczeniu stężeń dopuszczalnych,

- transmisja danych po kablu zasilającym,

- prezentacja wyniku na lokalnym wyświetlaczu,

- awaryjne zasilanie urządzenia z akumulatora.

Pozostałe wymagania:

- Zakres pomiarowy:	0÷100% CH4 w dwóch podzakresach:

1) 0÷5% CH4

2) 5÷100% CH4

- Przetwornik pomiarowy:- pelistorowy 0÷5% CH4 ,- termokonduktometryczny 5÷100% CH4

Błąd pomiaru:		± 0,1% CH4 dla stężeń 0÷2% CH4

± 5% wartości wskazania dla stężeń 2÷5% CH4

± 3% CH4 dla stężeń 5÷60% CH4

± 5% wartości wskazania dla stężeń 60÷100% CH4

- Zakres temperatur pracy:		-20°÷ 40°C

- Zakres wilgotności:			0÷95%

- Zasilanie:				15÷60 V DC, 40 mA

- Liczba wejść:	dwa dwustanowe, współpracujące z beznapięciowymi stykami, 
z kontrolą zwarcia linii

- Stopień ochrony obudowy:		IP 54

- Skrętka kat. 5e zewnętrzny ekranowany żelowy 8 x 305mb = 2 440mb

- Kabel telekomunikacyjny, górniczy, z żyłami miedziano-stalowymi wielodrutowymi, 
o izolacji polwinitowej, w powłoce polwinitowej nierozprzestrzeniającej płomienia 1x4x0,5mm2 -  100mb

- Aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania SMP-NT/S

- dostarczenia przez Wykonawcę najnowszej wersji oprogramowania do zintegrowanym systemem bezpieczeństwa SMP-NT/S,

- zainstalowanie oprogramowania przez Wykonawcę na komputerze wskazanym przez Zamawiającego,

- wymagane uruchomienie systemu u Zamawiającego.

CZĘŚĆ 2 - Dostawa elementów układu dozująco – pomiarowego dwutlenku węgla

Zakres zadań objętych zamówieniem odejmuje dostawę oraz montaż sprzętu o parametrach niżej wymienionych. Wykonawca musi wykonać aplikację do sterowania i monitorowania podawania CO2 w oparciu 
o zaproponowany przepływomierz (punkt 4) oraz układ automatyki (punkt 3) niniejszego opisu.

- Obudowa - 2 szt. (Układ pomiarowy + układ sterowania)

Wymiary:	600x600x250mm

Wykonanie:	IP66, stal malowana proszkowo

- Armatura oraz złącza elektryczne

- Złączki na rurki 6 mm - wykonanie: Stal 316,

- Zawory elektromagnetyczne: wykonanie mosiężne,

- Wszystkie połączenia wykonane rurkami 6mm, w wykonaniu ze stali 316.

- Połączenia rurek z armaturą mosiężną, poprzez złączki w wykonaniu ze stali 316

- Ciśnienie do 10 bar.

- Układ sterownia oparty na sterowniku PLC CPU

Freescale i.MX6 CPU max. 800 MHz,

Pamięć Flash: 256 MB/ 100MB na aplikacje,

Pamięć RAM: 256 MB/ max. 128 MB na aplikacje,

Interfej Ethernet: 1x 10/100 lub 3x 10/100 przez switch,

Protokoły: MQTT, TCP/IP, Modbus TCP, OPC UA, Profinet, EthernetIP, BACnet,

Interfej EtherCAT: 1x EtherCAT (EtherCAT master)

Interfejs CAN Bus: 1x CAN / RJ45,

Protokoły: CAN-Bus i/lub CANopen master,

Interfejs COM: 1x RS232/RS485, 1x RS485,

Protokoły: Modbus RTU,

Wejścia cyfrowe: 16,

Wyjścia cyfrowe: 16

- Przepływomierz masowy - termiczny

Zakres:		             30..1500 In/h C02

Ciśnienie:	1..20 bar wzgl.

Temperatura:	7°C

Przyłącza: 	do rurek 6mm

Zasilanie:	+15..24

Sygnały:	Modbus TCP oraz 0..5 Vdc

Obudowa:	IP65

Uszczelnienia:	Viton

Dokładność:	0,5% odczytu + 0,1%

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 03/09/2021r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5575/SK/21						                             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na: ………………………………

/należy podać nazwę i / lub nr części, na którą jest składana wstępna wycena/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis