Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszarki laboratoryjnej. Zamawiający wymaga dostawy urządzenia o następujących parametrach technicznych:

1. 4 - walcowa (2 - stopniowa) kruszarka, dostosowana do rozdrabniania węgla kamiennego

2. Max wielkość ziaren nadawy: 45mm

3. Zakres płynnej regulacji szczeliny roboczej: od ok. 0,5 do 8,00mm

4. Min uziarnienie produktu:  98%  poniżej 3,00mm

5. Dopuszczalne zawilgocenie wsadu:  do 25%wag.

6. Kruszarka ma być wyposażona w szuflady ze stali nierdzewnej oraz akcesoria niezbędne do pracy (łopatka do nadawy i młotek do rozbijania ziaren ponadgabarytowych)

7. Zamawiający wymaga łatwego dostępu do wnętrza kruszarki w celu czyszczenia