Projekt : Healthy society-towards optimal management of wind turbines’ noise

NOR/POLNOR/Hetman/0073/2019-00

FZ-1/5598/KB/21/BR                                                                   Katowice 4.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa zestawu   do pomiarów wibroakustycznych

- Informacje ogólne

- Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

- Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia  11 września 2019  – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2019r. poz. 2019)

- Opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do pomiarów wibroakustycznych  obejmuje następujące elementy :

      - Rejestrator:

Wymagania techniczne:

1.Urządzenie może działać jako niezależny data logger (bez podłączenia do komputera).Zapis danych możliwy jest do pamięci wewnętrznej 14 GB, do zewnętrznego nośnika USB, lub dysku sieciowego (NFS, (S)FTP, CIFS). 

2.Funkcje kondycjonowania sygnału:
- filtr górnoprzepustowy, dolnoprzepustowy, pasmowy,
- częstotliwość odcięcia 5...20 kHz
- charakterystyka filtra: Butterwortha, Czebyszewa, Bessela, Krytycznego tłumienia
3.Analiza:
 – pojedyncze/podwójne całkowanie/ różniczkowanie.

4.FFT
- liczba linii 100..12 800
- funkcje okna: funkcja wygładzania (Flat – Top), ……….
- typ FFT: wąskopasmowe, szerokopasmowe, obwiednia, demodulacja, widma amplitudowe/fazowe

5.Charakterystyka wartości sygnału:
- wartość maksymalna/minimalna,
- wartość międzyszczytowa,
- średnia arytmetyczna,
- RMS,
- maksymalna suma wektorowa,
- szczelina powietrzna,
- współczynnik szczytu,

6.Wartości charakterystyczne z widma częstotliwości:
- Amplituda
- częstotliwość i faza oscylacji głównych i dowolne harmoniczne
- wartość sumaryczna
- średnia kwadratowa (w dowolnym paśmie częstotliwości)
- Amplitudy dla różnych częstotliwości uszkodzeń łożyska tocznego, stopnia przekładni, stopnia planetarnego

7.Wartości charakterystyczne na wejściu cyfrowym:
- częstotliwość: 0,2 Hz .. 1 MHz
- licznik: 64-bitowy, licznik góra-dół, dekoder kwadraturowy,

8.Interfejsy:
- COM1/COM2: RS485, 9-stykowe gniazdo sub-D, IEC 61158-2
- COM3: RS232, 9-pinowe wtyck sub-D
- LAN: 1 x 1000Base-T
- USB 2.0
- 2 x PROFIBUS DPV1
- CAN / RS 232/485: 2 x CAN 2.0 / Modbus RTU Master & Slave, SCPI, ASCII
- TCP/IP: Modbus TCP Server & Client, OPC UA Server & Client, SMTP, NTP, PTP

9.Parametry fizyczne:
- wbudowany ekran dotykowy umożliwiający odczyt danych bezpośrednio z rejestratora
- złącza sygnałowe: wtykowe zaciski śrubowe
- tempera pracy: -20 .. 50 °C (przy zapewnionej cyrkulacji powietrza)
- wilgotność: max. wilgotność względna 90%, bez kondensacji
- zasilanie: 12..24 V DC / +/-10%
- maksymalny pobór energii: 20 W

10. 8 synchronicznych wejść analogowych o następujących parametrach:
- próbkowanie: od 20 Hz do 50 kHz na kanał
- użyteczny zakres sygnału: DC – 20kHz
- zakres dla czujników napięciowych: +/- 25 V
- zakres dla czujników prądowych: 0…20mA, 4..20mA
- kondycjonowanie sygnału z czujników typu ICP
- rozdzielczość : 24 bit
- impedancja wejściowa: 4MΩ
- Izolacja galwaniczna: +/- 400 V
- dokładność pomiarowa: 0,5 mV + 0,008 % wartości mierzonej

11. 4 wejścia cyfrowe o następujących parametrach:
- sygnał wejściowy niski: 0..1 V 
- sygnał wejściowy wysoki: 5..100 V DC (przy 3.5mA)
- Izolacja galwaniczna: +/- 400 V
- maksymalna częstotliwość wejściowa: 1 MHz 
- minimalna czas impulsu: 500 ns

12. 4 wyjścia analogowe:
- rozdzielczość 16 bit
- zakres wyjściowy: 0..10 V	+/- 10V		0..20mA	4..20mA	+/-20mA
- Izolacja galwaniczna: +/- 400 V

13. 8 wyjść cyfrowych o następujących parametrach:
- maksymalne napięcie przełączania: 50 V
- maksymalny chwilowe (2s) natężenie prądu: 2,5 A
- maksymalne ciągłe natężenie prądu: 250 mA
- Izolacja galwaniczna: +/- 400 V
- PWM częstotliwość / cykl pracy	5 Hz .. 10 kHz / 1:1000

14.  rejestrator musi być sterowany zewnętrznym komputerem

2. Laptop o minimalnych wymaganiach technicznych:

1) zastosowany komputer musi spełniać wymagania minimalne: notebook o przekątnej ekranu 15"-16" i rozdzielczości min. 1920 x 1080 (Full HD), procesor osiągający min. 12 000 pkt w teście PassMark - CPU Mark, min. 16 GB pamięci operacyjnej, dysk SSD min. 512 GB, zainstalowany Microsoft Windows 10  64-bit Professional lub równoważny

2) Warunki równoważności dla Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit:
1. Obsługa aplikacji użytkowanych przez Zamawiającego: ESET Endpoint Antivirus w wersji min. 8.0, CorelDRAW, MS Office od wersji 2007 do wersji 2019, Microsoft Edge, Total Commander, LogSystem, aplikacje bazodanowe wykonane w Unify Team Developer.
3. Wsparcie dla architektury 64-bitowej.
4. Łączenie z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.
5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z wyborem instalowanych poprawek.
6. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet z witryny producenta systemu.
7. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat).
8. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
9. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6 z możliwością odrębnego konfigurowania reguł dla ruchu przychodzącego i wychodzącego.
10. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
11. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
12. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
13. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
15. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, programów, ustawień) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
16. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
17. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
18. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
19. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
20. Zapewnienie aktualnego wykazu sprzętu komputerowego certyfikowanego przez producenta oprogramowania. 
21. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
22. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
23. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
25. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
26. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework min. 4.0, 4.5, 4.7, 4.8– możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
29. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
30. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
31. Możliwość przywracania plików systemowych.
32. System operacyjny musi posiadać możliwość identyfikacji sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywania ustawień i przypisywania do minimum 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików, itp.).
33. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.
34. System powinien posiadać wbudowaną funkcję szyfrowania urządzenia umożliwiającą całkowitą jego blokadę na wypadek zaginięcia lub kradzieży.

Prosimy o padanie w ofercie następujących danych:

-  cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

-  termin gwarancji

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 punktów

- Termin gwarancji

Do 12 miesięcy         :  0    punktów

Do 24 miesięcy         :  5    punktów

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

- Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury, po zrealizowanej dostawie.

- Zamówienie  zostanie z realizowane przez Wykonawcę w terminie do 4 tygodni   od daty zawarcia umowy,   nie później niż do 28.12.2021  na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego      miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Zakład BR.

- Termin Płatności: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do GIG.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących zaoferowanych produktów, np. w postaci kart katalogowych, certyfikatów .

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 9.11.2021 godz. 8.00. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa, Dział Handlowy, pok. 226

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

email: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

Krystyna Bula	- tel. (32) 259  25 11

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.Integralną częścią oferty jest załącznik nr 2 (Wzór umowy) dołączony do formularza ofertowego.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

FZ-1/5598/KB/21/BR

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu:……………………………

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na  realizację przedmiotu zamówienia  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  nazwa…………………………………………………………………………………….  zgodnie  z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

Termin  gwarancji:  …………………………..*)

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że jestem gotowy do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 2) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu, tel. (032) 259 22 61.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym zapytaniem ofertowym

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 ( wzór umowy)

UMOWA NR PL/000023461/………………KB/21

Zawarta w dniu  ........................ w Katowicach pomiędzy

……………………….., wpisanym  do …………………. REGON…………….., NIP …………… adres miejsca wykonywania działalności,  zwanym w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM,

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach 40 – 166 , PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez :

……………………………………..

następującej treści :

1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny Instytut Górnictwa kupuje: ……………………………………………, zwane dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą z dnia ………………………. r. w oparciu o art. 2.1.1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) - zamówienie nie podlega ustawie - oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. KUPUJĄCY  zamawia, a SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w kwocie:

netto: ……………………/ PLN/,

słownie: ………………. PLN,

wartość podatku VAT: …………………../ PLN/,

słownie………………………….PLN,

brutto: ……………………… / PLN/,

słownie:  …………………… PLN.

3. Cena obejmuje dostawę „przedmiotu zamówienia” na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania zamówienia, tj. Główny Instytut Górnictwa, Zakład BCR,  Plac Gwarków 1, 40 – 166 Katowice.

4. Osoba składająca podpis w imieniu SPRZEDAJĄCEGO jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu SPRZEDAJĄCEGO  i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

§ 2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Należność za przedmiot umowy, o którym mowa w  1, pkt. 1 zostanie przelana na konto SPRZEDAJĄCEGO:

w  banku	…………………………….

nr rachunku	…………………………………

- na warunkach: płatność będzie dokonana w terminie do …………… dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w pkt. 1, SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się odsetek za opóźnienia w zapłacie, naliczanych wg stawki ustawowej.

3. SPRZEDAJĄCY  zobowiązuje się do tego, że bez uprzedniej pisemnej zgody KUPUJĄCEGO pod rygorem nieważności:

- jakiekolwiek prawa SPRZEDAJĄCEGO związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności SPRZEDAJĄCEGO z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela KUPUJĄCEGO;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

4. SPRZEDAJĄCY  zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez KUPUJĄCEGO bezpośrednio na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, i tylko w drodze przelewu na rachunek SPRZEDAJĄCEGO;

- umorzenie długu KUPUJĄCEGO do SPRZEDAJĄCEGO poprzez uregulowanie 
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą KUPUJĄCEGO wyrażoną 
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

5. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem VАТ,

- wskazany numer rachunku bankowego należy do SPRZEDAJĄCEGO i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 49 ust. l pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

6. SPRZEDAJĄCY, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,

a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia KUPUJĄCEGO o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

7. W razie podania przez SPRZEDAJĄCEGO numeru rachunku bankowego, który nie jest zgodny z numerem w wykazie podatników VАТ, KUPUJACY ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu uzyskania od SPRZEDAJĄCEGO numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku SPRZEDAJĄCEMU nie przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie za ten okres.

8. KUPUJACY oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

§ 3.	FAKTUROWANIE

- SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaże ją KUPUJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

SPRZEDAJĄCY  / nazwa , adres /			……………………………………….

Numer identyfikacyjny „SPRZEDAJĄCEGO ”		( NIP ) …………………………….

KUPUJĄCY				-	Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

Numer identyfikacyjny „Kupującego”			(NIP)	-634 – 012 – 60 – 16

3.KUPUJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia SPRZEDAJĄCEGO do ich wystawiania bez swojego podpisu.

4.SPRZEDAJĄCY potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

SPRZEDAJĄCY dostarczy „przedmiot umowy” w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy, nie później niż do 28.12.2021 na warunkach DDP Incoterms 2020, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Zakład BL , Plac Gwarków 1, 40 – 166 Katowice.

5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

- Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta SPRZEDAJĄCEGO. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.

2. SPRZEDAJĄCY zapewnia  gwarancję i rękojmię min. ………….. miesięcy licząc od daty odbioru  towaru, określonego w § 4 niniejszej umowy, przy czym gwarancja    na  materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego.

3. KUPUJĄCY  ma obowiązek zawiadomić SPRZEDAJĄCEGO o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres SPRZEDAJĄCEGO.

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie odbioru przez KUPUJĄCEGO „przedmiotu umowy” wraz z fakturą i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji obejmującej dostarczony towar.

5. KUPUJĄCY ma obowiązek zawiadomić SPRZEDAJĄCEGO o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres SPRZEDAJĄCEGO.

6. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się 
z dniem zawiadomienia SPRZEDAJĄCEGO o wadzie, a kończy z dniem przekazania „przedmiotu umowy”  wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi KUPUJĄCEGO.

7. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Termin usuwania wad wynosić będzie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego „przedmiotu umowy” zostanie spisany protokół.

8. W przypadku konieczności usunięcia wad  „przedmiotu umowy”, koszt i odpowiedzialność za jej transport ponosi SPRZEDAJĄCY. Koszt i odpowiedzialność ponosi SPRZEDAJĄCY od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela KUPUJĄCEGO, po usunięciu wady.

9. Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo SPRZEDAJĄCY nie usunie wady 
w okresie, o którym mowa w ust. 7, albo po usunięciu wady „przedmiotu umowy” nadal wykazuje wady, KUPUJĄCY może:

  - żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad o nie gorszych parametrach, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

  - żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź

  - odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady, bądź

dokonać wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad, na koszt i ryzyko SPRZEDAJĄCEGO.

6.	POUFNOŚĆ

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) o dostępie do informacji publicznej.

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6.	POUFNOŚĆ

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) o dostępie do informacji publicznej.

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego „przedmiotu umowy” za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 4, ust. 1.

2. W przypadku opóźnienia w uzupełnieniu ilościowym lub wymiany wadliwego produktu na pozbawiony wad, Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 5 ust. 3.

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego, Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiada Sprzedający, Sprzedający zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5. Kary, o których mowa powyżej (7, ust. 1-2) Sprzedający zapłaci na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Kupującego zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu Kupujący ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia Sprzedającego.

8.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli SPRZEDAJĄCY realizuje dostawę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, KUPUJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu KUPUJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie SPRZEDAJĄCEGO.

9.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby KUPUJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego oraz oferty SPRZEDAJĄCEGO.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.

10.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2. Kupujący przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy polegających na:

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;

b) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Kupującego, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizacje przedmiotu umowy w terminie;

c) w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu Umowy;

d) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Sprzedającego obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią;

e) zmianie nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych;

f) możliwości wprowadzenia nowszych i korzystniejszych dla Kupującego rozwiązań technologicznych i technicznych niż te istniejące w momencie podpisania umowy, nie prowadzące do zmiany przedmiotu umowy.

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.

4. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2, lit. d wymaga przedłożenia przez Sprzedającego informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Sprzedający, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.

5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

11.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, 
z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

SPRZEDAJĄCY:						KUPUJĄCY:

……………………….                                                                         …………………..