Nr sprawy: FZ-1/5563/KB/21/BL				                             Katowice, 22.11.2021r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie oferty na dostawę stanowiska drganiowego do badań osprzętu i przewodów

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający, w tym koszty dostawy, ewentualnej instalacji, szkolenia),

-     Nazwę producenta, typ / model oraz opis techniczny zaoferowanego urządzenia,

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Stanowisko drganiowe do badań osprzętu i przewodów.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego stanowiska do badań przewodów i elementów elektroenergetycznych linii napowietrznych – przewodów fazowych, osprzętu liniowego, osprzętu przewodowego, tłumików drgań eolskich oraz przewodów z włóknami światłowodowych.

Stanowisko będzie elementem pracowni, którą Zamawiający planuje poddać procesowi akredytacji wg norm

- PN-EN-60794-1-21,

- PN EN IEC-61854-2020-11E,

- PN EN IEC-61897-2020-12E,

- Standard PSE-TS.OPGW.NN PL/2013v1 oraz PSE-SF. Linia 400kV.6 PL/2020v1 – przewód OPGW.

- Stanowisko należy skonfigurować w sposób należyty, aby realizowało wyżej przytoczone badania obciążeń dynamicznych, spełniając poniższe wymagania funkcjonalne:

  - Zmienne średnice badanych przewodów od 9,6mm do 31,5mm.

  - Długość minimalna badanych układów z długością czynną przewodów 35 [m].

  - Naciąg przewodu o sile do 100kN (+/-5%), z możliwością zmiany siły naciągu przed rozpoczęciem badania.

  - Wymuszenie harmoniczne przewodu o sile co najmniej 10kN (+/-5%), z możliwością zmiany siły wymuszenia w trakcie badania.

  - Możliwość płynnej nastawy zmiennej pozycji układu wymuszającego obciążenia dynamiczne, przed rozpoczęciem badania, wzdłuż badanego przewodu.

  - Gotowość do realizacji badania w czasie mniej niż 60sek., licząc od czasu zamontowania elementów badanych na stanowisku, do rozpoczęcia cyklu badawczego zgodnego z normą.

  - Pomiar i rejestracja w dziedzinie czasu i częstotliwości przebiegów zmiennych sił, przemieszczeń i przyspieszeń, w wybranych 6x punktach pomiarowych, o prędkości próbkowania, dynamice i parametrach nie gorszych niż przytoczone powyżej wymagania normatywne oraz w dalszej części opisu stanowiska.

  - Zdolność układu wymuszającego do pobudzeń harmonicznych w przedziale częstotliwości wymaganych przez wskazane normy oraz całkowitemu zniekształceniu harmonicznemu ruchu wymuszającego poniżej 10% w całym zakresie częstotliwości określone przez wymogi normatywne.

- Elementy składowe stanowiska, muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

  - Układ wymuszenia obciążeń dynamicznych o następujących parametrach:

i. 	Maksymalne wychylenie elementu wykonawczego, do pobudzeń harmonicznych, nie mniej niż 50mm p-p.

ii. 	Maksymalne obciążenie statyczne elementu wykonawczego w osi Z: nie mniej niż 280kg.

iii. 	Masa ruchoma elementu wykonawczego, nie większa niż 12kg, masa liczona bez osprzętu do chwytania próbek.

iv. 	Rezonans zespołu wibroizolacji układu wymuszeń dynamicznych, poniżej 5Hz.

v. 	Średnica elementu wykonawczego nie mniejsza niż 210mm, zawierająca co najmniej 17x otworów montażowych M8 do mocowania osprzętu do chwytania badanych próbek.

vi. 	Masa całkowita układu wymuszającego obciążenia dynamiczne, nie większa niż 1000kg.

vii. 	Chłodzenie układu wymuszeń dostosowane do pracy w zmiennej pozycji wymuszenia, na odcinku min. 35 [m] wzdłuż badanego przewodu.

  - Układ kontrolno pomiarowy do sterowania wymuszeń dynamicznych:

i. 	Co najmniej 2x kanały analogowe wejściowe typu BNC, o rozdzielczości przetwornika A/C 24bit, do pomiaru amplitud przemieszczenia i przyspieszenia, przetwornikami piezoelektrycznymi typu IEPE oraz ładunkowymi typu CHARGE, z możliwością przyszłej rozbudowy do co najmniej 16x kanałów analogowych, gniazda.

ii. 	Co najmniej 1x kanał analogowy wyjściowy typu BNC, o rozdzielczości przetwornika C/A minimum 16bit, do generowania sygnału napięciowego +/-10V AC, sterującego układem wymuszeń dynamicznych.

iii. 	Interfejs łączności z PC za pomocą USB lub LAN.

iv. 	Możliwość konfiguracji sygnałów cyfrowych WE/WY, do wsparcia procesu kontroli badania.

v. 	Możliwość generowania sygnału harmonicznego w zakresie od 1Hz do 5000Hz, z nadążnym sterowaniem układem wymuszenia obciążeniami dynamicznymi w pętli sprzężenia zwrotnego, zapewniając zadaną amplitudę i częstotliwość drgań na elemencie wykonawczym oraz badanej próbce.

vi. 	Możliwość identyfikowania, śledzenia oraz utrzymania częstotliwości rezonansowej badanej próbki, za pomocą porównania dwóch sygnałów pomiarowych z kanału 1 oraz 2.

vii. 	Możliwość generowania sygnału harmonicznego w zakresie od 1Hz do 5000Hz, bez nadążnej pętli sterującej, z możliwością pomiaru odpowiedzi pobudzanego układu za pomocą co najmniej 2x kanałów wejściowych.

viii.     Możliwość podglądu na niezależnym wyświetlaczu LCD układu kontrolnego:

- generowanej częstotliwości,

- statusu układu kontrolnego,

- alarmów lub ostrzeżeń

ix. 	Zawiera wyłącznik bezpieczeństwa, zatrzymujący generowany sygnał z nastawnym opóźnieniem.

x. 	Licencja oprogramowania kontrolno-pomiarowego, przypisana do karty sterującej, bez konieczności odblokowywania funkcjonalności układu kontrolno-pomiarowego, dodatkowymi kluczami programowymi lub sprzętowymi (np. USB dongle).

  - Układ pomiarowo-rejestrujący do archiwizacji przebiegu badania, o następujących właściwościach:

i. 	Zapewnia rejestrację czasu trwania badania, ilość zrealizowanych cykli wymuszeń dynamicznych oraz amplitud zmierzonych cykli dla wybranych punktów pomiarowych.

ii. 	Posiada co najmniej 6x wejść pomiarowych, zapewniających funkcjonalność pełnego- pół- i ćwierć-mostka (120 Ohm i 320 Ohm) oraz pomiaru napięcia – wszystkie funkcje nastawne z poziomu oprogramowania karty, typu DSUB9, z czego co najmniej 1x umożliwia podłączenie przetwornika typu IEPE.

iii. 	Możliwość zwiększenia funkcjonalności w/w wejść, poprzez zastosowanie dodatkowych adapterów typu DSUB9, umożliwiających funkcje wejścia: dla przetworników IEPE, termopar, przetworników rezystancyjnych, LVDT, piezoelektrycznych ładunkowych.

iv. 	Rozdzielczość przetwornika A/C co najmniej 24bit.

v. 	Prędkość próbkowania sygnałów, co najmniej 20kS/s na kanał, bez redukcji prędkości przy zwiększeniu ilości kanałów podczas synchronicznego pomiaru.

vi. 	Możliwość pomiaru sygnałów surowych oraz filtrowanych w dziedzinie czasu oraz częstotliwości.

vii. 	Filtry sygnałowe nastawne: anty-aliasingowe, zmiennej nastawnej częstotliwości odcięcia, dolno- i górno- przepustowe, śledzące.

viii.     Możliwość zaawansowanych obliczeń funkcyjnych na mierzonym sygnale, w czasie rzeczywistym, zarówno w dziedzinie czasu i jak i częstotliwości, takie jak: statystyka (MIN/MAX/RMS/MEAN/Peak-Peak, itd.), całkowanie, różniczkowanie, działania algebraiczne, analiza FFT, obliczanie średnich kroczących i zaawansowane obliczenia korelacji sygnałów.

ix. 	Podgląd sygnału w formie okna oscyloskopowego, rejestratora taśmowego, analizatora widma , miernika cyfrowego, itd.

x. 	Możliwość rejestracji mierzonego surowego sygnału w dziedzinie czasu oraz sygnału przeliczonego wybranymi funkcjami, o długości ograniczonej pojemnością wskazanego dysku rejestracji: z możliwością wskazania zewnętrznego dysku twardego.

xi. 	Możliwość podglądu oraz post-analizy i przetwarzania zarejestrowanego wcześniej sygnału, za pomocą dostarczonego oprogramowania o wyżej wymienionej funkcjonalności, na dowolnej ilości komputerów klasy PC.

xii. 	Wejścia pomiarowe zabezpieczone przed przepięciem 50V (ciągłe) oraz 200V (chwilowe 10ms).

xiii.     Zakres temperatury pracy układu pomiarowego od -40’C do +85’C.

xiv. 	Szczelność układu pomiarowego IP67.

xv. 	Licencja oprogramowania pomiarowo-rejestrującego, przypisana do karty pomiarowej, bez konieczności odblokowywania funkcjonalności układu pomiarowego, dodatkowymi kluczami programowymi lub sprzętowymi (np. USB dongle).

xvi. 	Interfejs komunikacji z PC za pomocą LAN, z możliwością połączenia większej ilości kompatybilnych wielokanałowych kart pomiarowych, zapewniając synchronizację sygnału pomiarowego ze wszystkich połączonych kart.

xvii.      Zawiera urządzenie do sterowania układem wzbudzania oraz rejestracji i analizy uzyskanych wyników pomiarów z możliwością ich edycji i przedstawiania w formie wykresów lub w formie tablic danych w formacie arkuszy kalkulacyjnych.

xviii.     Zawiera przetwornik przyspieszenia typu IEPE, o właściwościach:

- zakres częstotliwości przynajmniej 1Hz – 5kHz (dla odchylania charakterystyki czułości ±5%),

- zakres maksymalny ≥98 [m/s2] (peak),

- czułość przetwornika min. 500 [mV/g]

- waga - maksymalnie 10 gram,

- złącze – z boku obudowy,

- przewód sygnałowy o długości min. 20 [m] zakończony wtykiem BNC,

- wkręt montażowy i adapter adhezyjny do jego przymocowania.

  - Zestaw uchwytów oraz osprzętu niezbędnych do realizacji badań zgodnie z przytoczonymi normami, zapewniając:

i. 	Naciąg badanych przewodów min. 100 [kN].

ii. 	Regulację siły naciągu przewodów od 1 [kN] do 100 [kN].

iii. 	Mechanizm wstępnego wybrania luzu badanego przewodu, pozwalająca na montaż badanego przewodu z pozycji swobodnego spoczynku na posadzce do pozycji pracy wstępnego obciążenia siłą statyczną zgodnie z ppkt. ii.

iv. 	Czynna długość przewodu podlegającego badaniu dynamicznemu, nie mniej niż 35 [m].

v. 	Gniazdo do pomiaru siły naciągu badanych przewodów - nie mniej niż 100kN.

vi. 	Uchwyty do sprzężenia badanych przewodów o różnych średnicach, z elementem wykonawczym pobudzającym do obciążeń dynamicznych, zdolne do montażu przewodów o średnicach od 9,6mm do 31,5mm.

vii. 	Płynne prowadzenie układu do wymuszeń dynamicznych wzdłuż badanego przewodu, zapewniając przemieszczenie pod dowolny odcinek próbki i zmienną pozycję pracy, na 20 [m] długości stanowiska badawczego, licząc od strony mechanizmu naciągowego. Prowadzenie układu do wymuszeń, zgodnie z wymogami norm przywołanych powyżej.

viii.     Bezkolizyjne prowadzenie przewodów sygnałowych, zasilających oraz chłodzących stanowisko badawcze, na całej długości odcinka badawczego zgodnie z ppkt. vii.

- Wykonawca, w ramach realizacji dostawy, zapewnia następujący zakres prac:

  - Kompleksowa dostawa w docelowe miejsce pracy.

  - Montaż elementów składowych stanowiska, integrację wszystkich podzespołów.

  - Instalacja kompletnego stanowiska badawczego w docelowym miejscu pracy.

  - Ustawienie i osiowanie wszystkich podzespołów, na posadzce wykonanej w standardzie przemysłowym.

  - Zapewnienie układu poziomowania wzbudnika względem badanej próbki.

  - Uruchomienie stanowiska i testy rozruchowe.

  - Próby odbiorcze, zgodnie z procedurami badawczymi opisanymi w normach:

    - PN-EN-60794-1-21,

    - IEC-61854-2020-11E,

    - IEC-61897-2020-12E,

    - Standard PSE-TS.OPGW.NN PL/2013v1 – przewód OPGE i osprzęt OPGW oraz PSE-SF. Linia 400kV.6 PL/2020v1 – przewód OPGW.

  - Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi i eksploatacji stanowiska badawczego, minimum 1x dzień.

- Procedura odbioru przedmiotu zamówienia

Procedura odbioru zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższymi zapisami:

  - Odbiór projektu stanowiska drganiowego:

a) Strony przewidują odbiór projektu stanowiska drganiowego, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru projektu;

b) WYKONAWCA w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy zaprojektuje, a następnie przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU projekt stanowiska drganiowego, który będzie zawierał minimum:

- rysunek techniczny stanowiska wraz z wymaganymi obliczeniami;

- parametry pracy poszczególnych elementów, tj. układu wymuszenia obciążeń dynamicznych;  układu kontrolno pomiarowego do sterowania wymuszeń dynamicznych; układu pomiarowo-rejestrującego do archiwizacji przebiegu badania;

- wykaz dobranych materiałów, z których zostaną wykonane w/w elementy stanowiska;

c) ZAMAWIAJĄCY w terminie do 7 dni od daty przedstawienia przez WYKONAWCĘ projektu, ma obowiązek przystąpienia do czynności odbiorowych projektu;

d) Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że projekt  nie spełnia wymagań określonych w OPZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia), ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY odpowiedni, nie dłuższy niż 14 dni, termin do wniesienia poprawek do projektu. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do ponownego odbioru po zawiadomieniu przez WYKONAWCĘ o usunięciu nieprawidłowości;

e) Jeżeli w wyznaczonym terminie WYKONAWCA nie usunie nieprawidłowości, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

f) Podpisany obustronnie bez zastrzeżeń protokół odbioru projektu stanowi podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT za wykonany projekt zgodną z kwotą podaną przez WYKONAWCĘ w formularzu  techniczno – cenowym.

g) od momentu zapłaty faktury za projekt przez ZAMAWIAJĄCEGO staje się on właścicielem tego projektu.

  - Odbiory etapowe stanowiska drganiowego:

a) Strony przewidują odbiory etapowe przedmiotu zamówienia, z których zostaną sporządzone protokoły odbioru - osobny dla każdego etapu pracy;

b) O dokonaniu czynności zakończenia danego etapu pracy, WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 3-dniowym wyprzedzeniem. Po takim zawiadomieniu ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przystąpi do czynności odbiorowych danego etapu pracy;

c) ZAMAWIAJĄCY w terminie do 7 dni od otrzymania w/w zawiadomienia ma obowiązek przystąpienia do czynności odbiorowych danego etapu pracy;

d) W trakcie czynności odbiorowych danego etapu pracy wymagana jest obecność wyznaczonego pracownika/ pracowników WYKONAWCY;

e) Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych danego etapu pracy okaże się, że przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań określonych w OPZ, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY odpowiedni, nie dłuższy niż 14 dni, termin do usunięcia nieprawidłowości. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do ponownego odbioru po zawiadomieniu przez WYKONAWCĘ o usunięciu nieprawidłowości;

f) Jeżeli w wyznaczonym terminie WYKONAWCA nie usunie nieprawidłowości, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy;

g) Podpisany obustronnie bez zastrzeżeń protokół odbioru danego etapu pracy stanowi podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT za wykonany etap pracy zgodnie z kwotą podaną przez WYKONAWCĘ w formularzu  techniczno – cenowym.

  - Odbiór końcowy stanowiska drganiowego

a) Strony przewidują odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego;

b) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu ostatniego etapu pracy oraz uruchomieniu, przeprowadzenie testów odbiorowych i przeszkoleniu pracowników ZAMAWIAJĄCEGO;

c) O dokonaniu wszelkich czynności niezbędnych do użytkowania przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 3-dniowym wyprzedzeniem. Po takim zawiadomieniu ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przystąpi do czynności odbiorowych;

d) ZAMAWIAJĄCY w terminie do 7 dni od otrzymania w/w zawiadomienia ma obowiązek przystąpienia do czynności odbiorowych;

e) W trakcie czynności odbioru końcowego wymagana jest obecność wyznaczonego pracownika/ pracowników WYKONAWCY;

f) Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań określonych w OPZ, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY odpowiedni, nie dłuższy niż 14 dni, termin do usunięcia nieprawidłowości. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do ponownego odbioru po zawiadomieniu przez WYKONAWCĘ o usunięciu nieprawidłowości;

g) Jeżeli w wyznaczonym terminie WYKONAWCA nie usunie nieprawidłowości, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy;

h) Podpisany obustronnie bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT zgodnie z kwotą podaną przez WYKONAWCĘ 
w formularzu  techniczno – cenowym.

i) Od dnia odbioru końcowego rozpoczyna się okres gwarancyjny.

Pozostałe wymagania:

1) Wszystkie elementy stanowiska drganiowego muszą być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, wad prawnych i roszczeń osób trzecich.

2) Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z zasadami wiedzy technicznej, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. Należy zabezpieczyć miejsce wykonywania prac, zapewnić porządek, przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, należy również zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników własnych i podwykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wypadki i zajścia przy wykonywaniu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność ta spoczywa w pełni na Wykonawcy.

3) Organizacja pracy:

a) Wszystkie materiały do wykonania w/w prac wraz z ich transportem do miejsca wykonywania prac zapewni Wykonawca;

b) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania organizacji czasu pracy do czasu
i organizacji pracy Zamawiającego (dotyczy rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy 600-1500 w dni robocze);

c) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w odzież roboczą i środki ochrony osobistej;

d)  Zamawiający zapewni niezbędne media: energię elektryczną oraz wodę.

4) Po zakończeniu prac nastąpi uruchomienie stanowiska drganiowego i testy odbiorowe. Materiał do prób odbiorowych zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 29.11.2021r. drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	- tel. (032) 259 25 11, e-mail:  kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5563/BK/21/BL						                          Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę

stanowiska drganiowego do badań osprzętu i przewodów

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia (nazwa producenta, typ/model, opis techniczny) | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis