SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

GŁÓWNY  INSTYTUT  GÓRNICTWA

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę o wartości zamówienia
przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej p.z.p. pn.

Modułowe stanowisko do badań kruszyw, betonów, materiałów wiążących na bazie odpadów:

- część 1 – dostawa urządzeń i zestawów do  badań kruszyw, betonów i  materiałów wiążących oraz urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek

- część 2 – dostawa komory klimatycznej

- część 3 – dostawa urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek

Zatwierdzono:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”

nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”

Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zawiera:

Spis treści

- Postanowienia SWZ

- Załącznik nr 1 Formularz oferty

- Załącznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

- Załącznik nr 3 Formularz techniczno - cenowy

- Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Załącznik nr 7 Wykaz dostaw

- Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125, ust. 1

I. 	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Numer telefonu:	32 259 25 47, 32 259 25 55

Godziny pracy:	730 do 1500

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ-1/5525/AJ/21

NIP:			634-012-60-16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Adres poczty elektronicznej:

mwallenburg@gig.eu, ajuraszczyk@gig.eu

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.gig.eu/przetarg/3008/modulowe-stanowisko-do-badan-kruszyw-betonow-materialow-wiazacych-na-bazie-odpadow-3-czesci

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

https://bip.gig.eu/przetarg/3008/modulowe-stanowisko-do-badan-kruszyw-betonow-materialow-wiazacych-na-bazie-odpadow-3-czesci

III.	Tryb udzielenia zamówienia

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej "ustawą p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".

- Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3, ust. 2 p.z.p.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa 
w art. 139, ust. 1 ustawy p.z.p., tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 257 p.z.p. Zamawiający nie przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

IV.	Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Modułowe stanowisko do badań kruszyw, betonów, materiałów wiążących na bazie odpadów:

- część 1 – dostawa urządzeń i zestawów do  badań kruszyw, betonów i  materiałów wiążących oraz urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek

- część 2 – dostawa komory klimatycznej

- część 3 – dostawa urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

- 385 00000 – 0, nazwa: aparatura kontrolna i badawcza,

- 426 36000 – 3, nazwa: prasy,

- 423 40000 – 1, nazwa: piece inne niż domowe,

- 429 96400 – 8, nazwa: mieszadła.

2. Przedmiotowe zamówienie jest podzielone na trzy (3) części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia).

3. Złożenie oferty częściowej oznacza złożenie oferty na daną część, zawierającą wszystkie pozycje z tej części.

4. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214, ust. 1, pkt 8 p.z.p.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

V. 	Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części (dotyczy każdej części zamówienia) zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części (dotyczy każdej części zamówienia) zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części (dotyczy każdej części zamówienia) zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie (załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- Powierzenie części (dotyczy każdej części zamówienia) zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

VI. Termin i warunki wykonania zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

- część 1 - do 16 tygodni od daty zawarcia umowy; Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia partiami,

- część 2 - do 34 tygodni od daty zawarcia umowy,

- część 3 - do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Szczegółowe zagadnienia, dotyczące m.in.: terminu i warunków realizacji zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności uregulowane są we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.

VIII.	Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje (dostawy powtarzające się lub ciągłe) należycie:

- część 1 – nie więcej niż cztery dostawy urządzeń i zestawów do badań: kruszyw i/lub betonów i/lub materiałów wiążących i/lub urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (łączna wartość).*

- część 2 – co najmniej jednej dostawy (lecz nie więcej niż dwóch) komory klimatycznej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (jedna dostawa lub lącznie).*

- część 3 – nie więcej niż cztery dostawy urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek, takich jak: młynek laboratoryjny, piec do mineralizacji, mieszadło o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (łączna wartość).* Zamawiający dopuszcza złożenie pojedynczych referencji lub innych dokumentów, sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, do każdego z wymienionych urządzeń.

* W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia, stosowany będzie średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4.	Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IX. 	Podstawy wykluczenia z postępowania

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 p.z.p.

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85, ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- w art. 109, ust. l, pkt. 1, 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 108, ust. 1, pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108, ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109, ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 p.z.p.,  jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110, ust. 2 p.z.p.

- Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

X.	Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- Zgodnie z art. 117, ust. 4 ustawy p.z.p., Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117, ust. 4 ustawy p.z.p., przekazuje się 
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ należy wypełnić z zastrzeżeniem poniższych uwag:

Na każdą część zamówienia należy złożyć osobny dokument JEDZ (zał. nr 2).

Wykonawca wypełnia pola z białym tłem, pola zacieniowane na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania:

- w Części II Sekcji A (Informacje na temat wykonawcy) w poniższej podsekcji

| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| --- | --- |

Polscy Wykonawcy zaznaczają opcję „Nie dotyczy” i pozostawiają dalszą część podsekcji niewypełnioną.

Jeżeli Wykonawca (zagraniczny) jest wpisany w w/w wykazie, zaznacza odpowiedź „Tak” i wypełnia dalszą część podsekcji. Zaznaczenie „Nie” wypełnia Wykonawca (zagraniczny), który do takiego wykazu nie został wpisany, nie wypełniając dalszej części podsekcji.

- w Części II Sekcji D (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i В oraz w Części III.

- w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia, dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja ), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia, winien jest uzupełnić w Części IV Sekcja C podsekcję 10):

| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| --- | --- |

Jeżeli Wykonawca nie zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwa jakiejkolwiek części zamówienia, pozostawia ta podsekcję niewypełnioną.

- Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

Zamawiający informuje, iż aktualną instrukcję wypełnienia JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

- Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108, ust. 1, pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108, ust. 1, pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076i 1086), 
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

3)	Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109, ust. 1, pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4)	Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109, ust. 1, pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) 	Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125, ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108, ust. 1, pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109, ust. 1, pkt1,5, 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

7) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, 
 w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2, pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2, pkt 1 –Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

- Zaświadczenia, o którym mowa w  ust. 2 pkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 2 pkt 4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 3.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał 
w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125, ust. 1 p.z.p. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XI. 	Poleganie na zasobach innych podmiotów

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wymagania, dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, 
o których mowa w ust. 1:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy;

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca:

- Składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (zobowiązanie musi zawierać informacje zgodnie z art. 118 ust. 4 p.z.p.);

- Składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C JEDZ (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów);

- W terminie określonym w Rozdziale X ust. 2 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.

XII.	Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania, w tym oświadczenie, dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ), które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

XIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania 
z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugioraz Regulaminie ePUAP.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125, ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. FZ-1/5525/AJ/21. Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się ze sobą za pomocą poczty elektronicznej, adres e- mail: mwallenburg@gig.eu, ajuraszczyk@gig.eu

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: mwallenburg@gig.eu, ajuraszczyk@gig.eu. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 2452).

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

XIV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- mgr Monika Wallenburg:  e-mail: mwallenburg@gig.eu

- mgr inż. Agata Juraszczyk:  e-mail: ajuraszczyk@gig.eu

XV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14/03/2022 r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XVI. Wyjaśnienia treści SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 
i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty

Na każdą część zamówienia należy złożyć osobny formularz oferty (zał. nr 1), JEDZ

(zał. nr 2) oraz formularz techniczno - cenowy (zał. nr 3)

W przypadku składania oferty na daną część zamówienia, nazwa pliku oferty powinna nawiązywać do numeru tej części zamówienia

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie folder Wykonawca winien skompresować (bez nadawania haseł 
i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum. Wykonawca zobowiązany jest, wraz 
z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 
w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań 
w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18, ust. 3 pzp.

6. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

8. Do oferty należy dołączyć:

8.1. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca wypełnia pola z białym tłem, pola zacieniowane na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania;

8.2. Formularz techniczno – cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia, nazwy producenta*, indeksu * – dotyczy części 1, typu/modelu* - dot. części 2 i 3 oraz opisu technicznego zaoferowanego urządzenia** w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- *W przypadku wpisania przez Wykonawcę sformułowań typu: „inny”, „różni”, „-” itp. lub podania niepełnych danych albo pozostawienie pustej rubryki, spowoduje to odrzucenie oferty;

- ** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie co najmniej te parametry, które zostały wyspecyfikowane dla danej części w załączniku nr 5 do SWZ, tj. w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

8.3. Zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o których mowa w Rozdziale XI, ust. 3, pkt 1 i 2 SWZ - jeżeli dotyczy;

8.4. Zgodnie z art. 117, ust. 4 ustawy p.z.p., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117, ust. 4 ustawy p.z.p., przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym  – jeżeli dotyczy;

8.5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

8.6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z zapisami rozdziału XII SWZ);

8.7. Następujące przedmiotowe środki dowodowe: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

9. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

10. Oferta oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale, tj. w postaci elektronicznej
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę pełnomocnictwa. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

14. Postanowień ust.13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

XVIII. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15/12/2021r. do godz. 10:00.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XIX. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15/12/2021r. o godzinie 12:00.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o:

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XX. Sposób obliczenia ceny

1.	Wykonawca poda cenę ofertową w formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

2.	Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

3.	Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

Cena netto,

Należny podatek VAT,

Cena brutto - łącznie z należnym podatkiem VAT

4.	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

5. 	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

6.	Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

7.	Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd 
w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226, ust. 1, pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).

XXI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.	Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 95% |
| 2. | Okres gwarancji i rękojmi | Termin udzielonej gwarancji i rękojmi będzie obowiązywać od końcowego odbioru przedmiotu zamówienia: ● dla części 1 oraz dla części 3: - udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 12 miesięcy (okres minimalny wymagany przez Zamawiającego) – 0 pkt. - udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy – 5 pkt. ● dla części 2: - udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy (okres minimalny wymagany przez Zamawiającego) – 0 pkt. - udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy – 5 pkt. | 5% |

Uwaga nr 1: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 2: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

2. 	Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana 
w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

2.1.	Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w  %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

2.2	Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „Cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach* x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

2.3 	W kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” ilości punktów będą przyznawane wg poniższych zasad (maksymalna ilość punktów 5):

● dla  części  1  oraz  dla  części  3:

- udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 12 miesięcy (okres minimalny wymagany przez Zamawiającego) – 0 pkt.

- udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy – 5 pkt.

● dla  części  2:

- udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy (okres minimalny wymagany przez Zamawiającego) – 0 pkt.

- udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy – 5 pkt.

Termin udzielonej gwarancji i rękojmi będzie obowiązywać od końcowego odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanych obustronnie protokołów: odbioru ilościowo – jakościowego oraz z instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzonego instruktażu (w przypadku części 1, protokół z instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzonego instruktażu dotyczy: obydwu pras, aparatu do badania odporności na ścieranie (Mikro - Deval), aparatu do badania odporności na ścieranie (metoda Los Angeles) oraz aparatu do pomiaru konsolidacji gruntu).

Najkrótszy z okresów gwarancji i rękojmi jaki może być zaoferowany dla części 1 oraz dla części 3 wynosi 12 miesięcy. Określenie przez Wykonawcę krótszego okresu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 24 miesiące spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 24 miesięcznej ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji i rękojmi deklarowany przez Wykonawcę.

Najkrótszy z okresów gwarancji i rękojmi jaki może być zaoferowany dla części 2 wynosi 24 miesiące. Określenie przez Wykonawcę krótszego okresu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 36 miesięcy spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 36 miesięcznej ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji i rękojmi deklarowany przez Wykonawcę.

2.4 	Za ofertę najkorzystniejszą dla danej części, będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

2.5	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

3.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.  	Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

5. 	Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

XXII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 
art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

8. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

9. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

10. Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

11. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

12. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

13. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

14. Umowę zawiera się na czas oznaczony.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469, pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519, ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519, ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

XXIV. Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ  OFERTY  DLA  CZĘŚCI: …………………….

/należy  podać  nr  i  nazwę  części/

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Adres*:	………………………………………..

NIP*:		………………………………………..

Regon*:	………………………………………..

Nr tel.*.:	………………………………………..

Adres e-mail*:	…………………………………

Adres skrzynki ePUAP*: ……………………………

Osoba do kontaktu*: ………………………………..

Nazwa banku:  ……………………………………….

Nr rachunku:  ………………………………………..

Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (proszę zaznaczyć właściwą opcję):

	Mikroprzedsiębiorstwo

	Małe przedsiębiorstwo

	Średnie przedsiębiorstwo

	Jednoosobowa działalność gospodarcza

	Osoba fizyczna nieposiadająca działalności gospodarczej

	Inny rodzaj

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Modułowe stanowisko do badań kruszyw, betonów, materiałów wiążących na bazie odpadów”, oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

netto: …………/PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: …/PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………….………………………

brutto: ……/PLN/  (łączna kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………

2. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3.  Oświadczamy, że:

a) Zamówienie wykonamy w terminie:

- część 1 - do 16 tygodni (oferujemy realizację zamówienia partiami) od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice (Zakład SC) *

- część 2 - do 34 tygodni od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice (Zakład SC) *

- część 3 - do 8 tygodni od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice (Zakład SC) *

* niepotrzebne skreślić

b) Zapewniamy gwarancję i rękojmię na zaoferowany przedmiot zamówienia na okres ……….. miesięcy*od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanych obustronnie protokołów: odbioru ilościowo – jakościowego oraz z przeprowadzonej instalacji, uruchomienia oraz z przeprowadzonego instruktażu (protokół z instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzonego instruktażu dla części 1, dotyczy: obydwu pras, aparatu do badania odporności na ścieranie (Mikro - Deval), aparatu do badania odporności na ścieranie (metoda Los Angeles) oraz aparatu do pomiaru konsolidacji gruntu**

*  dla  części  1  oraz  dla  części  3  należy  wpisać  12  lub  24

*  dla  części  2  należy  wpisać  24  lub  36

** niepotrzebne skreślić

c) akceptujemy płatność w terminie do 21 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły: odbioru ilościowo – jakościowego oraz z przeprowadzonej instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzonego instruktażu (w przypadku części 1: protokół z instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzonego instruktażu, dotyczy: obydwu pras, aparatu do badania odporności na ścieranie (Mikro - Deval), aparatu do badania odporności na ścieranie (metoda Los Angeles) oraz aparatu do pomiaru konsolidacji gruntu *).

- dotyczy części 1: akceptujemy możliwość wystawiania faktur cząstkowych, tj. faktur do wykonanych dostaw poszczególnych partii przedmiotu zamówienia. *

* niepotrzebne skreślić

d) instalacja, uruchomienie i przeprowadzenie instruktażu:

- dotyczy części 1 - przeprowadzimy instalację i uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania przedmiotu zamówienia oraz poinstruujemy pracowników Zamawiającego (minimum 3 pracowników) w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia bezpośrednio po wykonanej dostawie; dotyczy: obydwu pras, aparatu do badania odporności na ścieranie (Mikro - Deval), aparatu do badania odporności na ścieranie (metoda Los Angeles) oraz aparatu do pomiaru konsolidacji gruntu) *

- dotyczy części  2 * i  3 *- przeprowadzimy instalację i uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania przedmiotu zamówienia oraz poinstruujemy pracowników Zamawiającego (minimum 3 pracowników) w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym po zawarciu umowy, jednak nie później niż 2 tygodnie od daty dostawy przedmiotu zamówienia

* niepotrzebne skreślić

e) Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy (tzn. rok produkcji nie będzie wcześniejszy niż 2021/2022), nie został wcześniej użyty oraz nie służył wcześniej, jako urządzenie / urządzenia demonstracyjne na konferencjach i imprezach targowych, nie pochodzi z dostaw do realizacji projektu u innego klienta oraz będzie wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych.

f) Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą:

od dnia upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego w SWZ w pkt. XV.1.

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia
i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

6. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

7.	Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 4) stanowiącym integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………...…........

/nazwa część zamówienia/

9.	Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się 
o udzielenie zamówienia:

Lp. 		Nazwa i adres Wykonawcy		Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.  ……………………………………………		……………………………………….

10. Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

………………………………………………………………………………………………

11. Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych:

I. Zgodnie z art. 13, ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Instytut Górnictwa z siedzibą przy Pl. Gwarków 1 w Katowicach, 40-166, tel.: 32 259 20 00, fax: 32 259 65 33.

2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem: gdpr@gig.eu.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6, ust.1, lit. c RODO - w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – podstawą prawną ich przetwarzania jest ciążący na Administratorze obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych.

4. W razie zawarcia wskutek przeprowadzonej przez Administratora procedury o udzielenie zamówienia publicznego umowy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji tej umowy na podstawie:

  - art. 6, ust. 1, lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub czynności poprzedzających jej realizację;

  - art. 6, ust. 1, lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa zamówień publicznych i prawa podatkowego;

  - art. 6, ust. 1, lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18, ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

c) wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych – w zakresie określonym w przepisach RODO;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana, dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, w jakich dane są przetwarzane. W przypadku niepodania danych osobowych udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwe. Niezbędność podania przez Panią/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w celu wykonania na zlecenie Administratora czynności związanych z realizacją celów przetwarzania. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

9. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

II. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

12.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………

……………………….., dnia ………….…

(miejscowość i data)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę / osoby podpisującą ofertę.

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. Wszystkie podane informacje winny być zgodne
 z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

**Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

***Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

****Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 3

FORMULARZ  TECHNICZNO – CENOWY

DLA CZĘŚCI: …………………………………………

/należy  podać  nr  i  nazwę  części/

| Lp. | Przedmiot zamówienia wskazany w SWZ | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nazwa przedmiotu zamówienia: …………. Producent*: ……………. Indeks – dla części 1: …..* Typ/model – dla części 2 i 3: ………………………* Opis techniczny**: …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia, nazwy producenta*, indeksu* - dla części 1, typu/modelu* - dla części 2 i 3 oraz opisu technicznego zaoferowanego urządzenia w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

*W przypadku wpisania przez Wykonawcę sformułowań typu: „inny”, „różni”, „-” itp. lub podania niepełnych danych albo pozostawienie pustej rubryki, spowoduje odrzucenie oferty.

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie co najmniej te parametry, które zostały wyspecyfikowane dla danej części w załączniku nr 5 do SWZ, tj. w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

……………………….., dnia ………….…

(miejscowość i data)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz techniczno - cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą formularz.

Załącznik nr 4

WZÓR  UMOWY  dla  części  1

UMOWA NR PL/000023461/5525/AJ/21 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  ………………….. pomiędzy   ........................................................

…………...………………………………………………………………………………………………

REGON nr .............................,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................		:		......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym 
w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. ....................................		:		......................................

następującej treści :

1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny Instytut Górnictwa udziela zamówienia publicznego pn. modułowe stanowisko do badań kruszyw, betonów, materiałów wiążących na bazie odpadów:  - część 1 – dostawa urządzeń i zestawów do  badań kruszyw, betonów i  materiałów wiążących oraz urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek, zwanych dalej przedmiotem umowy zgodnie z ofertą złożoną dnia …................r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 214 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy za cenę:

netto: ……………………………  /PLN/  (kwota z formularza techniczno-cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: …………… /PLN/  (kwota z formularza techniczno-cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

brutto: …………………………… /PLN/  (kwota z formularza techniczno-cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

3. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania zamówienia, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice (Zakład SC).

4.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

6. Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

2.	WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA

1. Należność za przedmiot umowy, o której mowa w 1, ust. 2 zostanie przelana na konto   WYKONAWCY:

-  w  banku	....................................................

- nr rachunku	....................................................

na warunkach: płatność będzie dokonana w terminie do 21 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły: odbioru ilościowo – jakościowego oraz z przeprowadzonej instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzonego instruktażu (protokół z instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzonego instruktażu, dotyczy: obydwu pras, aparatu do badania odporności na ścieranie (Mikro - Deval), aparatu do badania odporności na ścieranie (metoda Los Angeles) oraz aparatu do pomiaru konsolidacji gruntu).

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur cząstkowych, tj. faktur do wykonanych dostaw poszczególnych partii przedmiotu umowy.

2.  Za płatność dokonaną po terminie określonym w 2, ust. 1 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

3.WYKONAWCA  zobowiązuje się do tego, że bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności:

- jakiekolwiek prawa WYKONAWCY związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności WYKONAWCY z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela ZAMAWIAJĄCEGO;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

4.WYKONAWCA zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, i tylko w drodze przelewu na rachunek WYKONAWCY;

- umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO do WYKONAWCY poprzez uregulowanie 
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wyrażoną 
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

5 .WYKONAWCA oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem VАТ,

- wskazany numer rachunku bankowego należy do WYKONAWCY i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 49, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

6.WYKONAWCA, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

7. W razie podania przez WYKONAWCĘ numeru rachunku bankowego, który nie jest zgodny 
z numerem w wykazie podatników VАТ, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu uzyskania od WYKONAWCY numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie za ten okres.

8.ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu  opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  /nazwa , adres/		-	.....................................................								……………………………………

Numer identyfikacyjny „Wykonawcy ”		(NIP)   ……………………………

ZAMAWIAJĄCY				-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „Zamawiającego”		(NIP)	634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. WYKONAWCA dostarczy przedmiot umowy w terminie:  - część 1 - do 16 tygodni, od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice (Zakład SC). Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu umowy partiami. Po wykonanej dostawie zostanie podpisany protokół ilościowo – jakościowy.

2. ZAMAWIAJĄCY wymaga przeprowadzenia instalacji oraz uruchomienia następujących elementów przedmiotu umowy: obydwu pras, aparatu do badania odporności na ścieranie (Mikro - Deval), aparatu do badania odporności na ścieranie (metoda Los Angeles) oraz aparatu do pomiaru konsolidacji gruntu, celem sprawdzenia ich prawidłowego działania a także poinstruowania pracowników Zamawiającego (minimum 3 pracowników) w zakresie obsługi i konserwacji w/w elementów przedmiotu umowy bezpośrednio po wykonaniu dostawy.

3. Końcowy odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony podpisaniem protokołu z instalacji, uruchomienia przedmiotu umowy oraz z przeprowadzonego instruktażu - dotyczy: obydwu pras, aparatu do badania odporności na ścieranie (Mikro - Deval), aparatu do badania odporności na ścieranie (metoda Los Angeles) oraz aparatu do pomiaru konsolidacji gruntu).

5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta WYKONAWCY. W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

2. WYKONAWCA udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres nie krótszy niż ………..* od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy, na podstawie podpisanych obustronnie protokołów (odbioru ilościowo – jakościowego oraz z przeprowadzonej instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzonego instruktażu – dotyczy elementów przedmiotu umowy wymienionych w §4, 2 i 3).

*Zamawiający uzupełni zgodnie z wybraną ofertą

3. Powyższa gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i niesprawności wynikłych 
z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi przedmiotu umowy oraz części i materiałów szklanych i eksploatacyjnych, w tym np. akumulatorów, baterii, sprężyn, uszczelek.

4.	Serwis gwarancyjny może być świadczony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub autoryzowane przez niego osoby. Serwis realizowany będzie na koszt WYKONAWCY.

5. WYKONAWCA zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach:

a)	WYKONAWCA zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym wykonać na własny koszt naprawy dostarczonego „przedmiotu umowy”. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO czwartej reklamacji „przedmiotu umowy”, WYKONAWCA jest zobowiązany do wymiany „przedmiotu umowy” na nowy;

b)	Wszystkie koszty związane z wymianą wadliwego „przedmiotu umowy” ponosi WYKONAWCA;

c)	W przypadku zaistnienia braków ilościowych dostarczonego „przedmiotu umowy”, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wnieść odpowiednio udokumentowaną reklamację, 
a WYKONAWCA zobowiązany jest usunąć braki w ciągu 30 dni roboczych od daty jej wniesienia;

d)	Serwis realizowany jest w serwisie producenta w razie konieczności realizacji naprawy „przedmiotu umowy”. Czas usunięcia awarii/naprawy wynosi do 30 dni roboczych od daty zabrania do serwisu uszkodzonego „przedmiotu umowy”.

6. Okres gwarancji „przedmiotu umowy”, ulega przedłużeniu o czas wyłączenia go z eksploatacji, od dnia zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia.

7. Serwis pogwarancyjny może być realizowany przez WYKONAWCĘ na podstawie odrębnej umowy.

8. WYKONAWCA gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami 
i normami jakościowymi.

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy” przysługują ZAMAWIAJĄCEMU niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej lub ofercie WYKONAWCY a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

10. Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO końcowego odbioru „przedmiotu umowy” (odpowiednio: §4, ust. 1  lub  §4, ust. 3) i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji.

11.ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY(zgłoszenia serwisowe są kierowane do serwisu przez pracowników GIG).

12. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się 
z dniem zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie, a kończy z dniem przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO.

13. Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego przedmiotu umowy zostanie spisany protokół.

14. Wady usuwane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady.

15. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy” koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi WYKONAWCA. Koszt i odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, po usunięciu wady.

16. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy” wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy winny być stwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, przed przekazaniem „przedmiotu umowy” WYKONAWCY,
w celu usunięcia wady.

17. Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo WYKONAWCA nie usunie wady 
w okresie, o którym mowa w pkt. 13, albo po usunięciu wady „przedmiot umowy” nadal wykazuje wady, ZAMAWIAJĄCY może:

  - żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad o nie gorszych parametrach, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

  - żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź

  - odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady, bądź

  - dokonać wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad, na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

6.	POUFNOŚĆ

1.  Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 
6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

2.  WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 26.02.2018 r. Dz. U. 2018.419 t.j. z późn. zm.).

7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonych elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 4, ust. 1.

2. W przypadku zwłoki w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego elementu wchodzącego w skład przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 5, ust. 5c, 5d) oraz za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 5, ust. 13.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

5. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY.

6. Obowiązek zapłaty przez WYKONAWCĘ kar umownych pozostaje niezależny od wysokości poniesionej przez ZAMAWIAJĄCEGO szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody w tym ewentualnego braku szkody.

7. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy.

8.	PODWYKONAWCY

1. WYKONAWCA jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców: [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę] …………………………………………………………………………………………………………*

*Zapisy ust. 2 zostaną uzupełnione, jeżeli WYKONAWCA będzie powierzał część zamówienia realizacji przez Podwykonawcę, a nazwy (firmy) podwykonawców będą znane.

3. WYKONAWCA zobowiązany jest do poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji umowy.

4. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 2 dni roboczych od dokonania zmiany.

5. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.

6. Niezależnie od powyższego, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odmowy współdziałania 
z podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez WYKONAWCĘ niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę WYKONAWCY.

7. W przypadku powierzenia wykonania części umowy podwykonawcom, WYKONAWCA odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawcę/ów oraz jego/ich personel oraz ich zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.

8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu umowy upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do żądania od WYKONAWCY odsunięcia podwykonawcy od realizacji przedmiotu umowy w sposób stały lub czasowy. W przypadku powstania z tego powodu opóźnienia w realizacji umowy, odpowiedzialność za nie na zasadzie ryzyka ponosi WYKONAWCA.

9. ZAMAWIAJĄCY nie jest odpowiedzialny za zobowiązania WYKONAWCY wobec osób trzecich.

9.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zwłoki w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania zwłoki, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za zwłokę
z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli WYKONAWCA realizuje dostawę niezgodnie z parametrami określonymi w SWZ albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2, winno nastąpić 
w terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie jest uprawniony do dochodzenia utraconych korzyści.

5.  Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku, gdy Strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

11.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.	Na podstawie art. 455, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu,

- zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

- gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,

- jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego „przedmiotu umowy”, a opisany 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany.

3.ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy polegających na:

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;

b) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizacje przedmiotu umowy w terminie;

c) w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna 
i inne, które zaistniały po zawarciu Umowy;

d) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: -nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; -decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; -poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; -wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 
-innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.

4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.

5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. d) wymaga przedłożenia przez WYKONAWCĘ informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa 
SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.

6. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.	Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

12. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

……………………..					…………………………

……………………...					……………..………….

Załącznik nr 4

WZÓR  UMOWY  dla  części  2  i  3

UMOWA NR PL/000023461/5525/AJ/21 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  ………………….. pomiędzy   ........................................................

REGON nr .............................,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................		:		......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym 
w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. ....................................		:		......................................

następującej treści :

1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny Instytut Górnictwa udziela zamówienia publicznego pn. modułowe stanowisko do badań kruszyw, betonów, materiałów wiążących na bazie odpadów: - część 2 – dostawa komory klimatycznej *; - część 3 – dostawa urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek *, zwanych dalej przedmiotem umowy, zgodnie z ofertą złożoną dnia …................r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 214 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

* Zamawiający skreśli niepotrzebne

2. ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy za cenę:

netto: ……………………………  /PLN/  (kwota z formularza techniczno-cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: …………… /PLN/  (kwota z formularza techniczno-cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

brutto: …………………………… /PLN/  (kwota z formularza techniczno-cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

3. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy na warunkach DDP Incoterms 2020 – dla części 2 *, DDP Incoterms 2020 – dla części 3* do oznaczonego miejsca wykonania zamówienia, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice (Zakład SC).

* Zamawiający skreśli niepotrzebne

4.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

6. Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

2.	WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA

1. Należność za przedmiot umowy, o której mowa w 1, ust. 2 zostanie przelana na konto   WYKONAWCY:    w  banku	....................................................

nr rachunku	..............................

na warunkach: płatność będzie dokonana w terminie do 21 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły: odbioru ilościowo – jakościowego oraz z przeprowadzonej instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzonego instruktażu.

2.  Za płatność dokonaną po terminie określonym w 2, ust. 1 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

3.WYKONAWCA zobowiązuje się do tego, że bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności:

- jakiekolwiek prawa WYKONAWCY związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności WYKONAWCY z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela ZAMAWIAJĄCEGO;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

4.WYKONAWCA zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, i tylko w drodze przelewu na rachunek WYKONAWCY;

- umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO do WYKONAWCY poprzez uregulowanie 
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wyrażoną 
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

5 .WYKONAWCA oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem VАТ,

- wskazany numer rachunku bankowego należy do WYKONAWCY i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 49, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

6.WYKONAWCA, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

7. W razie podania przez WYKONAWCĘ numeru rachunku bankowego, który nie jest zgodny 
z numerem w wykazie podatników VАТ, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu uzyskania od WYKONAWCY numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie za ten okres.

8.ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu  opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  /nazwa , adres/		-	.....................................................

Numer identyfikacyjny „Wykonawcy ”		(NIP)   ……………………………

ZAMAWIAJĄCY				-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „Zamawiającego”		(NIP)	634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. WYKONAWCA dostarczy przedmiot umowy w terminie:

- część 2 – do 34 tygodni na warunkach DDP Incoterms 2020 *

- część 3 - do 8 tygodni na warunkach DDP Incoterms 2020 *

od daty zawarcia umowy, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac

Gwarków 1, 40-166 Katowice (Zakład SC). Po wykonanej dostawie zostanie podpisany protokół

ilościowo – jakościowy.

* Zamawiający skreśli niepotrzebne

2. ZAMAWIAJĄCY wymaga przeprowadzenia instalacji oraz uruchomienia przedmiotu umowy, celem sprawdzenia jego prawidłowego działania a także poinstruowania pracowników Zamawiającego (minimum 3 pracowników) w zakresie jego obsługi i konserwacji, w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony po zawarciu umowy, jednak w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od daty dostawy przedmiotu umowy.

3. Końcowy odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony podpisaniem protokołu z instalacji, uruchomienia przedmiotu umowy oraz z przeprowadzonego instruktażu.

5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta WYKONAWCY. W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

2. WYKONAWCA udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres nie krótszy niż ………..* od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy, na podstawie podpisanych obustronnie protokołów (odbioru ilościowo – jakościowego oraz z przeprowadzonej instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzonego instruktażu).

*Zamawiający uzupełni zgodnie z wybraną ofertą

3. Powyższa gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i niesprawności wynikłych 
z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi urządzenia oraz części i materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja nie obejmuje także elementów szklanych oraz zużywających się – dotyczy części 3. *

* Zamawiający skreśli niepotrzebne

4.	Serwis gwarancyjny może być świadczony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub autoryzowane przez niego osoby. Serwis realizowany będzie na koszt WYKONAWCY.

5. WYKONAWCA zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach:

a)	WYKONAWCA zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym wykonać na własny koszt naprawy dostarczonego „przedmiotu umowy”. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO czwartej reklamacji „przedmiotu umowy”, WYKONAWCA jest zobowiązany do wymiany „przedmiotu umowy” na nowy;

b)	Wszystkie koszty związane z wymianą wadliwego „przedmiotu umowy” ponosi WYKONAWCA;

c)	W przypadku zaistnienia braków ilościowych dostarczonego „przedmiotu umowy”, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wnieść odpowiednio udokumentowaną reklamację, 
a WYKONAWCA zobowiązany jest usunąć braki w ciągu 30 dni roboczych od daty jej wniesienia;

d)	Serwis realizowany jest w serwisie producenta w razie konieczności realizacji naprawy „przedmiotu umowy”. Czas usunięcia awarii/naprawy wynosi do 30 dni roboczych od daty zabrania do serwisu uszkodzonego „przedmiotu umowy”.

6. Okres gwarancji „przedmiotu umowy”, ulega przedłużeniu o czas wyłączenia go z eksploatacji, od dnia zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia.

7. Serwis pogwarancyjny może być realizowany przez WYKONAWCĘ na podstawie odrębnej umowy.

8. WYKONAWCA gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami 
i normami jakościowymi.

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy” przysługują ZAMAWIAJĄCEMU niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej lub ofercie WYKONAWCY a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

10. Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO końcowego odbioru „przedmiotu umowy” (§4, ust. 3) i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji.

11. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY(zgłoszenia serwisowe są kierowane do serwisu przez pracowników GIG).

12. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się 
z dniem zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie, a kończy z dniem przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO.

13. Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego przedmiotu umowy zostanie spisany protokół.

14. Wady usuwane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady.

15. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy” koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi WYKONAWCA. Koszt i odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, po usunięciu wady.

16. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy” wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy winny być stwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, przed przekazaniem „przedmiotu umowy” WYKONAWCY,
w celu usunięcia wady.

17. Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo WYKONAWCA nie usunie wady 
w okresie, o którym mowa w pkt. 13, albo po usunięciu wady „przedmiot umowy” nadal wykazuje wady, ZAMAWIAJĄCY może:

  - żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad o nie gorszych parametrach, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

  - żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź

  - odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady, bądź

  - dokonać wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad, na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

6.	POUFNOŚĆ

1.  Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 
6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

2.  WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 26.02.2018 r. Dz. U. 2018.419 t.j. z późn. zm.).

7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% : wartości brutto przedmiotu umowy – dotyczy części 2*, wartości brutto niedostarczonych elementów przedmiotu umowy (elementy przedmiotu umowy: młynek laboratoryjny, piec mikrofalowy, mieszadło) – dotyczy części 3* za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 4, ust. 1.

* Zamawiający skreśli niepotrzebne

2.W przypadku zwłoki w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5%: wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy – dotyczy części 2*, wartości brutto wadliwego elementu przedmiotu umowy (elementy przedmiotu umowy: młynek laboratoryjny, piec mikrofalowy, mieszadło) – dotyczy części 3* za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 5, ust. 5c, 5d) oraz za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 5, ust. 13.

* Zamawiający skreśli niepotrzebne

3. W przypadku zwłoki w wykonaniu instalacji i uruchomienia celem sprawdzenia prawidłowego działania przedmiotu umowy oraz poinstruowaniu pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 4, ust. 2.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY.

7. Obowiązek zapłaty przez WYKONAWCĘ kar umownych pozostaje niezależny od wysokości poniesionej przez ZAMAWIAJĄCEGO szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody w tym ewentualnego braku szkody.

8. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy.

8.	PODWYKONAWCY

1. WYKONAWCA jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców: [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę] …………………………………………………………………………………………………………*

*Zapisy ust. 2 zostaną uzupełnione, jeżeli WYKONAWCA będzie powierzał część zamówienia realizacji przez Podwykonawcę, a nazwy (firmy) podwykonawców będą znane.

3. WYKONAWCA zobowiązany jest do poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji umowy.

4. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 2 dni roboczych od dokonania zmiany.

5. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.

6. Niezależnie od powyższego, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odmowy współdziałania 
z podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez WYKONAWCĘ niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę WYKONAWCY.

7. W przypadku powierzenia wykonania części umowy podwykonawcom, WYKONAWCA odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawcę/ów oraz jego/ich personel oraz ich zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.

8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu umowy upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do żądania od WYKONAWCY odsunięcia podwykonawcy od realizacji przedmiotu umowy w sposób stały lub czasowy. W przypadku powstania z tego powodu opóźnienia w realizacji umowy, odpowiedzialność za nie na zasadzie ryzyka ponosi WYKONAWCA.

9. ZAMAWIAJĄCY nie jest odpowiedzialny za zobowiązania WYKONAWCY wobec osób trzecich.

9.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zwłoki w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania zwłoki, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za zwłokę
z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli WYKONAWCA realizuje dostawę niezgodnie z parametrami określonymi w SWZ albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2, winno nastąpić 
w terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie jest uprawniony do dochodzenia utraconych korzyści.

5.  Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku, gdy Strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

11.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.	Na podstawie art. 455, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu,

- zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

- gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,

- jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego „przedmiotu umowy”, a opisany 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany.

3.ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy polegających na:

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;

b) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizacje przedmiotu umowy w terminie;

c) w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna 
i inne, które zaistniały po zawarciu Umowy;

d) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: -nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; -decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; -poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; -wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 
-innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.

4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.

5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. d) wymaga przedłożenia przez WYKONAWCĘ informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa 
SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.

6. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.	Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

12. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

……………………..					…………………………

Załącznik nr 5

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest modułowe stanowisko do badań kruszyw, betonów, materiałów wiążących na bazie odpadów:

- część 1 – dostawa urządzeń i zestawów do  badań kruszyw, betonów i  materiałów wiążących oraz urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek

1. Prasy do badania wytrzymałości materiałów – 2 szt.

1.1 Zamawiający wymaga dostawy prasy służącej do badania wytrzymałości na ściskanie szerokiej gamy próbek (w tym betonu) w zakresie do min. 3000 kN z możliwością doposażenia w ramę umożliwiającą badanie wytrzymałości tych materiałów na zginanie w zakresie do min. 300 kN - 1 szt.

Maszyna ma być wyposażona w: kontroler z wyświetlaczem dotykowym, min. 7" lub kontroler niedotykowy wraz z komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem sterująco - rejestrującym. Powyższe wyposażenie ma umożliwić ustawienia parametrów testu (wybór próbki, tempo przyrostu siły). Maszyna ma być wyposażona także w zbiornik na olej o pojemności min. 20 L. Prasa ma charakteryzować się następującymi parametrami:

- maksymalny ruch tłoka: 50 mm,

- możliwość obsługi min. 2 ram,

- I klasa dokładności (w zakresie od max. 150 kN do 3000 kN),

-  rozdzielczość / dokładność pomiarowa kontrolera:  0,01 /  0,1 kN,

- średnica płyt dociskowych: 300 ± 5 mm,

- prześwit poziomy między płytami dociskowymi:  415 ± 5 mm,

- prześwit pionowy między płytami dociskowymi:  350 ± 5 mm,

- możliwość badania próbek sześciennych o wymiarach min. 200 mm,

- możliwość badania próbek cylindrycznych o wymiarach min. 160 mm (średnica) x 320 mm,

- zasilanie:  230V, 50Hz.

- moc: min. 550 W,

- maksymalne wymiary: 600 mm x 900 mm x 1250 mm.

Maszyna ma być zgodna z normami PN-EN 12390-4, PN-EN 12390-5, PN-EN 12390-6, PN-EN 1338, PN-EN 1340 lub równoważnymi. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawianą aparaturę następujących parametrów technicznych:

a) maszyna ma być wyposażona w płyty wykonane z materiału o twardości co najmniej 570HV30 lub 53HRC,

b) tolerancja płaskości dla tych płyt powinna być 0,03 mm dla powierzchni będącej w kontakcie z próbką,

c) wartość chropowatości dla tych płyt powinna być w zakresie od 0,4 μm do 3,2 μm dla powierzchni będącej w kontakcie z próbką.

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

1.2 Zamawiający wymaga dostawy prasy służącej do badania wytrzymałości na ściskanie (w zakresie do min. 250 kN ) oraz zginanie (w zakresie do min. 15 kN) szerokiej gamy próbek (w tym beleczek cementowych) – 1 szt.

Maszyna ma być wyposażona w: kontroler z wyświetlaczem dotykowym, min. 7" lub kontroler niedotykowy wraz z komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem sterująco - rejestrującym. Powyższe wyposażenie ma umożliwić ustawienia parametrów testu (wybór próbki, tempo przyrostu siły). Maszyna ma być wyposażona także w zbiornik na olej o pojemności min. 20 L, wyłącznik bezpieczeństwa, wkładkę do ściskania oraz wkładkę do zginania beleczek o wymiarach 40 mm x 40 mm x 160 mm, możliwość podłączenia komputera. Możliwość doposażenia urządzenia w wyposażenie do badania wytrzymałości próbek stabilizowanych cementem fi = h = 80mm.

Prasa ma charakteryzować się następującymi parametrami:

- I klasa dokładności (rama na ściskanie w zakresie od max. 10 kN do 250 kN, rama na zginanie w zakresie od max. 1 kN do 15 kN),

- średnica płyt dociskowych: min. 165 mm,

- prześwit poziomy między płytami dociskowymi:  270 ± 5 mm,

- zasilanie: 230V, 50Hz,

- maksymalne wymiary: 1110 mm x 500 mm x 1700 mm.

Maszyna ma być zgodna z normą PN-EN 196-1 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawianą aparaturę następujących parametrów technicznych:

a) prędkość przyrostu obciążenia w zakresie 2400 ± 200 N/s / w przypadku oznaczania wytrzymałości na ściskanie oraz 50 ± 10 N/s / w przypadku oznaczania wytrzymałości na zginanie,

b) maszyna ma być wyposażona w urządzenie wskazujące i zachowujące, także po odciążeniu urządzenia do badania, wartość nacisku osiągniętą w chwili zgniecenia bądź złamania próbki,

c) maszyna ma być wyposażona w płyty wykonane z materiału o twardości według skali Vickersa co najmniej 600 HV (np. węglik wolframu, utwardzana stal), ich grubość musi wynosić co najmniej 10 mm, szerokość 40,0 ± 0,1 mm a długość 40,0 ± 0,1 mm. Dopuszcza się wyposażenie maszyny w dwie płyty spełniające wymagania jak wyżej. W takim wypadku urządzenie powinno pozwolić wycentrować płyty z dokładnością do ± 0,5 mm w stosunku do osi układu obciążającego,

d) maszyna ma być wyposażona w urządzenie zginające (wkładka), które składa się z dwóch podporowych rolek stalowych o średnicy 10,0 ± 0,5 mm, oddalonych od siebie o 100,0 ± 0,5 mm, oraz trzeciej obciążającej rolki stalowej o takiej samej średnicy, umieszczonej centralnie między obiema podporami. Długość tych rolek powinna mieścić się  w zakresie 45-50 mm.

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza sterowane maszyn opisanych w powyższych punktach: 1.1 i 1.2 jednym kontrolerem wraz z komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem sterująco - rejestrującym.

2. Aparat do badania odporności na ścieranie (Mikro - Deval)

Zamawiający wymaga dostawy urządzenia służącego do oznaczenia odporności na ścieranie kruszyw.

Urządzenie ma składać się z ramy stalowej umożlwiającej umieszczenia czterech cylindrów wykonanych ze stali nierdzewnej o średnicy 200 mm x 154 mm lub dwóch cylindrów o średnicy 200 mm x  400 mm. Ponadto aparat ma charakteryzować się następującymi parametrami:

- automatyczne zatrzymanie bębna, gdy pokrywa jest otwarta,

- zasilanie 230 V, 50 Hz.

Urządzenie ma być wyposażone w: szafę dźwiękochłonną zgodną z wymaganiami bezpieczeństwa dopuszczonymi na terenie Unii Europejskiej, cylindry wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 200 mm x 154 mm (4 szt.) kulki stalowe (min. 20 kg),  licznik z możliwością nastawy normowej (100±5) lub niestandardowej ilości obrotów (999).

Aparat ma być zgodny z normą PN-EN 1097-1 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawianą aparaturę następujących parametrów technicznych:

a) każdy nierdzewny cylinder powinien mieć średnicę 200 ± 1 mm, wewnętrzną wysokość 154  ±1 mm, grubość min. 3 mm.

b) cylinder powinien być przykryty pokrywą o grubości min. 8 mm.

c) każda kulka stalowa powinna mieć średnicę 10 ± 0,5 mm.

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

3. Aparat do  badania odporności na ścieranie (metoda Los Angeles)

Zamawiający wymaga dostawy urządzenia służącego do badania odporności na ścieranie metodą Los Angeles. Urządzenie ma być wyposażone w: kule stalowe (min. 12 szt.), sterownie elektroniczne z możliwością nastawy ilości obrotów, sito laboratoryjne (# 1,60 mm, fi rob. 293 mm, wysokość 50 mm, 2 szt.).

Aparat ma charakteryzować się następującymi parametrami:

- maksymalne wymiary aparatu: 850 mm x 1000 mm x 1000 mm,

- automatyczne zatrzymanie pracy bębna po wykonaniu zadanej ilości obrotów,

- zasilanie: 230V, 50Hz,

- moc: min. 750 W.

Aparat ma być zgodny z normą PN-EN 1097-2 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawianą aparaturę następujących parametrów technicznych:

a) bęben ma mieć zewnętrzną średnicę 711 ± 5 mm i zewnętrzną długość 508 ± 5 mm.

b) każda kula stalowa ma mieć wagę w zakresie od 400 g do 445 g i średnicę  około 47 mm,

c) całkowity ciężar kul ma być w zakresie od 4690 g do 4860 g,

d) prędkość obrotowa bębna ma mieścić się w zakresie od 31 obr./min do 33 obr./min.

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

4. Aparat do pomiaru konsolidacji gruntu

Zamawiający wymaga dostawy aparatu służącego do przeprowadzenia procesu badania konsolidacji i pęcznienia w pełni automatycznie (system wykonuje wszystkie testy konsolidacji oraz przejścia do kolejnych poziomów naprężeń bez udziału operatora).

Aparat ma być wyposażony w:

- komorę do badań konsolidacji i przepuszczalności dla próbek 50 mm,

- pierścień tnący dla próbek 50 mm,

- kulisty trzpień pomiarowy ze stali nierdzewnej,

- czujnik siły max. 10 kN,

- czujnik odległości min. 25 mm,

- cyfrowy wyświetlacz dotykowy min. 7",

- złącze USB,

- zestaw instalacyjny (w tym łączniki, złączki, rurki, narzędzia niezbędne do instalacji urządzenia),

- filtry papierowe fi 50 mm,

- dysk kalibracyjny fi 50 mm.

- jednostkę centralną: procesor osiągający min. 10 000 pkt w teście PassMark - CPU Mark ;karta graficzna min. 1300 pkt w teście PassMark – G3D Mark, pamięć RAM  min. 16 GB; dysk twardy SSD min. 512 GB; ekran: matowy, LED; przekątna matrycy: 13,5” – 14,5’’; rozdzielczość min. 1920x1080; wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon; łączność: Wi-Fi 802.11, LAN, moduł Bluetooth; złącza: USB 3.0 (min. 1 szt.), USB 2.0 (min. 1 szt.), RJ-45 (min. 1 szt.), USB typ-C (min. 1 szt.), HDMI (min. 1 szt.), bateria litowo-jonowa; klawiatura odporna na zachlapania; zasilacz, Microsoft Windows 10 64-bit Professional lub równoważny z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD; waga max. 1,7 kg) z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie badań w pełni automatycznie (bez udziału operatora), tworzenie wykresów w czasie rzeczywistym, pełne raportowanie testów, w tym wszystkich obliczeń i wykresów wymaganych do testów, przegląd i eksport testów z wykorzystaniem programu Microsoft Excel oraz służącym do archiwizowania danych.

Warunki równoważności dla Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit:

- Obsługa aplikacji użytkowanych przez Zamawiającego: ESET Endpoint Antivirus w wersji min. 8.0, CorelDRAW, MS Office od wersji 2007 do wersji 2019, Microsoft Edge, Total Commander, LogSystem, aplikacje bazodanowe wykonane w Unify Team Developer.

- Wsparcie dla architektury 64-bitowej.

- Łączenie z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z wyborem instalowanych poprawek.

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet z witryny producenta systemu.

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat).

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6 z możliwością odrębnego konfigurowania reguł dla ruchu przychodzącego i wychodzącego.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, programów, ustawień) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Zapewnienie aktualnego wykazu sprzętu komputerowego certyfikowanego przez producenta oprogramowania.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework min. 4.0, 4.5, 4.7, 4.8– możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

- Możliwość przywracania plików systemowych.

- System operacyjny musi posiadać możliwość identyfikacji sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywania ustawień i przypisywania do minimum 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików, itp.).

- Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

- System powinien posiadać wbudowaną funkcję szyfrowania urządzenia umożliwiającą całkowitą jego blokadę na wypadek zaginięcia lub kradzieży.

Aparat ma charakteryzować się następującymi parametrami:

- maksymalne wymiary: 320 mm x 320 mm x 800 mm,

- zasilanie: 230V, 50 Hz, 5 A.

Urządzenie wymaga wyłącznie dostaw czystego, suchego sprężonego powietrza (min. 100 psi).

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim oraz niezbędnymi elementami umożliwiającymi przyłączenie do istniejącej u Zamawiającego instalacji gazów technicznych.

5. Zestaw do badania miałkości materiałów sypkich

Zamawiający wymaga dostawy zestawu do oznaczania miałkości materiałów sypkich, w tym popiołu lotnego. Zestaw ma składać się z: sita laboratoryjnego (fi 50 mm, # 0,045 mm, 2 szt.), sita natryskowego (fi 17,5 mm), manometru (fi 100 mm, zakres skali do 160 kPa, podziałka skali max. 5 kPa, dokładność manometru ± 5 kPa), dyszy natryskowej z otworami (fi 0,5 mm).

Zestaw ma być zgodny z normą PN-EN 451-2 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawianą aparaturę parametrów technicznych umożliwiających oznaczenie miałkości popiołu lotnego przez przesiewanie na mokro.

Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

6. Zestaw do badania gęstości (w kolbie Le Chateliera)

Zestaw do badania gęstości ma składać się ze szklanej kolby Le Chateliera o pojemności 250 ml z podziałką 0,1 ml (2 szt.) oraz łaźni wodnej Le Chateliera (1 szt., czas osiągnięcia temperatury wrzenia: max. 30 min., w komplecie wyjmowany stojak na min. 12 form, pokrywa).

Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

7. Zestaw do badania gęstości (metoda z zastosowaniem stolika hydrostatycznego)

Zestaw do badania gęstości ma składać się ze: stolika hydrostatycznego o wymiarach min. 400 mm x 500 mm x 1000 mm, wyposażonego w pojemniki na wodę (pojemność: min. 45 L, o wymiarach umożliwiających zamontowanie pod stolikiem) i z zintegrowanym podnośnikiem, kosza drucianego na kruszywo (fi 200 mm x 200 mm) oraz wagi z możliwość ważenia podszalkowego (udźwig: min. 6100 g, dokładność: min. 0,01 g.).

Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

- Zestaw do badania gęstości nasypowej w stanie suchym oraz jamistość

Zestaw do badania gęstości ma składać się z cylindrów o pojemności 1 L (1 szt.) i 5 L (1 szt.) wykonanych ze stali nierdzewnej.

Zestaw ma być zgodny z normą PN-EN 1097-3 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawianą aparaturę następujących parametrów technicznych:

a) stosunek wewnętrznej średnicy do jego wewnętrznej głębokości ma wynosić od 0,5 do 0,8.

b) pojemnik ma mieć sztywność zapewniającą zachowanie pierwotnego kształtu w trudnych warunkach stosowania i najlepiej aby był wyposażony w uchwyt.

c) górna krawędź ma być gładka i równoległa do powierzchni dna.

- Zestaw do badania gęstości i nasiąkliwości ziaren

Zestaw do badania gęstości i nasiąkliwości ziaren ma składać się z formy stożkowej  i ubijaka.

Zestaw ma być zgodny z normą PN-EN 1097-6 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawiany zestaw następujących  parametrów technicznych:

a) wymiar formy: fi=40 ± 3 mm; fi= 90 ± 3 mm; h= 75 ± 3 mm.

b) wymiar ubijaka: fi 25 ± 3 mm.

c) masa ubijaka: 340 ± 15 g.

- Zestaw do badania stałości objętości

Zamawiający wymaga dostawy zestawu Le Chateliera służącego do pomiaru stałości objętości. Zestaw ma składać się z: walizki, pierścieni Le Chateliera (min. 3 szt.), płytek szklanych (min. 6 szt.), ubijaka, kompletu obciążników i oringów gumowych, liniału.

Zestaw ma być zgodny z normą PN-EN 196-3 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawianą aparaturę następujących parametrów technicznych:

a) pierścień ma być wykonany z niekorodującego sprężystego materiału. Sprężystość materiału ma być taka, aby pod wpływem masy 300 ± 1 g końce igieł pomiarowych rozsunęły się nie mniej niż o 15,00 mm bez trwałego odkształcenia.

b) pierścienie mają być zaopatrzone w płytki szklane, które mają mieć większą powierzchnię niż pierścień i ważyć co najmniej 75 g.

11. Aparat do badania stopnia zmielenia

Zamawiający wymaga dostawy ręcznego aparatu Blaina, służący do oznaczenia stopnia zmielenia materiałów sypkich. Aparat ma składać się z: U-manometr, sitka mosiężnego, filtrów, naczynka pomiarowego, lejka, płynu pomiarowego. Do aparatu powinien być dołączony cement wzorcowy (opakowanie min. 5 g).

Aparat ma być zgodny z normą PN-EN 196-6 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawianą aparaturę parametrów technicznych, które umożliwią oznaczenie parametru stopień zmielenia cementu.

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

12. Zestaw do badania rozpływu masy betonowej

Zestaw do badania rozpływu ma składać się z: stolika pokrytego blachą nierdzewną - na konstrukcji drewnianej, formy stożkowej, ubijaka.

Zestaw ma być zgodny z normą PN-EN 12350-5 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawianą aparaturę następujących parametrów technicznych:

a) stolik ma mieć wymiar:  700 ± 2 mm x 700 ± 2 mm i masę 16 ± 0,5 kg,

b) stożek ma mieć następujące wymiary wewnętrzne: 130 ± 2 mm (góra) x 200 mm (dół) x  200 ± 2 mm (wysokość).

Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

13. Zestaw do badania rozpływu zapraw cementowych

Zestaw do badania rozpływu ma składać się ze: stolika o średnicy 300 ± 1 mm i grubości 4 mm ±0,1 mm), formy stożkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, ubijaka w postaci sztywnego, niechłonnego pręta o przekroju poprzecznym kołowym.

Zestaw ma być zgodny z normą PN-EN 1015-3 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawiany zestaw następujących parametrów technicznych:

a) wymiary ubijaka: średnica 40 mm,  długość 200 mm,

b) masa ubijaka: 0,250 ± 0,015 kg,

c) wymiary formy stożkowej: średnica wewnętrzna 70 ± 0,5 mm (wierzchołek) / 100 ± 0,5 mm  (podstawa), wysokość 60 ± 1  mm.

Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

- Aparat do badania konsystencji (stożek ABRAMSA)

Zestaw do badania konsystencji między innymi masy betonowej ma składać się z:  stożka wykonanego ze stali nierdzewnej, tacki (48 ±10 cm x 48 ±10 cm), lejka, pręta do ubijania, szczotki, liniału, szufelki.

Aparat ma być zgodny z normą PN-EN 12350-2 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawiany aparat parametrów technicznych umożliwiających oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej na podstawie badania opadu stożka.

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

15. Aparat do badania konsystencji (metodą VeBe)

Zamawiający wymaga dostawy aparatu służącego do pomiaru konsystencji różnych mieszanek, w tym betonowej. Aparat ma być wyposażony w: elektryczny sterownik Start/Stop zamontowany na kablu, stolik wibracyjny, naczynie cylindryczne, formę w kształcie stożka, lejek zasypowy, ubijak, pręt z krążkiem.

Aparat ma być zgodny z normą PN-EN 12350-3 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawiany aparat następujących parametrów technicznych:

a) wymiar wewnętrzny naczynia cylindrycznego: średnica 240 ± 5 mm i wysokość 200 ± 5 mm, grubość ścianek około 3 mm.

b) stolik wibracyjny ma mieć min. wymiary 380 ± 3 mm, 260 ± 3 mm. Pionowa amplituda stolika z pustym naczyniem ma być ±0,5 mm.

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

16. Aparat do badania zawartości powietrza

Aparat do badania zawartości powietrza w betonie ma składać się z: zbiornika (o pojemności 7 L), wskaźnika zegarowego, pompki ręcznej, strzykawki gumowej umożliwiająca wprowadzenie wody do zbiornika przez zawór, zestawu kalibracyjnego (obejmującego komplet rurek aluminiowych oraz pojemnika kalibracyjnego odpowiadającego 5% pojemności zbiornika) oraz skrzyni transportowej.

Aparat ma być zgodny z normą PN-EN 12350-7 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawiany aparat następujących parametrów technicznych:

a) stosunek średnicy do wysokości zbiornika ma mieścić się w zakresie od 0,75 do 1,25.

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

17. Aparat do badania wskaźnika piaskowego

Aparat do oznaczania wskaźnika piaskowego ma składać się z: cylindra z tworzywa (2 szt.), korka gumowego do cylindra (2 szt.), zespołu tłoka nurnikowego (1 szt.), rurki z zaworem do przemywania (1 szt.) , węża silikonowego (1 szt.), roztworu stężonego (objętość 1 L, do oznaczania wskaźnika piaskowego), butli laboratoryjnej z kranem 5 L (1 szt.), lejka (1 szt.) , wstrząsarki do wytrząsania cylindrów (możliwość wytrząsania 2 cylindrów jednocześnie, częstotliwość ruchu: 3 cykle/sekundę, amplituda: 200 ± 10 mm, normatywna ilość cykli: 90 ± 3 cykle, ilość cykli regulowana, zasilanie: 230V/50Hz, 1 szt.).

Aparat ma być zgodny z normą PN-EN 933-8 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawiany aparat parametrów technicznych, które umożliwiają wyznaczenie wskaźnika piaskowego dla próbek kruszywa przesianych przez sito 2 mm oraz  przez sito 4 mm.

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

18. Aparat do badań wskaźnika przepływu kruszywa drobnego

Aparat do badań wskaźnika przepływu kruszywa drobnego ma składać się z:  statywu z regulowaną zasuwą, lejka (fi 12 mm), nadstawki, pojemnika na kruszywo (fi 110 mm, h 130 mm).

Aparat ma być  zgodny z normą PN-EN 933-6 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawiany aparat parametrów technicznych, które umożliwiają wyznaczenie wskaźnika przepływu kruszyw drobnych o ziarnach mniejszych niż 2 mm.

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

19. Urządzenia pomocnicze do przygotowania próbek

1. Stolik wibracyjny do próbek betonowych 15 cm x 15 cm

Zamawiający wymaga dostarczenia stolika służącego do przygotowywania próbek betonowych 100 mm x 100 mm x 100 mm oraz 150 mm x 150 mm x 150 mm poprzez zawibrowanie betonu w foremce.

Wymiar blatu: min. 295 mm x 295 mm. Ilość drgań na minutę: min. 3000.

Zamawiający wymaga dostarczenia stolika wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

2. Wstrząsarka do beleczek

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia służącego do wstrząsania beleczek o wymiarach 40 mm x 40 mm x 160 mm. Urządzenie ma być wyposażone w: systemem szybkiego mocowania, nadstawkę stalową dla  form 40 mm x 40 mm x 160 mm (1 szt.), panel sterujący wyposażony w elektroniczny licznik uderzeń z możliwością regulacji ich ilości i zakończeniem pracy po wykonaniu zadanej ilości udarów.

Urządzenie ma charakteryzować się następującymi parametrami:

- zasilanie: 230V / 50Hz,

- maksymalne wymiary: 1050 mm x 350 mm x 500 mm (D x S x W).

Urządzenie ma być zgodne z normą PN-EN 196-1 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawiane urządzenie następujących parametrów technicznych:

a) urządzenie ma składać się z prostokątnego stolika sztywno połączonego dwoma lekkimi ramionami z osią oddaloną nominalnie 800 mm od jego środka. Ze środka dolnej powierzchni stolika ma wystawać odsadzenia o zaokrąglonej powierzchni. Pod nim ma znajdować się mały zderzak o płaskiej górnej powierzchni. Stolik ma mieć takie same wymiary jak podstawa formy lub większe a górna powierzchni stolika ma być płaska. Całkowita masa stolika (wraz z ramionami, pustą formą, nakładką i klamrami) ma wynosić 20,0 ± 0,5 kg. Ramiona łączące stolik z osią mają być sztywne, wykonane z rur o przekroju okrągłym i średnicy zewnętrznej od 17 do 22 mm. Całkowita masa obu ramion (wraz z usztywnieniami) ma wynosić 2,25 ± 0,25 kg. Łożyska osi mają być kulkowe lub wałeczkowe. Odsadzenie i zderzak muszą być wykonane z utwardzonej stali o twardości co najmniej 500 HV według skali Vickersa.

b) w czasie pracy stolik ma być podnoszony za pomocą krzywki mimośrodowej i opadać swobodnie z wysokości 15,0 ± 0,3 mm.

c) urządzenie ma być wyposażone w mechanizm kontrolny i licznik, które zapewnią, że w okresie wstrząsów 60 ± 3 s zostanie wykonanych dokładnie 60 wstrząsów.

Zamawiający wymaga dostarczenia wstrząsarki wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

3. Wanna do sezonowania próbek

Zamawiający wymaga dostarczenia wanny służącej do sezonowania próbek betonowych.

Wanna ma być wyposażona w:  grzałkę z elektronicznym regulatorem temperatury w zakresie do 40°C, pompkę cyrkulacyjną, pokrywę,  ruszt dolny wykonany ze stali nierdzewnej.

Urządzenie ma charakteryzować się następującymi parametrami:

- minimalne wymiary wewnętrzne : 1100 mm x 710 mm x 610 mm,

- minimalna pojemność: 470 L.

Zamawiający wymaga dostarczenia wanny wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

- Formy do próbek cementowych – 4 szt.

Forma do przygotowania próbek cementowych ma być zgodna z normą PN-EN 196-1 lub równoważną. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawiane formy następujących parametrów technicznych:

a) forma ma składać się z trzech poziomych przegród w kształcie beleczek o przekroju 40 mm x 40 mm i długości 160 mm.

b) forma ma być wykonana ze stali o twardości co najmniej 200 HV wg. Vickersa i mieć ścianki o grubości około 10 mm.

c) forma ma być wyposażone w ściśle przylegającą metalową nakładkę o wysokości pionowych ścianek od 20 do 40 mm.

- część 2 – dostawa komory klimatycznej

1. Komora klimatyczna ma charakteryzować się następującymi parametrami:

- minimalny zakres regulacji temperatury: od -20°C do +60°C,

- minimalny  zakres regulacji wilgotności: od 40 do 95 %RH,

- rozdzielczość ustawiania temperatury: min. 0,1°C,

- rozdzielczość ustawiania wilgotności względnej w komorze: min. 1% RH,

- rozdzielczość ustawiania czasu: 1 minuta (1 godzina dla segmentów trwających dłużej niż 100 godzin),

- pojemność komory roboczej: min. 100 litrów,

- minimalne wymiary komory roboczej: 500 mm x  550 mm x 350 mm (S x W x G),

- maksymalne wymiary zewnętrzne: 700 mm x 1110 mm x  900 mm (S x W x G),

- czasowa stabilność temperatury: ± 1,0 °C,

- czasowa stabilność wilgotności:  ± 5 % RH,

- osiągi temp. w zakresie  od +20 do -20°C w ciągu max. 130 min.

- możliwość zamontowania min. 6 półek,

- obciążenie komory: min. 30 kg,

- możliwość pracy ze stałymi wartościami temperatury i wilgotności dla min. 3 różnych ustawień,

- możliwość zapamiętania 1 programu zmiennych cykli z min. 10 segmentami, czas trwania segmentu od 1 minuty do 9999 godzin, możliwość stosowania min. 2 pętli powtórzeń,

- zasilanie: 230 V / 50 Hz, 7 A.

2. Komora robocza ma być wykonana ze stali nierdzewnej i ma być wyposażona w:

- min. 3 półki ze stali nierdzewnej o obciążalności min. 5 kg każda,

- wbudowany zbiornik na wodę o pojemności min. 20 litrów,

- przepust w lewej ścianie komory o średnicy min. 25 mm (wraz z korkiem),

- układ chłodniczy chłodzony powietrzem,

- główny włącznik zasilania z wbudowanym wyłącznikiem przeciwporażeniowym,

- termostat zabezpieczający przed przegrzaniem próbek,

- ekran dotykowy (min. 4”) o rozdzielczość min. 480 x 272,

- interfejs sieciowy Ethernet, możliwość monitorowania i sterowania za pomocą przeglądarki internetowej, wysyłanie zawiadomień o stanie komory przez e-mail (błąd komory, koniec testu),

- port USB do transferu, archiwizacji i prezentacji parametrów testu oraz programów przy użyciu dedykowanej  aplikacji,

- sygnalizację przekroczenia zadanych wartości alarmowych temperatury i wilgotności,

- miernik z sondą do badania temperatury próbki umieszczonej w komorze (możliwość zanurzenia w wodzie,  długość kabla min. 1,25 m, min. zakres pomiarowy od -50°C do +200°C, dokładność: max. ±0,2 °C (w zakresie -20 do +70 °C).

3. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

- część 3 – dostawa urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek

1. Młynek laboratoryjny

1.1 Młynek ma być wyposażony w:

- dwa naczynia robocze wykonane z tlenku cyrkonu o pojemności min. 35 ml,

- kule o średnicy 15 ±1 mm wykonane z  tlenku cyrkonu (10 szt.).

1.2 Urządzenie ma charakteryzować się następującymi parametrami:

- granulacja próbki na wstępie: min. 10 mm,

- rozdrobnienie próbki: max. 10 μm,

- objętość próbki: min. 15 ml,

- częstotliwość wibracji w zakresie od 3 do 30 Hz,

- rozdzielczość ustawiania częstotliwości wibracji: max. 0,1 Hz,

- możliwość ustawienia czasu mielenia w zakresie od 10 s do 60 min,

- ustawianie parametrów za pomocą wielofunkcyjnego pokrętła,

- wyświetlacz LED,

- zasilanie: 230 V, 50 Hz

- maksymalne wymiary urządzenia: 400 mm x 450 mm x 250 mm.

1.3 Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

2. Piec do mineralizacji

Zamawiający wymaga dostawy pieca mikrofalowego, służącego do mineralizacji próbek z funkcją mieszania i prowadzenia procesu pod podwyższonym ciśnieniem.

2.1 Urządzenie ma charakteryzować się następującymi parametrami:

- temperatura pracy dla  reakcji pod ciśnieniem atmosferycznym:  min. 300°C,

- temperatura pracy dla reakcji wysokociśnieniowej:  min. 230°C,

- ciśnienie pracy dla  reakcji wysokociśnieniowej: min. 2 MPa,

- prędkości obrotowa mieszania mechanicznego w zakresie od  30 do 1600 RPM,

- prędkości obrotowa mieszania magnetycznego w zakresie od  0 do 800 RPM,

- źródło mikrofali: 2450 MHz, 0-1000 W tryb ciągły, bez impulsów i automatycznie regulowany wraz

z programem temperatury, technologia PID,

- objętość komory: min. 30 L,

- minimalne wymiary wewnętrzne komory: 360 mm x 340 mm x 250 mm (S x G x W),

- środowisko pracy:  temperatura/wilgotność:  0-40°C / 15-80% RH,

- maksymalne wymiary urządzenia: 500 mm x 650 mm x 600 mm (S x G x W),

- zasilanie: 220-240 VAC 50/60Hz,  9A.

2.2 Piec ma być wyposażony w:

- komorę ze stali nierdzewnej 316L pokrytą wielowarstwową antykorozyjną powłoką PFA,

- wbudowaną w komorze kolorową kamerę video,

- ekran dotykowy do obsługi urządzania i podglądu komory o przekątnej min. 7’’ zapewniający ustawianie parametrów pracy,

- jednostkę centralną: procesor osiągający min. 10 000 pkt w teście PassMark - CPU Mark ;karta graficzna min. 1300 pkt w teście PassMark – G3D Mark, pamięć RAM  min. 16 GB; dysk twardy SSD min. 512 GB; ekran: matowy, LED; przekątna matrycy: 13,5” – 14,5’’; rozdzielczość min. 1920x1080; wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon; łączność: Wi-Fi 802.11, LAN,  moduł Bluetooth; złącza: USB 3.0 (min. 1 szt.), USB 2.0 (min. 1 szt.), RJ-45 (min. 1 szt.), USB typ-C (min. 1 szt.), HDMI (min. 1 szt.), bateria litowo-jonowa; klawiatura odporna na zachlapania; zasilacz, Microsoft Windows 10 64-bit Professional lub równoważny z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD; waga max. 1,7 kg) z zainstalowanym oprogramowaniem  umożliwiającym wyświetlanie i analizę parametrów procesu w czasie rzeczywistym;

Warunki równoważności dla Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit:

1. Obsługa aplikacji użytkowanych przez Zamawiającego: ESET Endpoint Antivirus w wersji min. 8.0, CorelDRAW, MS Office od wersji 2007 do wersji 2019, Microsoft Edge, Total Commander, LogSystem, aplikacje bazodanowe wykonane w Unify Team Developer.

2. Wsparcie dla architektury 64-bitowej.

3. Łączenie z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.

4. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z wyborem instalowanych poprawek.

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet z witryny producenta systemu.

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat).

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6 z możliwością odrębnego konfigurowania reguł dla ruchu przychodzącego i wychodzącego.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, programów, ustawień) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Zapewnienie aktualnego wykazu sprzętu komputerowego certyfikowanego przez producenta oprogramowania.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework min. 4.0, 4.5, 4.7, 4.8– możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

- Możliwość przywracania plików systemowych.

- System operacyjny musi posiadać możliwość identyfikacji sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywania ustawień i przypisywania do minimum 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików, itp.).

- Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

- System powinien posiadać wbudowaną funkcję szyfrowania urządzenia umożliwiającą całkowitą jego blokadę na wypadek zaginięcia lub kradzieży.

- czujnik temperatury (dwukanałowa technologia wykrywania temperatury DTD, dokładność ±1°C),

- czujnik ciśnienia (piezoelektryczny kryształ, dokładność ±0,01 MPa),

- system kontroli temperatury za pomocą czujnika IR,

- mieszadło magnetyczne i mechaniczne z kompletem wyposażenia,

- system usuwania spalin o wydajności min. 3m3/min,

- uchwyt na probówki,

- szklane kolby wykonane ze szkła borokrzemowego (kuliste 4-szyjne o pojemności: 50 ml,

100 ml, 250 ml, 500 ml oraz 1000 ml), korki szklane: fi 14 (2 szt.), fi 19 (3 szt.), fi 24 (1 szt.),

- chłodnicę kulistą (fi 19), łącznik Claysona, skalowany lejek (fi 19), adapter typu A fi (24/19), wężyk

gazowy i zatyczkę (fi 14),

- naczynia ciśnieniowe wykonane z TFM (o pojemności: 100 ml, 200 ml oraz 500 ml), ramka

naczynia ciśnieniowego, klucz dynamometryczny do zamykania naczyń, o-ringi do pokrywy

(3 szt.),

- port USB 2.0,

- możliwość doposażenia pieca w homogenizator ultradźwiękowy.

2.3 Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

3. Mieszadło

Zamawiający wymaga dostawy mieszadła o pionowym ruchu rotacyjnym platformy roboczej do ekstrakcji próbek środowiskowych.

3.1 Urządzenie ma charakteryzować się następującymi parametrami:

- środowisko pracy:  od 4 do 40°C,

- minimalny zakres prędkości obrotów:  od 1  do  100 rpm,

- maksymalne wymiary: 365 x 200 x 160 mm,

- zasilanie: 230 V, 50 Hz,

- maksymalny pobór mocy: 8 W,

- praca ciągła.

3.2 Mieszadło ma być wyposażone w:

- timer cyfrowy, umożliwiający ustawienie czasu pracy  od  1  minuty  do  24  godzin,

- uchwyt na min. 10 probówek o pojemności 50 ml, który ma być specjalnie wzmocniony do ciężkich próbek np. gleby.

3.3 Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

Załącznik nr 6

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108, ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modułowe stanowisko do badań kruszyw, betonów, materiałów wiążących na bazie odpadów:

- część 1 – dostawa urządzeń i zestawów do  badań kruszyw, betonów i  materiałów wiążących oraz urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek *

- część 2 – dostawa komory klimatycznej *

- część 3 – dostawa urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek *

oświadczam/y, że:

- Przynależę/ nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2020r. poz.1076 i 1086) 
z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

- Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty**:

- ............................................................................................................................................

- Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu**.

* niepotrzebne skreślić

** skreślić, gdy nie dotyczy

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

…………….……………………, dnia ………….…….

(miejscowość i data)

Informacja dla Wykonawcy:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załącznik nr 7

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

WYKAZ DOSTAW

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modułowe stanowisko do badań kruszyw, betonów, materiałów wiążących na bazie odpadów:

- część 1 – dostawa urządzeń i zestawów do  badań kruszyw, betonów i  materiałów wiążących oraz urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek *

- część 2 – dostawa komory klimatycznej *

- część 3 – dostawa urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek *

przedkładam/y poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VIII SWZ:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Nazwa podmiotu | Data wykonania / okres realizacji | Wartość dostawy (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym wykazie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Do wykazu załączam – dowody:

- referencje bądź inne dokumenty,

- oświadczenie Wykonawcy**

* niepotrzebne skreślić

** W przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, składa oświadczenie o należytym wykonaniu zamówienia. Przesłanką przyjęcia przez Zamawiającego oświadczenia o należytym wykonaniu zamówienia, jako dowodu zastępującego poświadczenie, będzie wykazanie przez Wykonawcę, iż brak poświadczenia jest skutkiem i następstwem przyczyn 
o obiektywnym charakterze.

…………….……………………, dnia ………….…….

(miejscowość i data)

Informacja dla Wykonawcy:

Wykaz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załącznik nr 8

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125, ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modułowe stanowisko do badań kruszyw, betonów, materiałów wiążących na bazie odpadów:

- część 1 – dostawa urządzeń i zestawów do  badań kruszyw, betonów i  materiałów wiążących oraz urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek *

- część 2 – dostawa komory klimatycznej *

- część 3 – dostawa urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek *

oświadczam/y, że informacje zawarte w złożonym przez nas oświadczeniu - JEDZ, w zakresie niżej wymienionych podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego są aktualne:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p.,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p., odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

f) art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p.,

g) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.

* niepotrzebne skreślić

…………….……………………, dnia ………….…….

(miejscowość i data)

Informacja dla Wykonawcy:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.