Nr sprawy: FZ-1/5620/KB/21			                             Katowice, 10.01.2021r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na  dostawę i instalację sprzętu sieciowego.

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający),

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji- preferowane 36 miesiecy..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część 1 – dostawa, instalacja oraz wdrożenie przełączników SAN

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja następującego urządzenia:

- 24-portowy przełącznik SAN magistrali Fibre Channel 32Gb/s    Ilość :   4 szt.

- Wymagania techniczne

- Typ obudowy:

Przełącznik musi być przystosowany do montażu w szafie rack 19’ o wysokości max. 1U. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet szyn montażowych. Przepływ powietrza w przełączniku powinien być skierowany od tyłu w stronę portów. Przełącznik musi być dostosowany do obudów serwerów typu rack.

- Parametry sieciowe:

- Przełącznik Fibre Channel (FC) musi być wykonany w technologii FC minimum 32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 8 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP;

- W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 16 Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 16 lub 8 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji;

- Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. nadsubscrypcji, gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 16Gb/s lub 32Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC;

- Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji wyposażonej we wkładki 32Gb/s musi wynosić minimum 768 Gb/s end-to-end;

- Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami przełącznika nie może być większa niż 900ns;

- Rodzaj obsługiwanych portów: E, D, F, S oraz M;

- Przełącznik powinien obsługiwać połączenia przełączników w sieci Fabric z wykorzystaniem protokołu Inter-Switch Link (ISL);

- Przełącznik powinien posiadać funkcjonalność obsługi protokołu ISL trunking. W ramach jednej grupy powinien mieć możliwość połączenia do 8 portów o łącznej przepustowości do 256 Gb/s. Niniejsza funkcjonalność nie jest przedmiotem tego zamówienia.

- Licencjonowane porty:

Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej 24 porty i wszystkie muszą być licencjonowane i aktywne;

- Zainstalowane wkładki:

24 wkładki 32 Gb/s typu Short Wave;

- Funkcjonalność przełącznika:

- Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę grupowania na podstawie portów i adresów WWN (ang. zoning) przez tzw. układ ASIC;

- Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa:

    - uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP;

    - uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP;

    - szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną;

    - wsparcie dla protokołu SSHv2;

    - definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (ang. Role Based Access Control);

    - definiowane kont administratorów w środowiskach RADIUS, TACACS+, LDAP ze wsparciem IPv6, OpenLDAP;

    - szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS;

    - obsługa SNMP v1 + v3;

    - IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika;

    - wgrywanie nowych wersji oprogramowania sprzętowego przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP.

- Przełącznik FC musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC:

    - logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”;

    - FC ping;

    - FC traceroute;

    - kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny wybrany port przełącznika.

- Wsparcie dla technologii NPIV (ang. N_Port ID Virtualization), umożliwiającej podłączenie wielu partycji logicznych do jednego portu fizycznego.

- Zarządzanie:

- Przełącznik FC musi mieć możliwość konfiguracji przez:

- polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala,

- przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie;

- Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port 100/1000 Mb Ethernet, port szeregowy oraz inband IP-over-FC.

- Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S.

*Dostawa, instalacja i wdrożenie

Zakres wymaganych usług:

- Instalacja przełączników w szafach serwerowych;

- Wykonanie połączeń między przełącznikami w dwóch serwerowniach,

- Konfiguracja przełączników i włączenie ich do klastra typu fabric.

- Wykonanie połączeń macierzy dyskowej oraz serwerów.

- Konfiguracja stref na klastrze w celu udostępnienia odpowiednich zasobów dyskowych serwerom.

- Konfiguracja przełączników SAN w celu zapewnienia replikacji danych pomiędzy macierzami dyskowymi w dwóch serwerowniach.

* Gwarancja i wsparcie techniczne

- Okres gwarancji i wsparcia technicznego: minimum 36 miesięcy.

- Gwarancja i wsparcie techniczne mają być świadczone na następujących zasadach:

- Możliwość zgłaszania awarii w trybie 8h x 5 dni roboczych;

- Czas reakcji: maksymalnie następny dzień roboczy;

- Serwis na miejscu instalacji (ang. on-site);

- Dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego;

- Wsparcie techniczne udzielane telefonicznie i pocztą elektroniczną.

część 2 – dostawa , instalacja oraz wdrożenie serwerów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja następujących urządzeń

      - Serwer przeznaczony do zabudowy w szafie typu rack 19” wyposażony w min. 2 procesory min. 16-rdzeniowe, min. 256 GB pamięci operacyjnej, min. dwa dyski flash o pojemności min. 240 GB każdy obsługiwane przez kontroler macierzowy SAS/SATA 12Gb/s skonfigurowane w trybie RAID1, dwie karty HBA z min. jednym portem 32Gb/s oraz dwa redundantne zasilacze.  Ilość: 6 szt.

      - Moduł przekaźników sieciowych HPE X130 10G SFP+ LC SR (JD092B) lub równoważny. Ilość 12 szt.

      - Patchcord światłowodowy wielomodowy, LC/PC-LC/PC, OM4 MM 50/125, LS0H, duplex, 3m                 Ilość 12 szt.

# Wymagania techniczne

## Ad 1. Serwer

- Obudowa: Do instalacji w szafie rack 19", wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, wyposażona w zestaw ułatwiający wyprowadzenie przewodów z tyłu serwera.

- Procesor: Architektura x86. Maksymalna ilość wydzielanego ciepła TDP (ang. Thermal Design Power) dla procesora – 155W. Minimalna ilość rdzeni dla procesora – 16. Wynik wydajności procesora instalowanego w oferowanym serwerze powinien przekraczać 240 punktów baseline  w teście CPU2017 Integer Rate opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org). Test przeprowadzony przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie www.spec.org. Wielordzeniowość procesora jest konieczna z powodu zastosowania dostarczanego serwera jako hosta wirtualizacji, co pociąga za sobą konieczność optymalnego rozdzielenia zasobów procesora na poszczególne maszyny wirtualne.

- Płyta główna: Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów wykonujących instrukcje 64-bitowe. Obsługa procesorów do 64 rdzeni oraz ciepła TDP do 280W.

- Pamięć operacyjna: Zainstalowane 256 GB pamięci RAM, Minimum 32 sloty na pamięć, wsparcie pamięci typu RDIMM do 4TB. Pamięć o częstotliwości 3200MHz. Zabezpieczenie pamięci: ECC, SDDC, Patrol/Demand Scrubbing, DRAM Address Command Parity with Replay, DRAM Uncorrected ECC Error Retry, Post Package Repair.

- Procesor graficzny: Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci, osiągająca rozdzielczość min. 1920x1200 przy 60 Hz. Port VGA.

- Dyski: Zainstalowane dyski: 2 x min.240GB SATA SSD. Serwer musi posiadać min. 8 zatok na dyski Hot-Swap, umożliwiających instalację dysków SATA/SAS – bez wymiany/dokładania jakichkolwiek elementów serwera. Możliwość instalacji dysków SED. Możliwość zastosowania w serwerze systemu montażu dysków typu backplane umożliwiającego instalację zarówno dysków SATA/SAS, jak i NVMe w tych samych zatokach.

- Kontroler dyskowy: Zintegrowany na płycie kontroler SATA oraz zainstalowany kontroler 12 Gb/s SAS/SATA z obsługą RAID 0, 1, 10 i 5.

- Zasilacz: Minimum 2 redundantne zasilacze o mocy minimum 1100W z certyfikatem minimum Platinum.

- Interfejsy sieciowe: Serwer wyposażony w minimum jedno dedykowane gniazdo, które ma interfejs PCI 4.0 x16. Gniazdo musi mieć możliwość obsługi kart 2-portowych i 4-portowych o prędkości 1GbE, 10GbE i 25GbE. W gnieździe powinna być zainstalowana karta 2 porty typu 10 GbE SFP+, wyposażone we wkładki światłowodowe 10GbE SR. Interfejsy te nie mogą wpływać na ilość dostępnych slotów PCIe wymienionych w punkcie 13. Minimum 1 port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej.

- Karty sieciowe SAN: zainstalowane dwie 1-portowe karty FC 32Gb lub jedna dwu-portowa karta FC 32Gb.

- Dodatkowe sloty I/O: Minimum 3 sloty PCIe 4.0 x16 LP.

- Dodatkowe porty:

  - z przodu obudowy: 1 x USB 3.1, 1 x USB 2.0, opcjonalnie 1 x DB-15 video;

  - z tyłu obudowy: 3 x USB 3.1, 1 x DB-15;

  - wewnątrz 1 x USB 3.1.

- Chłodzenie: Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo, minimum N+1.

- Zarządzanie:

  - Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania;

  - Monitoring statusu i zdrowia systemu;

  - Logowanie zdarzeń;

  - Możliwość aktualizacji sprzętowego oprogramowania firmware;

  - Możliwość zdalnej konfiguracji serwera;

  - Monitoring;

  - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart;

  - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu;

  - Zdalny dostęp do serwera;

  - Możliwość mapowania HDD, CD, DVD, USB flash drive, obrazów plików;

  - Możliwość jednoczesnej pracy dla minimum 6 użytkowników;

  - Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, REST API.

- Funkcje zabezpieczeń:

  - Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM;

  - Czujnik otwarcia obudowy.

- Urządzenia typu Hot Swap: Dyski twarde, zasilacze oraz wentylatory.

- Obsługa: Możliwość instalacji serwera oraz wymiany procesora, radiatora oraz systemu montażu dysków twardych typu backplane, do celów serwisowych bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych.

- Diagnostyka: Możliwość przewidywania awarii min. dla regulatorów napięcia, pamięci, wentylatorów i zasilaczy.

- Wspierane systemy operacyjne: co najmniej Microsoft Windows Server 2016, 2019 i 2022 Red Hat Enterprise Linux 7,8,  SUSE Linux Enterprise Server 12 i 15, VMware vSphere (ESXi) 6.5, 6.7 i 7.0.

- Pochodzenie: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 roku lub później, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.

## Ad 2. Moduł przekaźników sieciowych

- Moduł musi zapewniać bezproblemową współpracę z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami sieciowymi HPE FlexFabric 5820AF 24XG Switch.

- Moduł musi zapewniać przepustowość min. 10000 Mbit/s.

- Typ modułu: SFP+

- Standard karty sieciowej SFP: SR.

- Złącze światłowodowe: LC.

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u.

- Dostawa, instalacja i wdrożenie

- Serwery powinny zostać zainstalowane i uruchomione u Zamawiającego we wskazanej przez niego lokalizacji.

- Wymagane jest, aby na serwerach zainstalowane zostało oprogramowanie VMware vSphere 6.7 ESXi Host wraz z najnowszymi poprawkami, dedykowanymi dla dostarczanego serwera.

- Gwarancja i wsparcie techniczne

- Okres gwarancji i wsparcia technicznego: minimum 36 miesięcy.

- Wymagane jest zapewnienie autoryzowanego serwisu producenta dostarczanego sprzętu.

- Gwarancja i wsparcie techniczne dla serwerów mają być świadczone na następujących zasadach:

- Możliwość zgłaszania awarii w trybie 8h x 5 dni roboczych;

- Serwis na miejscu instalacji (ang. on-site);

- Czas reakcji zdalnej: maksymalnie do 4 godzin;

- Czas reakcji w siedzibie Zamawiającego: najpóźniej następny dzień roboczy;

- Dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia firmware;

- Wsparcie techniczne udzielane telefonicznie i pocztą elektroniczną.

Miejsce i termin składania ofert

- Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 17.01.2022 godz. 10.00. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa, Dział Handlowy, pok. 226

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

email: kbula@gig.eu

Krystyna Bula	- tel. (32) 259  25 11

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający),

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego wraz z wypełnieniem formularza techniczno cenowego.

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	- tel. (032) 259 25 11, e-mail:  kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

Załącznik nr 1

Wstępna wycena na  dostawę i instalację sprzętu sieciowego.

część 1 – dostawa, instalacja oraz wdrożenie przełączników SAN*

część 2 – dostawa , instalacja oraz wdrożenie serwerów*

* Zaznaczyć właściwe

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

- Cena……………………………

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis