Zał. nr 1 do 5632

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury sejsmicznej, przeznaczonej do badań dołowych.

Wymagania ogólne oraz szczegółowe do w/w aparatury:

1.  wymagania ogólne:

1.1. iskrobezpieczność - aparatura ma być przystosowana do badań w strefach zagrożonych wybuchem (zamawiana aparatura musi być zgodna z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE , a także z rozporządzeniami krajowymi

i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi, tj. PN-EN 60079-0:2013,  PN-EN60079-11:2012

i PN-EN50303:2004 lub równoważnymi. Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawianą aparaturę parametrów technicznych, które umożliwiają pracę tej aparatury w podziemnych wyrobiskach górniczych, zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy  „A” i „B” zagrożenia wybuchem  pyłu węglowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, Dz. U. 2016 poz. 817),

1.2. minimalna liczba kanałów 30,

1.3. transmisja sygnału: cyfrowa,

1.4. dynamika >110 dB,

1.5. próbkowanie sygnału zmienne w zakresie od 125 Hz do 32 kHz,

1.6. czujniki dwuskładowe z możliwością montażu w otworze (do 2 m głębokości),

1.7. przetwornik: Delta-Sigma 24 bit

1.8. wymagana możliwość podłączania czujników w dowolnych odległościach wzajemnych (w zakresie od 1m do 50 m),

1.9. zasilenie akumulatorowe z minimalnym czasem pracy 4 godziny.

2.  wymagania szczegółowe:

2.1. jednostka centralna wraz z oprogramowaniem do pozyskiwania i przetwarzania danych z portem USB, dwoma kompletami baterii oraz ładowarką – 1 zestaw:

- jednostka centralna:

● procesor – min. 500 MHz, min. cache 150 KB,

● pamięć operacyjna – 1 GB, min. 333 MHz,

● dysk – wstrząsoodporny dysk CF min. 4 GB,

● ekran – LCD 14,5”-15,5", rozdzielczość min. 1024x768 pix,

● klawiatura – 86 klawiszy ze stali nierdzewnej, odporna na uszkodzenia,

● mysz – 3 przyciskowa,

● zainstalowane interfejsy – port USB, port Liniowy (do komunikacji z systemem geofizycznym), port modułu wyzwalającego,

● zasilanie – bateria NiMH z zabezpieczeniem przeciwiskrowym (do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem), czas pracy min. 3,0 h,

● zakres temperatur pracy -      -20oC  -  + 40oC,

● zakres wilgotnościowy pracy – 0% - 90%,

● obudowa – wodoodporna, ze stali nierdzewnej.

- oprogramowanie do pozyskiwania i przetwarzanie danych, pozwalające na:

● zakładanie nowej sesji pomiarowej z podaniem szczegółowych danych (nazwa projektu, nazwa roboty, klient etc.),

● wyświetlanie listy kanałów podłączonych do aparatury,

● wyświetlanie parametrów rejestracji danych z modułów z możliwością ich edycji,

● wyświetlanie i edycja trybu pracy modułów,

● wyświetlanie rozstawienia poszczególnych modułów w linii pomiarowej,

● wyświetlanie pozyskanych danych,

● wykonanie sprawdzenia oraz testów modułów podłączonych do linii pomiarowej – poprawność działania przed pomiarem,

● pozyskiwanie danych i  ich zapis.

2.2.  2-kanałowy moduł aparatury sejsmicznej, umożliwiające podłączenie geofonów rozstawionych w dowolnej odległości między sobą - 15 sztuk,

2.3. czujnik otworowy, 2-składowy, geofonowy z zestawem do montażu – 15 sztuk,

2.4. moduł aparatury sejsmicznej do odpalania źródła sejsmicznego – 1 sztuka,

2.5. moduł aparatury sejsmicznej do wzmocnienia sygnału – 1 sztuka,

2.6. kabel do połączenia ze sobą modułów aparatury – 1 sztuka,

2.7. stacja ładowania modułów – 2 sztuki,

2.8. źródło sygnału sejsmicznego do wzbudzania aparatury – 1 sztuka.