FZ-1/5637/AJ/22




zał. nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Przedmiotem wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa główek zapalczych o energii 5kJ - 1500 szt. oraz główek zapalczych o energii 1kJ - 1500 szt.
Zaoferowane główki zapalcze muszą być fabrycznie nowe, przystosowane do prowadzenia badań właściwości wybuchowych pyłów w standardowej komorze sferycznej o objętości 20-l (aparatura badawcza KD-2 - GIG), posiadanej przez Zamawiającego. Oferowane główki zapalcze muszą być dopuszczone do użytku na terenie UE. Zaoferowane główki zapalcze muszą spełniać poniższe wymogi:

	Opis
	Ilość

szt.

	Chemiczne główki zapalcze o energii 5 kJ klasy 1.

Skład masowy materiału pirotechnicznego ma być następujący:

 - 40% cyrkonu metalicznego,

 - 30% azotanu baru,

 - 30% nadtlenku baru.

Materiał pirotechniczny w osłonce z tworzywa sztucznego umieszczonej w osłonce aluminiowej o długości 25 mm. Całość zamknięta elastyczną zatyczką.

Dopuszczalna temperatura użytkowania: - 25 oC  do + 50 oC

Prąd nieodpalający 0,18 A

Prąd odpalający 0,6 A

Całkowita rezystancja 1,10 – 2,20 Ω (z przewodami 20 cm)


	1500

	Chemiczne główki zapalcze o energii 1 kJ klasy 1.

Skład masowy materiału pirotechnicznego ma być następujący:

 - 40% cyrkonu metalicznego,

 - 30% azotanu baru,

 - 30% nadtlenku baru.

Materiał pirotechniczny w osłonce z tworzywa sztucznego umieszczonej w osłonce aluminiowej o długości 25 mm. Całość zamknięta elastyczną zatyczką.

Dopuszczalna temperatura użytkowania: - 25 oC  do + 50 oC

Prąd nieodpalający 0,18 A

Prąd odpalający 0,6 A

Całkowita rezystancja 1,10 – 2,20 Ω (z przewodami 20 cm)


	1500


PAGE  
1

