FZ-1/5640/AJ/22							Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa mikrofonu do pomiaru pola akustycznego w zakresie infradźwięków wraz z kablem mikrofonowym.

Wymagany jest mikrofon ½ cala do pomiaru pola akustycznego w zakresie infradźwięków

Zaoferowany przedmiot zamówienia ma spełniać poniższe wymogi specyfikacji technicznej:

| Polaryzacja | V | 0 |
| --- | --- | --- |
| Połączenie |  | CCP |
| Zakres częstotliwości (±1 dB) | Hz | 1-10 k |
| Zakres częstotliwości (±2 dB) | Hz | 0,5-20 k |
| Dolna granica zakresu dynamicznego | dB(A) | 14 |
| Górna granica zakresu dynamicznego | dB(A) | 148 |
| Czułość dla 250 Hz (±2 dB) | mV/Pa | 50 |
| Oznaczenie IEC 61094-4 |  | WS2F |
| Zakres temperatur, praca | °C | - 40 + 120 |

Zamawiający wymaga zaoferowania mikrofonu wraz z kablem mikrofonowym o długości 10 m z końcówkami BNC/BNC.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

- przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku na terenie UE,

- przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania dyrektywy UE w sprawie zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych,

- przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania dyrektywy UE w sprawie zminimalizowania negatywnego wpływu odpadów elektronicznych na środowisko.