[image: image1.png]


[image: image9.png]



[image: image10.png]European
Commission



Nr sprawy: FZ-1/5643/MKO/22




Katowice, 24.02.2022r.
Zapytanie ofertowe na budowę instalacji doświadczalnej otworowej.
I. Informacje ogólne

1.
Zamawiający: 
Główny Instytut Górnictwa
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. 

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu HydroCoal Plus - „Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko”, finansowanego ze środków UE: Fundusz Badawczy Węgla i Stali) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest budowa instalacji doświadczalnej otworowej AIR – LIFT umieszczonej w otworze szerokodymensyjnym wierconym z powierzchni na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” (KD „Barbara”) w ramach projektu HydroCoal Plus. 
Celem funkcjonalnym instalacji ma być możliwość przeprowadzenia badań w zakresie hydro-transportu węgla kamiennego i brunatnego w rurze wydobywczej.
Inwestor (GIG) zapewnia: dostęp do lokalizacji, na której ma być przeprowadzony eksperyment (poligon badawczy w KD „Barbara” – plac gaszenia metanu), otwór wiertniczy o średnicy wewnętrznej 580-620 mm i głębokości ok. 36 m, dostęp do mediów (energia elektryczna, woda),  oraz ogólną koncepcję instalacji otworowej AIR-LIFT wraz z parametrami ciśnienia i wydatku wody oraz rysunkami poglądowymi według których należy wykonać instalację.  
1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje projekt techniczny wykonawczy instalacji (wraz z modelem trójwymiarowym 3D) i przedstawi go zamawiającemu do ostatecznego zatwierdzenia. 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej będzie dostarczona przez Zamawiającego koncepcja instalacji zawierająca parametry pracy instalacji oraz rysunki poglądowe. 

Ocena projektu wykonawczego nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia jej przekazania Zamawiającemu. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia i uwagi do dokumentacji, a Wykonawca jest zobowiązany je uwzględnić. Na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej.

2. Będąca przedmiotem zamówienia budowa instalacja doświadczalnej otworowej AIR-LIFT składa się z trzech części: powierzchniowej, otworowej (podziemnej) oraz systemu monitorująco-rejestrującego w skład którego wchodzi aparatura kontrolno-pomiarowa (AKP).
2.1. Część powierzchniowa.

W części powierzchniowej Wykonawca winien wykonać instalację umożliwiającą odprowadzanie z otworu wiertniczego mieszaniny urobku, wody i powietrza oraz odpowiednie połączenia pozwalające na doprowadzenie do otworu wiertniczego mediów (woda oraz sprężone powietrze) oraz węże i przewody (kable) sterujące oraz pomiarowe. Informacje na temat parametrów instalacji zostaną przekazane  Wykonawcy wraz z koncepcją. 

W skład tej instalacji muszą wchodzić minimum następujące elementy:

2.1.1 
Rura pionowa prosta o średnicy wewnętrznej w zakresie 170-180 mm, o długości około 1750 mm, połączona z rurą stalową w otworze wiertniczym, zamontowana na kołnierzu i wchodząca do separatora (Rys. 1). Na rurze powinna być zapewniona możliwość stabilnego umieszczenia i zabezpieczenia przed przecięciem lub zgnieceniem zapuszczonych do otworu trzech węży sprężonego powietrza (węże do koszów  mieszaczy AIR-LIFT), węża doprowadzającego wodę oraz przewodów do czujników umieszczonych na rurze stalowej w otworze.

2.1.2 
Separator – rura prosta o średnicy 380-420 mm i długości około 2000 mm, zamontowana na rurze pionowej, do której dołączono rurę (kolanko) odprowadzającą powietrze (odpowietrzenie) oraz rurę (kolanko) odprowadzającą wodę z urobkiem (odpływ) do zbiornika. Separator musi mieć możliwość swobodnego obrotu w płaszczyźnie poziomej.
[image: image12.png]



Rys. 1. Koncepcja połączenia separatora z otworem wiertniczym

2.1.3 
Zbiornik na wodę z urobkiem – zbiornik o pojemności min. 5 m3 (wymiary u podstawy 2,5 x 2,0 m) z zamontowaną wewnątrz siatką/sitem na urobek oraz systemem co najmniej 3 odpływów wody ze zbiornika – na różnych jego wysokościach (Rys. 2). Na zbiorniku powinna być możliwość zamontowania przetwornika ciśnienia i wydatku wody.
[image: image2.png]



Rys. 2. Koncepcja zbiornika na urobek
2.1.4 
Pokrywa odwiertu (zagłowiczenie otworu) – dwuczęściowa, o grubości 10 mm i średnicy 650 mm, z wyciętym w środku otworem o średnicy umożliwiającej przejście rury wydobywczej (kolumny rur wiertniczych stalowych – opisanej w części otworowej), oraz wypustami pozwalającymi na odpowiednie zabezpieczenie/stabilność separatora na powierzchni (Rys. 3).
[image: image3.png]



Rys. 3. Koncepcja pokrywy odwiertu (zagłowiczenia otworu)
2.1.5
Trzy węże sprężonego powietrza (o średnicy 50-80 mm i długości 60 m każdy), łączące kompresor (na powierzchni), poprzez rozdzielacz sprężonego powietrza wraz z zaworami odcinającymi, z trzema mieszaczami (koszami) AIR-LIFT, umieszczonymi w otworze wiertniczym.

2.1.6 
Wąż wysokociśnieniowy (o średnicy wewnętrznej 10-15 mm i długości 60 m) doprowadzający wodę z powierzchni do dyszy startowej/rozruchowej 
2.1.7  Przewody sterujące/pomiarowe (o długości 60 m każdy) łączące szafę sterującą (na powierzchni) z czujnikami ciśnienia (3 sztuki) i temperatury (1 sztuka), zlokalizowanymi w otworze wiertniczym.

Na Rys. 4 przedstawiono schemat powierzchniowej części instalacji wraz z podziałem obowiązków między Inwestora a Wykonawcę.

[image: image4.jpg]Inwestor - GIG KD Barbara H Wykonawca
I

Stacja kompresorw H Rozdzielnia
AIR POL 45 sprezonego Zawory Pompa wody
w KD Barbara ‘} powietrza odcinajace do dyszy startowej
Zasuwa Manometr Przewody gumowe  Zaglowiczenie
glowna \ / (weze) otworu
S





Rys. 4.  Schemat powierzchniowej części instalacji AIR – LIFT z podziałem zakresu odpowiedzialności między Inwestora i Wykonawcę.
2.2. Część otworowa (podziemna).

W skład tej części instalacji muszą wchodzić następujące elementy:

2.2.1 Kolumna rur wiertniczych stalowych (rury okładzinowe stalowe z zaokrąglonym gwintem typu buttress 7 5/8” o średnicy wewnętrznej 170-180 mm. Całkowita długość kolumny rur wynosi 35÷45 m (w zależności od długości wykonanego otworu wiertniczego). Długości poszczególnych odcinków rur wynoszą: L1=10÷11 m, L2=7,6÷9 m oraz L3=2÷5 m.

2.2.2 Trzy kosze AIR-LIFT (tzw. mieszacze), wykonane z rur stalowych, zabudowane na dolnym odcinku rury głównej wydobywczej. Kosze (mieszacze) przylegają do siebie kołnierzowo i są od siebie odseparowane (P1, P2 i P3) – Rys 5. Sumaryczna długość koszy AIR-LIFT powinna wynosić 1530 mm, a łącznie z ostatnim fragmentem rury stalowej z dyszą startową 2215 mm. Łączenie poszczególnych koszy mieszacza powinno być wykonane w formie kołnierza. Średnica kołnierza powinna wynosić 340 mm. Do każdego mieszacza należy wykonać doprowadzenie sprężonego powietrza oraz zapewnić możliwość jego pomiaru. 

[image: image5.png]



Rys. 5.  Koncepcja rozmieszczenia koszy mieszacza AIR-LIFT z doprowadzeniem sprężonego powietrza do poszczególnych koszy oraz wody do dyszy startowej
Perforowana część każdego mieszacza winna być umieszczona w rurze osłonowej (Rys. 6), a jej długość powinna wynosić 500 mm, z czego 350 mm to część właściwa – perforowana rura stalowa.

Perforacje należy wykonać w następujący sposób: 
Dla każdego z trzech mieszaczy AIR-LIFT  (P1, P2 i P3) w rurze wydobywczej wykonane są otwory/perforacje, które umożliwią przepływ powietrza z węża do komory mieszacza, a następnie do rury wydobywczej. Szczegóły odnośnie ilości otworów/perforacji i ich średnic przestawiono poniżej. Wszystkie otwory/perforacje w trzech mieszaczach mają okrągły kształt, a ich łączna ilość wynosi 456 sztuk. Ilość otworów/perforacji w poszczególnych komorach mieszaczy przedstawia się następująco: 

· w komorze mieszacza górnego P1 otwory/perforacje mają średnicę 9 mm, a ich ilość wynosi 36 sztuk. 

· w komorze mieszacza  środkowego P2 otwory/perforacje mają średnicę 6 mm, a ich ilość wynosi 84 sztuki.

· w komorze mieszacza dolnego P3 otwory/perforacje mają średnicę 3 mm, a ich ilość wynosi 336 sztuk. 
Sposób rozmieszczenia otworów/perforacji w komorach mieszaczy:

W każdej komorze otwory/perforacje powinny być rozmieszczone promieniście wokół pionowej osi komory i powinny być rozłożone symetrycznie w równych od siebie odległościach – przykładowo:
· Komora P1: 6 w poziomie x 6 w pionie,
· Komora P2: 12 w poziomie x 7 w pionie,
· Komora P3: 24 w poziomie x 14 w pionie. 

[image: image6]
Rys. 6.  Koncepcja komory mieszacza (perforacja widoczna wewnątrz rury, pod rurą osłonową) z połączeniami kołnierzowymi oraz doprowadzeniem sprężonego powietrza
2.2.3 Cztery węże/przewody gumowe. Trzema przewodami doprowadzane jest sprężone powietrze ze stacji kompresorów, znajdujących się na powierzchni do poszczególnych komór koszy/mieszaczy air liftu. Węże doprowadzające sprężone powietrze powinny mieć średnicę wewn. 50-80 mm i długość 60 m każdy. Czwarty wąż/przewód dostarcza wodę pod ciśnieniem p= 20-40 bar i wydatku 100 l/min do dyszy startowej/rozruchowej umieszczonej w dolnym odcinku rury wydobywczej.  
2.2.4 Centralizatory – wykonane w formie skręcanych pierścieni. Średnica zewnętrzna każdego centralizatora powinna być mniejsza o około 5 mm od średnicy wewnętrznej rur osłonowych, których średnica wewnętrzna będzie wynosić około 580-620 mm, a grubość ok. 10 mm, natomiast wysokość obejmy centralizatora w miejscu jego skręcania będzie wynosić 80 mm (Rys. 7). Ostateczne wymiary zostaną określone przed przystąpieniem do wykonania projektu technicznego instalacji AIR LIFT (model 3D). Kształt każdego centralizatora musi zapewnić przestrzeń dla poprowadzenia w pionie przewodów i kabli monitoringu (zasilanie i transmisja danych z czujników/przetworników) oraz poprowadzenie węży/przewodów gumowych doprowadzających sprężone powietrze do koszy mieszaczy i wodę (pod ciśnieniem) do dyszy startowej. Dodatkowo każdy centralizator powinien umożliwić swobodny przepływ wody w otworze (góra/dół). 

[image: image7.png]



Rys. 7.  Koncepcja wykonania centralizatorów w otworze wiertniczym (wraz z lokalizacją umieszczenia przewodów i węży doprowadzających media).


2.2.5 Dysza startowa/rozruchowa przeznaczona do wzbudzenia ruchu urobku znajdującego się na dnie otworu, ma być przytwierdzona do zewnętrznej powierzchni rury wydobywczej w jej najniższej części (Rys. 8). Wylot dyszy musi się znajdować na wysokości h = 10÷30 mm od dna rury wydobywczej i w odległości l = 10÷30 mm od ścianki zewnętrznej rury wydobywczej. Średnica wewnętrzna dyszy wylotowej powinna wynosić: 4÷8 mm. Końcówka dyszy ma być skierowana do dna otworu w kierunku środka rury wydobywczej (Rys. 5). 

[image: image8.jpg]" Rura osfonowa

Rura wydobywcza

Waz gumowy
doprowadzajacy wode

Dysza startowa
rozruchowa

Dno otworu wiertniczego

h =10-30 mm
1=10-30 mm




Rys. 8.  Koncepcja wykonania dyszy startowej
2.3 System monitorująco-rejestrujący z aparaturą kontrolno-pomiarową (AKP).

System monitoringu i rejestracji danych (czujniki ciśnienia, wydatku i temperatury, szafa sterownicza, program do wizualizacji danych, SCADA) – przewody i kable monitoringu (zasilanie i transmisja danych z czujników/przetworników ciśnienia, wydatku i temperatury).

Punkty pomiarowe i rejestrowane parametry dla części powierzchniowej i części otworowej:

Pomiar parametrów wody w rurze wydobywczej:
· Ciśnienie – przetworniki ciśnienia: zakres pomiarowy: 0-10 bar, ilość: 5 sztuk.
· Temperatura – przetwornik temperatury: zakres pomiarowy: 0-30 st. C, ilość: 1 sztuka.
Pomiar parametrów strumienia wody za agregatem pompowym, dostarczanej do dyszy startowej: 

· Ciśnienie wody – przetwornik ciśnienia: zakres pomiarowy: 0-40 bar, ilość: 1 sztuka.
· Wydatek wody – przepływomierz: zakres pomiarowy Q=50-100 l/min, ilość: 1 sztuka.
Pomiar parametrów sprężonego powietrza za rozdzielaczem na każdym z węży gumowych:

· Wydatek powietrza – przepływomierz, ilość: 1 sztuka,
· Ciśnienie powietrza – przetwornik ciśnienia: 3 sztuki, zakres pomiarowy: 0-10 bar,
· Temperatura powietrza – przetwornik temperatury: 1 sztuka, zakres pomiarowy: 0-40 st. C,
Wymagania techniczne dla: 

· przepływomierza: pomiar co 0,5 sek.
· przetwornika ciśnienia: pomiar co 120 ms.

· sterownika automatyki: możliwość zaczytywania danych i zapisywania trenlogów 2-3 razy na sekundę.
3. Dodatkowo Wykonawca powinien zapewnić następujące elementy towarzyszące:

3.1 
Usługa wynajmu kompresora.
Wynajęty kompresor powietrza powinien zapewnić następujące parametry:
Wydatek powietrza Q=900 m3/godz., ciśnienie p=8-10 bar.

Czas trwania usługi 30 dni.
   3.2     Usługa wynajmu agregatu pompowego zasilającego dyszę startową.
Wynajęty agregat pompowy powinien zapewnić następujące parametry:
Wydatek wody Q=50-100 l/min, ciśnienie p=20-40 bar.
Czas trwania usługi 30 dni.
3.3 
Usługa wynajmu kontenera biurowego (socjalnego).

Wynajęty udostępniony kontener, ustawiony w sąsiedztwie  otworu wydobywczego instalacji doświadczalnej otworowej AIR-LIFT, powinien posiadać stosowne wyposażenie, by umożliwić postawienie w nim stanowiska komputerowego (komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturą i myszką) dla operatora obsługującego Aparaturę Kontrolno-Pomiarową z możliwością podłączenia okablowania energetycznego (możliwość podłączenia sieci elektrycznej 230V) i sygnałowego. Kontener powinien również posiadać oświetlenie wewnątrz a także powinien  umożliwić bezpieczne i suche miejsce na przechowanie sprzętów na czas pomiędzy wykonywanymi próbami.

Czas trwania wynajmu 3 miesiące.
3.4 
Zakup komputera do przetwarzania danych.
Zakupiony do przetwarzania danych  instalacji otworowej AIRLIFT komputer powinien spełniać następujące wymagania:
· Komputer biurowy: 
· Procesor – min. 16 000 pkt w teście PassMark – CPU Mark, 

· Pamięć operacyjna – min. 16 GB z możliwością rozbudowy,

· Karta grafiki – min. 1300 pkt w teście PassMark – G3D Mark,
· Dysk twardy – min. 1 x SSD 240 GB dysk systemowy, min. 1 x HDD 1000 GB dysk dodatkowy

· Złącza zewnętrzne, panel przedni – min. 2 x USB3.x

· Złącza zewnętrzne, panel tylny – min. 4 x USB (w tym min. 2 x USB 3.x), min. 1 x HDMI, min.1 x VGA, min. 1 x RJ-45 (LAN)

· Pozostałe złącza- min. 1 x wejście mikrofonowe, min. 1 x wyjście słuchawkowe głośnikowa

· Komunikacja – min. 1 x LAN 1 Gbps

· Wyposażenie – bezprzewodowa klawiatura i mysz tej samej firmy

· Zainstalowane oprogramowanie – aktywowany fabrycznie nowy Microsoft Widows10 64-bit Professional lub równoważny

· Certyfikaty – producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością.

· Monitor  - przekątna ekranu 23,5”-24,5” LED, IPS, proporcja 16:10, rozdzielczość min. 1920 x 1200, złącza: min. 1 x HDMI.
Kompletna instalacja powinna zostać wykonana i dostarczona do Kopalni Doświadczalnej „Barbara” na adres: Mikołów, ul. Podleska 72.
III. Osoby do kontaktów z Wykonawcą.

· Marzena Kolczyk: makolczyk@gig.eu  

· Wojciech Szołtysek wszoltysek@gig.eu
· Aleksander Frejowski afrejowski@gig.eu
IV.
Wymagania dotyczące Wykonawców i oferty.

1.
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi w zakresie wykonania instalacji hydraulicznych obejmujących wykonanie elementów tych instalacji z wykorzystaniem obróbki CNC., o wartości minimum 150 000 zł. netto każda.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 


wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy prace te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

Wykaz należy sporządzić na formularzu załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Doświadczenie zawodowe. 

2.
Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.

3.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

V.
Warunki płatności.

Wynagrodzenie płatne będzie w częściach tj.:

Część I - 5% wartości umowy - po akceptacji przez Zamawiającego projektu technicznego wykonawczego instalacji (wraz z modelem trójwymiarowym 3D),

Część II - 95%  wartości umowy - po wykonaniu całości prac 
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni liczonym od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będą obustronnie podpisane protokoły odbioru potwierdzające prawidłowe wykonanie prac.
VI.
Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto = 100 % 
Ocenie ofert zostaną poddane tylko oferty niepodlegające odrzuceniu tj.: które spełniają wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz warunkach udziału.
Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia oraz projekt zawartej umowy.
VII.
Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 02.03.2022 r. do godz. 1400.

2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

e-mail: makolczyk@gig.eu  lub mwallenburg@gig.eu

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

5. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1.

VIII.
Termin wykonania zadania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 15.06.2022 r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Z  poważaniem

 Kierownik Działu Handlowego
mgr Monika Wallenburg
[image: image11.jpg]-

G

N

G

Instytut
Badawczy




Zamówienie jest realizowane w ramach projektu HydroCoal Plus - „Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko”, finansowanego ze środków UE: Fundusz Badawczy Węgla i Stali) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Nr tel.:
……………………………………………

Adres e-mail:
…………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………...
FORMULARZ OFERTOWY 

nr ......................... z dnia ...................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2022 r., na budowę instalacji doświadczalnej otworowej AIR – LIFT umieszczonej w otworze szerokodymensyjnym wierconym z powierzchni na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” (KD „Barbara”) w ramach projektu HydroCoal Plus - oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę:
netto: …………………………… / Pln / ;

słownie:………………………………………………………………………………………… 

wartość podatku VAT ( przy stawce …………..% ): …………… … / Pln / 

słownie: …………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  Pln /;

słownie:……………………………………….…………………………………… 
1. Oświadczamy, że:

a) Wykonaliśmy następujące zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej, określonych w zapytaniu ofertowym: 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

	Lp.
	Przedmiot Usługi 
	Daty wykonania
	Wartość Usługi

/Brutto/
	Odbiorcy

(Podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


W załączeniu do niniejszego oświadczenia przedkładam/przedkładamy* następujące dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówień:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym wykazie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Do wykazu załączam – dowody:

- referencje bądź inne dokumenty,

- oświadczenie Wykonawcy*

*W przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, składa oświadczenie o należytym wykonaniu zamówienia. Przesłanką przyjęcia przez Zamawiającego oświadczenia o należytym wykonaniu zamówienia, jako dowodu zastępującego poświadczenie, będzie wykazanie przez Wykonawcę, iż brak poświadczenia jest skutkiem i następstwem przyczyn o obiektywnym charakterze.

2.
Oświadczenia Wykonawcy:
2.1
Oświadczam, że ceny brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu 
zamówienia.

2.2
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3
Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4
Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

2.5
Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru Wykonawcy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

· Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
Budowa instalacji doświadczalnej otworowej AIR – LIFT umieszczonej w otworze szerokodymensyjnym wierconym z powierzchni na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” (KD „Barbara”) w ramach projektu HydroCoal Plus:
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 .............................................................




..............................................

(miejscowość, data)





 (podpis osoby uprawnionej)
(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

