FZ-1/5650/AJ/22										Załącznik nr 1

Wymagania techniczne:

Przedmiotem wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa ekstrudera laboratoryjnego – 1 szt.

Zaoferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz musi spełniać poniższe wymogi:

- ślimak o średnicy od 45 do 50 mm,

- maksymalny moment obrotowy:  2000 Nm,

- prędkość pracy ślimaka: do 90 obr./min,

- silnik odpowiedzialny za napęd ekstrudera ma mieć moc od 18 KW do 20 KW,

- maksymalna temperatura pracy cylindra: 250°C,

- cylinder ma być wyposażony w minimum 2 strefy grzewcze z możliwością chłodzenia,

- cylinder ma mieć długość L/D wynoszącą minimum 12 (łącznie z komorą zasypową),

- cylinder ma być rowkowany i wykonany ze stali hartowanej,

- urządzenie ma być wyposażone w wyłącznik awaryjny,

- urządzenie ma być wyposażone w elektroniczny układ sterowania, umożliwiający zapis parametrów jego pracy oraz ma być dostarczone wraz z oprogramowaniem komputerowym, pozwalającym na sterowanie parametrami procesu,

- urządzenie ma być przystosowane do rozbudowy o moduł cięcia,

- urządzenie ma posiadać możliwość wymiany głowicy (matrycy) formującej i ma być dostarczone z minimum dwoma głowicami formującymi (jednootworową i wielootworową),

- urządzenie ma być przystosowane do wytłaczania materiałów mineralnych i organicznych o uziarnieniu poniżej 1 mm, w tym: popioły, biomasa, miał i muł węglowy.

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.