Specyfikacja techniczna sprzętów do zamówienia w podziale na stanowiska

Stanowisko nr 8

1. Granulator dynamiczny

| nominalna naczynia roboczego - misy | max.3 - 5 dm3 (max. 10 kg) |
| --- | --- |
| Czas cyklu | regulowany |
| Rodzaj naczynia roboczego - misy | ręcznie zdejmowana misa wykonana ze stali nierdzewnej |
| Napęd obrotu turbiny | silnik elektryczny z przekładnią pasową i przemiennikiem częstotliwości - regulowane obroty (max. 1200 obr./min. – w osi) |
| Napęd obrotu misy | motoreduktor z przemiennikiem częstotliwości, regulowane obroty (max. 130 obr./min.) |
| Możliwość mieszania i granulacji w czasie jednego cyklu | Tak |
| Pozycja misy | ustawiona skośnie pod odpowiednim kątem w stosunku do podstawy, możliwość regulacji kąta pochylenia misy poprzez użycie stołu |
| Podnoszenie pokrywy | siłownik elektryczny |
| Czas mieszania | wg wymogów technologii |
| Rozładunek mieszarki | ręczny |
| Sterowanie | elektroniczne, pulpit zasilający i sterowniczy, wyposażony w sterownik PLC i panel operatorski |
| Możliwość wymiany elementu mieszającego | TAK |
| Moc zainstalowana | ok. 2 kW (napęd turbiny, napęd misy, siłownik pokrywy) |
| Temperatura pracy urządzenia (min.) | + 5°C |
| Warunki prądowe | 3x400V/230V;50Hz |

2. Suszarnia wibro-fluidalna laboratoryjna

Suszarnia wibro-fluidalna służąca do suszenia materiałów sypkich pochodzenia mineralnego i organicznego. Jednostkowy załadunek suszarni min. 5 kg.

| Wymiary komory | Średnica komory suszenia: około 700mm |
| --- | --- |
| Ciężar: | ok. 500 kg |
| Emisja hałasu w miejscu pracy | Poziom emitowanego hałasu < 80 dB |
| Moc nagrzewnicy elektrycznej regulowanej | 5,5 kW – 3x230V |
| Moc wentylatora | 2,2kW |
| Maksymalna temp. w komorze | ~160oC |
| Załadunek | Dozowanie składników ręcznie |
| Dodatkowe wyposażenie | Filtr pyłowy |
| Zasilanie napędów: | 3/N/PE 400V, 50Hz - Napięcie sterowania – 24VDC |

3. Młyn wibracyjny

Młyn wibracyjny do mielenia materiałów pochodzenia mineralnego wraz z kompletem sit.

| Zasada pracy | rozdrabnianie materiału przez tarcie, ucieranie |
| --- | --- |
| Materiały | średnio twarde, twarde suche |
| Przykładowe zastosowanie | mielenie materiałów tj.: węgiel, koks, żużel, wapienie, dolomity, magnezyty i wiele innych |
| Maksymalne ziarno początkowe | poniżej 12 mm |
| Ziarno końcowe | poniżej 20 μm* |
| Pojemność użytkowa (zależnie od czaszy) | do 250 cm3 |
| Zasilanie | 3 x 400V, 50 Hz |
| Moc | 0,75 kW |
| Wymiary (sxwxg) | 500 x 700 (1300**) x 550 mm |
| Waga | ok. 135 kg |
| sita | Komplet sit ręcznych do przesiewania zmielonego materiału o średnicy 400 mm i zakresie prześwitu 0,1mm, 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm i 12 mm |

4. Waga platformowa

| Obciążenie (Max) | 60kg |
| --- | --- |
| Wymiary platformy | 400x500 mm |
| Działka odczytowa (d) | 10g |
| Działka legalizacyjna | *1g |
| Zakres tarowania | 10g |
| Zakres tarowania | -60kg |
| Powtarzalność | 2g |
| Liniowość | 3g |
| Klasa | III |
| Temperatura prac | -10 ÷ +40°C |
| Czas ważenia | <3s |
| Jednostki masy | g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt |
| Wyświetlacz | LED wysokość cyfr 18mm |
| Interfejsy | RS232C, opcje: USB_B, LAN, Wi-Fi, RS485, WY progowe, WY analogowe, gniazdo pendrive’a |
| Zasilanie | sieciowe: ~230V 50Hz 8VA lub zasilacz: ~230V/12V lub akumulator |
| Stopień ochronny (miernik/czujniki) | IP40 / IP65 |

Pozycje 1-4 stanowią Modułową instalacja wielkolaboratoryjna wyposażoną w urządzenie do rozdrabniania, homogenizacji oraz granulowania osadów ściekowych suszarkę wibrofluidyzacyjną umożliwiająca opracowywanie produktów nawozowych i polepszaczy glebowych nawozów. (waga platformowa)

4 Wagosuszarka

| Obciążenie (max) | 200g |
| --- | --- |
| Działka odczytowa (d) | 0,1mg |
| Zakres tary | -200g |
| Adiustacja | zewnętrzna |
| Max masa próbki | 200g |
| Zakres temperatury suszenia | max 160 °C |
| Dokładność odczytu wilgotności | 0,0001% |
| Powtarzalność pomiaru wilgotności | 0,05% (próbka około 2 g), 0,01% (próbka około 10 g) |
| Wyświetlacz | 5" pojemnościowy kolorowy panel dotykowy |
| Element grzewczy | promiennik poczerwieni |
| Sposób suszenia | standardowy, szybki, schodkowy, łagodny |
| Opcje zakończenia suszenia | ręczne, automatyczne, czasowe, definiowane |
| Funkcje dodatkowe | identyfikacja próbki |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 230VA |
| Moc pobierana przez urządzenie | 6V |
| Moc elementu grzewczego | 450V |
| Temperatura pracy | +10-+40stopni C |
| Wymiary szalki | ø90mm |
| Masa z opakowaniem | 6.7kg |
| Interfejs | 1×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection (opcja) |
| Max. Wysokość badanej próbki | H=20mm |

5 Łaźnia wodna z wytrząsarką

| Obciążenie (Max) | Dane techniczne: - zasilanie: 230V, 50/60Hz - zakres temperatury : temperatura otoczenia + 5°C - 100°C - wahania temp.: ±5°C - liczba rzędów: 2 - liczba stanowisk: 6 - pojemność: około 19l - moc: 1500W - orientacyjne wymiary wewnętrzne komory: 480 × 325 × 120mm - temperatura otoczenia: 5~40°C - wilgotność względna: mniej niż 85% |
| --- | --- |
| Wymiary platformy | 400x500 mm |
| Działka odczytowa (d) | 10g |
| Działka legalizacyjna | *1g |
| Zakres tarowania | 10g |
| Zakres tarowania | -60kg |
| Powtarzalność | 2g |
| Liniowość | 3g |
| Klasa | III |
| Temperatura prac | -10 ÷ +40°C |
| Czas ważenia | <3s |
| Jednostki masy | g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt |
| Wyświetlacz | LED wysokość cyfr 18mm |
| Interfejsy | RS232C, opcje: USB_B, LAN, Wi-Fi, RS485, WY progowe, WY analogowe, gniazdo pendrive’a |
| Zasilanie | sieciowe: ~230V 50Hz 8VA lub zasilacz: ~230V/12V lub akumulator |
| Stopień ochronny (miernik/czujniki) | IP40 / IP65 |

Wytrząsarka laboratoryjna orbitalna

| Max obciążenie [g] | 3000 g |
| --- | --- |
| Prędkość obrotowa [rpm] | 0 - 200 |
| Sposób pracy | orbitalny |

6 Mobilne stanowisko badawcze zawierające zestaw sond umożliwiających pomiary in situ

| Parametr | Parametr pH, mV, tlen rozpuszczony (stężenie, nasycenie, ciśnienie parcjalne, BZT), przewodność (opór właściwy, zasolenie, TDS), temperatura, mętność, głębokość* |
| --- | --- |
| Sondy IDS | tak |
| Ilość kanałów uniwersalnych | 3 |
| Pamięć | ręczna: 500 zestawów automatyczna: 10 000 zestawów |
| Rejestrator danych | ręczny/interwałowy |
| Interfejs | USB-A, Mini USB-B |
| Wyświetlacz | kolorowy, graficzny |
| Zasilanie | zasilacz z funkcją ładowarki, 4 akumulatory NiMH (AA), USB |
| Klasa | IP 67 |
| Komputer przenośny typu laptop do gromadzenia danych pomiarowych kompatybilny ze złączami sondy | Parametry: Taktowanie procesora [GHz]2.3 - 4.6 liczba rdzeni 8, Pojemność dysku SSD [GB]1000Wielkość pamięci RAM [GB]32Częstotliwość pamięci RAM [MHz]3200Typ pamięci RAMDDR4 Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Pamięć karty graficznej 8 GB, komunikacja wi-fi złacza usb typ c i typ 3.0, czytnik kart pamięci micro sd Przekątna ekranu [cal] 15.6, rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 |

7 Termoblok

| Zakres temperatury | od 20°C poniżej temperatury otoczenia do 95°C |
| --- | --- |
| Zakres regulacji temperatury | od 4 do 95°C |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 0,1°C |
| Jednorodność temperatury (w 37°C) | ±0,55°C |
| Stabilność temperatury (w 37°C) | ±0,15°C |
| Programowanie | pamięć 10 programów po 10 kroków każdy |
| Timer | od 1 minuty do 99 godzin i 59 minut lub praca ciągła |
| Moc grzejna | 200 W |
| Moc elementu Peltier’a | 160 W |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) | 24,9 x 33,4 x 16,8 cm |
| Waga | do 5 kg |
| Wymagania otoczenia | 2 do 60°C; 10 do 80% wilgotności względnej |
| Zasilanie | 230V; 50/60Hz; 2A |

8 Fluorymetr

| Wymiary przyrządu | 5,4 cala (szer.) x 10 cali (l) x 2,2 cala (wys.) (13,6 cm x 25 cm x 5,5 cm) |
| --- | --- |
| Waga | 743g |
| Zakres dynamiczny | 5 rzędów wielkości |
| Czas przetwarzania | ≤5 sekund/próbkę |
| Źródła światła | Niebieska dioda LED (maks. ~470 nm), Czerwona dioda LED (maks. ~635 nm) |
| Filtry wzbudzenia | Niebieski 430–495 nm, Czerwony 600–645 nm |
| Filtry emisji | Zielony 510–580 nm, Czerwony 665–720 nm |
| Detektory Fotodiody | możliwość pomiaru w zakresie 300–1000 nm |
| Czas nagrzewania | <35 sekund |
| Dysk | USB 4 GB |
| Komora na próbki | Mieści jedną probówkę Qubit Assay |
| Typ probówki | Qubit Assay Tube |