FZ/5726/AJ/22										Załącznik nr 1

Wymagania techniczne

Przedmiotem wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa wyposażenia stanowisk badawczych, tj. mebli laboratoryjnych i dygestoriów.

Zaoferowane wyposażenie stanowisk badawczych, tj. meble laboratoryjne i dygestoria muszą składać się z elementów fabrycznie nowych oraz muszą spełniać poniższe wymogi techniczne:

Zamawiający wymaga aby cena za dostawę wyposażenia stanowisk badawczych obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy transportu, koszty wniesienia, montażu i podłączenia do instalacji – dla elementów przedmiotu zamówienia, które wymagają podłączenia do instalacji.

Zamawiający wymaga podania we wstępnej ofercie pełnych informacji, dotyczących: rodzaju posiadanych certyfikatów, dokumentów potwierdzających zgodność z określonymi normami oraz dokumentów (protokołów) potwierdzających badania odpornościowe, wytrzymałościowe, itp. dla oferowanego wyposażenia stanowisk badawczych, czyli mebli laboratoryjnych i dygestoriów.

Zamawiający podzielił dostawę wymaganego wyposażenie na dwa pomieszczenia.

POMIESZCZENIE nr 1

Pozycja 1.1

Stół przyścienny ( 1 szt.) musi być w rozmiarach 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm i składać się z:

- konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

- 1 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);

- 1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana pojedynczą dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

- 1 x oczomyjka wyciągana z blatu, pojedyncza dysza;

- 1 x ociekacz na szkło laboratoryjne;

W podstawie wymaga się: szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:

- 1 x szafka na cokole szer.: 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi.

Pozycja 1.2

Stół przyścienny (1 szt.) musi być w rozmiarach 4350 x 750 mm, wys.: 900 mm i składać się z:

- konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie wymaga się: szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:

- 2 x szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady;

- 	1 x szafka na cokole szer.: 600 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka;

- 2 x szafka na cokole szer.: 1200 mm, 2 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka;

Pozycja 1.3

Szafki wiszące (1 kpl.) mają być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony
o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270°, rozpinane, uchwyt z fiszką:

- 1 x szafka szer.: 1200 mm, wys.: 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek;

- 2 x szafka szer.: 1500 mm, wys. 630 mm, 3 drzwi, wkładana półka, zamek;

Pozycja 2

Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych (1 szt.). Wykonane ma być w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową, pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej). Okno z napędem elektrycznym, uruchamiane: czujnikiem ruchu, przyciskiem nożnym, wielofunkcyjnym przyciskiem ręcznym. Blat z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika).

- wymiary zewnętrzne: szer.: 1500 mm, wys.: 2550 mm, gł.: 900 mm;

- wys. blatu: 900 mm;

- wymiary wewnętrze/użytkowe: szer.: 1400 mm, wys.: 1500 mm, gł.: 800 mm;

- szer. światła okna: 1196 mm;

- dygestorium i szafki pod blatem mają być certyfikowane na zgodność z normami i dyrektywami: EN 14175 cz. 2, 3; dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/35/UE (niskie napięcie); dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE (maszyny); EN 16121+A1 (szafki pod blatem).

Media mają być umieszczone w wymiennych panelach z boków okna:

- 1 x zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu);

- 1 x panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany w kolumnie zatrzaskowo, wyposażony w tylną obudowę i własne oznakowanie CE, gniazda połączone z instalacją dygestorium za pomocą wtyczek typu GST;

- lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu;

-panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza,);

- mechaniczna blokada okna.

Pod blatem:

- 1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek.

Pozycja 3.1

Szafa wysoka (1 szt.) na cokole, powinna być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm;

- szer.: 1200 mm, wys. 1920 mm, 2 drzwi, 4 półki, zamek.

Pozycja 3.2

Szafa na kwasy i zasady (1 szt.) powinna być wykonana w całości z białego polipropylenu o grubości 20 mm (korpus, drzwi i półki) i 10 mm (szuflado-kuwety i cokół), półki i umieszczone na nich i szuflado-kuwety na teflonowych ślizgaczach z blokadą zabezpieczająca przed wypadnięciem, króciec do wentylacji, zamek.

- szer.: 600 mm, wys.: 1920 mm, 2 drzwi (rozmieszczonych w pionie), 4 półki, umieszczone na nich szuflado-kuwety.

Pozycja 4

Stół przyścienny (1 szt.) musi być w rozmiarach 4350 x 750 mm, wys.: 900 mm i składać się z:

- konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

W podstawie wymaga się: szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej,
na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:

- 1 x szafka na cokole szer.: 1200 mm, 2 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka.

Pozycja 5.1

Stół mobilny (1 szt.) musi być w rozmiarach 1200 x 600 mm, wys.: 900 mm i składać się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny.

W podstawie wymaga się: stelaż z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm, łącznie poprzeczek z nogami za pomocą szybkozłączek zatrzaskowych z dociągiem:

- 1 x stelaż szer.: 954 mm, na kółkach, z półką.

Pozycja 5.2

Stół mobilny (1 szt.) musi być w rozmiarach 1200 x 750 mm, wys.: 900 mm i składać się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny.

W podstawie wymaga się: stelaż z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm, łącznie poprzeczek z nogami za pomocą szybkozłączek zatrzaskowych z dociągiem:

- 1 x stelaż szer.: 954 mm, na kółkach, z półką.

Pozycja 5.3

Stół mobilny (1 szt.) musi być w rozmiarach 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm i składać się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny.

W podstawie wymaga się: stelaż z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm, łącznie poprzeczek z nogami za pomocą szybkozłączek zatrzaskowych z dociągiem:

- 1 x stelaż szer.: 1254 mm, na kółkach, z półką.

POMIESZCZENIE nr 2

Pozycja 1

Stół przyścienny (1 szt.) musi być w rozmiarach 1500 x 750 mm, wys.: 900 mm i składać się z:

- konglomeratu kwarcowo-granitowego w kolorze jasny beż, grubość 20 mm;

- 1 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);

- 1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana pojedynczą dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

- 1 x oczomyjka wyciągana z blatu, pojedyncza dysza;

- 1 x ociekacz na szkło laboratoryjne.

W podstawie wymaga się: szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi

narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:

- 1 x szafka na cokole szer.: 600 mm, instalacyjna, 1 drzwi;

- 1 x szafka na cokole szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka.

Pozycja 2

Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych typu walk-in (1 szt. ) musi być wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową, pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej). Okno z napędem elektrycznym, dotykowy ekran sterujący. Polipropylenowy zlewik chemiczny.

- wymiary zewnętrzne: szer.: 2100 mm, wys.: 2550 mm, gł.: 900 mm;

- wymiary wewnętrze/użytkowe: szer.: 2000 mm, gł.: 625 mm (w dolnej części), 750 mm (w górnej części), wys.: 2390 mm;

- szer. światła okna: 1796 mm;

- dygestorium certyfikowane na zgodność z normami i dyrektywami: EN 14175, cz. 2, 3; dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/35/UE (niskie napięcie); dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE (maszyny); EN 16121+A1 (szafki pod blatem).

Media mają być umieszczone w wymiennych panelach z boków okna:

- 1 x zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu);

- 1 x panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany w kolumnie zatrzaskowo, wyposażony w tylną obudowę i własne oznakowanie CE, gniazda połączone z instalacją dygestorium za pomocą wtyczek typu GST;

- lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu;

- panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza,);

- mechaniczna blokada okna.

Pozycja 3.1

Stół przyścienny (1 szt.) musi być w rozmiarach 2200 x 750 mm, wys.: 900 mm i składać się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny.

W podstawie wymaga się szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej,
na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:

- 1 x szafka na cokole szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

- 1 x szafka na cokole szer.: 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka.

Pozycja 3.2

Szafki wiszące (1 kpl.) muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony
o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270°, rozpinane, uchwyt z fiszką:

- 1 x szafka szer.: 900 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek;

- 1 x szafka szer.: 1200 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek.

Pozycja 4

Stół przyścienny ( 1 szt.) musi być w rozmiarach 900 x 750 mm, wys.: 900 mm i składać się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny.

W podstawie wymaga się:

Stół wagowy (1 szt.) wbudowany w blat stołu, wykonany w całości z blach i kształtowników stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliuretanowym;
blat wagowy ma być wykonany z płyty z czarnego szkła hartowanego o grubości 5 mm, ułożony na bloku wagowym, osadzonym na wibroizolatorach i niezależnym od obudowy stelaża wewnętrznego; blok wagowy wykonany z płyty stalowej o grubości co najmniej 35 mm.

Wymiary: szer.: 900 x gł.: 600 x wys.: 900 mm.

Wymiary płyty roboczej min. 550 x 450 mm.

Wysokość miejsca na nogi: 770 mm, szerokość miejsca na nogi: 700 mm.