# PLAN BIOZ

PLAN BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

INWESTOR: Główny Instytut Górnictwa

| Data opracowania: | Podpis sporządzającego plan: |
| --- | --- |
| kwiecień 2015 | ...................................... |

CZĘŚĆ A

CZĘŚĆ OPISOWA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Głównego Instytutu Górnictwa na wykonanie Planu bioz zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami:

- projekt budowlany: Wzmocnienie belki podsuwnicowej na hali „G” KD Barbara w Mikołowie

- specyfikacje dla wymagań ogólnych oraz robót: 45453000-7 Roboty budowlane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmującego:

- organizację i technologię wykonania założonych robót (część A)

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz szczególnymi wymogami wynikającymi z warunków określonych przez inwestora oraz głównego wykonawcę robót (część B)

3. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy:

- robót przygotowawczych, w tym: oznakowanie oraz prace zabezpieczające na terenie budowy

- wykonanie:
1. Montaż konstrukcji stalowej według dokumentacji projektowej

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne:

Cel

Celem opracowania jest spełnienie wymogów określonych w aktach prawnych dotyczących Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Osoby odpowiedzialne

Nadzór ze strony inwestora sprawuje: Inspektor Nadzoru

Nadzór ze strony wykonawcy sprawują: kierownik budowy, kierownik robót, mistrzowie, brygadziści, inspektor bhp.

5. Lokalizacja budowy i zakres robót całościowych objętych wykonawstwem według specyfikacji

Hala „G” KD Barbara w Mikołowie

- Zabezpieczenie terenu budowy

- Montaż konstrukcji stalowej

ZAKRES PROWADZONYCH ROBÓT

Prace konstrukcyjne wraz z pracami montażowymi

#### Prace wstępne – przygotowawcze

#### - wygrodzenie terenu

#### Wykaz stanowiskowy zespołów roboczych

- mistrz/brygadzista:

- sprzęt: rusztowanie warszawskie, podnośnik samojezdny, spawarka, wiertarka, szlifierka kątowa i inne

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW, ETAPÓW

Prace wykonywać etapami według dokumentacji projektowej.

SKŁADOWISKA

Składowisko materiałów sypkich: Gruz - wywieźć na składowisko odpadów

MIEJSCE PROWADZENIA ROBÓT

Hala „G” KD Barbara w Mikołowie

remont: Wzmocnienie konstrukcji podsuwnicy

PRACE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA

Prace stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi upadku z wysokości:

Prace prowadzone na wysokości (drabiny, rusztowania), prace prowadzone na dachu

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeśli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie tego typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza obręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyższenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie

- rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz Polskich Normach.

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa

- zapewnić stosowanie przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBÓT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH I INNYCH

Roboty  budowlane:
a) Teren budowy będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac składowy materiałów z rozbiórki będzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie utrudniającym ruchu pojazdów

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED SKUTKAMI ZAGROŻEŃ

Przed upadkiem z wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa

Zwrócić uwagę na przeszkolenie pracowników w zakresie ppoż.

Zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez:
kierownika robót lub kierownik budowy, który przeprowadza instruktaż ogólny i stanowiskowy przed rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót. Szkolenie podstawowe wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń BHP i Ppoż.

w zakresie:
instruktażu obejmującego przede wszystkim:

a) określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

b) konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

c) zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym przez wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW

Dokumentacja budowy:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników:
Biuro firmy wykonawczej

CZĘŚĆ B

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

ZAŁOŻENIA PLANU

Dla prawidłowo prowadzonego procesu inwestycyjnego związanego z budową:

„Wzmocnienie belki podsuwnicowej na hali „G” KD Barbara w Mikołowie”

-konieczne jest opracowanie szczegółowego programu dotyczącego zachowania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie realizacji robót przez wszystkich biorących w nim udział uczestników.

-należą do prac charakteryzujących się nasileniem znacznych zagrożeń zarówno dla pracowników wykonawcy, jak i innych uczestników procesu inwestycyjnego nie wyłączając osób postronnych.

WSTĘPNA ANALIZA ZAGROŻEŃ

Opracowana dokumentacja techniczna w zakresie robót: 
Wzmocnienie belki podsuwnicowej na hali „G” KD Barbara w Mikołowie

| Zagrożenia wynikające z konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych, technologii, stanu urządzeń zabezpieczających, wadliwego materiału itp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Potencjalne przyczyny zagrożenia wypadkowego | Podmioty zagrożone |
| 1. | Zagrożenia związane ze stosowaniem ruchomych maszyn i pojazdów , w tym środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego (koparki, spycharki, żurawie, samochody dostawcze i odstawcze itp.) | Pracownicy realizujący roboty w rejonie pracy maszyn i środków transportu |
| 2. | Brak technicznych rozwiązań, co doprowadza do nieprawidłowego reagowania w pracy i stwarza możliwość lub konieczność przebywania w strefie ruchomych części maszyn i urządzeń (brak wyznaczenia i odpowiedniego oznakowania stref niebezpiecznych, wykonania barier ochronnych itp.) | Pracownicy realizujący roboty w rejonie pracy maszyn i urządzeń technicznych, osoby postronne |
| 3. | Wadliwa konstrukcja lub brak środków technicznych małej mechanizacji przemieszczania ciężarów (np. zmuszających do ręcznego dźwigania i przemieszczania ciężarów) | Pracownicy przy pracach załadunkowo-wyładunkowych i transportowych |
| 4. | Zagrożenia urazowe krawędziami, ostrzami, elementami tnącymi (np. spowodowane brakiem stosowania osłon zabezpieczających lub właściwych oznakowań barwami ostrzegawczymi) | Pracownicy obsługujący urządzenia techniczne, przy których zagrożenia takie występują |
| 5. | Zagrożenia elementami spadającymi, luźno zamocowanymi, obsuwającymi się lub niezabezpieczonymi przed niezamierzonym przemieszczeniem (np. przy przemieszczaniu ciężarów sprzętem dźwignicowym, wykonywaniu wykopów, składowaniu rur, kręgów betonowych itp.) | Pracownicy znajdujący się w rejonie robót lub w pobliżu składowisk materiałowych |
| 6. | Zły stan urządzeń techniczno-produkcyjnych (niesprawność urządzenia technicznego, narzędzia pracy, nadmierne ich zużycie itp.) | Pracownicy użytkujący urządzenia techniczne |

| Zagrożenia wynikające z organizacji pracy na budowie, poszczególnych odcinkach robót oraz na stanowiskach roboczych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Potencjalne przyczyny zagrożenia wypadkowego | Podmioty zagrożone |
| 1. | Zagrożenia tkwiące w kolizji 3 elementów - składowych organizacji procesu produkcyjnego: - w przemianie tworzywa (brak lub złe określenie materiału pod względem parametrów technicznych itp.) - w funkcjonowaniu urządzeń i maszyn (niezastosowanie bezpiecznych urządzeń, używanie maszyn nieprzystosowanych do danych robót itp.) | Pracownicy realizujący roboty na budowie, osoby postronne |
| 2. | Zagęszczenie stanowisk roboczych w stosunku do rodzaju, zakresu robót i używanego sprzętu (brak możliwości wyznaczenia stref niebezpiecznych, bezkolizyjnych dróg transportowych, składowisk materiałowych itd.) | Pracownicy realizujący roboty na budowie, osoby postronne |
| 3. | Czynności pracy nakazujące przebywanie w strefie bezpośredniego zagrożenia - brak urządzeń i sprzętu dla bezpiecznego wykonywania pracy (np. brak lin kierunkowych przy przemieszczaniu ciężarów z użyciem sprzętu dźwignicowego, brak odpowiednich rozpór i szalunków w wykopach, brak skutecznych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości itp.) | Pracownicy wykonujący roboty w rejonie zagrożenia |
| 4. | Niedostateczne przygotowanie zawodowe, dobór lekarsko-psychologiczny i przygotowanie w zakresie bhp do wykonywania zadań stwarzających zwiększone ryzyko wypadkowe, w tym: prac niepowtarzalnych, manipulacjami ciężarami, prac na wysokości, w transporcie itp. | Pracownicy, którym powierzono wykonywanie tych robót |
| 5. | Duża fluktuacja załóg, niedostateczne kwalifikacje i wprawa w bezpiecznym wykonywaniu czynności, niewłaściwy dobór pracownika pod kątem występujących zagrożeń wypadkowych (np. powierzanie zastępstwa w kierowaniu brygadą pracownikowi nieposiadającemu formalnego zatwierdzenia na stanowisku brygadzisty czy majstra, wykonywania czynności hakowych przez pracowników nieposiadających przeszkolenia w tym zakresie itp.) | Pracownicy, którym polecono wykonywanie danych prac, nieposiadający dostatecznych kwalifikacji i predyspozycji |
| 6. | Przekraczany czas pracy dzienny, tygodniowy i miesięczny, rzutujący na zmęczenie pracowników, brak koncentracji na wykonywanych czynnościach itp. (przekraczanie dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych, praca w soboty, niedziele i święta | Pracownicy zatrudnieni w warunkach przekraczania normatywnego czasu pracy |

| Zagrożenia wynikające z błędnego postępowania pracowników na etapie działalności koncepcyjnej i podczas realizacji zadań bieżących |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Potencjalne przyczyny zagrożenia wypadkowego | Podmioty zagrożone |
| 1. | Brak technicznych rozwiązań, co doprowadza do nieprawidłowego reagowania w pracy i stwarza możliwość lub konieczność przebywania w strefie ruchomych części maszyn i urządzeń (brak wyznaczenia i odpowiedniego oznakowania stref niebezpiecznych, wykonania barier ochronnych itp.) | Pracownicy realizujący roboty w rejonie pracy maszyn i urządzeń technicznych, osoby postronne |
| 2. | Wadliwa konstrukcja lub brak środków technicznych małej mechanizacji przemieszczania ciężarów (np. zmuszających do ręcznego dźwigania i przemieszczania ciężarów) | Pracownicy przy pracach załadunkowo-wyładunkowych i transportowych |
| 3. | Zagrożenia urazowe krawędziami, ostrzami, elementami tnącymi (np. spowodowane brakiem stosowania osłon zabezpieczającymi lub właściwych oznakowań barwami ostrzegawczymi) | Pracownicy obsługujący urządzenia techniczne, przy których zagrożenia takie występują |
| 4. | Zagrożenia elementami spadającymi, luźno zamocowanymi, obsuwającymi się lub niezabezpieczonymi przed niezamierzonym przemieszczeniom (np. przy przemieszczaniu ciężarów sprzętem dźwignicowym, wykonywaniu wykopów, składowaniu rur, kręgów betonowych itp.) | Pracownicy znajdujący się w rejonie robót lub w pobliżu składowisk materiałowych |
| 5. | Zły stan urządzeń techniczno-produkcyjnych (niesprawność urządzenia technicznego, narzędzia pracy, nadmierne ich zużycie, itp.) | Pracownicy użytkujący urządzenia techniczne |

LISTA POZYCJI KRYTYCZNYCH DLA BHP

| Lp. | Rodzaj zagrożenia | Konieczne działania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wielość jednostek podwykonawczych realizujących jednocześnie różny zakres robót na jednym placu budowy | Staranny dobór podwykonawców w aspekcie możliwości kompleksowej realizacji robót na danym placu budowy, ustalenie szczegółowych zasad współpracy w sprawach bhp pomiędzy wykonawcami |
| 2. | Brak możliwości lub znaczne utrudnienia w zachowaniu przepisów dotyczących wyznaczenia stref niebezpiecznych przy pracującym sprzęcie, robotach ziemnych i na wysokości, chroniących przed przypadkowym wtargnięciem w rejon pracy osób postronnych (przy prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych, dróg i przejść) | Obowiązek ujęcia w opracowywanych projektach organizacji robót wykonania szczelnych przegród, daszków, siatek, posterunków ostrzegawczych skutecznie eliminujących zagrożenie |