Spis treści

1.	DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.	2

2.	DANE OGÓLNE.	6

2.1.	ZLECENIODAWCA.	6

2.2.	PODSTAWA OPRACOWANIA.	6

2.3.	PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.	7

3.	PROJEKT WZMOCNIENIA BELKI PODSUWNICOWEJ.	8

3.1.1.	OPIS TECHNICZNY.	8

3.1.2.	UWAGI DOTYCZĄCE WZMOCNIENIA RAM POPRZECZNYCH.	8

3.1.3.	ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ.	9

3.1.4.	STATYKA RAMY.	19

3.1.5.	KONSTYRUKCJA WZMOCNIENIA. STATYKA, NOŚNOŚĆ PRĘTÓW.	27

3.1.6.	NOŚNOŚĆ POŁĄCZEŃ.	34

3.1.7.	WERYFIKACJA SŁUPA PO WZMOCNIENIU.	36

Załącznik :

- Rysunki konstrukcyjne (3 szt)

- Kosztorys inwestorski

- STWiOR

- Plan BIOZ

- DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.

  - Kserokopia zaświadczenia o członkostwie w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

  - Kserokopia uprawnień budowlanych.

- DANE OGÓLNE.

  - ZLECENIODAWCA.

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1- Katowice .

  - PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania obejmuje:

- Umowa Nr 8/FT-2/2015.

- Dokumentację fotograficzną sporządzoną przez autorów niniejszej dokumentacji podczas wizji lokalnych

- Inwentaryzacja architektoniczna sporządzona przez autora niniejszej dokumentacji podczas wizji lokalnych, które miały miejsce w dniach  12.03.2015r.,17.03.2015r., 23.03.2015r.

Normy budowlane:

PN-EN 1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-82/B-02001.Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003.Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-EN 1991-1-1. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe

w budynkach.

PN-EN 1991-3. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.                                                Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami.

PN-86/B-02005. Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami

i wciągnikami.

PN-EN 1992-1-1: wrzesień 2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 
1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

PN-B-03264. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone

PN-B-03264: grudzień 2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych-                                 Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1993-1-8: Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych-                                 Część 1-8: Projektowanie węzłów.

PN-EN od 1504-1 do 1504-10. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Obliczenia oraz rysunki za pomocą programów

- AxisVM 12 firmy InterCAD (nr licencji: 5042)

- RM-Win firmy CadSiS (nr licencji: 12002)

- Allplan inżynieria  firmy Nemetschek (nr licencji: 2738)

- Mathcad ver.14.0 firmy PTC (nr licencji: MED-60602-CD-140 M020).

- Literatura techniczna związana z tematem projektu:

J.Żmuda - „Konstrukcje wsporcze dźwignic”

Anna Rawska-Skotniczny – „Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych  według eurokodów”

A.Kozłowski – „Konstrukcje stalowe. Wg Eurokodów tom 1,2”

J.Bródka, M.Bronowicz – „Projektowanie konstrukcji stalowych wg Eurokodów”

A.Biegus – „Stalowe budynki halowe”

S.Pawłowski – „Konstrukcje stalowe. Wybrane zagadnienia obliczenia i projektowanie”

Instrukcja ITB 400/2010. Zabezpieczenia przed korozją stalowych konstrukcji budowlanychza pomocą powłok malarskich.

L. Runkiewicz: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej

A. Sokalska, T. Możaryn: Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych. Publikacja z serii  „Instrukcje, Wytyczne, Poradnik” nr 479/2012. Instytut Techniki Budowlanej.

- Obowiązujące przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2013r. Nr 1256 poz. 984.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnai 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U.Nr 75,poz 690), tekst jednolity Dz.U.2013r  poz 926.

  - PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie projektu wzmocnienia belki podsuwnicowej na hali „G” KD „BARBARA” .

- PROJEKT WZMOCNIENIA BELKI PODSUWNICOWEJ.

### OPIS TECHNICZNY.

Wzmocnienie konstrukcji nośnej żelbetowych belek podsuwnicowych przedmiotowego obiektu rozwiązano na drodze zmiany ich schematów statycznych wraz z jednoczesnym liniowym wzmocnieniem (podparciem) przewidzianym do wykonania w konstrukcji stalowej na całej ich długości. Konstrukcja wzmocnienia pojedynczej belki podsuwnicowej składa się z: liniowego wzmocnienia belki na całej jej długości dwoma elementami z profili C 260 podwieszanymi do żelbetowej konstrukcji belki, dwóch zastrzałów z kształtowników HEB 120 podpierających konstrukcję belkowego wzmocnienia i sprowadzające obciążenia na sąsiednie żelbetowe słupy ram poprzecznych hali oraz odcinkowego wzmocnienia bocznych powierzchni słupów żelbetowych profilami z C 260, które stanowią skrajne oparcie dla poziomych elementów wzmacniających żelbetową belkę podsuwnicową oraz przejmujących obciążenia  z zastrzałów i sprowadzających je na żelbetowy słup ramy poprzecznej hali.

Uwzględniając rezultaty obliczeń statyczno-wytrzymałościowych stwierdza się, że konstrukcja nośna przedmiotowej hali po wykonaniu wzmocnień wszystkich przęseł żelbetowych belek podsuwnicowych jest w stanie w sposób bezpieczny przenosić obciążenia stałe, eksploatacyjne uwzględniające m.in. ciężar własny nowej suwnicy oraz jej zwiększony udźwig, obciążenie klimatyczne tj. obciążenie śniegiem i wiatrem.

### UWAGI DOTYCZĄCE WZMOCNIENIA RAM POPRZECZNYCH.

Wzmocnienie konstrukcji nośnej żelbetowych belek podsuwnicowych oraz górnej części słupów ram poprzecznych hali polega na zmianie schematu statycznego wszystkich belek podsuwnicowych. Wbudowanie stalowych belek wzmacniających (podpierających) istniejące żelbetowe belki podsuwnicowe oraz zastrzałów redukujących istniejącą rozpiętość belek podsuwnicowych przewidziano do wykonania pod obciążeniem ciężarem własnym konstrukcji i obciążeniami stałymi obejmującymi ciężary podwieszeń, warstw pokrycia dachu oraz warstwy izolacji termicznej. Stąd prace związane ze wzmocnieniem należy wykonać w okresie, kiedy nie występuje obciążenie dachu pokrywą śniegu. W czasie realizacji elementów konstrukcji wzmacniających poszczególne belki podsuwnicowe prace należy prowadzić bez obciążenia wzmacniającego odcinka belki podsuwnicowej oraz odcinków sąsiednich belek podsuwnicowych ciężarem własnym suwnicy.

Prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji obejmujące wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu przepisów BHP. Prace te należy prowadzić zgodnie z postanowieniami normy PN-B-06200: 2002 – „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.” ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i zaleceń zawartych w pkt. od 5 do 9. Do realizacji wzmocnienia konstrukcji należy stosować wyłącznie materiały posiadające ważne tj. aktualne atesty.

Przed przystąpieniem do realizacji wzmocnień należy wykonać pomiar geodezyjny ram nośnych hali oraz belek podsuwnicowych w zakresie ich bieżącej deformacji (ugięć). Ponadto pomiary geodezyjne należy wykonać w celu ostatecznego ustalenia wielkości deformacji poszczególnych belek podsuwnicowych (ustalenie prostoliniowości osi tych belek) oraz pionowości poszczególnych słupów.

Całość prac związanych ze wzmacnianiem konstrukcji należy prowadzić pod stałą kontrolą geodezyjną.

Kolejność czynności związanych z realizacją wzmocnień:

- Podnieść element nr 1 przymocować na czas montażu do belki podsuwnicowej za pomocą ściągów pasowych, zastosować 5 ściągów na jeden element. Przestrzeń ewentualną pod belką wypełnić za pomocą klinów stalowych.

- Następnie montujemy elementy nr 2 na słupie, podsuwając go pod element nr 1. Kolejną czynnością jest montaż elementów bl.4.

- Ostatnim etapem jest zamocowanie elementu nr 3.

- Zwolnienie ściągów pasowych.

- Czynności powtarzamy na kolejnym polu.

Na końcach belki podsuwnicowej elementy nr 2 montujemy za pomocą kotwy chemicznej.

W przypadku braku miejsca na montaż elementu nr 2 zlokalizowanego przy antresoli (belki nośne antresoli) należy wykonać wymian w celu uzyskania wymaganego miejsca na montaż C260.

### ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ.

ODDZIAŁYWANIA.  OBCIĄŻENIA STAŁE.

Płyta dachowa (użebrowana):

wartość charakterystyczna obciążenia:

- tynk gr. 1,0 cm:

- płyta żelbetowa gr. 10,0 cm:

- podłużne żebra płyty dachowej - rozstaw co 1,0 m; b x h = 8 x 20 cm:

- poprzeczne (równoległe do dźwigarów) żebra płyty dachowej - rozstaw co 1,5 m; b x h = 6 x 20 cm:

- tynk na bocznych powierzchniach żeber płyty dachowej gr. 1,0 cm:

- izolacja termiczna gr. 10 cm.:

- pokrycie dachu 2 x papa.:

zestawienie obciążeń:

Dźwigar dachowy (rygiel ramy poprzecznej) przekrój poprzeczny w połowie rozpiętości dźwigara:

wartość charakterystyczna obciążenia:

- tynk gr. 1,0 cm:

- belka żelbetowa gr. 30 x 100 cm:

zestawienie obciążeń:

Dźwigar dachowy (rygiel ramy poprzecznej),  przekrój poprzeczny przypodporowy:

wartość charakterystyczna obciążenia:

- tynk gr. 1,0 cm:

- belka żelbetowa gr. 30 x 80 cm:

zestawienie obciążeń:

Słup ramy poprzecznej:

wartość charakterystyczna obciążenia:

- tynk gr. 1,0 cm:

- belka żelbetowa gr. 30 x 60 cm:

zestawienie obciążeń:

GEOMETRIA HALI.

szerokość hali w świetle ścian podłużnych:

całkowita szerokość hali (wymiar zewnętrzny):

rozstaw ram poprzecznych:

całkowita wysokość obiektu:

wysokość słupa mierzona od poziomu posadzki do poziomu oparcia dźwigara dachowego:

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH NA ELEMENTY RAMY POPRZECZNEJ.

siła osiowa od obciążeń stałych w poziomie głowicy słupa (reakcja od dźwigara dachowego):

siła osiowa od obciążeń stałych w połowie wysokości słupa:

siła osiowa od obciążeń stałych u podstawy słupa:

obciążenie stałe rygla od połaci dachowej (bez ciężaru własnego rygla):

OBCIĄŻENIA ZMIENNE KLIMATYCZNE - OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM.

Lokalizacja obiektu: - miejscowość MIKOŁÓW

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM.

Strefa nr 2 obciążenia śniegiem:

obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu:

współczynnik obciążenia śniegiem:

współczynniki dla wartości kombinacyjnej oddziaływania:

dachy jedno i dwupołaciowe:

kąt nachylenia połaci dachu:

współczynniki kształtu dachu:

współczynnik termiczny:

współczynnik ekspozycji terenu:

obciążenie charakterystyczne:

wartości kombinacyjne oddziaływania:

OBCIĄŻENIE WIATREM.

Strefa nr 1 obciążenia wiatrem:

wartość bazowa ciśnienia prędkości wiatru:

wysokość kalenicy:

kategoria terenu II:

współczynnik ekspozycji terenu:

szczytowe ciśnienie prędkości wiatru:

współczynnik obciążenia wiatrem:

ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne:

obciążenie charakterystyczne ściany podłużnej:

- współczynnik ciśnienia zewnętrznego - ściana nawietrzna:

- obciążenie ściany nawietrznej:

- współczynnik ciśnienia zewnętrznego - ściana zawietrzna:

- obciążenie ściany zawietrznej:

obciążenie charakterystyczne połaci dachu:

- współczynnik ciśnienia zewnętrznego - połać nawietrzna (pole H):

- obciążenie połaci nawietrznej:

- współczynnik ciśnienia zewnętrznego - połać zawietrzna (pole I):

- obciążenie połaci zawietrznej:

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH KLIMATYCZNYCH

NA ELEMENTY RAMY POPRZECZNEJ (słup, rygiel).

siła osiowa działająca na słup od obciążenia śniegiem:

obciążenie rygla śniegiem:

obciążenie słupa wiatrem:

- strona nawietrzna:

- strona zawietrzna:

obciążenie rygla wiatrem:

- strona nawietrzna:

- strona zawietrzna:

PARAMETRY TECHNICZNE NOWEJ SUWNICY (suwnicy modernizowanej).

typ suwnicy: suwnica pomostowa natorowa z wózkiem na pasach dolnych mostu suwnicy;

mechanizm jazdy suwnicy napędzany za pomocą jednego silnika;

rozpiętość mostu suwnicy:

rozstaw kół suwnicy:

liczba kół suwnicy na jednym torze:

nominalny ciężar podnoszony przez dźwignicę:

ciężar własny suwnicy (szacunkowo):

ciężar własny wózka suwnicy (szacunkowo):

najmniejsza odległość między położeniem haka a osią toru jezdnego:

prędkość podnoszenia:

klasa podnoszenia dźwignicy: HC2 (Q);

nominalna wartość współczynnika obciążenia dźwignicy:

szyna podsuwnicowa - szyna kolejowa: typ S42 (42,48 kg/m);

wymiary żelbetowej belki podsuwnicowej:

szyna podsuwnicowa mocowana do blachy stalowej o wymiarch:

250 mm (szerokość podsuwnicowej belki żelbetowej), grubość 10 mm;

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH BELKI POSUWNICOWEJ.

Współczynniki dynamiczne:

współczynnik dynamiczny uwzględniający efekt wzbudzenia konstrukcji dźwignicy spowodowany poderwaniem ładunku z podłoża - przyjęto górną wartość pulasacyjną:

współczynnik dynamiczny uwzględniający efekt wpływu dynamicznego podnoszenia ładunku z podłoża ku dźwignicy:

parametry zależne od klasy podnoszenia (jak dla klasy HC2):

prędkość podnoszenia:

współczynnik dynamiczny uwzględniający wpływ nagłego zwolnienia ładunku, jeżeli używane są np. chwytaki lub chwytniki elektromagnetyczne - założono, że nie ma mozliwości gwałtownego zrzucenia części ładunku i podnoszony ciężar jest stały:

współczynnik dynamiczny uwzględniający wpływy dynamiczne występujące podczas jazdy po torach jezdnych (szynach) - założono, że zachowane są tolerancje dla szyn torów jezdnych podane w normie PN-EN 1993-6: 2007 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic:

współczynnik dynamiczny uwzględniający wpływ dynamiczne spowodowane przez siły napędu; współczynnik stosowany jest do obliczania wartości sił poziomych prostopadłych i równoległych do toru - przyjęto jak dla układu, w którym siły zmieniają się gwałtownie, ale napęd jest bez znacznych luzów:

Kombinacje obciążeń pionowych:

minimalne naciski kół od ciężaru własnego suwnicy i wózka:

- kombinacje grup obciążeń 1 i 2 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

minimalne oddziaływanie kół suwnicy bez ładunku przy maksymalnym zbliżeniu wózka do lewego toru:

minimalne dopełniające oddziaływanie kół suwnic (na prawym torze):

- kombinacje grup obciążeń 3,4 i 5 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

minimalne oddziaływanie kół suwnicy bez ładunku przy maksymalnym zbliżeniu wózka do lewego toru:

minimalne dopełniające oddziaływanie kół suwnic (na prawym torze):

maksymalne naciski kół od ciężaru własnego suwnicy i podnoszonego ładunku:

- kombinacje grup obciążeń 1 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

maksymalne oddziaływanie koła suwnicy przy zbliżeniu haka do lewego toru:

maksymalne dopełniające oddziaływanie koła (na prawym torze):

- kombinacje grup obciążeń 2 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

maksymalne oddziaływanie koła suwnicy przy zbliżeniu haka do lewego toru:

maksymalne dopełniające oddziaływanie koła (na prawym torze):

- kombinacje grup obciążeń 4 i 5 wg tablicy 2.2. normy PN-EN 1993-3: kwiecień 2009 r.:

maksymalne oddziaływanie koła suwnicy przy zbliżeniu haka do lewego toru:

maksymalne dopełniające oddziaływanie koła (na prawym torze):

Siły poziome spowodowane przyśpieszeniem lub opóźnieniem mostu suwnicy:

siły poziome podłużne:

współczynnik tarcia koła o szynę (stal po stali):

liczba kół napędzanych:

siła napędu suwnicy:

liczba torów jezdnych:

podłużna siła pozioma na styku szyny i koła napędzanego suwnicy (HL.1 = HL.2):

siły poziome poprzeczne:

rozstaw kół dźwignicy w kierunku jazdy:

współczynniki rozdziału obciążeń:

odległość środka ciężkości układu S od osi jazdy:

moment siły napędu:

poprzeczne siły poziome:

Obciążenie poziome spowodowane ukosowaniem mostu suwnicy:

obciążenia poziome składają się z siły prowadzącej S generowanej przez element prowadzący i dwu sił poziomych HSijT (poprzecznej) oraz HSijL (podłużnej) oddziałujących na szynę przez jedno koło suwnicy:

maksymalny kąt ukosowania:

parametr:

układ par kół jezdnych mechanizmów jazdy suwnicy:

1) ustawienie kół ze względu na ruchy boczne: umocowanie/umocowanie - typ FF;

2) kombinacje par kół: niezależne - typ I.

System kombinacji kół suwnicy: IFF

odległości par kół od elementu prowadzącego:

położenie chwilowego środka obrotu:

siły podłużne:

współczynniki:

siły podłużne:

siły poziome dla przedniej pary kół:

współczynniki:

siły poziome:

WYZNACZENIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH BELKI PODSUWNICOWEJ.

osiowy rozstaw podpór (słupów) belki posuwnicowej:

częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń stałych:

współczynnik redukcyjny dla niekorzystnych oddziaływań stałych:

częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń zmiennych:

współczynnik dla wartości kombinacyjnej oddziaływania zmiennego:

Obciążenia stałe i zmienne uwzględnione w analizie statyczno-wytrzymałościowej

ramy poprzecznej hali:

obciążenia stałe ciężarem własnym belki posuwnicowej wraz z torem jezdnym oraz stalową blachą pod tor jezdny:

obciążenie belką podsuwnicową:

nominalny ciężar podnoszony przez dźwignicę:

ciężar własny suwnicy (szacunkowo):

ciężar własny wózka suwnicy (szacunkowo):

rozpiętość mostu suwnicy:

najmniejsza odległość między położeniem haka a osią toru jezdnego:

obciążenie pionowe:

obciążenie poziome:

### STATYKA RAMY.

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      0,000         6      11,000      0,000

2       0,000      7,250         7       0,300      7,250

3       0,000      8,800         8      10,700      7,250

4      11,000      8,800         9       5,500      8,800

5      11,000      7,250

------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

1    utwierdzenie     90,0    0,000E+00   0,000E+00   0,000E+00

6    utwierdzenie     90,0    0,000E+00   0,000E+00   0,000E+00

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     0,000    7,250   7,250  1,000   3 B 600x300

2   00    2   3     0,000    1,550   1,550  1,000   3 B 600x300

3   10    3   9     5,500    0,000   5,500  1,000   2-1

4   01    9   4     5,500    0,000   5,500  1,000   1-2

5   00    4   5     0,000   -1,550   1,550  1,000   3 B 600x300

6   00    5   6     0,000   -7,250   7,250  1,000   3 B 600x300

7   00    2   7     0,300    0,000   0,300  1,000   3 B 600x300

8   00    5   8    -0,300    0,000   0,300  1,000   3 B 600x300

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1  3000,0 2500000  225000   50000  50000  100,0 17 B15

2  2400,0 1280000  180000   32000  32000   80,0 17 B15

3  1800,0  540000  135000   18000  18000   60,0 17 B15

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

17 B15                27        8,000     1,00E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "stałe - dach"                Stałe      f= 1,35/1,00

3    Liniowe       0,0      20,600    20,600     0,00    5,50

4    Liniowe       0,0      20,600    20,600     0,00    5,50

7    Skupione      0,0      22,400               0,30

8    Skupione      0,0      22,400               0,30

Grupa:  B  "śnieg - wariant 1"           Zmienne    f= 1,50

3    Liniowe       0,0       4,320     4,320     0,00    5,50

4    Liniowe       0,0       4,320     4,320     0,00    5,50

Grupa:  C  "śnieg - wariant 2"           Zmienne    f= 1,50

3    Liniowe       0,0       4,320     4,320     0,00    5,50

4    Liniowe       0,0       2,160     2,160     0,00    5,50

Grupa:  D  "śnieg - wariant 3"           Zmienne    f= 1,50

3    Liniowe       0,0       2,160     2,160     0,00    5,50

4    Liniowe       0,0       4,320     4,320     0,00    5,50

Grupa:  E  "wiatr - wariant 1"           Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe      90,0       3,240     3,240     0,00    7,25

2    Liniowe      90,0       3,240     3,240     0,00    1,55

3    Liniowe       0,0      -2,430    -2,430     0,00    5,50

4    Liniowe       0,0      -2,430    -2,430     0,00    5,50

5    Liniowe     -90,0      -2,030    -2,030     0,00    1,55

6    Liniowe     -90,0      -2,030    -2,030     0,00    7,25

Grupa:  F  "wiatr - wariant 2"           Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe      90,0       3,240     3,240     0,00    7,25

2    Liniowe      90,0       3,240     3,240     0,00    1,55

4    Liniowe       0,0      -2,430    -2,430     0,00    5,50

5    Liniowe     -90,0      -2,030    -2,030     0,00    1,55

6    Liniowe     -90,0      -2,030    -2,030     0,00    7,25

Grupa:  G  "wiatr - wariant 3"           Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe      90,0      -2,030    -2,030     0,00    7,25

2    Liniowe      90,0      -2,030    -2,030     0,00    1,55

3    Liniowe       0,0      -2,430    -2,430     0,00    5,50

4    Liniowe       0,0      -2,430    -2,430     0,00    5,50

5    Liniowe     -90,0       3,240     3,240     0,00    1,55

6    Liniowe     -90,0       3,240     3,240     0,00    7,25

Grupa:  H  "wiatr - wariant 4"           Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe      90,0      -2,030    -2,030     0,00    7,25

2    Liniowe      90,0      -2,030    -2,030     0,00    1,55

3    Liniowe       0,0      -2,430    -2,430     0,00    5,50

5    Liniowe     -90,0       3,240     3,240     0,00    1,55

6    Liniowe     -90,0       3,240     3,240     0,00    7,25

Grupa:  I  "ciężar suwnicy"              Zmienne    f= 1,50

7    Skupione      0,0      41,500               0,30

8    Skupione      0,0      41,500               0,30

Grupa:  J  "suwnica - zmienne - 1"       Zmienne    f= 1,50

7    Skupione      0,0     119,300               0,30

8    Skupione      0,0      11,000               0,30

Grupa:  K  "suwnica - zmienne - 2"       Zmienne    f= 1,50

7    Skupione      0,0     119,300               0,30

7    Skupione    -90,0      14,700               0,30

8    Skupione      0,0      11,000               0,30

8    Skupione    -90,0       4,400               0,30

Grupa:  L  "suwnica - zmienne - 3"       Zmienne    f= 1,50

7    Skupione      0,0     119,300               0,30

7    Skupione     90,0      14,700               0,30

8    Skupione      0,0      11,000               0,30

8    Skupione     90,0       4,400               0,30

Grupa:  M  "suwnica - zmienne - 4"       Zmienne    f= 1,50

7    Skupione      0,0      11,000               0,30

8    Skupione      0,0     119,300               0,30

Grupa:  N  "suwnica - zmienne - 5"       Zmienne    f= 1,50

7    Skupione      0,0      11,000               0,30

7    Skupione    -90,0       4,400               0,30

8    Skupione      0,0     119,300               0,30

8    Skupione    -90,0      14,700               0,30

Grupa:  O  "suwnica - zmienne - 6"       Zmienne    f= 1,50

7    Skupione      0,0      11,000               0,30

7    Skupione     90,0       4,400               0,30

8    Skupione      0,0     119,300               0,30

8    Skupione     90,0      14,700               0,30

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,35

A -"stałe - dach"                  Stałe                 1,35/1,00

B -"śnieg - wariant 1"             Zmienne    2   0,50   1,50

C -"śnieg - wariant 2"             Zmienne    2   0,50   1,50

D -"śnieg - wariant 3"             Zmienne    2   0,50   1,50

E -"wiatr - wariant 1"             Zmienne    3   0,60   1,50

F -"wiatr - wariant 2"             Zmienne    3   0,60   1,50

G -"wiatr - wariant 3"             Zmienne    3   0,60   1,50

H -"wiatr - wariant 4"             Zmienne    3   0,60   1,50

I -"ciężar suwnicy"                Zmienne    1   0,90   1,50

J -"suwnica - zmienne - 1"         Zmienne    1   0,90   1,50

K -"suwnica - zmienne - 2"         Zmienne    1   0,90   1,50

L -"suwnica - zmienne - 3"         Zmienne    1   0,90   1,50

M -"suwnica - zmienne - 4"         Zmienne    1   0,90   1,50

N -"suwnica - zmienne - 5"         Zmienne    1   0,90   1,50

O -"suwnica - zmienne - 6"         Zmienne    1   0,90   1,50

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                      ZAWSZE

A -"stałe - dach"               ZAWSZE

B -"śnieg - wariant 1"          EWENTUALNIE

Nie występuje z: CD

C -"śnieg - wariant 2"          EWENTUALNIE

Nie występuje z: BD

D -"śnieg - wariant 3"          EWENTUALNIE

Nie występuje z: BC

E -"wiatr - wariant 1"          EWENTUALNIE

Nie występuje z: FGH

F -"wiatr - wariant 2"          EWENTUALNIE

Nie występuje z: EGH

G -"wiatr - wariant 3"          EWENTUALNIE

Nie występuje z: EFH

H -"wiatr - wariant 4"          EWENTUALNIE

Nie występuje z: EFG

I -"ciężar suwnicy"             EWENTUALNIE

J -"suwnica - zmienne - 1"      EWENTUALNIE

Nie występuje z: KLMNO

K -"suwnica - zmienne - 2"      EWENTUALNIE

Nie występuje z: JLMNO

L -"suwnica - zmienne - 3"      EWENTUALNIE

Nie występuje z: JKMNO

M -"suwnica - zmienne - 4"      EWENTUALNIE

Nie występuje z: JKLNO

N -"suwnica - zmienne - 5"      EWENTUALNIE

Nie występuje z: JKLMO

O -"suwnica - zmienne - 6"      EWENTUALNIE

Nie występuje z: JKLMN

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : A

EWENTUALNIE: B/C/D+E/F/G/H+I/J/K/L/M/N/O

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,000    269,717*  -45,494  -287,347   AHN

0,000   -263,269*   46,152  -411,324   aFL

0,000    232,633   -49,539* -449,797   AHK

7,250     -6,394     3,387  -174,555*  aE

0,000   -116,549     9,967  -495,405*  ABL

2   0,000     26,197*  -19,025  -196,576   AHN

0,000     -0,629*    3,795  -165,942   aFK

0,000     26,197   -19,025* -196,576   AHN

1,550     -0,000    -4,146  -141,366*  aE

0,000      2,389    -1,541  -245,748*  AB

3   5,500    655,713*    0,001    -1,541   AB

0,000      0,000*  183,025   -14,777   AEL

0,000      0,000   236,708*   -1,541   AB

0,344     64,481   181,675    -0,290*  aBO

5,500    536,861     0,001    -0,290*  aBO

0,000      0,000   161,413    -0,290*  aK

0,344     65,455   184,269   -14,777*  AFN

5,500    532,894     4,511   -14,777*  AHN

0,000      0,000   183,025   -14,777*  AEL

4   0,000    655,713*    0,001    -1,541   AB

5,500     -0,000* -183,027   -14,777   AGN

5,500     -0,000  -236,710*   -1,541   AB

5,156     64,482  -181,676    -0,290*  aBO

0,000    536,861     0,001    -0,290*  aBO

5,500     -0,000  -181,462    -0,290*  aCO

5,156     65,455  -184,271   -14,777*  AHN

0,000    532,894     4,511   -14,777*  AHN

5,500     -0,000  -183,027   -14,777*  AGL

5   1,550     26,197*   19,025  -196,577   AFL

1,550     -0,629*   -3,795  -165,944   aHO

1,550     26,197    19,025* -196,577   AFL

0,000     -0,000     4,146  -141,367*  aE

1,550      2,389     1,541  -245,749*  AB

6   7,250    269,717*   45,494  -287,349   AFL

7,250   -263,269*  -46,152  -411,325   aHN

7,250    232,633    49,539* -449,799   AFO

0,000     -6,394    -3,387  -174,557*  aG

7,250   -116,549    -9,967  -495,407*  ABN

7   0,300      0,000*  209,190   -22,050   AK

0,000    -63,019*  210,940   -22,050   AK

0,000    -63,019   210,940*  -22,050   AK

0,000    -63,019   210,940    22,050*  AGL

0,300     -0,000   201,350    22,050*  aBEL

0,000    -63,019   210,940   -22,050*  AHK

0,300      0,000   209,190   -22,050*  ABGK

8   0,000     63,019* -210,940   -22,050   AEO

0,300      0,000* -209,190   -22,050   AEO

0,000     63,019  -210,940*  -22,050   AEO

0,000     63,019  -210,940    22,050*  ACEN

0,300     -0,000  -201,350    22,050*  aDGN

0,000     63,019  -210,940   -22,050*  ABEO

0,300     -0,000  -209,190   -22,050*  AHO

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1    49,539*  449,797   452,517  -232,633  AHK

49,539*  445,287   448,034  -232,633  AGK

-46,152*  411,324   413,905   263,269  aFL

-46,152*  397,792   400,460   263,269  aEL

22,729   495,405*  495,926  -102,814  ABK

-9,967   495,405*  495,506   116,549  ABL

30,942   216,837*  219,033  -147,405  aG

-38,622   216,837*  220,250   158,677  aE

22,729   495,405   495,926* -102,814  ABK

-46,152   397,792   400,460   263,269* aEL

-46,152   411,324   413,905   263,269* aFL

45,494   282,837   286,472  -269,717* AGN

45,494   287,347   290,926  -269,717* AHN

6    46,152*  411,325   413,906  -263,269  aHN

46,152*  397,793   400,462  -263,269  aGN

-49,539*  449,799   452,519   232,633  AFO

-49,539*  445,288   448,035   232,633  AEO

9,967   495,407*  495,507  -116,549  ABN

-22,729   495,407*  495,928   102,814  ABO

38,622   216,839*  220,251  -158,677  aG

-30,942   216,839*  219,035   147,405  aE

-22,729   495,407   495,928*  102,814  ABO

-45,494   282,838   286,474   269,717* AEL

-45,494   287,349   290,928   269,717* AFL

46,152   397,793   400,462  -263,269* aGN

46,152   411,325   413,906  -263,269* aHN

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

### KONSTYRUKCJA WZMOCNIENIA. STATYKA, NOŚNOŚĆ PRĘTÓW.

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      1,900         4       5,700      1,900

2       1,900      1,900         5       5,700      0,000

3       3,800      1,900         6       0,000      0,000

------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00

4        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00

5    utwierdzenie      0,0    0,000E+00   0,000E+00   0,000E+00

6    utwierdzenie      0,0    0,000E+00   0,000E+00   0,000E+00

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     1,900    0,000   1,900  1,000   3 2 U 260

2   00    2   3     1,900    0,000   1,900  1,000   3 2 U 260

3   00    3   4     1,900    0,000   1,900  1,000   3 2 U 260

4   00    5   3    -1,900    1,900   2,687  1,000   1 I 120 HEB

5   00    6   2     1,900    1,900   2,687  1,000   1 I 120 HEB

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    34,0     864     318     144    144   12,0  2 St3S (X,Y,V,W)

3    96,6    9640    1424     742    742   26,0  2 St3S (X,Y,V,W)

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE MATERIAŁU:

------------------------------------------------------------------

Oznaczenie:       Materiał:                    Długość[m]  Masa[t]

------------------------------------------------------------------

U 260           St3S (X,Y,V,  6x 1,90             = 11,40   0,432

I 120 HEB       St3S (X,Y,V,  2x 2,69             =  5,37   0,143

------------------------------------------------------------------

MASA CAŁKOWITA USTROJU:                                     0,576

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "stałe - lokalizacja 1"       Stałe      f= 1,35/1,00

1    Skupione      0,0      41,500               0,00

Grupa:  B  "stałe - lokalizacja 2"       Stałe      f= 1,35/1,00

1    Skupione      0,0      41,500               0,95

Grupa:  C  "stałe - lokalizacja 3"       Stałe      f= 1,35/1,00

1    Skupione      0,0      41,500               1,90

Grupa:  D  "stałe - lokalizacja 4"       Stałe      f= 1,35/1,00

2    Skupione      0,0      41,500               0,95

Grupa:  E  "zmienne - lokalizacja 1"     Zmienne    f= 1,50

1    Skupione      0,0     119,300               0,00

Grupa:  F  "zmienne - lokalizacja 2"     Zmienne    f= 1,50

1    Skupione      0,0     119,300               0,95

Grupa:  G  "zmienne - lokalizacja 3"     Zmienne    f= 1,50

1    Skupione      0,0     119,300               1,90

Grupa:  H  "zmienne - lokalizacja 4"     Zmienne    f= 1,50

2    Skupione      0,0     119,300               0,95

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,35

A -"stałe - lokalizacja 1"         Stałe                 1,35/1,00

B -"stałe - lokalizacja 2"         Stałe                 1,35/1,00

C -"stałe - lokalizacja 3"         Stałe                 1,35/1,00

D -"stałe - lokalizacja 4"         Stałe                 1,35/1,00

E -"zmienne - lokalizacja 1"       Zmienne    1   0,90   1,50

F -"zmienne - lokalizacja 2"       Zmienne    1   0,90   1,50

G -"zmienne - lokalizacja 3"       Zmienne    1   0,90   1,50

H -"zmienne - lokalizacja 4"       Zmienne    1   0,90   1,50

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                      ZAWSZE

A -"stałe - lokalizacja 1"      EWENTUALNIE

Nie występuje z: BCD

B -"stałe - lokalizacja 2"      EWENTUALNIE

Nie występuje z: ACD

C -"stałe - lokalizacja 3"      EWENTUALNIE

Nie występuje z: ABD

D -"stałe - lokalizacja 4"      EWENTUALNIE

Nie występuje z: ABC

E -"zmienne - lokalizacja 1"    EWENTUALNIE

Występ. tylko z: A

F -"zmienne - lokalizacja 2"    EWENTUALNIE

Występ. tylko z: B

G -"zmienne - lokalizacja 3"    EWENTUALNIE

Występ. tylko z: C

H -"zmienne - lokalizacja 4"    EWENTUALNIE

Występ. tylko z: D

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     :

EWENTUALNIE: A/B/C/D+E/F/G/H

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,950    100,157* -130,033    90,449   BF

0,950    100,157*  104,942    90,449   BF

1,900    -25,238*  -14,256    44,935   DH

1,900    -23,836  -131,005*   90,449   BF

0,000      0,000    15,654   117,948*  CG

1,900     27,895    13,709   117,948*  CG

1,900     -0,157    -1,056     0,830*

0,891      0,386    -0,022     0,830*

2   0,950     84,262*  117,487   -89,870   DH

0,000    -27,813*  118,460   -89,870   DH

0,000    -27,813   118,460*  -89,870   DH

0,000     -0,291     0,973    -1,661*

0,950      0,171     0,000    -1,661*

0,000    -27,813   118,460   -89,870*  DH

0,950     84,262   117,487   -89,870*  DH

3   1,069      0,386*   -0,039     0,830

0,000    -25,238*   14,256    44,935   DH

0,000    -25,238    14,256*   44,935   DH

0,000    -25,238    14,256    44,935*  DH

1,900     -0,000    12,310    44,935*  DH

0,000     -5,630     3,936   -45,740*  BF

1,900      0,000     1,991   -45,740*  BF

4   2,687      2,575*    1,478  -189,166   DH

0,000     -0,477*    0,441   -52,326   CG

2,687      2,575     1,478* -189,166   DH

2,687      0,617     0,620     2,078*  BF

0,000     -0,475     0,793  -189,851*  DH

5   2,687      4,638*    2,571  -193,714   BF

0,000     -3,190*    3,256  -194,398   BF

0,000     -3,190     3,256* -194,398   BF

2,687     -0,134    -0,327    -3,196*

0,000     -2,034     1,768  -278,357*  CG

------------------------------------------------------------------

NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE:

NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obciążeń:

---------------     [MPa]

Ro

------------------------------------------------------------------

1    1,900     0,202*             41,507   BF

0,950    -0,613*           -125,703   BF

0,950              0,705*   144,430   BF

1,900             -0,143*   -29,383   DH

2    1,900     0,138*             28,204   DH

0,950    -0,600*           -122,934   DH

0,950              0,509*   104,328   DH

1,900             -0,228*   -46,811   DH

3    0,000     0,189*             38,686   DH

1,900    -0,023*             -4,735   BF

1,900              0,023*     4,652   DH

0,000             -0,143*   -29,383   DH

4    0,336     0,007*              1,383   BF

2,687    -0,359*            -73,522   DH

2,687              0,024*     4,897   BF

0,000             -0,288*   -59,139   DH

5    0,000     0,000*              0,067

2,687    -0,459*            -94,137   CG

1,511             -0,002*    -0,507

0,000             -0,468*   -95,997   CG

------------------------------------------------------------------

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1    -0,830*  235,865   235,866            AE

-0,830*    0,890     1,217

-117,948*   15,654   118,982            CG

-0,830   235,865*  235,866            AE

-44,935   -12,310*   46,591            DH

-0,830   235,865   235,866*           AE

4    44,935*  -12,310    46,591            DH

-45,740*   -1,991    45,783            BF

0,830     0,890*    1,217

44,935   -12,310*   46,591            DH

44,935   -12,310    46,591*           DH

5     1,031*   -0,939     1,395     0,129  BF

-134,806*  133,684   189,853     0,475  DH

-134,806   133,684*  189,853     0,475  DH

1,031    -0,939*    1,395     0,129  BF

-134,806   133,684   189,853*    0,475  DH

-37,312    36,688    52,328     0,477* CG

-2,491     2,996     3,897    -0,174*

6   195,578*  198,078   278,362     2,034  CG

2,491*    2,996     3,897     0,174

195,578   198,078*  278,362     2,034  CG

2,491     2,996*    3,897     0,174

195,578   198,078   278,362*    2,034  CG

135,158   139,762   194,425     3,190* BF

134,806   133,684   189,853    -0,475* DH

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Przekrój:Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc.

------------------------------------------------------------------

1      4  Śc.zg.(58)      52,2%   DH

5  Śc.zg.(58)      73,4%   CG

3      1  Łączniki        92,2%   dH

2  Łączniki        92,2%   dH

3  Łączniki        92,2%   dH

------------------------------------------------------------------

### NOŚNOŚĆ POŁĄCZEŃ.

- Połączenie nr 1.

Siły przekrojowe w odległości lo = 0 mm od węzła:

M = -2,034 kNm,  	V = -1,768 kN,	N = -278,357 kN.

Przyjęto blachę czołową o wymiarach 140×140 mm i grubości  t = 10 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).

Nośność spoin:

Przyjęto spoiny o grubości  a = 5 mm

Kład spoin daje następujące wielkości:

A = 30,03 cm2,  	Av = 8,24 cm2,   	Ix = 727,5 cm4,   	Iy = 290,0 cm4.

Naprężenia:

|| = V / Av = (1,768 / 8,24) ×10 = 2,1 MPa,

= +=  = -110,9 MPa

=  cos() = -110,9×cos(45,0) = -78,4 MPa

=  sin() = -110,9×sin(45,0)  = -78,4 MPa

Dla  Re = 235 MPa, współczynnik  wynosi  0,70.

Naprężenia zredukowane:

W miejscu występowania największych naprężeń zredukowanych   || = 0,0 MPa.

=  = 109,8  < 215 = fd

Największe naprężenia prostopadłe:

= +=  = -110,9 MPa

=  cos() = -110,9×cos(45,0) = 78,4  < 215 = fd

- Połączenie nr 2.

Siły przekrojowe w odległości lo = 184 mm od węzła:

M = 1,592 kNm,  	V = 195,578 kN,	N = -197,176 kN.

Nośność spoin:

Przyjęto spoiny o grubości  a = 5 mm

Kład spoin daje następujące wielkości:

A = 38,94 cm2,  	Av = 17,65 cm2,   	Ix = 2149,1 cm4,   	Iy = 294,7 cm4.

Naprężenia:

|| = V / Av = (195,578 / 17,65) ×10 = 110,8 MPa,

= +=  = -56,5 MPa

=  cos() = -56,5×cos(45,0) = -39,9 MPa

=  sin() = -56,5×sin(45,0)  = -39,9 MPa

Dla  Re = 235 MPa, współczynnik  wynosi  0,70.

Naprężenia zredukowane:

W miejscu występowania największych naprężeń zredukowanych   || = 110,8 MPa.

=  = 145,5  < 215 = fd

Największe naprężenia prostopadłe:

= +=  = -56,9 MPa

=  cos() = -56,9×cos(22,5) = 52,6  < 215 = fd

### WERYFIKACJA SŁUPA PO WZMOCNIENIU.

Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:

h=60,0,  b=30,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B15

fck= 12,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×12,0/1,50=8,0 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1800 cm2,  Jcx=540000 cm4,  Jcy=135000 cm4

STAL: A-III (34GS)

fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie główne:

As1+As2=20,36 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×20,36/1800=1,13 %,

Jsx=14951 cm4, Jsy=1656 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: MIKOLOW_R2, pręt nr 1, przekrój: xa=7,25 m, xb=0,00 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: aHN

Momenty zginające: 	Mx = -13,662 kNm, 	My = 0,000 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -25,237 kN,	Vx = 0,000 kN,

Siła osiowa:	N = -197,570 kN = NSd,

Uwzględnienie smukłości pręta:

- w płaszczyźnie ustroju:

eey = Mx/N = (-13,662)/(-197,570)=0,069 m,

MSdx = ηx (eay + eey) N = 1,045×(0,024 +0,069)×(-197,570) = -19,260 kNm,.

Zbrojenie wymagane:

(zadanie MIKOLOW_R2, pręt nr 1, przekrój: xa=0,00 m, xb=7,25 m)

Obliczenia wykonano:

- przy założeniu symetrii zbrojenia wymaganego

- dla kombinacji [AHN] grup obciążeń, dla której suma zbrojenia wymaganego jest największa

Wielkości obliczeniowe:

NSd=-287,347 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-291,4252+0,0002) =291,425 kNm

fcd=8,0 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane (s1=8,59 ‰):

As1=10,77 cm2  (518 = 12,72 cm2),

Zbrojenie ściskane (c=-3,50 ‰,):

As2=10,77 cm2  (518 = 12,72 cm2)

As=As1+As2=21,54 cm2, =100As/Ac= 10021,54/1800=1,20 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=60,0,  d=57,1,  x=16,5 (=0,290),

a1=2,9, a2=2,9, ac=6,9, zc=50,2,  Acc=496 cm2,

c=-3,50 ‰, s2=-2,89 ‰, s1=8,59 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -321,220, Fs1 = 417,583, Fs2 = -383,710,

Mc= 74,275, Ms1 = 113,165, Ms2 = 103,985,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1+Fs2=-321,220+(417,583)+(-383,710)=-287,347 kN (NSd=-287,347 kN)

Mc+Ms1+Ms2=74,275+(113,165)+(103,985)=291,425 kNm (MSd=291,425 kNm)

Długości wyboczeniowe pręta:

zadanie MIKOLOW_R2, pręt nr 1

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu:

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik  obliczono jak dla pręta dwustronnie zamocowanego w układzie przesuwnym

ze wzoru (C.1)  lo =  lcol,  lcol=7,250 m,

podatności węzłów: κa =0,000  kA =(1/κa-1)=, κb =0,176  kB =(1/κb-1)=4,677,

=1+1/(5kA+1) + 1/(5kB+1) + 0,2/(kA+kB) = 1 + 1/(5×+1) + 1/(5×4,677+1) + 0,2/( + 4,677) = 1,041   lo= 1,041×7,250 = 7,547 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik  obliczono jak dla pręta swobodnego:

ze wzoru (C.1)  lo =  lcol,  lcol=7,250 m,

podatności węzłów:  κa =1,000  kA =(1/κa -1)=0,000, ęb =1,000  kB =(1/κb-1)=0,000,

=1,000   lo = 1,000×7,250 = 7,250 m    lo= 1,000×7,250 = 7,250 m*|*

podatności węzłów: κa=0,000,  κb=0,000,  κv=0,000,    μ = 1,000,   dla  lcol = 7,250,  lo= μ lcol = 1,000×7,250 = 7,250 m*)

Uwzględnienie wpływu smukłości pręta:

zadanie MIKOLOW_R2, pręt nr 1

- w płaszczyźnie ustroju:

mimośród niezamierzony: (lcol=7,250 m, h=0,600 m, n=1) ea = max= max0,024, 0,020, 0,010 =0,024 m, przyjęto: ea=0,024 m,

mimośród statyczny: Mmax=max MSd =269,717 kNm,  NSd=-287,347 kN    ee=Mmax/N= 269,717/(-287,347)= 0,939 m,

mimośród początkowy: eo=ea+ee=0,024+0,939=0,963 m,

obliczenie siły krytycznej:

- długość wyboczeniowa: lo=7,547 m (obliczona wg PN),

- moduł sprężystości betonu: Ecm=27,0106 kPa,

- momenty bezwładności: 	Ic=54,000010-4 m4,

Is=1,495110-4 m4 (dla zbrojenia rzeczywistego)

- eo/h=max(ea+ee)/h, 0,05, 0,5-0,01(lo/h+fcd) = max1,605, 0,05, 0,294 = 1,605,

- klt=1+0,5 (NSd,lt/NSd) (t,to) =1 + 0,5×1,000×2,00 = 2,000,

współczynnik zwiększający mimośród początkowy:

,

- w płaszczyźnie prostopadłej do ustroju:

uwzględnienie wpływu smukłości zaniechano

Nośność przekroju prostopadłego:

zadanie MIKOLOW_R2, pręt nr 1, przekrój: xa=0,00 m, xb=7,25 m

Obliczenia wykonano dla kombinacji [aHN] grup obciążeń, dla której warunek stanu granicznego nośności przekroju jest najniekorzystniejszy

Wielkości obliczeniowe:

NSd=-239,852 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-286,6932+0,0002) =286,693 kNm

fcd=8,0 MPa,  fyd=350 MPa (ftd=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane: As1=10,18 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=10,18 cm2,

As=As1+As2=20,36 cm2, =100As/Ac= 10020,36/1800=1,13 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=60,0,  d=57,1,  x=14,1 (=0,247),

a1=2,9, a2=2,9, ac=5,8, zc=51,3,  Acc=422 cm2,

c=-3,27 ‰, s2=-2,60 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -269,163, Fs1 = 402,608, Fs2 = -361,032,

Mc= 65,162, Ms1 = 109,107, Ms2 = 97,840,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = Mc+Ms1+Ms2 = 65,162+(109,107)+(97,840)=272,087 kNm  <  MSd =286,693 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie MIKOLOW_R2, pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy =6 mm ze stali A-I, dla której  f ywd = 210 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 410 = 0,00068

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 725,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion – wymagania dla belek:

smax = 0,75 d = 0,75×571 = 428   smax  400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15  = 15×18,0 = 270,0 mm.

Maksymalny rozstawy strzemion – wymagania dla słupów:

smax = min{h; b} = min{300,0; 600,0}=300,0    smax  400 mm

przyjęto smax = 300,0 mm.

Ze względu na zbrojenie  smax = 15  = 15×18,0 = 270,0 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 27,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

w = Asw /(s bw sin ) = 0,57 / (27,0×30,0×1,000) = 0,00070

w = 0,00070 > 0,00068 = w min

Ścinanie

Odcinek nr 1

Początek i koniec odcinka:	xa = 0,0   xb = 90,6 cm

Siły przekrojowe:		NSd = -449,797;

VSd max = -49,539 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,00594;	L  0,01

Przyjęto L = 0,00594.

cp = NSd / AC = 449,797 / 1950,80 ×10 = 2,31 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 1,60 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,03×0,70×(1,2+40×0,00594) + 0,15×1,60]×30,0×57,1×10-1 = 103,260 kN

VSd = 49,539 < 103,260 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 49,539 < 103,260 = VRd1

= 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 12 / 250) = 0,571

VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,571×8,0×30,0×46,0×10-1 = 315,418 kN

αc = 1,25

VRd2,red = αc VRd2 =1,250×315,418 = 394,273 kN

Przyjęto VRd2,red = 315,418 kN

VSd = 49,539 < 315,418 = VRd2,red

Nośność zbrojenia podłużnego

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 0,453 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×48,297×(2,000) = 48,297 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 385,876 + 48,297 = 434,173 kN;

Ftd  Ftd,max = 424,221 kN

Przyjęto Ftd = 424,221 kN

Ftd = 424,221 > 356,257 = 10,18×350 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

zadanie MIKOLOW_R2, pręt nr 1,

Położenie przekroju:				x = 0,000 m

Siły przekrojowe od obc. długotrwałych:	MSd = 142,231 kNm

NSd = -214,537 kN	e = 68,7 cm

VSd = -23,343 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 30,0 cm

d = h - a1 = 60,0 - 2,9 = 57,1 cm

Ac = 1800 cm2

Wc = 18000 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim =

= 0,4×1,0×1,6×900 / 220 = 2,62 cm2

As1 = 10,18 > 2,62 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,6×18000 ×10-3 = 28,800 kNm

Ncr =  =  ×10-1 = -49,052 kN

NSd = 214,537 > 49,052 = Ncr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

Przyjęto k2 = 0,5.

r = As / Act,eff = 10,18 / 217 = 0,04680

srm = 50 + 0,25 k1 k2  / r = 50 + 0,25×0,8×0,50×18/0,04680 = 88,46

sm = s / Es [1 - 12 (sr / s)2] =

= 201,36/200000 ×[1 - 1,0×0,5×(-49,052/214,537)2] = 0,00098

wk =  srm sm = 1,7×88,46×0,00098 = 0,15 mm

wk = 0,15 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

Rysy ukośne nie występują.

Ugięcia

zadanie MIKOLOW_R2, pręt nr 1

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 9000 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 1,6×18000 ×10-3 = 28,800 kNm

Całkowity moment zginający MSd = 189,741 kN  powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 142,231 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 30,0 cm	II = 872239 cm4

xII = 18,6 cm	III = 455379 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 41390 kNm2

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 7,250 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a,d = 37,3 mm

a = 37,3 < 48,3 = alim